Průvodní A TECHNICKÁ zpráva

A. Identifikační údaje

Název stavby:		Oprava ul. Metelkovy po pokládce inženýrských sítí

Objednatel:		Statutární město Liberec

Stupeň PD:	Dokumentace pro výběr zhotovitele

Projektant:             	Nýdrle – projektová kancelář, spol. s.r.o.

Ing. Zbyněk Nýdrle

Zapsán v OR C 144304 vedená u Městského soudu v Praze

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT  ev.č. 0500561

IČ:  28474961

Zhotovitel elektro: 	Martin Müller

Východní 1448,   463 11Liberec 30,

Zapsán v ŽR č.j. ZU MML/2853/09/Zu/5

Autorizovaný technik TE03, ev.č.: 0501002

IČ:  748 431 25

Termín zpracování:	12/2016

# B. Podklady

- mapové podklady – výškopisné a polohopisné zaměření, vyhotovené geodetickou firmou Geokart v 12/2016

- koordinační situace z PD na rekonstrukce inženýrských sítí vodovdu, kanalizace a pylnovodu

- zákresy stávajících IS

V rámci projektové přípravy byly zjišťovány existence inženýrských sítí v prostoru staveniště. Dle podkladů poskytnutých správci se v prostoru stavby nachází následující podzemní a nadzemní zařízení těchto správců:

- vodovod ve správě SČVK

- kanalizace ve správě SČVK

- plynovod NTL ve správě INNOGY

- parovod ve správě Liberecká Teplárna

- podzemní kabel. vedení NN a VN ve správě ČEZ Distribuce

- podzemní kabel. vedení VO ve správě města

- nadzemní vedení a podzemní kabel. vedení sdělovacího ve správě CETIN

- radiové sítě  ve správě CETIN

- podzemní kabel. vedení ve správě Liberecká IS

- podzemní kabel. vedení ve správě T-Mobile

- podzemní kabel. vedení ve správě UPC

Stavbou prochází otevřené koryto vodoteče Lužická Nisa

Stavbou prochází stávající cyklistická trasa (křížení v ul. Metelkova)

C. Umístění stavby

Stavba bude realizována v prostoru stávajícího veřejného prostranství, jedná se o opravu vozovky a chodníků místní komunikace v rozsahu rekonstrukcí inženýrských sítí vodovodu, kanalizace a plynovodu a jejich domovních přípojek, které předcházejí této stavbě.

Oprava vozovky a chodníků místní komunikace bude provedena ve stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech, v rámci prací nebudou budovány žádné nové stavby. Obvod staveniště se nachází v k.ú. Liberec [682039] na pozemcích

p.p.č.: 5940, 5938/1, 5943, 5036/3, 4935/3, 5850, 5855, 4851/3, 4890/2, 5936, 4936/10, 5863, ve vlastnictví stavebníka (SML).

p.p.č. 6160/1 ve vlastnictví ČR, správě Povodí Labe a.s.

D. Struční popis stavby, zhodnocení staveniště

Tato dokumentace řeší návrh opravy stávající vozovky (místní komunikace) a přilehlých chodníků ul. Metelkova s napojením stávajících sjezdů na přilehlé pozemky. Jedná se o komplexní opravu po rekonstrukci sítí, která předchází této stavbě a jejichž realizace není součástí této stavby.

V ulici Jungmanově se bude jednat o obnovu plné konstrukce komunikace v místě rýhy po pokládce plynovodu. V ostatních částech okružní křižovatky bude provedena povrchová 1-vrstvá živičná úprava, pro sjednocení povrchu vozovky. Dlážděné ostrůvky křižovatky, dotčené stavbou IS  budou obnoveny.

V ulicích Metelkova a Františkovská bude, vzhledem k narušení převážné části šířky vozovky pokládkou inž. sítí, provedena obnova vozovky v plné konstrukci. Pouze na mostě přes Lužickou Nisu bude provedena pouze povrchová živičná úprava.

V ulici Slavíčkově bude provedena povrchová úprava krytu vozovky.

V rozsahu obvodu staveniště budou provedeny údržbové práce stávajících rozvodů a osvětlovacích bodů veřejného osvětlení výměnou kabelů, stožárů a svítidel ve stávajícím rozsahu s napojením na stávající rozvody.

V současnosti je předmětná plocha, uřčená pro stavbu, využívána jako zpevněná plocha veřejného prostranství. V prostoru staveniště, resp. po jejím obvodu, se nenachází žádné stávající vzrostlé stromy, určené ke kácení. Stavba bude prováděna ve stávajících směrových, výškových i šířkových parametrech.

Přístup na staveniště bude po stávající síti veřejných místních komunikací.

staveniště se nachází mimo:

- Mimo ochranná pásma vodních zdrojů

- Mimo chráněná území přírody

- Mimo chráněné krajinné oblasti

- Mimo pozemky určené k plnění funkce lesa, mimo ochranné pásmo lesa

Staveniště se nachází v záplavové zóně Lužické Nisy a v těsné blízkosti koryta této vodoteče.

V rámci projektové přípravy byla zjišťována existence inženýrských sítí v prostoru staveniště viz. odst. B. Vzhledem ke stávajícímu stavu a využití plochy a s ohledem na návrh úpravy (oprava komunikace ve stávajícím rozsahu vozovek), se uvažuje, že stáv. vedení je řádně uloženo a je dodrženo min. krytí dle ČSN 736005 a tudíž nedojde ke střetu se stávajícím podzemním vedením. V rámci stavby budou pouze výškově upraveny vnější znaky těchto sítí – poklopy, mříže, krycí hrnce.

Před zahájením stavebních prací musí být vedení řádně vytčeno a stavební práce v ochranném pásmu sítí musí být prováděny dle podmínek a požadavků správce.

Niveleta komunikace nebude upravena, zemní a bourací práce budou prováděny pouze na hloubku konstrukčních vrstev, tj. max 0,50m pod úroveň nivelety, vyjma úseků obnovy kanalizačních přípojek stáv. UV, které jsou navrženy k výměně.

E. Popis stavby

Parametry stavby

- kategorie: místní komunikace, funkční třída - C  obslužné komunikace

- třída dopravního zatížení: V

- podélný profil: 1,35% - 6,08%

- příčný sklon: jednostranný 2,5% i střechovitý 2,5%

- šířka vozovky: 5,50m – 9,50m

- délka úpravy: cca 280m

- plocha vozovek k úpravě:	2700,0m2

- plocha chodníků k úpravě: 860,0m2

- celková plocha staveniště: 3965,0m2

- Počet rekonstruovaných osvětlovacích bodů	7ks

- Počet osvětlovacích bodů s výměnou svítidla	8ks

- Délka výměny zemního kabelového vedení VO	235m

Technické řešení stavby

Příprava staveniště

OPLOCENÍ

Obvod staveniště bude viditelně ohraničen v nezbytném úseku mobilním oplocením, případně zábranami, které zabrání volnému přístupu a příslušnými dopravními značkami.

Při provádění stavby je nutné zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob na staveniště a zajistit přechodné dopravních opatření v okolí staveniště. Při provádění musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Každé staveniště musí mít zabezpečený svůj obvod proti náhodnému vstupu nepovolaných osob a musí být označené výstražnými značkami a v komunikacích dopravními značkami, popř. světelnou signalizací.

Oplocení staveniště musí být provedeno:

U liniových staveb nebo u stavenišť, na kterých se provádějí krátkodobé práce postačí ohrazení dvoutyčovým zábradlím o výšce do 1,10 m.

Na veřejných komunikacích, kde nelze ohrazení provést musí být zajištěna bezpečnost jiným způsobem (řízením, střežením, apod.).

Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejné komunikace musí být za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem v čele překážky a každých 50 m po komunikaci.

Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami a vstupy musí být uzamykatelné.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy a vyhlášky týkající se bezpečnosti práce a dále příslušné ČSN.

Při přepravě materiálu je nutno dodržovat vyhlášku o bezpečnosti při práci a provozu silničních motorových vozidel.

Práce v blízkosti inženýrských sítí mohou být konány po dohodě se správci sítí. Jakékoliv poškození musí být hlášeno provozovateli sítě.

V nebezpečném prostředí nesmí pracovník pracovat osaměle, kde není v dohledu nebo doslechu další pracovník.

Pracovníci jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny.

Obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeni, dodržovat bezpečnostní označení a signály pověřených pracovníků dozorem na pracovišti.

Všechny otvory a jámy na staveništi, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zakryty nebo ohrazeny.

Při realizaci stavby budou dodrženy všechny bezpečné vzdálenosti dle znění ČSN 73 60 05 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

související předpisy pro zajištění bezpečnosti:

zákon č. 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce

zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 88/2016 Sb - zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb

zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška č. 48/1982 Sb. – vyhláška, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen

ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy

BOZP

Vzhledem k tomu, že při stavebních pracích se budou vyskytovat činnosti, kde dochází ke zvlášť zvýšenému riziku ohrožení ochrany a zdraví je stavebník povinen nechat zpracovat plán BOZP a jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Plán BOZP bude zpracován ve smyslu Přílohy č. 6 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude mj. obsahovat:

- zhodnocení zásad bezpečnosti práce na staveništi, zásad organizace výstavby

- zpracování oznámení o zahájení stavebních prací Oblastnímu inspektorátu práce

Zhotovitel stavby je povinen dodržovat postupy a zásady stanovené tímto plánem

DIO

Před zahájením stavby zpracuje zhotovitel stavby podrobný plán dopravních a inženýrských opatření stavby.

Před zahájením výstavby bude zajištěno vydání zvláštního užívání komunikací dotčených stavbou, které vydá příslušný speciální stavební úřad. Stavba bude realizována za omezeného provozu chodců i vozidel, dopravní omezení budou řešena dočasným dopravním řešením, které projedná zhotovitel se stavebníkem a odsouhlasí dopravní inženýr Policie ČR.

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel stavby zajistí pro řádné provádění stavby mj.:

- Dopravní opatření po dobu stavby (zahrnuje dodávku, montáž, demontáž a údržbu provizorního dopravního značení), tj. dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, ochranná zábradlí, světelné výstražné zařízení atd.)

- Dočasné staveništní komunikace, vč. lávek přes výkopy

- Řádné oplocení staveniště, ohrazení stavby se vstupem a vjezdem na staveniště

- Prostory pro skladování a manipulaci s materiálem

- osvětlení prostoru pracoviště

- zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce nebo pod zemí (ve výkopech)

- staveništní přípojky

- zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě

- zajištění případných odstávek a náhradního zásobování po dobu odstávky

- zabezpečení stávajících IS proti poškození

- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele, technického dozoru stavby a zástupců investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby.

- Pasport a fotodokumentace stávajícího stavu okolních objektů a staveb před zahájením prací a po dokončení prací

- Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště, včetně osvětlení staveniště

- Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

- Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím souvisejícím dočasným dopravním značením a zabezpečení pracoviště.

- Poplatky a náklady za spotřebované energie a zásobování v době výstavby až do předání díla.

- Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY  -  POHYB OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Během stavby musí být rovněž dodrženy podmínky vyhl. č. 398/2009sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, tzn. především odst.4 přílohy č.2 vyhlášky 398/2009sb..

při nedodržení průchozího prostoru dle bodu 1.0.2. této vyhlášky (min.1500mm) nebo při celé uzavírce pro chodce se navrhne bezpečná a vzdálenostně přiměřená náhradní bezbariérová trasa a to včetně přechodů pro chodce. Tato trasa musí být označena mezinárodním symbolem přístupnosti

lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900mm s výškovými rozdíly do 20mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100mm. Pro pochozí rošt platí obdobně bod 1.1.3. přílohy č.1 této vyhlášky (velikost mezer ve směru chůze max15mm)

pro označení výkopů, okrajů lávek na nich a stavenišť platí obdobně bod 1.2.10 přílohy č.1 této vyhlášky

vnitřní i vnější pochozí plochy musí být řešeny tak, aby byla důsledně dodržena vodící linie pro osoby se zrakovým postižením. Do průchozího prostoru podél vodící linie se neumisťují žádné překážky. Předměty, stavby, konstrukce apod. na ostatních místech pochozích ploch musí mít ve výši 100-250mm nad pochozí plochou pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec  a ve výši 1100mm pevnou ochranu jako je tyč zábradlí, horní díl oplocení apod., popřípadě lze odsunout zarážku za obrys překážky nejvíce o 200mm. Takto musí být zabezpečeny také předměty a konstrukce s bočními stěnami nesahajícími až k zemi nebo podlaze a výkopy a staveniště.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTÍ ŘEŠENÍ

Pro požární ochranu obecně platí:

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění Předpisu č. 67/2001 Sb.

Vyhláška č. 23/2008 Sb., vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb, se změnami 268/2011sb.

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. mj. platí:

§ 28 Stavba zařízení staveniště

§ 29 Provádění stavby

Bouraní a odstranění

Bude odstraněn stávající kryt vozovky z asfaltového betonu odfrézováním, v rozsahu opravy povrchu vozovky a dále v rozsahu plných konstrukčních skladeb stávající podkladní konstrukce vozovek. Stávající kamenné obrubníky budou výškově upraveny. Použitelnost kamenných obrub je uvažována 80%, zbylých 20% obrub bude nahrazeno novými kamennými obrubami.

Stávající betonové silniční a sadové obruby budou odstraněny v plném rozsahu a nahrazeny novými.

Stávající kryt chodníku bude odstraněn, použitelná zámková dlažba bude zpětně použita, zbylá dlažba bude nahrazena novou zámkovou dlažbou stejného tvaru a barvy, tj. šedé „Ičko“

Vybourány budou dále stávající uliční vpusti v počtu 8 ks včetně jejich přípojek, které jsou navrženy k výměně.

Celkový objem bouraných konstrukcí je předpokládán 2000 tun stavební suti. Veškerá stavební suť bude odvezena na řízenou skládku, s odpady musí být nakládáno dle zákona o odpadech.

V místě napojení krytu na stávající místní komunikaci bude provedeno odříznutí krytu a spára napojení nového a stávajícího krytu bude ošetřena asfaltovou zálivkou dle TP 115.

Zemní práce

Zemní práce budou realizovány pouze jako výkopy rýh v úsecích obnovy odvodnění (kanalizační přípojky). Vytěžená zemina bude částečně využita zpětně pro potřeby zásypů.

Pro stavbu nebyl prováděn inženýrsko-geologický průzkum staveniště, předpokládaná třída těžitelnosti je 3 (dle ČSN 733050).

Skladba konstrukcí

Skladba vozovek a chodníků je navržena dle TP 170, konstrukce odpovídají třídě dopravního zatížení V.

živičná konstrukce – plná skladba:

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy		ACO 11+	40mm		ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik				PS-E		0,30kg/m2	ČSN 73 6129

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy	ACP 16+	60mm		ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik				PS-E		0,30kg/m2	ČSN 73 6129

- vrstva ze směsi stmelené cementem	SC c8/10	120mm	ČSN 73 6126

- štěrkodrť (0/63)				ŠD A		200mm	ČSN 73 6126

- celkem							420mm

Po provedení zemních prací do úrovně zemní pláně, bude plocha aktivní zóny upravena a zhutněna na min. hodnotu E2,def = 45MPa, podkladní štěrková vrstva bude zhutněna na min. 80MPa. Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1< 2,5.

Povrchová živičná úprava:

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy	ACO 11+	40mm		ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik			PS-E		0,30kg/m2	ČSN 73 6129

- frézování živičného krytu vozovky			40mm

Živičné vrstvy vozovky budou provedeny, v místech napojení na stáv. stav, stupňovitým napojením, aby nedocházelo k deformacím v pracovní spáře, v místě napojení vozovky na stávající komunikaci bude provedeno ošetření pracovní spáry  - profrézování drážkovací frézou, výplň drážky pružnou zálivkovou hmotou za horka - dle TP 115.

Zpevněné plochy a vjezdy podél komunikace

-  zámková dlažba betonová  		DL		80mm

-  ložná vrstva drť 4/8			L		40mm

-  štěrkodrť 0/63			ŠD		200 mm

320mm

Chodníky

-  zámková dlažba betonová  		DL		60mm

-  ložná vrstva drť 4/8			L		40mm

-  štěrkodrť 0/32			ŠD		150mm

Pro kryt chodníků bude použita stávající zámková dlažba, s doplněním dlažbou novou. Zámková dlažba bude provedena v šedé barvě, tvar „ičko“.

Stávající hmatové prvky chodníků jsou v současnosti provedeny z dlažby šedé, což neodpovídá vyhlášce č. 398/2009sb. Z tohoto důvodu budou veškeré hmatové prvky na chodnících v daném rozsahu obvodu staveniště nahrazeny za hmatovou dlažbu červenou.

Zpevněné plochy z kamenné kostky

V místech křižovatky, kde je dnes provedena konstrukce s krytem z kamenné kostky drobné, bude povrch vozovky obnoven rovněž s krytem z kamenné kostky drobné. Kamenná kostka bude zpětně využita v plném rozsahu.

Komunikace bude po obvodu ukončena zčásti kamennými obrubníky, zčásti betonovými obrubníky. Stávající kamenné obrubníky budou výškově upraveny. Použitelnost kamenných obrub je uvažována 80%, zbylých 20% obrub bude nahrazeno novými kamennými obrubami. Stávající betonové silniční a sadové obruby budou odstraněny v plném rozsahu a nahrazeny novými.

Budou použity betonové obruby:

Silniční 150/250mm: podél vozovky, nášlap 100mm

Silniční vjezdový 150/150mm: v místech sjezdů, přechodů pro chodce, míst pro přecházení a ukončení chodníku. Nášlap 20mm

Sadová obruba 80/250mm: osazení min. 60mm nad úroveň dlažby chodníku (vodící linie)

KO obrubník 300/250mm:  fyzické ostrůvky křižovatkové

Veškeré obruby budou osazeny do zavlhlé betonové směsi tl. 80-100mm.

odvodnění

Stávající komunikace bude odvodněna do stávajícího systému odvodňovacích prvků. V rámci stavby bude obnovena funkčnost odvodnění vyčištěním a výškovou úpravou UV v počtu 5ks a kompletní výměnou prvků (UV a přípojky) v počtu 8ks.

Vpusti – jsou navrženy typové uliční vpusti pro tř. zatížení D 400, s litinovou mříží a bočním odtokem. Vpust bude vybavena sběrným košem. V rámci stavby bude osazeno 8ks vpustí.

Potrubí – nové potrubí kanalizačních přípojek je navrženo z PEHD, profilu DN 150mm o celkové délce 28,0m (8ks vpustí).

Potrubí bude uloženo v souladu s technickými podmínkami příslušného výrobce – do hloubené pažené rýhy na pískové lože tl.0,15m a obsypáno pískovým obsypem do výšky 0,3 m nad vrch roury. Pro podsyp a obsyp bude použit těžený štěrkopísek frakce 0-8 mm. Zbytek výkopu do úrovně pláně komunikace bude zasypán tříděným, nesedavým materiálem, předpokládá se využití stávající zeminy. Zásyp rýhy musí být řádně po vrstvách zhutněn.

## Obecná ustanovení

Před prováděním zemních prací je nutno provést přesné vytyčení podzemních vedení v souběhu nebo křižujících trasu projektovaných IS. Při hloubení a dalších stavebních pracích je nutno křižující vedení a vedení v blízkosti stavební rýhy chránit.

Pokud dojde ke změnám tras, je nutná konzultace s projektantem. Je nutné dodržovat prostorovou normu  ČSN 736005. Výkopové rýhy budou důsledně paženy a po dobu stavby ohrazeny, aby nedošlo k pádu nepovolaných osob do výkopu a za tmy a při snížené viditelnosti budou řádně osvětleny. Před definitivním zasypáním potrubí je nutné provést jeho zaměření.

Při výstavbě je nutno dbát příslušných norem a předpisů, především norem a nařízení o bezpečnosti práce na pracovišti a ochrany zdraví pracovníků.

návrh dopravních značek, dopravních zařízení

Stávající dopravní režim zůstane zachován beze změn, v rámci stavby není navrhováno žádné nové DZ. Stávající DZ a jejich sloupky budou po dobu stavby demontovány a zpětně osazeny na konci stavebních prací. Vodorovné DZ bude obnoveno v rozsahu stávajícího stavu. Vodorovné DZ bude provedeno plastem, hladké struktury.

## Obecná ustanovení

Svislé dopravní značení bude osazeno na sloupcích mimo ochranné pásmo IS, ve výšce 2,20m nad upraveným terénem. Svislé dopravní značky budou základní velikosti, z hliník. plechu,  fólie tř.1. Veškeré sloupky DZ v prostoru chodníkového tělesa budou opatřeny reflexním nátěrem (Ve výšce  1,4m až 1,6m kontrastními pruhy dle vyhl. 398/2009Sb. příl. č. 1 článek 1.12.11. Normové hodnoty značení jsou předmětem ČSN ISO 3864-1.) Takto budou označeny i sloupy VO v trase chodníku.

Sloupky svislých DZ budou umístěny tak, aby na chodníku byl zachován alespoň minimální průchozí prostor š. 900mm a aby sloupek netvořil překážku podél vodící linie.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Podle souboru norem ČSN EN 13201:2015 je komunikace zatříděna na třídu osvětlení M4 a křižovatky jsou zatříděna na třídu osvětlení C3.

Povrch – živičný

Šířka komunikace 7,5 m

Podél komunikace budou stávající dožilé osvětlovací body demontovány a nahrazeny novými ve stávajících pozicích. Stávající zemní kabelové vedení bude v rekonstruované části nahrazeno novým uloženým ve stávající trase. U přechodů pro chodce a na křižovatkách bude provedena výměna svítidel na stávajících případně vyměněných stožárech.

## Provozní podmínky

Napěťová soustava:			3PEN,50Hz 400V/TN-C

Jmenovité proudové zatížení:	dle ČSN 33 2000-5-523

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

živých částí				izolací, krytem

neživých částí	samočinným odpojením od zdroje použitím nadproudových jistících prvků

Energetická bilance:

Demontovaná svítidla			16x100W  = 		1600W

Nová svítidla	5x46W =		230W

1x76W=		76W

10x75W=		750W

Celkem		-544W

Roční úspora:	365x11,2x0,544 = 	2.224Wh/rok

## Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Vnější vlivy:

Stožáry V.O. včetně svítidla

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51, působící na projektované  el. rozvody:AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG2, AK2, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3,AR3, AS3, BA1, BC2, DB1.

Kabely NN budou uloženy v zemi.

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51, působící na projektované  el. rozvody: AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG1, AK2, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, DB1.

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

Podle ČSN 33 2000-5-51ed.3 , 33 2000-4-41 ed.2 jsou na základě určení vnějších vlivů stanoveny prostory jako nebezpečné.

## Popis osvětlovací soustavy

Část stávajících osvětlovacích bodů podél komunikace je ve špatném technickém stavu. U osvětlovacích bodů v ulici Metelkova dojde k demontáži stávajících stožárů a instalaci nových.

Napájení vedení VO:

Napájení VO bude zajištěno ze stávajících rozvodů VO.

Nové osvětlovací body napojeny kabelem CYKY 4x16. Kabelové vedení bude uloženo ve volném terénu v ochranné trubce KOPOFLEX 50 ve výkopu v hloubce 0,6-0,8m. Pod komunikací bude kabel uložen v hloubce 1,2m v ochranné zabetonované trubce KOPODUR 110 a bude přiložena trubka KOPODUR 110 jako rezerva. Pod mostem bude kabel uložen v tuhé chráničce kotvené do stávajících konzol. V celé délce bude kabel uložen v chráničkách v pískovém nebo betonovém loži o celkové tl. 20cm, zakryt krycími deskami nebo signalizační fólií. V místě betonového základu stožáru bude hloubka uložení kabelu upravena dle prostupů do stožáru. Vedení určené pro napájení osvětlovacích bodů bude ze země (kabelové rýhy) jednotlivě smyčkově zaváděno do osvětlovacích stožárů a napojeno na stožárové svorkovnice. Souběžně s kabelem bude uložena zemnící páska napojená vždy na dva sousedící osvětlovací body.

Osazení svítidel VO:

Svítidla musí vyhovovat světelně technickému řešení. Osvětlení celého dopravního prostoru musí splňovat požadavky souboru norem ČSN EN 13201. Všechna svítidla musí být osazena světelnými zdroji LED a musí být vybavena inteligentním komunikačním modulem umožňujícím obousměrnou komunikaci. Svítidla musí komunikovat se SW používaným investorem ke správě a řízení dle standardu statutárního města Liberce.

Systém řízení veřejného osvětlení

Komunikace mezi uživatelským rozhraním a svítidly musí probíhat napřímo, bezdrátově prostřednictvím sítě mobilních operátorů. Systém nesmí vyžadovat žádné další řídicí nebo komunikační prvky na úrovni pozemní instalace jako modem apod. Svítidla mohou být instalována nezávisle na pozici ostatních svítidel, tzn. není nutné zajistit přímou viditelnost mezi svítidly. Chování svítidel nesmí selhat ani v případě výpadku sítě mobilních operátorů. Svítidla musejí nadále pokračovat v posledním známém režimu až do obnovení sítě některého z mobilních operátorů dostupného v dané lokalitě.

Veškeré aktualizace inteligentní jednotky ve svítidlech musí probíhat bezdrátovým přenosem, automaticky bez nutnosti zásahu uživatele.

Svítidlo musí splňovat požadavky na design, světelný výkon, příkon, optickou účinnost, chlazení a další materiálové požadavky investora. Celkový design svítidla podléhá schválení investora.

Svítidlo musí být originálně zamýšleno pouze se světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. re-trofit, jinými slovy svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED. Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení.

Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozmezí teplot okolního prostředí - 20 °C až + 35 °C.

Svítidlo musí být moderního hranatého plochého tvaru. Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné certifikované hliníkové slitiny LM6 technologií vysokotlakého lití. Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 32 mm až 60 mm bez použití redukčního adaptéru. Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu musí svítidlo umožňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár v rozsahu 0 ° až + 10 ° (krok po 5 °), při montáži na výložník v rozsahu - 10 ° až + 10 ° (krok po 5 °).

Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické a předřadníkové části svítidla nejméně IP 66. Kromě těsnění pro celé svítidlo se stupněm krytí nejméně IP 66, musí být prostor optické části utěsněn i svým vlastním těsněním se stupněm krytí nejméně IP 66. Stupeň ochrany difuzoru svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 09. Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění. Difuzor svítidla musí být možné v případě potřeby vyměnit.

Svítidlo musí být vybaveno speciální skrytou průchodkou pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla.

Svítidlo musí být osazeno světelnými zdroji LED. Světelný tok světelných zdrojů je uveden ve výkresové části PD. Svítidla v sobě musejí mít zabudovanou rezervu světelného toku. Náhradní teplota chromatičnosti LED musí být 3 000 K (teplá bílá). Index podání barev zdrojů LED musí být alespoň 80. Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů. Přístup k panelu s LED světelnými zdroji musí být ihned po otevření svítidla. Světelné zdroje LED musí být vybaveny teplotní ochranou.

Svítidlo musí být vybaveno funkcí udržování konstantního světelného toku po dobu životnosti svítidla. Jedná se o vlastnost svítidla, kdy po celou dobu provozu osvětlovací soustavy bude v hodnoceném prostoru zachována konstantní osvětlenost. Bez této funkce dochází ke zbytečnému přesvětlování hodnoceného prostoru.

Optický systém svítidla musí využívat principu překrývání světelných stop, tzn., že každá individuální LED musí být osazena identickou optickou čočkou z materiálu odolného vůči UV záření. Tímto principem se dosahuje výborné rovnoměrnosti osvětlení hodnoceného prostoru. Čočky musí dále zajišťovat přímou vyzařovací charakteristiku svítidla. Světelný tok musí být distribuován přímo bez sekundárních odrazů, tzn. bez použití reflektorů a obdobných prvků.

Z důvodu omezení vzniku rušivého světla musí být podíl dolního toku svítidla 100 %, tzn. podíl horního toku svítidla musí být 0 %. Svítidlo musí být vybaveno optikami tak, aby návrh osvětlení respektoval osvětlované prostory a montážní výšky, ze kterých jsou tyto prostory osvětlovány.

Svítidlo musí být uzpůsobeno tak, že jej lze připojit přímo na napěťovou úroveň 230 V. Elektrická výbava musí být upevněna na odnímatelné kovové podložce, kterou lze vyjmout bez nutnosti použití nářadí. Elektrickou výbavu musí být možné vyjmout bez nutnosti odejmutí dalších částí svítidla. Elektrická výbava svítidla musí být spojena s vodiči přes odnímatelné konektory. Elektronický předřadník musí být vybaven teplotní ochranou. Elektronický předřadník svítidla musí být plně programovatelný, umožňující změnu světelného toku světelných zdrojů LED v kroku po 50 lm. Světelný tok svítidla musí být možné regulovat technologií autonomního stmívání, snižování úrovně napájecího napětí, vzdáleným bezdrátovým řídicím systémem. Svítidlo musí být vybaveno komunikačním modulem GPRS, lokalizačním modulem GPS, spínací fotobuňkou a elementem měření elektrické energie na úrovni svítidla. Svítidlo musí umožňovat dodání včetně napájecího kabelu a pojistky. Svítidlo musí být ve třídě ochrany I.

Výměna elektrické části svítidla musí být možná bez nutnosti použití nářadí. Svítidlo se musí otevírat směrem nahoru. Otevření svítidla musí být možné bez nutnosti použití nářadí. Svítidlo musí být v otevřené poloze zajištěno aretovatelným mechanismem zabraňující samovolnému zavření svítidla. Spodní a horní část svítidla musí být uzavíratelné právě jedním spolehlivým mechanizmem. Svítidlo musí umožňovat zamezení vniku nepovolaných osob, tzv. antivandal úpravu. Svítidlo musí být vybaveno odpojovačem, který při otevření svítidla automaticky přeruší elektrický obvod.

Mechanické provedení svítidla musí zaručovat životnost svítidla po dobu minimálně 20ti let a garanci jeho vlastností, zejména stálost světelně technických parametrů a mechanických vlastností, minimálně po dobu 10ti let, za podmínek užívání k účelu, ke kterému je určeno. Životnost světelných zdrojů LED garantovaná výrobcem musí být minimálně 100 000 hodin provozu. Výrobce musí garantovat, že pokles světelného toku zdrojů LED po době provozu 100 000 hodin bude 0 %. Poskytovaná záruka na všechny komponenty svítidla musí být nejméně 10 let. Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být snadno rozebratelné a tudíž i recyklovatelné.

Svítidlo musí být dodáno ve dvoubarevném provedení – vrchní díl v barvě Gris 900 Sablé se strukturovaným povrchem, spodní díl v barvě Gris 900 Sablé se strukturovaným povrchem.

Vlastnosti svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou a to certifikátem ENEC.

Pro instalaci svítidel budou použity stožáry s obloukovými výložníky výšky 8m s vyložením 1-1,5m viz PD.

Stožáry budou ocelové s povrchovou úpravou žárového zinku. Finální náklon svítidla bude 0-10° oproti rovině komunikace viz výkresová část PD. Stožáry budou vybaveny stožárovými rozvodnicemi s jištěním. Jištění v jednotlivých stožárech bude 1x10A. Ze stožárových rozvodnic budou svítidla připojena kabelem CYKY 3Jx1,5 uloženým ve stožáru. Jednotlivé stožáry budou ukotveny v betonových základech s parametry doporučenými dodavatelem (výrobcem) stožárů. Jednotlivé typy komponent mohou být po odsouhlasení investorem a správcem nahrazeny jinými se stejnými nebo lepšími parametry.

inženýrské sítě

Před zahájením stavebních prací musí být vedení řádně vytčeno a stavební práce v ochranném pásmu IS musí být prováděny dle podmínek a požadavků správce. Vnější znaky sítí (krycí hrnce, poklopy) budou výškově upraveny do úrovně nové nivelety komunikace)

Základní podmínky prací v ochranném pásmu

- stavba musí být prováděna v souladu s podmínkami správce pro práce v ochranných pásmech

- Oznámení o zahájení prací a žádost o vytyčení průběhů vedení bude předáno před zahájením prací ve lhůtách dle požadavku správce

- Budou dodrženy podmínky ochrany vydané správcem sítě

- Budou dodrženy krytí a vzdálenosti sítí dle ČSN  736005

- Před záhozem bude přizván pracovník správce ke kontrole neporušenosti vedení

- zařízení staveniště vč. skladování materiálu, strojů apod. musí být mimo ochranné pásmo sítí

- zemní práce v ochranném pásmu budou prováděny ručně. Při dočasném snížení krytí v průběhu stavebních prací musí být vedení ochráněno proti poškození

Zeleň

V rámci stavby nejsou navrhovány žádné sadové ani vegetační úpravy. Po obvodu staveniště musí být terén, dotčený stavbou uveden do původního stavu, travnaté plochy musí být zpětně řádně ohumusovány a zatravněny travní směsí.

Bezbariérové prvky

zásady řešení dle vyhlášky 398/2009sb

- příčný sklon chodníku: 1,0-2,0%, musí být vždy zajištěn alespoň minimální průchozí prostor š. 0,90m s př. sklonem do 2,0%.

- rampy: 1:8 (12,5%) délky max. 3,0m, rampy vždy provádět v max. možném sklonu pro minimalizaci délky rampové části

- vodící linie: 	přirozená– svislé kce objektů, záhonová obruba, osazení + 60mm

umělá	- vodící pás přechodu

- hmatové prvky: z reliéfní dlažby, barva červená (okolní plocha barva šedá)

varovný pás š. 400m, podél obrub s nášlapem pod 80mm

signální pás š. 800mm, délka min.1500mm, ve stísněných podmínkách nejméně 900mm

vodící pás přechodu ve vozovce š. 0,550mm v místech míst pro přecházení a přechodů pro chodce viz Situace

- vizuální prvky: veškeré sloupky (sloupy VO + DZ) v prostoru chodníkového tělesa budou opatřeny reflexním nátěrem (Ve výšce  1,4m až 1,6m kontrastními pruhy dle vyhl. 398/2009Sb. příl. č. 1 článek 1.12.11. Normové hodnoty značení jsou předmětem ČSN ISO 3864-1.)

použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy staveb musí odpovídat technickým předpisům a musí mít „Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.

Hmatové prvky musí mít následující tvarové řešení:

u okolního povrchu z betonové zámkové dlažby, asfaltu, hladkých kamenných desek, apod

· s výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až 5,5 mm

s roztečí výstupků 50 až 100 mm

· s výstupky tvaru válců a komolých kuželů s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až

5,5 mm s roztečí výstupků 50 až 100 mm

u okolního povrchu s reliéfem (nepravidelnými výstupky), musí být okolí tvořené rovinnými deskami nebo prvky s ekvivalentním rovinným povrchem v šíři nejméně 250 mm

· reliéfní povrch s max. výškovými rozdíly 8 mm a s roztečí vrcholů reliéfu (hřebenu

reliéfu) 30 až 60 mm

· při výjimečném použití měkkých materiálů (pryž, recykláty, PVC apod.) může být

výška reliéfu snížena až na 2 mm a mezera mezi výstupky snížená až na 30 mm.

Prvky (materiály) pro hmatová opatření podléhají zvláštnímu zkušebnímu režimu a certifikaci. Postup je určen zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

Detaily jsou uvedeny v technických návodech TN TZÚS:
TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro signální, varovné a hmatné pásy zřizované v exteriéru.
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro varovné pásy a pásy obdobného charakteru (hmatný pruh v metru oddělující plochu nástupiště od bezpečnostního pásu) zřizované v interiéru.
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice).

Ostatní předpisy: 
ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací  (včetně změny Z1)
vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Nakládání s odpady

Stavební sutě a odpady vzniklé při bourání vozovek, zemních a výkopových pracích budou tříděny a odváženy na řízenou skládku dle zákona č. 185/2001 Sb, vyhlášky č. 93/2016 Sb. a vyhlášky 374/2008 Sb. Budoucí zhotovitel musí doložit a dokladovat jakým způsobem jsou odpady vzniklé na stavbě likvidovány nebo jak je s nimi nakládáno.

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. Odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými.

Při stavbě lze očekávat směsný stavební a demoliční odpad, který vznikne bouráním, včetně asfaltových směsí.

Odběr vzorků odpadů bude proveden v souladu s vyhláškou č. 94/2016 Sb.

V průběhu stavby bude vedena evidence odpadů a evidenční listy odpadů s veškerými laboratorními rozbory a výsledky všech kontrol budou archivovány taky, aby mohly sloužit orgánům státní správy v oblasti odpadového hospodářství, hygienickým a vodohospodářským inspekčním orgánům jako podkladový materiál.

Závěr

Po dokončení stavby bude zajištěno geodetické zaměření skutečného provedení stavby.

Před uvedením zařízení VO do provozu musí být provedena výchozí revize.

Prosinec 2016 	 							Kateřina Vašíčková