- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- Identifikační údaje

Stavba:	Oprava ul. Broumovské

Úsek ul. Plátenická – ul. Krejčího

SO 101 Komunikace

Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:		Statutární město Liberec,

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČ: 00262978

Ing. Zbyněk Nýdrle,

U Sila 1328,   463 11 Liberec 30,

Živnost. list č.j.: 00/3723/97/F/Srp, ev.č.: 350500-28105-01

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT  ev.č. 0500561

IČ:  613 16 733

Místo stavby:	Liberec

Katastrální území:	Rochlice

Kraj: 		Liberecký

Druh stavby: 		úprava stávající komunikace a chodníků

Datum zpracování PD:   11/2015

2. Základní údaje o stavbě

Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací), které nejsou součástí této projektové dokumentace. Součástí této dokumentace je návrh nové živičné vozovky, opravy přilehlých chodníků, úpravy autobusových zastávek, ploch pro kontejnery a návrh přechodů pro chodce. Část vozovky bude opravena povrchově, část bude obnovena v celé tloušťce nové vozovky. Nové chodníky budou vybudovány ze zámkové dlažby.

Zahájení stavby je plánováno na 09/2017 s tím, že stavba proběhne bez etapizace a do provozu bude uvedena nejdéle 12/2017.

Celá stavba bude probíhat na pozemcích  Statutárního města Liberce v k.ú. Rochlice

DOTČENÉ POZEMKY

TRVALÝ  ZÁBOR:

katastrální území: Rochlice

p.p.č.: 1333/2		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1373/2		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1429/262	vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1429/260	vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1429/261	vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1429/373	vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1333/7		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1240/50	vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1429/325	vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1429/320	vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1436		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1333/1		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1326		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1429/289	vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1438		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1429/3		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1429/283	vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1429/366	vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1567/4		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

Rozdělení všech pozemků je patrné ve výkresové příloze č. B.2. Zákres stavby do katastrální mapy.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku M 1:500, v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Bpv

- Místní šetření

- Katastrální mapa v měřítku M 1:1000

- Orientační zákresy průběhu inženýrských sítí od jednotlivých správců

- Jednání se zástupci SML

4. Členění stavby

SO 101 – Komunikace

5. Podmínky realizace stavby

Stavba bude realizována za provozu chodců i vozidel. V celé délce realizované stavby bude provedeno provizorní dopravní značení, které bude navrženo a před zahájením stavebních prací bude odsouhlaseno DI policie ČR. Veškeré probíhající stavební práce budou koordinovány z hlediska bezpečnosti a to především s ohledem na souběžně probíhající provoz na silně frekventované ulici. Přístup na stavbu bude umožněn ze stávajícího systému chodníků a městských komunikací. Stavebník určí vybranému dodavateli režim a podmínky přístupu na staveniště. Stavba bude vzhledem k významu komunikace realizována bez celkové uzavírky. Dopravně inženýrské opatření s příslušnými dopravními značkami bude provedeno dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – pro intravilán.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

Stavba je investicí Statutárního města Liberce a po jejím dokončení zůstane vozovka a přilehlé chodníky v majetku i správě města.

7. Předávání částí stavby do užívání

Při realizaci bude možné, na základě dohod a určených podmínek mezi vybraným dodavatelem a stavebníkem, omezeně využívat některé již dokončené plochy pro pohyb pěších – především vstupy do přilehlých obytných objektů a na přilehlé pozemky - a to za předpokladu dodržení všech bezpečnostních podmínek a předpisů.

8. Souhrnný technický popis stavby

#### SO 101  – Komunikace

Součástí tohoto stavebného objektu je oprava části ulice Broumovská. Oprava se týká vozovky, přilehlých chodníků, autobusových zastávek a ploch pro domovní odpad.

Řešený úsek začíná křižovatkou ulic Broumovská a Sametová a končí křižovatkou ulic Broumovská a ul. Krejčího. Tento řešený úsek má dl. 435m.  Opravovaná živičná vozovka má š. od 6,50 do 7,5m. V místech křižovatek a autobusových zálivů je vozovka rozšířena. Od km 0,0 do km 0,291 je vozovka navržena v plné živičné kci, od km 0,291 do konce řešeného úseku km 0,435 je navržena povrchová živičná úprava vozovky. V celém úseku bude odstraněna stávající dožilá betonová obruba a bude nahrazena novou betonovou silniční obrubou š. 150mm. Nášlap obruby bude 100mm nad povrchem vozovky. V místech vjezdů a sjezdů z vozovky bude tato obruba zapuštěna na nášlap 20mm. V prostorách autobusových zastávek bude na délku zastávky obruba osazena s nášlapem 180mm nad povrch vozovky.

Příčný sklon komunikace je navržen dle stávajícího systému odvodnění. Od km 0,0 do km 0,055 je navržen jednostranný pravostranný sklon. Od km 0,055 do km  0,225 je sklon střechovitý. Od km 0,225 do km 0,290 je sklon navržen jednostranný pravostranný. Od km 0,290 do km 0,435 je navržen sklon jednostranný levostranný.

Autobusové zastávky jsou navrženy v km 0,019, km 0,055, km 0,245 a v km 0,325.

První 2 zastávky jsou navrženy na vozovce v jízdním pruhu, zbylé 2 jsou navrženy v zálivech.

Přes vozovku jsou navrženy 2 přechody pro chodce. V km 0,198 je navržen přechod pro chodce na zvýšeném živičném prahu dl. 6,5m. Zvýšený práh je tvořen 2 nájezdovými klíny š. 1m, které budou vydlážděny z pojízdné zámkové dlažby. Samotný práh bude mít živičný povrch. Práh bude vyvýšen oproti vozovce o +80mm. Nájezdové klíny prahu budou ukončeny zapuštěným betonovým krajníkem š. 100mm.  Přechod pro chodce na tomto prahu bude doplněn o vodorovné dopravní značení V7a a o vodící pás přechodu. Další přechod pro chodce se nachází v km 0,292. Tento přechod pro chodce bude také  doplněn o vodorovné dopravní značení V7a a o vodící pás přechodu. Dále vzniknou v celé trase místa pro přecházení, která budou doplněna vodícími pásy místa pro přecházení a o vodorovné dopravní značení V7b.

V celé délce trasy jsou obnoveny oboustranné chodníky s konstrukcí ze zámkové dlažby. V místech přejezdů nebo vjezdů je chodník navržen s kcí ze zámkové dlažby přejezdné. Chodníky mají š. od 1,5 do 2,2m. Chodníky budou na straně vozovky ukončeny bet. silniční obrubou. Na opačné straně budou ukončeny bet. záhonovou obrubou š. 50mm, která bude osazena s nášlapem 60mm nad povrch chodníku. V místech přímo navazující na podezdívky oplocení nebo stěn budov budou chodníky ukončeny bez obrubníků přímo na povrchy zdí a podezdívek. V místech vjezdů budou chodníky ukončeny zapuštěným bet. krajníkem na hranici pozemku. Stěny budov, plochy podezdívek a záhonový obrubník s nášlapem 60mm budou zároveň sloužit jako vodící linie pro osoby se zrakovým postižením.  Chodníky v místech autobusových zastávek jsou doplněny o barevný pruh dlažby š. 0,4m, který opticky upravuje délku nástupiště zastávky.

8.2.1 Pozemní komunikace

Řešený úsek začíná křižovatkou ulic Broumovská a Sametová a končí křižovatkou ulic Broumovská a ul. Krejčího. Tento řešený úsek má dl. 435m.  Opravovaná živičná vozovka má š. od 6,50 do 7,5m. Od km 0,0 do km 0,291 je vozovka navržena v plné živičné kci, od km 0,291 do konce řešeného úseku km 0,435 je navržena povrchová živičná úprava vozovky. V celé délce trasy jsou obnoveny oboustranné chodníky s konstrukcí ze zámkové dlažby. V místech přejezdů nebo vjezdů je chodník navržen s kcí ze zámkové dlažby přejezdné. Chodníky mají š. od 1,5 do 2,2m.

8.2.2 Mostní objekty a zdi

Součástí stavby nejsou žádné zdi ani mostní objekty.

8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění nových zpevněných ploch zajistí nově navržené uliční vpusti (10ks) a výšková úprava stávajících uličních vpustí v místě s povrchovou úpravou vozovky. Nově zřízené uliční vpusti budou napojeny do stávajícího systému odvodnění. Pláň vozovky a zpevněných ploch budou odvodněny příčnými a podélnými spády do nově navržených trativodů DN 150, které jsou zaústěny do nových uličních vpustí.

8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie

Tyto stavební objekty nejsou součástí řešené stavby.

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště

Obslužná zařízení a veřejná parkoviště nejsou součástí řešené stavby.

8.2.6 Vybavení pozemní komunikace

Systém stávajícího dopravního značení se nezmění. Přechod pro chodce v km 0,292 bude doplněn o 2 nové svislé DZ IP6 (přechod pro chodce). Dále je navrženo nové vodorovné dopravní značení autobusových zálivů (V4).  Dále je navržena středová vodící čára (V2b). Autobusové zastávky bez zálivu jsou doplněny vodorovným DZ (V11a). Přechody pro chodce jsou doplněny o vodorovné DZ V7a. Místa pro přecházení jsou doplněna o vodorovné DZ V7b. Stávající platné svislé DZ budou dle nutnosti přesunuty na pozici 0,5m od hrany chodníku.

8.2.7 Objekty ostatních skupin

Stavební objekty ostatních skupin nejsou u této stavby zastoupeny.

9. Výsledky a závěry z podkladů

Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací) jako sdružené investice SML a SVS. Komunikace a jiné řešené zpevněné plochy budou realizovány až po pokládce nových IS.

10. Dotčená ochranná pásma ,památkové zóny

ochranná pásma jednotlivých stavebních objektů budou dodržena.

V prostoru se nachází vedení IS následujících správců:

- RWE

- SČVaK

- ČEZ Distribuce

- O2

- Teplárna Liberec, a.s.

- UPC

Někteří správci IS se nestihly vyjádřit a poslat toto vyjádření do termínu odevzdání PD. Tyto chybějící vyjádření budou po doručení ihned doplněny do PD.

11. Zásahy stavby do území

Při vlastních stavebních postupech budou prováděny zemní a bourací práce na odstranění původních konstrukčních vrstev a realizace nových vrstev.

Předmětná stavba jde v celé své délce po katastrálním území Rochlice a celá oprava bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví  Statutárního města Liberce.

12. Nárok stavby na zdroje a její potřeby

Pro vlastní stavební práce je potřeba počítat s možností napojení na el. rozvod pomocí staveništního rozvaděče, pro potřeby dopravy a stání budou využívány plochy v obvodu staveniště.

Veškeré odpady a výkopky budou odvezeny na řízenou skládku. Bude to především výkop a stavební sutě vzniklé při provádění výkopu a odstraňování původních konstrukčních vrstev.

13. Vliv stavby a provozu na pozemních komunikacích na zdraví a živ. prostředí

Zhotovitel stavby musí při provádění stavby dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se životního prostředí. Příslušné předpisy musí být splněny při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění všech stavebních a montážních prací a zneškodňování odpadů.

Přípustné hladiny hluku stanoví Hygienické předpisy, nařízení č. 272/2011 se změnami 217/2016. Zhotovitel musí dbát na to, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku, které jsou dány těmito předpisy. Používané stavební stroje musí mít schválené hodnoty emisí hluku, které jsou součástí schválení příslušného typu stroje.

Pro posuzování zatěžování staveniště a jeho okolí emisemi z provozu stavebních strojů prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší je zhotovitel povinen se řídit ustanovením zákona č. 201/2012 Sb. Stejný zákon stanoví maximální hodnoty vibrací, které jsou přípustné pro přenos na člověka.

Při stavební činnosti musí zhotovitel stavby provést všechna potřebná technická a organizační opatření, aby zabránil znečištění povrchových i podzemních vod, v souladu s vyhláškou č. 254/2001 Sb. Musí být zabráněno úkapům a únikům ropných látek, asfaltů, různých chemikálií a dalších, ekologicky nebezpečných látek při jejich přepravě, skladování a použití. Musí být dodrženy následující zákonné normy:

- Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

- Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

- Vyhláška č. 289/1995 Sb. – lesní zákon

- Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními příslušných vyhlášek MŽP. Odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými. Při stavbě lze očekávat směsný stavební a nebo demoliční odpad, který vznikne bouráním. Vytěžený materiál bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na jiných stavbách. Odběr vzorků odpadů bude proveden v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky MŽP.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Při realizaci stavebních prací musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba v plném rozsahu dodržovat následující předpisy:

- zákon č. 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce

- zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 88/2016 Sb - zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb

- zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 Sb.

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

- ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen

- ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce

- ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy

- Všichni pracovníci zhotovitele stavby budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

15. Další požadavky

Užitné vlastnosti stavby vyplývají z navržených konstrukčních způsobů a řešení projektovaných ploch. Nové povrchy zaručují dlouhodobou životnost, usnadňují údržbu i provoz v této části města. Dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, zvýraznění bezpečnostních prvků dopravy ve smyslu vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Listopad 2015								Vojta Iwanejko