# C.1.1. Technická zpráva

Obsah:

- Identifikační údaje objektu

- Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci ( dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

- Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

- Návrh zpevněných ploch

- Režim povrchových a podzemních ploch, zásady odvodnění a ochrana pozemní              komunikace

- Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematika

- Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

- Vazba na případné technologické vybavení

- Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

a)  identifikační údaje

Název stavby:	Oprava ul. Broumovské

Úsek ul. Plátenická – ul. Krejčího

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Stavební objekt:	SO 101 - Komunikace

Katastrální území:		Rochlice

Místo stavby:			Liberec

Objednatel:		Statutární město Liberec,

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČ: 00262978

Projektant:	  	Ing. Zbyněk Nýdrle,

U Sila 1328,   463 11 Liberec 30,

Živnost. list č.j.: 00/3723/97/F/Srp, ev.č.: 350500-28105-01

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT  ev.č. 0500561

IČ:  613 16 733

Datum zpracování PD:	listopad 2015

b) stručný technický popis

Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu a kanalizací), které nejsou součástí této projektové dokumentace.

Součástí tohoto stavebného objektu je oprava části ulice Broumovská. Oprava se týká vozovky, přilehlých chodníků, autobusových zastávek a ploch pro domovní odpad.

Řešený úsek začíná křižovatkou ulic Broumovská a Sametová a končí křižovatkou ulic Broumovská a ul. Krejčího. Tento řešený úsek má dl. 435m.  Opravovaná živičná vozovka má š. od 6,50 do 7,5m. V místech křižovatek a autobusových zálivů je vozovka rozšířena. Od km 0,0 do km 0,291 je vozovka navržena v plné živičné kci, od km 0,291 do konce řešeného úseku km 0,435 je navržena povrchová živičná úprava vozovky. V celém úseku bude odstraněna stávající dožilá betonová obruba a bude nahrazena novou betonovou silniční obrubou š. 150mm. Nášlap obruby bude 100mm nad povrchem vozovky. V místech vjezdů a sjezdů z vozovky bude tato obruba zapuštěna na nášlap 20mm. V prostorách autobusových zastávek bude na délku zastávky obruba osazena s nášlapem 180mm nad povrch vozovky.

Příčný sklon komunikace je navržen dle stávajícího systému odvodnění. Od km 0,0 do km 0.055je navržen jednostranný pravostranný sklon. Od km 0,055 do km  0,225 je sklon střechovitý. Od km 0,225 do km 0,290 je sklon navržen jednostranný pravostranný. Od km 0,290 do km 0,435 je navržen sklon jednostranný levostranný.

Autobusové zastávky jsou navrženy v km 0,019, km 0,055, km 0,245 a v km 0,325.

První 2 zastávky jsou navrženy na vozovce v jízdním pruhu, zbylé 2 jsou navrženy v zálivech. Délka zastávek je 18,0m.

Přes vozovku jsou navrženy 2 přechody pro chodce. V km 0,198 je navržen přechod pro chodce na zvýšeném živičném prahu dl. 6,5m. Zvýšený práh je tvořen 2 nájezdovými klíny š. 1m, které budou vydlážděny z pojízdné zámkové dlažby. Samotný práh bude mít živičný povrch. Práh bude vyvýšen oproti vozovce o +80mm. Nájezdové klíny prahu budou ukončeny zapuštěným betonovým krajníkem š. 100mm.  Přechod pro chodce na tomto prahu bude doplněn o vodorovné dopravní značení V7a a o vodící pás přechodu. Další přechod pro chodce se nachází v km 0,292. Tento přechod pro chodce bude také  doplněn o vodorovné dopravní značení V7a a o vodící pás přechodu. Dále vzniknou v celé trase místa pro přecházení, která budou doplněna vodícími pásy místa pro přecházení a vodorovným značením V7b.

V celé délce trasy jsou obnoveny oboustranné chodníky s konstrukcí ze zámkové dlažby. V místech přejezdů nebo vjezdů je chodník navržen s kcí ze zámkové dlažby přejezdné. Chodníky mají š. od 1,5 do 2,2m. Chodníky budou na straně vozovky ukončeny bet. silniční obrubou. Na opačné straně budou ukončeny bet. záhonovou obrubou š. 50mm, která bude osazena s nášlapem 60mm nad povrch chodníku. V místech přímo navazující na podezdívky oplocení nebo stěn budov budou chodníky ukončeny bez obrubníků přímo na povrchy sdí a podezdívek. V místech vjezdů budou chodníky ukončeny zapuštěným bet. krajníkem na hranici pozemku. Stěny budov, plochy podezdívek a záhonový obrubník s nášlapem 60mm budou zároveň sloužit jako vodící linie pro osoby se zrakovým postižením.  Chodníky v místech autobusových zastávek jsou doplněny o barevný pruh dlažby š. 0,4m, který opticky upravuje délku nástupiště zastávky.

Příčný sklon chodníku je max. 2,0% směrem do vozovky nebo do zatravněného pásu podél vozovky. Chodníky a vjezdy jsou doplněny o reliéfní a hmatové prky pro slabozraké a nevidomé dle vyhlášky  398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Na začátku trasy v ulici sametová jsou navrženy 2 plochy pro kontejnery. 1. plocha má dl. 10,75m a š. 1,3m. Na této ploše je navržen přístřešek pro kontejnery. Další plocha navržena pro kontejnery má rozměry 3,0 x 2,0m.

V km 0,0,079 je v pravostranném chodníku stávající anglický dvorek. V rámci této stavby je navržena jeho výšková úprava.  V místech styku chodníku a hran budov bude uložena na tuto hranu a částečně pod nový chodník nopová fólie, která zabrání vniknutí zemní vlhkosti do budov. Tato fólie bude vytažena nad povrch chodníku a bude ukončena ukončovací lištou.

Opravované vjezdy na stávající parkoviště na p.p.č. 1438 z pojízdné zámkové dlažby budou mít oproti barvě chodníku barvu kontrastní (např. antracit).

Od km 0,356 do km 0,396 je navrženo za pravostranným chodníkem ocelové dvoumadlové zábradlí v. 1,1m v dl. 40m kvůli velkému výškovému rozdílu mezi chodníkem a strání.

Nezpevněné terénní plochy, které budou dotčeny stavbou budou ozeleněny a zatravněny.

PD splňuje připomínky stanoviska NIPI č. 027160096 ze dne27.9.2016

- Komunikace pro chodce smí mít podélný sklon nejvýše v poměru 8,33% a příčný nejvýše do 2%.

- Všechny vjezdy do přilehlých objektů nebo na pozemky budou upraveny na stejnou délku jako jsou stávající, se sníženou obrubou, varovnými pásy  a sjezdovými a nájezdovými klíny nebo rampami max. do 12,5% tak, aby vše vyhovělo vyhlášce 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

- V celé délce je vybudována kontinuální vodící linie pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace tak, aby vyhovovala vyhlášce 398/2009. Chodník bude bezbariérově navazovat na všechny přilehlé objekty a líce těchto objektů budou přirozenou vodící linií. Tam, kde chodník vede podél volného terénu, bude ukončen záhonovou betonovou obrubou zvýšenou o 60mm nad povrch chodníku.

- Překážky na komunikacích pro chodce (lavičky, stavby pro reklamu, stromy, sloupy veřejného osvětlení, dopravní značení) musí být osazeny tak, aby byl zachován průchozí profil podél přirozené nebo umělé vodící linie šířky nejméně 1500mm, sloupy veřejného osvětlení a technické vybavení lze v odůvodněných případech umístit tak, že průchozí prostor bude místně zúžen až na 900mm světlé šířky.

- Vedle signálního pásu musí být dodržen průchod 800mm bez překážek.

- Varovné a signální pásy v místech pro přecházení a na přechodu musí být provedeny v barevném kontrastu vůči okolí.

- PD je doplněna o vodorovné značení místa pro přecházení V7b dle vyhl. Č. 294/2015 Sb., platné od 1.1.2016.

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů

Pro potřeby projektových prací bylo investorem zajištěno výškopisné a polohopisné zaměření v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Bpv a dále byly zjištěny průběhy inženýrských sítí v prostoru předmětné stavby.

d) vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

Před zahájením stavebních prací musí být eventuální stávající inženýrské sítě v místech výkopových prací vytyčeny a v případě nutnosti ochráněny, nebo výškově posunuty. Postup stavebních prací musí probíhat v souladu s požadavky a podmínkami jednotlivých správců inženýrských sítí.

e)  návrhy zpevněných ploch

V projektové dokumentaci budou řešeny druhy zpevněných ploch. Budou vybudovány nové povrchy chodníku pro pěší ze zámkové dlažby, bude provedena nová živičná i povrchová kce vozovky podél nových obrub.

Navržená plná živičná konstrukce :

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ACO 11S			40mm

- spojovací postřik emulzní			SPE				0,30kg/m2

- asfaltový beton pro ložné vrstvy 		ACL 16+			70mm

- spojovací postřik emulzní			SPE				0,30kg/m2

- stabilizace cementem			SC C8/10			130mm

- štěrkodrť (0/63)				ŠD				200mm

celkem									440mm

Navržená povrchová živičná úprava :

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy 		ACO 11S			40mm

- spojovací postřik emulzní			SPE				0,30kg/m2

- frézování živičného krytu v tl. 40mm

Navržená konstrukce chodníku ze zámkové dlažby pro pěší:

- zámková dlažba 				ZD				60mm

- ložná vrstva	(drť 4/8)			L				40mm

- štěrkodrť					ŠD				150mm	 celkem									250mm

Navržená konstrukce chodníku přejezdná, ve vjezdu:

- zámková dlažba 				ZD				80mm

- ložná vrstva	( drť 4/8)			L				40mm

- štěrkodrť					ŠD				150mm

- štěrkodrť					ŠD				150mm	 celkem									420mm

Navržená konstrukce chodníku přejezdná, nájezdy prahu:

- zámková dlažba 				ZD				80mm

- ložná vrstva	( drť 4/8)			L				40mm

- štěrkodrť					ŠD				130mm

- štěrkodrť					ŠD				200mm	 celkem									450mm

Navržená konstrukce z kamenné dlažby drobné – fyzický ostrůvek :

- kamenná dlažba drobná (100/100/100mm) DL				100mm

- ložná vrstva	(MC)				L				40mm

- stabilizace cementem		 	SC C8/10			120mm

- štěrkodrť					ŠD				150mm	 celkem									410mm

f)  režim povrchových vod, zásady odvodnění

Odvodnění nových zpevněných ploch zajistí nově navržené uliční vpusti (10ks) a výšková úprava stávajících uličních vpustí v místě s povrchovou úpravou vozovky. Nově zřízené uliční vpusti budou napojeny do stávajícího systému odvodnění. Pláň vozovky a zpevněných ploch budou odvodněny příčnými a podélnými spády do nově navržených trativodů DN 150, které jsou zaústěny do nových uličních vpustí. Stávající uliční vpusti v řešeném úseku (8ks) budou odstraněny.

g) návrh dopravních značek , dopravních zařízení – viz příloha C.1.2.7. –                   		Dopravní značení.

Systém stávajícího dopravního značení se nezmění. Přechod pro chodce v km 0,292 bude doplněn o 2 nové svislé DZ IP6 (přechod pro chodce). Dále je navrženo nové vodorovné dopravní značení autobusových zálivů (V4).  Dále je navržena středová vodící čára (V2b). Autobusové zastávky bez zálivu jsou doplněny vodorovným DZ (V11a). Přechody pro chodce jsou doplněny o vodorovné DZ V7a. Místa pro přecházení jsou doplněna o vodorovné DZ V7b. Stávající platné svislé DZ budou dle nutnosti přesunuty na pozici 0,5m od hrany chodníku.

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Při provádění stavebních prací bude s budoucím dodavatelem projednán režim a doba jejich provádění a to s ohledem na současný provoz pěších i dopravní obsluhy k objektům v blízkosti stavby. Po dobu výstavby bude staveniště označeno dle technických podmínek TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikací.

Po dokončení stavby se ukládá neprodleně použít kulturní vrstvy ke konečným terénním úpravám. Tyto práce musí být provedeny do kolaudace stavby.

i)  vazba na technologické vybavení

Žádné technologické vybavení není předmětem řešeného stavebního objektu.

j) řešení přístupů a užívaní veřejně přístupných komunikací ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba bude realizována za provozu chodců i vozidel. Pohyb pěších bude v místech dotčených stavbou převeden na opačnou stranu komunikace. Veškerá stavební opatření budou provedena tak, aby byl umožněn bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Listopad 2015								Vojta Iwanejko