# Základní škola a Mateřská škola Barvířská, Liberec – výměna oken

# Položkový rozpočet a technické podmínky

Technické požadavky na okna  :

- Zobrazení prvků oken  je při pohledu z interiéru, křídla jsou otevíravá a sklopná vždy dovnitř, pokud není v textu u položky

- Min. 6-ti komorová technologie

- Kovové armovací výztuže alespoň 2mm

- Stavební hloubka rámu alespoň 74 mm

- Tři celoobvodová těsnění oken  (2x dorazové + středové těsnění)

- Kvalitní celoobvodové kovové kování, s nerezovou povrchovou úpravou Roto, Maco,WINKHAUS, klička bílá

- Součinitel prostupu tepla celého okna  Uw = 1,0Wmk-1

- Utěsnění připojovací spáry pomocí komprimačních a parotěsných pásek

- Parapety komůrkové bílé, profil 30 mm, hloubka 200 mm

- Žaluzie interiérové, řetízkové, horizontální, celostínící stříbrné (řetízky dostatečně dlouhé pro obsluhu)

- Vnější přechodová lišta z pozinkovaného plechu

- Výmalba špalet kolem rámu celého okna

- Silikon mezi rámem a parapetem

- Požadujeme doložit certifikát v českém jazyce vydaný na uchazeče nebo na výrobek

- Oplechování nebude měněno, zhotovitel na svou zodpovědnost provede zaměření a následné osazení rámu okna tak, aby stávající oplechování dosedlo do okapové hrany plastového rámu. Cílem je nepoužívat dodatečné řešení, (přechodová lišta)

Technické požadavky na dveře :

- Min. 5-ti komorová technologie

- Kovové armovací výztuže alespoň 2,5 mm

- Min. 4 panty  na křídlo dveří

- Součinitel prostupu tepla celých dveří  Uw = 1,2 Wmk-1

- Profilové rohy s kovovou spojkou

- Kovové armovací výztuže alespoň 2,5 mm

- Stavební hloubka rámu alespoň 74 mm

- Kovové armovací výztuže alespoň 2mm

- Stavební hloubka rámu alespoň 74 mm

- Utěsnění připojovací spáry pomocí komprimačních a parotěsných pásek

- Výmalba špalet kolem rámu celých dveří

- Požadujeme doložit certifikát v českém jazyce vydaný na uchazeče nebo na výrobek

Pozice 1 - 41  Ks – barva bílá, klika bílá, parapet d=podle okna, žaluzie A ,B barva stříbrná

Velikost  rámu 1480 x 2445 , stavební otvor 1500 x 24950

Pozice 2 – 6 Ks –  barva bílá, klika bílá, parapet d=podle okna, žaluzie  A ,B barva stříbrná

Rozměry rámu 120 x 1500, stavební otvor 1220 x 1550

Pozice 3 - 6 Ks–  barva bílá, klika bílá, parapet d=podle okna,

Rozměry rámu 1200 x 900, stavební otvor 1220 x 900

Pozice   4 Pozice: 1/: Trojdílné plastové vchodové dveře s poutcem + příslušenství (pohled z venku) rám a výplně zlatý dub

Rozměry rámu 1450 x 2352, stavební otvor 1470 x 2372

Bezpečnostní kování klika/ koule