##### TEXTOVÁ ČÁST

##### Identifikační údaje

Název stavby:		Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci

- lokalita Žižkovo náměstí

Místo stavby:	Žižkovo náměstí

Datum zpracování PD:	02/2016

Zpracovatel:			Ing. Zbyněk Nýdrle,

U Sila 1328,

463 11 Liberec 30

##### Základní údaje

-	Předmětem navrhované stavby je úprava komunikace, přilehlých chodníků a zastávek MHD na Žižkově náměstí včetně 2 čekáren a související stavební úpravy v jejich těsné blízkosti.

-	Termín realizace stavby je druhá polovina roku 2016.

-	Výstavba proběhne v rámci tří pracovních fází.

-	Staveniště je navrženo podle rozsahu díla, budoucí zhotovitel bude požadovaný zábor ploch určených ke stavbě připravovat dle postupu výstavby.

-	Zařízení staveniště bude situováno do obvodu vlastní stavby.

-	Přístup na staveniště bude možný z ulic, napojujících se na Žižkovo náměstí : ul. Generála Píky, ul. Terronská, ul. Jiskrova a ul. Horská.

- 	Návrh dopravní opatření vychází z TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na 	pozemních komunikacích).

Návrh dopravního řešení po dobu výstavby

Vzhledem k šířkovým poměrům v místě rekonstruovaných komunikací je návrh postupu výstavby rozdělen do tří fází:

Fáze 1

V této fázi bude provedena příprava v místech plných konstrukcí vozovek po podkladní vrstvy při levé straně vozovky a rekonstrukce levostranného chodníku.

Vzhledem k šířkovým poměrům v místě rekonstruovaných ploch bude k označení pracovního prostoru užito schéma B6 (TP 66).

Fáze 2

Ve druhé pracovní fázi bude provedena příprava v místech plných konstrukcí vozovek po podkladní vrstvy při pravé straně vozovky a rekonstrukce pravostranného chodníku.

Vzhledem k šířkovým poměrům v místě rekonstruovaných ploch bude k označení pracovního prostoru užito schéma B6 (TP 66).

Fáze 3

Finální fáze výstavby komunikace v dotčené lokalitě bude představovat pokládku živičných krytů vozovek (ve 2 vrstvách). Z technologického hlediska není možno provádět tuto činnost po pracovních polovinách vozovky, neboť tímto by vznikla nežádoucí pracovní spára. Je tedy nutno v celou lokalitu uzavřít a pokládku provádět jako jeden celek. Doba trvání této fáze výstavby je však velice krátká (max. 3 dny). Majitelům dotčených nemovitostí bude umožněn vjezd do prostoru stavby na konci každého pracovního dne, ihned po době nezbytně nutné pro získání únosnosti nově položené živičné vrstvy.

V této fázi bude k označení pracovního prostoru užito schéma B15 (TP 66).

Všeobecná ustanovení

- Majitelé dotčených nemovitostí budou o postupu stavebních prací včasně informováni dodavatelem stavby.

- Pro dopravní značení bude užito svislých dopravních značek základní velikosti, provedení dle ČSN 01 8020. Vodorovné DZ bude provedeno z odstranitelné fólie žluté barvy.

- Osazení DZ musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65 a TP 133) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 66).

- Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR.

- Po celou dobu trvání stavby je budoucí dodavatel zodpovědný za to, že bude stavební práce provádět tak, aby byla kdykoliv zajištěna dostupnost vozidel integrovaného záchranného sboru Libereckého kraje.

- Vedení stavby je zodpovědné dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti všech pracovníků, kteří se pohybují na stavbě a provádí v tomto smyslu pravidelné kontroly.

Únor 2016								Vojta Iwanejko