# A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

# A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Označení stavby

  - Název akce:		          Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

  - Rozsah stavby:		Provedení informačního dynamického dopravního systému

Místo stavby:		Obec:				Liberec 563889

Kraj:				Liberecký

  - Stupeň dokumentace:	dokumentace pro povolení stavby a výběr dodavatele

A.1.2. Stavebník

Objednavatel PD:		Statutární město Liberec

adresa: Náměstí Dr.E.Beneše 1

460 59 Liberec

IČO, DIČ:  00262978, CZ00262978

A.1.3. Projektant

Zpracovatel projektové dokumentace:

JAP projekt, s.r.o.

Adresa: Generála Svobody 45, 460 01, Liberec 13

tel.: 777 873 347

E-mail: pivrnec@projektjap.cz

info: www.projektjap.cz

IČO: 273 44 444

DIČ: CZ27344444

  - Jaroslav Pivrnec

  - autorizace ČKAIT č. 0500985 pro dopravní stavby - nekolejová doprava

  - JAP Projekt, s.r.o.

  - Datum zpracování:	           listopad 2016

# A.2. Údaje o umístění stavby

### A.2.1 Obec, kraj, katastrální území

Obec:				Liberec

Kraj:				Liberecký

Katastrální území:                Liberec, 563889 (část území dle jednotlivých lokalit)

### A.2.2. Údaje o umístění stavby

V rámci stavby dojde k provedení / osazení:

- Provedení meteohlásek / stanic zajišťujících vstupní údaje a data pro následné využití v rámci dopravně – provozních informací na místních komunikacích. Ve všech případech navrženého umístění jsou stanice navrženy při komunikacích na stávajících sloupech veřejného osvětlení nebo stávajících zařízení světelné signalizace v křižovatkách. V obou případech osazení se jedná o využití stávajících zařízení ve vlastnictví a správě investora – Statutárního města Liberce.

- Osazení aktivních dynamických / proměnných informativních dopravních značek, které bude osazeno ve všech navržených případech a lokalitách na stávající sloupy veřejného osvětlení, které jsou ve vlastnictví a správě investora – Statutárního města Liberce.

V rámci stavby nedojde k trvalým záborům nebo změnám využití stávajícího systému a vybavení stávajících komunikací a zařízení obsažené v návrhu této projektové dokumentace bude provedeno v přímé vazbě na zažízení ve správě a majetku investora – Statutárního města Liberce. Obecně se jedná o zařízení v rozsahu intravilánu města při stávajících místních komunikacích.

### A.2.3. Dopravní a technická infrastruktura v území

Samotná stavba / provedení rozvoje ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie je navržena v přímé vazbě na stávající intravilánovou dopravní síť, která nebude co do stavebně technických parametrů změněna nebo jinak upraven.

Zároveň je návrh proveden v přímé vazbě na stávající zabezpečenou síť veřejného osvětlení v intravilánu města a rozsah řízených intravilánových místních křižovatek (zejména na páteřních městských tazích s ohledem na umožnění sledování dopravně provozních situací). V obou případech osazení (na sloupy veřejného osvětlení a na semaforové soustavy) nebude samotným osazením meteostanic ani dopravního značení omezen nebo zasažen samotný provoz těchto původních zařízení.

# A.3. Základní údaje o stavbě

### A.3.1. Rozsah stavby

Jedná se o stavbu / provedení rozvoje ITS v Liberci, v návaznosti na stávající intravilánovou dopravní síť. V rámci stavby je navrženo celkem:

- 12 ks meteo stanic monitorujících komplexně v rozsahu intravilánu meteorologickou situaci i dopravně provozní stav. Samotný návrh umístění byl proveden na základě analýzy nehodovosti a meteorologické situace v lokalitě – rozsahu intravilánu města.

- 13 ks aktivních, dynamických dopravních značek umístěných na hlavních místních dopravních tazích ve vazbě na lokality se zvýšenou nehodovostí vlivem meteorologické situaci (návrh proveden ve vazbě na předpokládané změny meteorologické situaci s častým předpokladem zhoršení stavu zejména při výjezdu z města – centra, kdy zejména v zimních měsících lze předpokládat při samotném vjezdu do města z extravilánu zlepšení situace).

### A.3.2. Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Samotná stavba – provedení projektově navržených prací odpovídá stávajícímu schválenému územnímu plánu Liberce, současně se jená o návrh osazení ve všech případech, na komunikace a související vazby, které jsou v rámci územního plánování předpokládány i s budoucím dlouhodobým využitím.

Samotné provedení stavby – osazení meteostanic a dynamického dopravního informačního značení bude provedeno dle platné administrativy – zejména dle podmínek a limit obsažených v příslučných normách a technických podmínkách.

V rámci dodávky materiálů a technologií – viz. položkový výkaz výměr, budou všechny dopravní a provozní zařízení vč. schváleného atestu vydaného příslušným ministerstvem.

Při samotném provádění – osazení meteohlásek i dynamického dopravního značení bude při osazení použito provizorního dopravního opatření dle schematu přiloženého v závěru této textové části projektové dokumentace.

### A.3.3. Věcné a časové vazby na okolí

Provedení prací zajišťujících osazení meteostanic a aktivního dopravního značení dle projektového návrhu není vázáno na okolní nebo jiné přímo i nepřímo související stavby a bude provedeno jako celek.

### A.3.4. Předpokládaná lhůta výstavby, popis postupu výstavby

Provedení osazení stanic a značení je předpokládáno v jarních – letních měsících roku 2017, po zajištění administrativní a ekonomické potřeby stavby. Samotné provedení, osazení a zprovoznění systému je předpokládáno v rozvrstvení do celkem cca 3 měsíců v postupu:

- zajištění představební přípravy, zajištění vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí v místech budoucího osazení meteohlásek, případné vytyčení na místě

- osazení meteohlásek / stanic vč. zprovoznění systému sběru dat na centrální serverově centrum (serverové centrální mimo rámec tohoto projektu – zajiˇštuje investor mimo rámec tohoto projektu

- zajištění zabezpečení a vyhodnocování dat, zároveň provést osazení aktivních informačních dopravních značek se zapojením komunikace do systému

- zkušební zajištění provozu, testování systému, předání díla

### A.3.5. Způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi

V rámci rozsahu projektovaných prací se jedná o osazení periférií a souvisejících zařízení v rámci provedení meteohlásek a osazení aktivních dopravních značek v rámci informačního systému na stávající zařízení. Všechny práce budou probíhat v jednotlivých určených lokalitách s omezením provozu na souvisejících komunikací dle přiloženého schematu provizorního dopravního značení. Dále budou dodrženy všechny platné předpisy a nařízení na provádění staveb vč. řízení stavby a dohledu oprávněnou osobou.

# B. Souhrnná technická zpráva

# B.1. Celkový popis návrhu

### B.1.1. Stávající stav a podmínky v centru Liberce

Na základě provedené analýzy dle dostupných a zjištěných podkladů (samostatná příloha této projektové dokumentace) bylo zjištěno a doporučeno:

Z pohledu dopravní nehodovosti:

Podrobný monitoring se zaměřením na rozsah nehod vlivem meteorologických a souvisejících důvodů a poměrové srovnání nehodovosti je provedeno v samostatné příloze této projektové dokumentace vč. zpracovaných porovnávacích grafů.

Celkově lze konstatovat, že na území města je nehodovost vlivem zhoršených meteorologických podmínek oproti celorepublikovému průměru zvýšená a tvoří cca 14% celkové nehodovosti. Zároveň lze konstatovat, že nehody způsobené tímto faktorem se zraněním nebo usmrcením jsou mírně nadprůměrné oproti celkovému počtu – cca 16,3%.

Z pohledu nehodovosti na celkové dopravní síti v intravilánu města lze konstatovat, že výrazně převažující podíl nehodovosti je oproti silnicím R, I – III. Třídy na místních komunikacích ve správě a vlastnictví Města Liberce a tvoří cca 79%.

Z pohledu meteorologické situace:

Z výše uvedených statistik a sledování je zřejmé, že i v poslední, celkově teplotně nadprůměrné zimě r. 2015 - 2016, docházelo v dotčené lokalitě k výskytu mrazů v zimních měsících a rozsahu od září do dubna, tj. z pohledu meteorologického teplotního mapování rozsah 8-mi měsíců v roce. K těmto měsícům je nutné přičtení ostatních, neuvedených měsíců a ročních období, kdy lze zejména v květnu a srpnu / září očekávat zhoršené meteorologické podmínky s ohledem na lokalitu v tvorbě mlhy a jiných faktorů zhoršujících dopravní podmínky.

Dále lze konstatovat, že na území Města Liberce došlo v minulosti k prvotním (dnes již nefunkčním) pokusům o zjišťování meteorologické situace ve vazbě na síť místních komunikací ve správě a vlastnictví investora, avšak samotné provedení a zjišťování vč. správy dat bylo poplatné době provedení, kterou lze nazvat počátky meteorologického sledování. V současné době provádí částečný monitoring v okolí města (mimo přímé vazby na dopravní intravilánovou síť) v minimálním rozsahu zejména Ředitelství silnic a dálnic ČR při rychlostí komunikaci – silnici I/34 (avšak s ohledem na umístění a rozsah poplatný k provozu po této komunikace je uvedený systém mimo intravilán města pro potřeby v rámci tohoto projektu bezpředmětný). Jiné zajištění systému meteorologického sledování pro zajištění informovanosti s cílem zvýšení bezpečnosti provozu na místních komunikacích v rámci intravilánu Města Liberce nejsou (dáno i minimálním rozsahem silnic ve správě a vlastnictví ŘSD ČR a Libereckým krajem v samotném intravilánu Liberce a na této intravilánové městské dopravní síti).

### B.1.2. Celkový obecný popis návrhu řešení, cíle návrhu

Na základě analýzy (obsažené jako samostatné přílohy této projektové dokumentace), kdy byly zmapovány lokality v intravilánu města se zvýšenou nehodovostí ve vazbě na meteorologické podmínky, je pro snížení nehodovosti navrženo vybudování mapujícího systému meteorologické situace, vhodné s ohledem na dispozici a výškové rozložení města v celém rozsahu intravilánu. Tento systém bude zajišťovat data pro monitoring a provedení meteorologického modelu lokality. Zajištěná data budou dále po centrálním zpracování a vyhodnocení stavu přenášeny na aktivní informativní dopravní značení zajišťující informovanost samotných řidičů. Samotný návrh, umístění a počet těchto aktivních dopravních značek bude proveden zejména s ohledem na dispozici silniční sítě s prioritou pro přijíždějící vozidla do jednotlivých lokalit (vhodné umístění v dostatečné, avšak minimální vzdálenosti před samotnou místní lokalitou s předpokládanou změnou podmínek a se zvýšenou nehodovostí z těchto důvodů).

Návrh předpokládá pro zajištění dat k výstupu informovanosti na aktivní dopravní značky  osazení celkem 12-ti meteohlásek obsahujících inteligentní vozovkový senzor, sledování povětrnostních podmínek, meteorologické senzory pro měření teploty a vlhkosti vzduchu a detekci srážek a osazení kontrolního kamerového systému. Kamerový systém při navržených meteohláskách bude zároveň sloužit i pro monitoring stavu dopravy v jednotlivých situacích (vhodné umístění meteohlásek s přihlédnutím na relevantnost meteorologických údajů a zároveň pro zjištění stavu dopravy v lokalitě) s případným informativním výstupem pro řidiče co do samotné dopravně provozní situace.

Příklad meteostanice – jedná se o ilustrační foto, v konkrétních uvedených případech dojde k monáži jednotky a periferií na stávající sloupy veřejného osvětlení nebo na konstrukce světelné signalizace.

Po zajištění dat meteorologické situace v intravilánu města dojde k jejich serverovému / centrálnímu zpracování a vyhodnocení (systém je navržen tak, aby osazení meteostanic monitorujících stávající stav umožňovalo zjištění poměru / rozdílu mezi jednotlivými stanicemi s cílem relevantního informačního zobrazení pro řidiče a eliminoval či se vyrušil  stav, kdy např. přijíždějící vozidlo zejména z extravilánu města s předpokladem již zhoršených meteorologických podmínek bylo informován o této situaci i po příjezdu do intravilánu – z tohoto důvodu lze předpokládat zvýšené procento potřeb informovanosti řidičů přejíždějících v rámci samotného intravilánu mezi oblastmi s různými meteorologickými podmínkami) a následné informovanosti o stavu situace (meteorologické i dopravně provozní) na navržené a umístěné aktivní, dynamické proměnné informační značky na vybraných páteřních, lokálních komunikacích v intravilánu města.

Příklad užití aktivní dynamické informační značky

Návrh předpokládá dále s možností používání aktivních dopravních značek i pro informovanost o případných pracích na silnici, nehodách, uzavírkách a ostatních vlivech majících dopad na samotnou dopravu.

### B.1.3. Posouzení variantních / alternativních možností řešení

Na základě analýzy a zjištění stávajícího stavu meteorologické situace v intravilánu Liberce a zjištění a analýzy nehodovosti v jednotlivých lokalitách intravilánu (celkově výrazně rozdílné a negativně nadprůměrné hodnoty v porovnání s celorepublikovým průměrem vyvolávající potřebu řešení s účelem informovanosti řidičů a následného zajištění snížení nehodovosti a zajištění plynulosti dopravy) bylo zjištěno, že pro zabezpečení relevantních, zejména meteorologických údajů je nutné zajištění pokrytí celého intravilánu města. V rámci návrhu je provedeno základní pokrytí zabezpečující zajištění relevantních údajů a nadále je předpokládáno dle potřeb ve střednědobém a dlouhodobém horizontu s rozšiřováním navrženého systému mapování meteorologické situace za účelem zpřesnění dat. Vzhledem ke stávajícím technickým možnostem není alternativní možnost mapování předmětné – prakticky neexistuje jiná možnost mapování pro danné účely než navržená technologie.

Pro zajištění informovanosti samotným řidičům je možné i užití jednoduchých aktivních dopravních značek, které zobrazují konkrétní symboly a značení (do 3 variant). Navržené celoplošné barevné aktivní dopravní značky umožňují prakticky jakékoli zobrazení. Tento návrh je proveden ve vazbě na maximální informovanost nejen o meteorologické situaci, ale i o dopravně – provozním stavu na komunikaci a případné jiné symboly a značení s ohledem na zejména specifické potřeby v intravilánu města. Z těchto důvodů se jeví použití omezených dopravních značek co do možností zobrazení jako nízce účelné a pro efektivní využití dané problematiky jako nevhodné.

### B.1.4. Územně technická podmínky pro přípravu území a napojení na komunikační sítě a dopravní infrastrukturu

Samotná stavba / provedení rozvoje ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie je navržena v přímé vazbě na stávající intravilánovou dopravní síť, která nebude co do stavebně technických parametrů změněna nebo jinak upraven.

Zároveň je návrh proveden v přímé vazbě na stávající zabezpečenou síť veřejného osvětlení v intravilánu města a rozsah řízených intravilánových místních křižovatek (zejména na páteřních městských tazích s ohledem na umožnění sledování dopravně provozních situací). V obou případech osazení (na sloupy veřejného osvětlení a na semaforové soustavy) nebude samotným osazením meteostanic ani dopravního značení omezen nebo zasažen samotný provoz těchto původních zařízení.

### B.1.5. Požadavky na stavebně technické řešení

Požadavky na stavebně technické řešení lze rozdělit do dvou skupin:

a) Požadavky na vybudování a zprovoznění systému – jedná se o osazení konkrétních meteohlásek / stanic a osazení aktivních dopravních značek na stávající zařízení. Požadavkem je funkčnost zařízení (veřejného osvětlení a sloupu a zařízení světelných semaforových soustav) vč. minimálně nočního napájení. Ve všech případech / lokalitách návrhu j epožadavek splněn.

b) Jedná se o požadavek provozní pro zajištění funkčnosti systému v podobě napájení sloupů veřejného osvětlení a systému světelné signalizace pro zajištění přívodu energie pro provoz meteohlásek / stanic a aktivních dopravních informačních značek. U těchto zařízení bude vždy akumulátor zajišťující energii přes denní dobu, dobíjený v nočních hodinách z napájení veřejného osvětlení. Ve všech případech osazení je požadavek splněn.

### B.1.6. Popis provozní technologie

Pro zajištění funkčnosti systému bude využito s bezdrátovým přenosem dat pomocí GPS / GPRS sítě (protokol TCP IP) a to mezi jednotlivými meteostanicemi a konkrétními aktivními informačními značkami. Řízení bude provedeno (mimo rámec tohoto projektu) v centru zajišťovaném investorem akce pomocí sofistikovaného programového algoritmu s možností a předpokladem fyzické lidské kontroly a případného zásahu.

# B.2. Závěr

V současné době není intravilán města prakticky z pohledu meteorologie mapován a na dopravní síti komunikací v intravilánu Liberce nejsou žádné aktivní zančky či výstupní informace pro řidiče. S ohledem na skutečnost, že se jedná o město, které svou polohou a i dispozičně výškovým rozložením je z pohledu celorepublikového průměru negativně nadprůměrné co to meteorologických výkyvů v samotném prosotru intravilánu i související nehodovosti, je vybudování navrženého informačního systému s cílem provedení informovanosti řidičů a předpokládaným snížením nehodovosti a zajištění plynulosti dopravy a provozu, vhodné a doporučené.

V rámci návrhu je provedeno vybudování základního systému pokrytí města meteostanicemi s cílem zajištění komplexních a relevantních dat a zároveň osazení aktivních informujících dopravních značek. Jedná se o vybudování systému v uvedené základní variantě s možností (a doporučenou potřebou) průběžného sledování a možností doplnění systému ve středně a dlouhodobém horizontu dle aktuálních a předpokládaných potřeb.

V Liberci, listopad 2016                                                                              J. Pivrnec