# 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

1.1. Údaje o akci

  - Název akce:		          Rozvoj ITS v Liberci – zavedení silniční meteorologie

  - Rozsah stavby:		Provedení informačního dynamického dopravního systému

Místo stavby:		Obec:				Liberec 563889

Kraj:				Liberecký

  - Stupeň dokumentace:	dokumentace pro povolení stavby a výběr dodavatele

1.2. Údaje o žadateli

Objednavatel PD:		Statutární město Liberec

adresa: Náměstí Dr.E.Beneše 1

460 59 Liberec

IČO, DIČ:  00262978, CZ00262978

1.3. Údaje o zpracovateli PD

Zpracovatel projektové dokumentace:

JAP projekt, s.r.o.

Adresa: Generála Svobody 45, 460 01, Liberec 13

tel.: 777 873 347

E-mail: pivrnec@projektjap.cz

info: www.projektjap.cz

IČO: 273 44 444

DIČ: CZ27344444

  - Jaroslav Pivrnec

  - autorizace ČKAIT č. 0500985 pro dopravní stavby - nekolejová doprava

  - JAP Projekt, s.r.o.

  - Datum zpracování:	           listopad 2016

# 2. UMÍSTĚNÍ OSAZENÍ aktivních dopravních informačních značek

Umístění v celkové situaci – mapovém podkladu intravilánu města je provedeno v samostatné příloze B.1. Celková situace – osazení meteohlásek a informativního značení.

Pro informativní značení je předpokládáno s osazením aktivních dopravních informačních značek v parametrech:

| Činná plocha: Rozměr činné plochy: Napájení: Komunikace: Bezpečnost: | LED s plnou plnobarevnou matricí 48 x 48 LED rozteč 15 mm dodatková tabulka s jasem řízeným automaticky dle intenzity světla velikost symbolů: kruh 700mm, hrana trojúhelníku 900mm baterie dobíjena nočním přívodem el. Energie – napojení na VO GSM – GPRS / CDMA zařízení uzamykatelné v provedení s ochranou proti vnějším vlivům (skříň a HW vybavení) |
| --- | --- |

Umístění 1 (viz. celková situace):

Osazení na sloup veřejného osvětlení, v dostatečném předstihu před křižovatkou – napojením sil. I. třídy a obchodní zónou s ohledme na případnou informaci dopravně – provozního zahlcení.

Umístění 2:

Osazení na sloup veřejného osvětlení v místě možného odbočení před směrem Ostašov – Karlov.

Umístění 3:

Osazení na sloup veřejného osvětlení na páteřním příjezdu do centra ve směru z Horské – Bedřichova. Vhodnost umístění mimo meteo informaci i s ohledem na dopravně – provozní situaci v lokalitě Budyšínská – Vítězná – centrum.

Umístění 4:

Osazení na sloup veřejného osvětlení na druhém hlavním tahu ve směru z Jizerských hor – informace před centrem vhodná z pohledu meteo situace i dopravně provozního stavu.

Umístění 5:

Osazení na sloup veřejného osvětlení ve směru příjezdu do města od Jablonce nad Nisou – umístění značení před samotnou hranicí intravilánu s ohledme na možnost změny trasy z důvodu meteo situace nebo i dopravně provozního stavu.

Umístění 6:

Osazení na sloup veřejného osvětlení na napojení lokálního pátežního tahu do centra a zejména Vesce od Jablonce nad Nisou a Vratislavic.

Umístění 7:

Osazení na sloup veřejného osvětlení ve směru z dolního centra do lokality Vesec – jedná se zejména o informaci před možností zvolení trasy směr Vesec s ohledem na zhoršené meteo podmínky, dle předpokladu odlišné od samotného centra města.

Umístění 8:

Osazení na sloup veřejného osvětlení ve směru z centra – osazení provedeno na výjezdu z okružní křižovatky směrem na Ještěd a s možností informace mimo meteo situaci i o stavu dopravně provozním zejména s ohledem na případnou zhoršenou situaci výjezdu z Liberce a při sportovním areálu.

Umístění 9:

Osazení na sloup veřejného osvětlení ve směru od stávající křižovatky napojující obchodní a průmyslovou zónu a ze sjezdu z rychlostní komunikace, zároveň nutné osazení před mostním objektem v údolnicovém oblouku.

Umístění 10:

Osazení na sloup veřejného osvětlení ve směru od centra do pásu / hřebenem pod Ještědem, umístění značky je vhodné z pohledu meterologické situace a zároveň o dopravně provozní informaci pro řidiče (nutnost osazení značení před odbočením vlevo).

Umístění 11:

Osazení na sloup veřejného osvětlení ve směru z centra do prostoru / lokality pod Ještědem (lokalita ze zvýšenou nehodovostí vlivem meteorologických podmínek, kdy z opačné strany příjezdu – horského hřebenu, se neočekává zhoršení podmínek. Zároveň info značení bude informovat o dopravní situaci zejména při sportovním areálu Ještěd.

Umístění 12:

Osazení na sloup veřejného osvětlení před úsekem maximální nadmořské výšky a lokální křižovatky na páteřních tazích v lokalitě Rochlice – vhodné z pohledu změny meteorologické situace a zároveň dopravně – provozního stavu v následné navazující křižovatce s ulicí Jabloneckou.

Umístění 13:

Osazení na sloup veřejného osvětlení před úsekem stoupání do lokality Rochlice (zvýšená nehodovost vlivem meteorologických podmínek), osazení vhodné i z pohledu informovanosti o dobpravně provozním stavu

V Liberci, listopad 2016                                                                                           J.Pivrnec