# PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 1278/16, Liberec

NA PARCELE Č. KAT. 2923,  k.ú. LIBEREC

aktualizace projektu – spodní stavba

Projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele

STAVEBNÍ ČÁST

### Objednavatel :                       STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

### nám. Dr. E. Beneše

460 59 Liberec 1

Vypracoval :                          Milan Vavruška

Zahradní 400/21

460 01 Liberec 11

IČO: 445 800 53

## Místo stavby:                        Stávající  objekt  DDaM

Riegrova 1278/16, Liberec

Datum zhotovení projektu :                       září   2017

Soupis plánů a příloh

Písemnosti

a )   Technická zpráva stavební

b )   Statický výpočet a zpráva statika

Výkresová část - stavební

A    1  -  Základy, sklep, podezdění stávajících průvlaků

A    2  -  Základy nad stropní konstrukcí sklepa

A    3  -  Přízemí, stropní konstrukce pod přízemím

A    4  -  Střecha, dešťové svody a žlaby

A    5  -  Dešťové svody a kanalizace

A    6  -  Řez  1 – 1´

A    7  -  Popis stavebních konstrukcí – a, b, c, d,

# PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY

Dům dětí a mládeže Větrník, Riegrova 1278/16, Liberec

NA PARCELE Č. KAT. 2923,  k.ú. LIBEREC

aktualizace projektu – spodní stavba

Projektová dokumentace pro stavební povolení a výběr zhotovitele

TECHNICKÁ  ZPRÁVA  STAVEBNÍ

### Objednavatel :                       STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

### nám. Dr. E. Beneše

460 59 Liberec 1

Vypracoval :                          Milan Vavruška

Zahradní 400/21

460 01 Liberec 11

IČO: 445 800 53

## Místo stavby:                        Stávající  objekt  DDaM

Riegrova 1278/16, Liberec

Datum zhotovení projektu :                       září   2017

Technická  zpráva  stavební

Všeobecná část:

Tato projektová dokumentace řeší doplnění a úpravy původního projektu , především způsob zakládání stavby s ohledem na původní sklepní prostor.

V projektu je řešeno doplnění některých konstrukcí a prvků, které v původním projektu nebyly, případně jsou upraveny jejich počty.

Ostatní části a řešení vrchní stavby v původním projektu jsou platná.

H S V

01 – Zemní práce

V případě realizace základových konstrukcí (po vyhodnocení sondy) bude část stávající dlažby ve sklepě vybourána a budou provedeny výkopy do hloubky cca 600 mm. Dle únosnosti zeminy budou případně základy prohloubeny nebo rozšířeny.

Pro provedení stavební činnosti provést odstranění zeminy až na stávající stropní konstrukci  a po obvodu v šíři 600 mm do hloubky 300 mm pod stropní konstrukci. Po dokončení stavby doplnit hutněnou zeminu v nutném rozsahu.

Veškeré zásypy budou provedeny z propustného materiálu a budou hutněny po vrstvách 30 až 40 cm . Id = 0,7.

02 – Základy

V případě realizace základových konstrukcí (po vyhodnocení sondy) provedeny základové pasy z prostého betonu tř. C 16/20 cca 600 mm pod podlahovou konstrukci.

Dle únosnosti zeminy budou případně základy prohloubeny nebo rozšířeny.

Bude vyhodnoceno a upřesněno na místě stavby při provádění výkopů pro základové konstrukce a před betonáží základových konstrukcí (pasů)!!!

Ve sklepním prostoru budou stávající průvlaky podezděny stěnami z bloků ztraceného bednění s vloženou konstrukční výztuží. Svislá výztuž R Ø 8 po 400 mm a vodorovná výztuž R Ø 8 v každé spáře při obou površích.

Při podezdění průvlaků zajistit „dotlačení“ stěny na spodní hranu stávajících průvlaků.

Základovou konstrukci vrchní stavby tvoří dvojice ocelových nosníků I 220 (základové průvlaky) obetonovaných betonem tř. C 25/30. Kolem nosníků osadit  a fixovat podložkami konstrukční třmínky z R Ø 6 + síť KARI Ø 5 mm, oka 100/100 mm – navázat na třmínky.

Kolmo na základové průvlaky provést základový práh z ocelových nosníků I 120 obetonovaných betonem tř. C 25/30. Kolem nosníků osadit  a fixovat podložkami konstrukční třmínky z R Ø 6 + síť KARI Ø 5 mm, oka 100/100 mm – navázat na třmínky.

Na konci původní stropní konstrukce vyzdít základ z bloků ztraceného bednění s konstrukční výztuží.

Nad původní stropní konstrukcí, vně obvodové stěny vrchní stavby bude část dutiny vyplněna plynosilikátovými bloky (pórobeton) s mezerami na systémový tmel. Je to podklad pod podkladní betonovou mazaninu.

03 – Svislé konstrukce

Konstrukce suterénního zdiva bude provedena z bloků ztraceného bednění s vloženou  konstrukční výztuží. Svislá výztuž R Ø 8 po 400 mm a vodorovná výztuž R Ø 8 v každé spáře při obou površích.

Obvodové a vnitřní nosné zdivo bude provedeno z pálených cihelných bloků  P10 tl. 250  a 440 mm na maltu MVC 2,5. u vnitřního zdiva možno použít plné cihly P10. Stávající a nové zdivo vzájemně provázat.

04 – Vodorovné konstrukce

Stávající stropní konstrukce nad suterénem je v havarijním stavu. Její rekonstrukce, oprava nebo vybourání není součástí této dokumentace.

Po odstranění zeminy horní povrch očistit , poškozené části odstranit. Následně provést vyrovnání povrchu betonovou mazaninou tl. 50 mm. Následně provést penetraci povrchu, izolaci a krycí potěr tl. 50 mm.

Stropní konstrukce pod přízemím je navržena z ocelových nosníků I 120 a ohýbaných plechů VSŽ výšky 50 mm tl. plechu 0,8 mm. Na plech provést betonový potěr z betonu tř. C 16/20 30 mm nad vlnu. Do betonu vložit ocelovou síť KARI Ø  5 mm, oka 100/100 mm. na dno každé vlny vložit ocelovou výztuž R Ø 10.

Ztužující věnec bude proveden z betonu tř. C 20/25 (dle původního projektu) s výztuží 2 + 2 Ø R 10 + třmínky R Ø 6 po 200 mm.

Další překlady jsou navrženy z ocelových nosníků ( L 120/120/8 mm), dle výpisu na jednotlivých výkresech (viz původní dokumentace).

06 – Úpravy povrchů

Vnitřní omítky na cihelném  zdivu budou vápenocementové štukové.

Z vnější strany bude vyzděné zdivo zatepleno 100 mm  tl. systémovým fasádním polystyrénem EPS 70 F (lamda 0,039 W/m.K).  Vnější boční ostění a nadpraží oken bude zatepleno 20  mm tl. polystyrénem EPS 70 F (lamda 0,039 W/m.K).

Vnitřní boční ostění a nadpraží oken bude zatepleno 20  mm tl. extrudovaným polystyrénem XPS (lamda 0,036 W/m.K).

Všechny vnější a vnitřní rohy budou ukončeny systémovou rohovou lištou.

Zateplení objektu provádět jako certifikovaný zateplovací systém, dle typových detailů a předpisů zvoleného systému, včetně řešení kotvení, založení první vrstvy apod. řešení dilatační spáry bude provedeno z systémových dilatačních lišt.

Sokl objektu nad upraveným terénem bude opatřen systémovou stěrkou s vloženou armovací tkaninou + druhá vyrovnávací vrstva + vnější štuková omítka + systémová penetrace povrchu

na zateplovací systém z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 80 mm (lamda 0,036 W/m.K).

Následně bude povrch soklu opatřen 2 x fasádním soklovým nátěrem v odstínu šedé barvy.

07 – Podlahy

Podlahy budou provedeny dle popisu skladby podlah – původní dokumentace. Podlahové konstrukce oddilatovat od stěn vloženým dilat. páskem MIRELON tl. 5 mm.

Dilatační spáry provést na rozhraní místností nebo druhu podlahových krytin.

Konstrukce a druh podlah je určen dle charakteru a provozu jednotlivých místností.

08 – Drobné objekty

Kolem objektu bude provedeno lemování 30 cm od objektu ze zahradních obrubníků, prostor mezi obrubníkem a objektem vyplnit štěrkem a kačírkem nebo oblázky.

Před objektem bude provedena nová dešťová kanalizace dn 125 mm napojená na stávající trasy dešťové svody budou napojeny na nové gaigry.

PSV

711 – Izolace proti vodě, zemní vlhkosti a radonu

Izolace proti zemní vlhkosti bude provedena z 1 x asf. modifikovaný pásu se skelnou vložkou,

celoplošně natavit na penetrační nátěr v celé ploše stavby.

Na původní stropní konstrukce po opravách bude provedena nová izolace z 1 x asf. modifikovaný pásu se skelnou vložkou, celoplošně natavit na penetrační nátěr v celé ploše stavby. Izolaci provést i na svislou vnitřní stěnu a napojit ji na izolaci v podlahové konstrukci.

Izolace bude provedena i na přečnívající částí sklepa a bude stažena 300 mm pod úroveň stropní konstrukce a bude napojena na izolaci v podlahové konstrukci.

Po dokončení základových prahů opatřit povrch penetračním nátěrem a ochranným asf. nátěrem nebo stěrkou.

713 – Izolace tepelné

Z vnější strany bude vyzděné zdivo zatepleno 100 mm  tl. systémovým fasádním polystyrénem EPS 70 F (lamda 0,039 W/m.K).  Vnější boční ostění a nadpraží oken bude zatepleno 20  mm tl. polystyrénem EPS 70 F (lamda 0,039 W/m.K).

Vnitřní boční ostění a nadpraží oken bude zatepleno 20  mm tl. extrudovaným polystyrénem XPS (lamda 0,036 W/m.K).

Sokl objektu nad upraveným terénem bude proveden z dekorativní mozaikové omítkoviny   na zateplovací systém z extrudovaného polystyrénu XPS tl. 80 mm (lamda 0,036 W/m.K).

Ostatní tepelné izolace budou vkládány do jednotlivých stav.konstrukcí (podlahy, střešní konstrukce, konstrukce krovu, apod.) dle detailů, s určením druhu tepelné izolace a způsobem kotvení. Je řešeno v původní dokumentaci.

762 – Tesařské konstrukce

Konstrukce krovu a střechy je navržena ze smrkového řeziva. Dřevěné pozednice kotvit ke ztuž.věncům zabetonovanými šrouby M 16 s kotvou, po 120  cm.

Jednotlivé prvky krovu viditelné z vnější strany budou ohoblované se sraženými hranami.

Podrobněji bude řešeno na stavbě za účasti dodavatele tesařské konstrukce krovu.

Tesařská konstrukce je řešena v původní dokumentaci.

764 – Klempířské konstrukce

Veškeré oplechování bude provedeno z  plechu Lindab tl. 0,60 mm dle platné ČSN.

Klempířské prvky jsou vypsány na výkrese č. A4.

U vnějších oken budou z vnější strany osazeny  parapetní plechy do lepícího tmelu.

Barva klempířských prvků bude v šedém odstínu.

765 – Krytiny tvrdé

Střešní krytina je řešena v původní dokumentaci.

766 – Truhlářské konstrukce

Okna a dveře jsou řešeny v původní dokumentaci včetně výpisu.

U vnitřních oken budou z vnitřní a vnější strany osazeny dřevění laminované parapetní desky do lepícího tmelu.

U vnějších oken budou z vnitřní strany osazeny dřevění laminované parapetní desky do lepícího tmelu.

V ploše přečnívající střechy bude proveden palubkový podhled z palubek tl. 15 mm na konstrukční latě.

771 – Keramické podlahy

Použití podlah z keramické dlažby je řešeno v původní dokumentaci.

Keramické dlažby budou pokládány do pružných lepících tmelů a spárovány pružnou spárovací maltou.

783 – Nátěry

Veškeré zámečnické výrobky budou opatřeny 1x základním a 2x syntetickým nátěrem. Jednotlivé dřevěné prvky krovu opatřit 2x až 3x ochranným nátěrem proti škůdcům, houbám, plísni a vlhkosti. Dřevěné konstrukce viditelné z vnější strany opatřit postupně 3x ochranným lazurovacím nátěrem nebo jiným ochranným nátěrem.

784 – Malby

Vnitřní omítky budou 2x pačokovány a opatřeny malbou. Sádrokartonové konstrukce opatřit penetrací a malbou na sádrokarton.

787 – Zasklívání

Zasklení oken a dveří bude součástí dodávky jednotlivých výplní otvoru. Okna v objektu budou zaskleny dvojsklem.

Technické a tepelné parametry jednotlivých výrobků jsou určeny v původní dokumentaci.

1000 – Podhledy

V přízemí budou provedeny sádrokartonové podhledy z desek GKF, GKB a GKBI ( dle prostředí použití ) na ocelové konstrukci z pozinkovaných profilů – je řešeno v původní dokumentaci.

Pozor!

Projektant upozorňuje na správné provedení parotěsné zábrany a to zejména na spojení jednotlivých fólií navzájem a na ukončení fólií u stěn pomocí specielních samolepících pásků z butylkaučuku.

Rozvody TZB – Elektroinstalace

V celém prostoru přístavby přízemí bude provedeno doplnění rozvodů elektroinstalace

( osvětlení, vypínače, zásuvky apod.).

Z vnitřních rozvodů bude napojeno i odporové vyhřívání žlabů a svodu. K tomuto bude přizpůsobena a upravena pojistková skříň. V rozpočtu je vyčleněna celková finanční částka na všechny dodávky elektroinstalace a montážní práce.

Doplňující stavební práce:

V celém sklepním prostoru bude provedeno vyčištění podlahové plochy a pročištění podlahové vpusti.

září 2017