Technické podmínky 
pro velitelský automobil JSDHO Liberec – Krásná Studánka

- Předmětem technických podmínek je pořízení nového velitelského automobilu
v provedení „Z“ (základní), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ a hmotnostní třídy L (dále jen „VEA“). ( VEA L1Z)

- VEA splňuje požadavky:

- předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení VEA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),

- stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při předání vozidla kopií certifikátu TUPO na toto vozidlo včetně povinných příloh, vydaného pro požadovaný typ VEA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku potvrzeném autorizovanou osobou

- stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 
ve znění pozdějších předpisů,

a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.

- Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., VEA  splňuje s níže uvedeným upřesněním:

- VEA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do VEA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 230 V, typu 16 A, výrobce Rettbox, součástí zásuvky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus. (Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací).

- S ohledem na provoz VEA v kopcovité krajině je pro VEA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti VEA. Motor splňuje emisní normu EURO VI.

- Kabina osádky VEA je vybavena analogovou/digitální radiostanicí kompatibilní s typem DM 1400 výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce VEA.

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení.

V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a

materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů

minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací)

- VEA je vybavena dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci VEA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky pro připojení mají krytí nejméně IP 54. Zásuvky budou umístěny uvnitř v zadní části vozidla.

- Osvětlení prostoru okolo VEA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěného do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

- Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro velitele, strojníka a hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče. V dosahu z místa velitele (u pravých dveří) prostorem pro bezpečné uložení dokumentace ve formátu A4.

- Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a topením nezávislým na chodu motoru a jízdě a výměníkem mezi druhou a třetí řadou sedadel.

- Kabina osádky VEA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách. Všechna sedadla jsou orientovaná po směru jízdy.

- Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilní s typem Mototrbo DP 1400, výrobce Motorola, radiostanice včetně úchytů pro montáž dodá výrobce VEA.

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací).

- Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor LED, včetně dobíjecí základny, svítilny včetně úchytů pro montáž dodá zadavatel.

- VEA je v kabině osádky vybaven autorádiem se sadou pro komunikaci typu "handsfree" v provedení bluetooth. V dosahu sedadla velitele je vybaven dvěma samostatnými zásuvkami pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů, tabletů apod.

- Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky VEA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla s nejméně čtyřmi přímými moduly. Výška zvláštního výstražného zařízení od střechy včetně držáků je nejvíce 150 mm. Reproduktor umožňující reprodukci mluveného slova je buď součástí rampy, nebo může být umístěn v přední masce vozidla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařujícími světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. VEA je na zadní straně v horní části karoserie vybaven modrým zábleskovým majákem nebo dvěma zábleskovými moduly v provedení LED, napojeným na zvláštní výstražné zařízení.

- Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

- Pro osvětlení vnitřních prostorů pro uložení požárního příslušenství je použito světelného zdroje typu LED.

- Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných modulů. Oranžová světla umožňují obousměrné upřesnění objíždění překážky.

- Pro barevnou úpravu VEA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie VEA v celé její délce. V celé délce bílého pruhu je umístěn reflexní pásek.

- V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „LIBEREC – KRÁSNÁ STUDÁNKA“.

Na vozidle je dle zadání kupujícího umístěno informační označení o spolufinancování z

EU dle Příručky pro české kooperační partnery – realizace projektu k Programu

spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 - 2020.

- Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem a na zadních dveřích je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

- Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

- Nápravy jsou uspořádány v odpojitelném provedení 4 x 4. Diferenciály hnacích náprav jsou vybaveny uzávěrkou diferenciálu nebo obdobným zařízením.

- VEA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

- Výrobce VEA (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., s výjimkou položek dodaných zadavatelem, dále dodá požární příslušenství v upřesněném provedení:

- požární světlomet 12 V s magnetickým úchytem a kloubovým držákem	2	ks,

- ruční radiostanice kompatibilní s typem Motorola DP 1400	2	ks

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací)

- vozidlová radiostanice digital/analog kompatibilní s typem Motorola DM 1400	1	ks

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací)

- lékárnička pro hasičská vozidla - příbalem	1	ks,

- motorová řetězová pila s výkonem min. 2,7 kW a délkou lišty min. 38 cm mimo provedení Hobby	1	ks,

- lesnická lopatka s obracákem	1	ks

- nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové pile	1	ks,

- ploché páčidlo se stříhací čelistí	1	ks,

- vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2	ks,

- dýchací přístroj přetlakový Dräger PPS 4000 komplet, vč. masky kandahár a druhého vývodu pro plicní automatiku, oba kusy zabudovány v nástavbě	2	ks

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací)

- náhradní láhev /odlehčená ocel /	1	ks

- maska úniková, vyváděcí s neustálým přívodem vzduchu, komplet v brašně na opasek - příbalem	2	ks

- osvětlovací souprava sklopná hlava až do úhlu 120o, světelný tok 500 – 1000 lm, dva režimy svítivosti, IP 54	1	ks

- zásahová přilba Dräger HPS 7000 včetně svítilny a držáku - příbalem	5	ks

(Zadavatel umožňuje použití i jiných technických a kvalitativně rovnocenných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací)

- v přední části vozidla pevně namontovaný elektrický naviják s minimální tažnou silou 2,5 t	1     ks

- textilní úvazek k navijáku s minimální tažnou silou 2,5 t - příbalem	2	ks

- transportní plachta - příbalem	1     ks

- dalekohled minimálně 10x50 - příbalem	1     ks

- megafon - příbalem	1	ks

- Zadavatel dodá pro upevnění do zavazadlového prostoru VEA následující položky vlastního požárního příslušenství:

- sekera dřevorubecká	1	ks

- přenosný hasicí přístroj CO2 89B	1	ks

- přenosný hasicí přístroj CO2 2kg	1	ks

- přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	2	ks

- rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	10	ks

- VRVN	1	ks

- teleskopický žebřík	1	ks

- ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Survivor LED, výrobce Streamlight, U.S.A	2	ks,

- vytyčovací červenobílá páska 500 m	1	ks

- pákové kleště	1 	ks

- sadu vest (hasiči, VZ, VJ atd)	1  sada

- termofolii 2x2 m	1 	ks

- ženijní lopatka	1	ks

- VEA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS, ASR, EBD nebo obdobným zařízením.

- Přední část VEA je vybavena elektrickým lanovým navijákem, min. 2,5 t.

- Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro celoroční provoz s označením MS.

- VEA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

- VEA je vybaveno mlhovými světly.

- VEA je vybaveno světly s funkcí přisvícení do zatáčky.

- Zpětná zrcátka jsou el. vyhřívána, přední okna jsou ovládána elektricky.

- Vozidlo je vybaveno ochranou motoru a převodovky.

- Zadní dveře vozidla jsou dvoukřídlé, otevíratelné minimálně o 180 stupňů, dveře pro výstup posádky jsou umístěny na pravé straně vozidla, otvíratelné okno je umístěno na levé straně vozidla.

- Součástí VEA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Náhradní kolo bude umístěno v VEA, nebo bude dodáno příbalem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu náhradního kola je umístěno v VEA a je součástí dodávky.

- S ohledem na bezpečné nastupování a vystupování v zásahovém oděvu a na různé výšky postav strojníků je VEA vybaven výškově nastavitelným volantem a výškově nastavitelným sedadlem řidiče,

- Pro výrobu VEA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který 
není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.

- Technická životnost VEA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je VEA plně funkční.

- Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do VEA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

- Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. V tom případě účastník v nabídce uvede obchodní názvy a výrobce těchto výrobků a materiálů, případně údaje prokazující dodržení funkčních a kvalitativních parametrů minimálně v úrovni stanovené zadávací dokumentací. Variantní řešení se nepřipouští.