# C.1.1. Technická zpráva

Obsah:

- Identifikační údaje objektu

- Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

- Vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci ( dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.)

- Vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

- Návrh zpevněných ploch

- Režim povrchových a podzemních ploch, zásady odvodnění a ochrana pozemní              komunikace

- Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematika

- Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

- Vazba na případné technologické vybavení

- Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

a)  identifikační údaje

Název stavby:		Oprava komunikace ul. Janáčkova,

Liberec

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Stavební objekt:	SO 101 – Komunikace

Katastrální území:		Liberec

Místo stavby:			Liberec

Objednatel:			Statutární město Liberec,

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČ: 00262978

Projektant:	  		Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17

182 00 Praha 8

IČ: 28474961

Datum zpracování PD:	říjen 2017

b) stručný technický popis

Součástí tohoto stavebního objektu je oprava ulice Jánáčkova. Oprava se týká vozovky, přilehlých chodníků a veřejného osvětlení.

Oprava začíná na křižovatce s ulicí Lesní a končí a na křižovatce s ulicí Purkyňova.

V celé délce úpravy jsou navrženy nové plné konstrukční vrstvy vozovky a chodníků.

Délka řešeného úseku je 224,6m. Šířka vozovky je v rozmezí 5,2 - 5,3m. Šířka chodníků se pohybuje mezi 1,2 - 1,5m.

Komunikace bude vyspádována příčným 2,5% a podélným spádem do obnovených uličních vpustí. Chodníky jsou vyspádovány 2,0% do vozovky.

Křižovatka s ulicí Lesní je v dnešní době řešena jako vyvýšená. Tuto variantu tento návrh respektuje. Ukončení vyvýšené části křižovatky je řešeno prahem š. 1,0m z kamenné dlažby. Na rozmezí prahu a vozovky budou osazeny betonové krajníky, které budou zapuštěné.

Návrh obrub kopíruje původní stav. V místech, kde jsou osazeny kamenné obruby š. 300mm budou tyto obruby vyzvednuty, očištěny a uloženy na mezideponii stavby k opětovnému položení. V místech bet. obruby š. 150mm bude tato obruba odstraněna a nahrazena novou bet. silniční obrubou š. 150mm.

Obruby budou osazeny s nášlapem +100mm. V místech vjezdů a ve vyvýšené křižovatce budou obruby osazeny s nášlapem +20mm.

Chodníky budou ukončeny napojením na stávající podezdívky oplocení. V místech, kde bude chodník nad podezdívkou, bude chodník ukončen bet. záhonovou obrubou s nášlapem +60mm. V místech vjezdů bude chodník ukončen zapuštěným bet. krajníkem š. 100mm.

Chodníky budou doplněny o bezbariérovou úpravu hmatovou bet. dlažbou v kontrastní barvě.

c)  vyhodnocení průzkumů a podkladů

Pro potřeby projektových prací bylo investorem zajištěno výškopisné a polohopisné zaměření v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Bpv a dále byly zjištěny průběhy inženýrských sítí v prostoru předmětné stavby.

d) vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

Před zahájením stavebních prací musí být eventuální stávající inženýrské sítě v místech výkopových prací vytyčeny a v případě nutnosti ochráněny, nebo výškově posunuty. Postup stavebních prací musí probíhat v souladu s požadavky a podmínkami jednotlivých správců inženýrských sítí.

e)  návrhy zpevněných ploch

V projektové dokumentaci budou řešeny druhy zpevněných ploch. Budou vybudovány nové povrchy chodníku pro pěší betonové dlažby, bude provedena nová živičná kce vozovky.

Navržená živičná konstrukce:

- asf. beton pro obrusné vrstvy 		ACO 11S			40mm

- spojovací postřik emulzní			SPE				0,30 kg/m2

- asf. beton pro podkladní vrstvy 		ACP 16+			50mm

- štěrkodrť (0/32)				ŠD				150mm

- štěrkodrť (32/63)				ŠD				150mm

celkem									390mm

Navržená konstrukce z kamenné dlažby 100/100/100mm:

- kamenná dlažba 				DL				100mm

- ložná vrstva – drť 4/8mm			L				40mm

- štěrkodrť (0/32)				ŠD				130mm

- štěrkodrť (32/63)				ŠD				150mm

celkem									420mm

Navržená konstrukce z pochozí bet. dlažby:

- betonová dlažba 				DL				60mm

- ložná vrstva 					L				40mm

- štěrkodrť (32/63)				ŠD				150mm

celkem									250mm

Navržená konstrukce z přejezdné bet. dlažby:

- betonová dlažba 				DL				80mm

- ložná vrstva 					L				40mm

- štěrkodrť (0/32)				ŠD				120mm

- štěrkodrť (32/63)				ŠD				150mm

celkem									390mm

f)  režim povrchových vod, zásady odvodnění

Odvodnění zpevněných ploch zajistí nově navržené uliční vpusti (7ks), které budou napojeny na nové přípojky nové kanalizace (jiná PD).

g) návrh dopravních značek , dopravních zařízení

Systém stávajícího dopravního značení bude nezměněn.

h)  zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Při provádění stavebních prací bude s budoucím dodavatelem projednán režim a doba jejich provádění a to s ohledem na současný provoz pěších i dopravní obsluhy k objektům v blízkosti stavby. Po dobu výstavby bude staveniště označeno dle technických podmínek TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikací.

Po dokončení stavby se ukládá neprodleně použít kulturní vrstvy ke konečným terénním úpravám. Tyto práce musí být provedeny do kolaudace stavby.

i)  vazba na technologické vybavení

Žádné technologické vybavení není předmětem řešeného stavebního objektu.

j) řešení přístupů a užívaní veřejně přístupných komunikací ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Stavba bude realizována za provozu chodců i vozidel. Pohyb pěších bude v místech dotčených stavbou převeden na opačnou stranu komunikace.

Říjen 2017								Vojta Iwanejko