- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- Identifikační údaje

Stavba:	Oprava komunikace ul. Janáčkova,

Liberec

SO 101 Komunikace

SO 401 Veřejné osvětlení

Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:		Statutární město Liberec,

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČ: 00262978

Projektant SO 101:    Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17

182 00 Praha 8

IČ: 28474961

Zhotovitel SO 401: 	Martin Müller

Východní 1448,   463 11Liberec 30,

Zapsán v ŽR č.j. ZU MML/2853/09/Zu/5

Autorizovaný technik TE03, ev.č.: 0501002

IČ:  748 431 25

Místo stavby:	Liberec

Katastrální území:	Liberec

Kraj: 		Liberecký

Druh stavby: 		úprava stávající komunikace a chodníků vč. veřejného osvětlení

Datum zpracování PD:   10/2017

2. Základní údaje o stavbě

Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu, kanalizace a plynovodu), které nejsou součástí této projektové dokumentace. Součástí této dokumentace je oprava stávající živičné vozovky, opravy přilehlých chodníků a úprava veřejného osvětlení.

Zahájení stavby je plánováno na 06/2018.

Celá stavba bude probíhat na pozemcích  Statutárního města Liberce v k.ú. Liberec.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku M 1:500, v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Bpv

- Místní šetření

- Katastrální mapa v měřítku M 1:1000

- Orientační zákresy průběhu inženýrských sítí od jednotlivých správců

- Jednání se zástupci SML

4. Členění stavby

SO 101 – Komunikace

SO 401 – Veřejné osvětlení

5. Podmínky realizace stavby

Stavba bude realizována za provozu chodců i vozidel. V celé délce realizované stavby bude provedeno provizorní dopravní značení, které bude navrženo a před zahájením stavebních prací bude odsouhlaseno DI policie ČR. Veškeré probíhající stavební práce budou koordinovány z hlediska bezpečnosti a to především s ohledem na souběžně probíhající provoz na silně frekventované ulici. Přístup na stavbu bude umožněn ze stávajícího systému chodníků a městských komunikací. Stavebník určí vybranému dodavateli režim a podmínky přístupu na staveniště. Stavba bude vzhledem k významu komunikace realizována bez celkové uzavírky. Dopravně inženýrské opatření s příslušnými dopravními značkami bude provedeno dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – pro intravilán.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

Stavba je investicí Statutárního města Liberce a po jejím dokončení zůstane vozovka a přilehlé chodníky v majetku i správě města.

7. Předávání částí stavby do užívání

Při realizaci bude možné, na základě dohod a určených podmínek mezi vybraným dodavatelem a stavebníkem, omezeně využívat některé již dokončené plochy pro pohyb pěších – především vstupy do přilehlých obytných objektů a na přilehlé pozemky - a to za předpokladu dodržení všech bezpečnostních podmínek a předpisů.

8. Souhrnný technický popis stavby

#### SO 101  – Komunikace

Součástí tohoto stavebního objektu je oprava ulice Jánáčkova. Oprava se týká vozovky, přilehlých chodníků a veřejného osvětlení.

Oprava začíná na křižovatce s ulicí Lesní a končí a na křižovatce s ulicí Purkyňova.

V celé délce úpravy jsou navrženy nové plné konstrukční vrstvy vozovky a chodníků.

Délka řešeného úseku je 224,6m. Šířka vozovky je v rozmezí 5,2 - 5,3m. Šířka chodníků se pohybuje mezi 1,2 - 1,5m.

Komunikace bude vyspádována příčným a podélným spádem do obnovených uličních vpustí. Chodníky jsou vyspádovány do vozovky.

Křižovatka s ulicí Lesní je v dnešní době řešena jako vyvýšená. |Tuto variantu tento návrh respektuje. Ukončení vyvýšené části křižovatky je řešeno prahem š. 1,0m z kamenné dlažby.

Návrh obrub kopíruje původní stav. V místech, kde jsou osazeny kamenné obruby š. 300mm budou tyto obruby vyzvednuty, očištěny a uloženy na mezideponii stavby k opětovnému položení. V místech bet. obruby š. 150mm bude tato obruba odstraněna a nahrazena novou bet. silniční obrubou š. 150mm.

SO 401  – Veřejné osvětlení

Na rekonstruované komunikaci,  ul. Janáčkova bude provedena výměna stávajících osvětlovacích bodů a kabelových rozvodů.  Nové osvětlovací body budou instalovány v prostoru chodníku na jeho vnější straně. Stávající svítidla budou instalována zpět na nové stožáry. Stávající stožáry budou demontovány a odvezeny na skládku (stožár LB01422 bude vrácen správci VO).

Osvětlení bude napájeno ze stávajících osvětlovacích a spínacích bodů. Napojení na stávající rozvody bude provedeno na kabel u LB01422 a ve spínacím bodě ZM LB048. Napájení svítidel bude provedeno kabelem CYKY 4x10 uloženým v zemi. Kabely budou uloženy ve výkopech v chráničkách DN50 v pískovém loži. Hloubka uložení bude v chodníku 60cm. Pod komunikací budou uloženy 2 chráničky DN110 v hloubce 120cm.

Pro osvětlení budou použita stávající demontovaná svítidla ATOS 70W, doplněná o jedno nové svítidlo stejného typu.

Pro osazení svítidel budou instalovány ocelové třístupňové pozinkované stožáry výšky 6m bez výložníku v šedé barvě šedé RAL7015. Stožáry budou mít dvířka s „D“ zámkem.

Stožáry ukotveny v betonových základech s parametry doporučenými dodavatelem (výrobcem) stožárů. Uzemnění bude provedeno strojeným zemničem provedeným páskou FeZn 30x4 uloženou ve společném výkopu s kabelem min. 15cm od kabelu.

Rozsah stavby:

Počet demontovaných osvětlovacích bodů:	5ks

Počet nových osvětlovacích bodů:		6ks

Délka zemní kabelové trasy:			210m

## Provozní podmínky

Napěťová soustava:			3PEN,50Hz 400V/TN-C

1+PE+N, 50Hz 230V/TN-S

Jmenovité proudové zatížení:	dle ČSN 33 2000-5-523

Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím:

živých částí				izolací, krytem

neživých částí	samočinným odpojením od zdroje použitím nadproudových jistících prvků

Energetická bilance:

Jedná se o výměnu stávajících osvětlovacích bodů za nové. Svítidla zůstanou zachována.

Demontované osvětlovací body:	5x70=350W

Nové osvětlovací body:	6x70=420W

## Prostředí dle ČSN 33 2000-5-51ed.3

Vnější vlivy:

Sloupy VO vč. svítidel

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  el. rozvody:AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG2, AK2, AL1, AM1, AN2, AP1, AQ3,AR3, AS3, BA1, BC2, DB1.

Kabely NN budou uloženy v zemi.

Předpokládané vnější vlivy, označené dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, působící na projektované  el. rozvody: AA7, AB8, AC1, AD3, AE3, AF3, AG1, AK2, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, DB1.

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem

Podle ČSN 33 2000-5-51ed.3, 33 2000-4-41 ed.2 jsou na základě určení vnějších vlivů stanoveny prostory jako nebezpečné.

8.2.1 Pozemní komunikace

Součástí tohoto stavebního objektu je oprava ulice Jánáčkova. Oprava se týká vozovky, přilehlých chodníků a veřejného osvětlení.

Oprava začíná na křižovatce s ulicí Lesní a končí a na křižovatce s ulicí Purkyňova.

V celé délce úpravy jsou navrženy nové plné konstrukční vrstvy vozovky a chodníků.

Délka řešeného úseku je 224,6m. Šířka vozovky je v rozmezí 5,2 - 5,3m. Šířka chodníků se pohybuje mezi 1,2 - 1,5m.

8.2.2 Mostní objekty a zdi

Součástí stavby nejsou žádné zdi ani mostní objekty.

8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace

Odvodnění zpevněných ploch zajistí nově navržené uliční vpusti (7ks), které budou napojeny na nové přípojky nové kanalizace (jiná PD).

8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie

Tyto stavební objekty nejsou součástí řešené stavby.

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště

Nejsou součástí této PD

8.2.6 Vybavení pozemní komunikace

Systém stávajícího dopravního značení bude nezměněn.

Stávající platné svislé DZ budou dle nutnosti přesunuty na pozici 0,5m od hrany chodníku.

8.2.7 Objekty ostatních skupin

Stavební objekty ostatních skupin nejsou u této stavby zastoupeny.

9. Výsledky a závěry z podkladů

Oprava komunikace  a přilehlých ploch je vyvolána pokládkou nových inženýrských sítí (vodovodu, kanalizací a plynovodem) jako sdružené investice SML a SVS. Komunikace a jiné řešené zpevněné plochy budou realizovány až po pokládce nových IS.

10. Dotčená ochranná pásma ,památkové zóny

ochranná pásma jednotlivých stavebních objektů budou dodržena.

V prostoru se nachází vedení IS následujících správců:

- RWE

- SČVaK

- ČEZ Distribuce

- O2

- Veřejné osvětlení

11. Zásahy stavby do území

Při vlastních stavebních postupech budou prováděny zemní a bourací práce na odstranění původních konstrukčních vrstev a realizace nových vrstev.

Předmětná stavba jde v celé své délce po katastrálním území Liberec a celá oprava bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Liberce.

12. Nárok stavby na zdroje a její potřeby

Pro vlastní stavební práce je potřeba počítat s možností napojení na el. rozvod pomocí staveništního rozvaděče, pro potřeby dopravy a stání budou využívány plochy v obvodu staveniště.

Veškeré odpady a výkopky budou odvezeny na řízenou skládku. Bude to především výkop a stavební sutě vzniklé při provádění výkopu a odstraňování původních konstrukčních vrstev.

13. Vliv stavby a provozu na pozemních komunikacích na zdraví a živ. prostředí

Zhotovitel stavby musí při provádění stavby dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se životního prostředí. Příslušné předpisy musí být splněny při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění všech stavebních a montážních prací a zneškodňování odpadů.

Přípustné hladiny hluku stanoví Hygienické předpisy, nařízení č. 272/2011 se změnami 217/2016. Zhotovitel musí dbát na to, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku, které jsou dány těmito předpisy. Používané stavební stroje musí mít schválené hodnoty emisí hluku, které jsou součástí schválení příslušného typu stroje.

Pro posuzování zatěžování staveniště a jeho okolí emisemi z provozu stavebních strojů prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší je zhotovitel povinen se řídit ustanovením zákona č. 201/2012 Sb. Stejný zákon stanoví maximální hodnoty vibrací, které jsou přípustné pro přenos na člověka.

Při stavební činnosti musí zhotovitel stavby provést všechna potřebná technická a organizační opatření, aby zabránil znečištění povrchových i podzemních vod, v souladu s vyhláškou č. 254/2001 Sb. Musí být zabráněno úkapům a únikům ropných látek, asfaltů, různých chemikálií a dalších, ekologicky nebezpečných látek při jejich přepravě, skladování a použití. Musí být dodrženy následující zákonné normy:

- Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

- Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.

- Vyhláška č. 289/1995 Sb. – lesní zákon

- Zákon č. 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními příslušných vyhlášek MŽP. Odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými. Při stavbě lze očekávat směsný stavební a nebo demoliční odpad, který vznikne bouráním. Vytěžený materiál bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na jiných stavbách. Odběr vzorků odpadů bude proveden v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky MŽP.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Při realizaci stavebních prací musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba v plném rozsahu dodržovat následující předpisy:

- zákon č. 262/2006 Sb. - Zákon zákoník práce

- zákon č. 309/2006 Sb. - zákon o zajištění dalších podmínek BOZP, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 88/2016 Sb - zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb

- zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 601/2006 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 Sb.

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 136/2016 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. – vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy o zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými

- ČSN 27 0144 Zdvihací zařízení. Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen

- ČSN 73 8101 a ČSN 73 8106 Lešení, Ochranné a záchytné konstrukce

- ČSN 83 2611 Bezpečnostní postroje a pásy

- Všichni pracovníci zhotovitele stavby budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

15. Další požadavky

Užitné vlastnosti stavby vyplývají z navržených konstrukčních způsobů a řešení projektovaných ploch. Nové povrchy zaručují dlouhodobou životnost, usnadňují údržbu i provoz v této části města.

Říjen 2017								Vojta Iwanejko