POPIS  STAVEBNÍCH PRACÍ

Před zahájením stavebních prací zajistí investor vyklizení prostor bývalého bytu školníka.

Bourání

- Demontáž dveří v bytě včetně ocelových zárubní – 6 kusů.

- Demontáž zařizovacích předmětů a plynového kotle.

- Vybourání všech cihelných příček v místnosti 0.21.

- Vybourání omítnutého podhledu v místnosti 0.21 včetně nosné konstrukce podhledu.

- Šetrné vybourání vnitřní zazdívky okna.

- Vybourání keramických obkladů a otlučení omítek v místnosti 0.21.

- Šetrné vybourání ocelové zárubně vchodových dveří do místnosti 0.21.

- V celé ploše místnosti 0.21 odstranit podlahovou krytinu PVC, event.vybourat keramickou dlažbu.

- Na schodišti demontovat dřevotřískovou výplň, která dělí prostory schodiště, a demontovat dřevotřískovou příčku na mezipodestě včetně dveří

Stavební práce

Nová kmenová učebna 0.21:

- Pro vstupní dveře do učebny se osadí nová ocelová zárubeň.

- V čele učebny se provede sádrokartonová předstěna ze SDK desek tl 12,5mm na kovovou konstrukci s odsazením o 160 mm od stěny. V tomto prostoru budou vedeny instalace k umyvadlu, elektroinstalace a výztuhy pro zavěšení interaktivní tabule a kotvení pylonů keramické tabule. Tato předstěna bude bez tepelné izolace.

- Podhledy v místnosti budou sádrokartonové bezesparé– sádrokartonové desky tl. 12,5 mm na dvojité kovové konstrukci. Nad izolaci se vloží izolační rohože tl.80mm. Světlá výška místnosti č.0.21 bude 3,95m.

- Omítky v místnosti 0.21 se provedou vápenocementové štukové. Okolo umývadla bude keramický obklad do v=1,5m.

- Celá místnost bude vymalována v barvě bílé, včetně stropu.

- Po demontáži dřevotřískových příček a výplní na schodišti opravit štukové omítky.

- Výmalba schodišťového prostoru před učebnou.

- Nášlapná vrstva na podlaze: na stávající podkladní vrstvy (vlýsky) se položí desky OSB + Marmoleum.

- Špaletová okna včetně vnitřního dřevěného parapetu se zrenovují: opálení a oškrábání barvy, tmelení, případně přetmelení skla, nové vnitřní a vnější nátěry, do oken zafrézovat těsnění. Barva – lazurovací nebo krycí nátěr – dle ostatních oken v budově.

- Původně zazděné okno – vyrobit nové dle původních

- Montáž madel před radiátory

- Montáž okenních rolet

- Montáž interaktivní a magnetické tabule.

- Do učebny se osadí nové dveře s požární odolností 30 minut – EW 30DP3.