# A.1. Identifikační údaje

A.1.1. Údaje o akci

  - Název akce:		          Řešení informačního systému parkování v centru  Liberce

  - Rozsah stavby:		Provedení informačního dynamického systému parkování – výstavba

  - nového systému

Místo stavby:		Obec:				Liberec 563889

Kraj:				Liberecký

  - Stupeň dokumentace:	dokumentace pro povolení stavby a výběr dodavatele

A.1.2. Údaje o žadateli

Objednavatel PD:		Statutární město Liberec

adresa: Náměstí Dr.E.Beneše 1

460 59 Liberec

IČO, DIČ:  00262978, CZ00262978

A.1.3. Údaje o zpracovateli PD

Zpracovatel projektové dokumentace:

JAP projekt, s.r.o.

Adresa: Generála Svobody 45, 460 01, Liberec 13

tel.: 777 873 347

E-mail: pivrnec@projektjap.cz

info: www.projektjap.cz

IČO: 273 44 444

DIČ: CZ27344444

  - Jaroslav Pivrnec

  - autorizace ČKAIT č. 0500985 pro dopravní stavby - nekolejová doprava

  - JAP Projekt, s.r.o.

  - Datum zpracování:	            listopad 2016

# A.2. VŠEOBECNÝ POPIS

### Dopravní stav a podmínky v centru Liberce

Z dopravně – provozního pohledu lze charakterizovat vymezené širší centrum Města Liberce jako historické jádro s dopravním omezením ve vybraných lokalitách (prostor při ulicích Pražská a Moskevská, prakticky včetně prostoru Náměstí Dr.E.Beneše, dále prostor ulic Fugnerova – dopravní terminál a Soukenné náměstí). V bezprostřední a docházkové vzdálenosti uvedeného centra s omezenou dopravou – v širším historickém jádru města se však nachází síť zejména místních komunikací tvořená z páteřních tahů (zejména ulice Sokolská, Železná, Husova, Jablonecká v horní části centra, dále pak Dr.M.Horákové, Rumunská, Jungmannova při dolní části centra), na které jsou napojeny místní komunikace nižšího dopravního významu. S ohledem na historický vývoj a růst města lze zároveň konstatovat, že skrze širší historické centrum města jsou vedeny i páteřní dopravní tahy lokálního významu a samotná dopravní intenzita na hlavních komunikacích v centru města je v poměru s velikostí města, respektive počtem obyvatel a rozsahem nadprůměrná. S ohledem na samotnou historickou zástavbu v centru a stav komunikací, zejména ve vazbě na jejich šířkové a kapacitní možnosti lze předpokládat, že při výpočtovém nárůstu dopravy se dopravně provozní stav bude přibližovat maximálním kapacitním hodnotám (a jejich zvyšujícímu se překračování). K této skutečnosti zároveň přispívá i trend dalšího vhodného zatraktivnění centra pro místí obyvatele i návštěvníky města.

V historickém a řešeném centru Města Liberce došlo z pohledu dopravní přístupnosti a potřeb pro parking ke kumulaci cílů:

  - úřady a instituce pro občany městského i krajského rozsahu

  - s ohledem na výstavbu multifunkčních budov a rekonstrukce původních objektů v

centru došlo ke zvýšení kancelářských ploch a souvisejících pracovních míst

  - obchodní centra v přímém centru (zejména OC Plaza a Forum)

  - zatraktivnění historického centra vč. vazeb na maloobchod, kavárny a restaurace

Pro Horní a Dolní centrum historické části města lze konstatovat, že s ohledem na historický vývoj a stav komunikací (i lokální páteřní komunikace v minimálních zejména šířkových a kapacitních parametrech dle ČSN 73 6110) vč. výrazného podílu jednosměrných komunikací, jsou samotné dopravní kapacity komunikací na horní hranici možností a jakékoli snížení intenzit dopravy se jeví jako žádoucí. V této vazbě lze konstatovat, že s ohledem na charakter parkovišť v centru, kdy mimo kapacitní parkoviště při OC PLAZA, OC FORUM a Centra Babylon se jedná o relativně nízkokapacitní parkingy s roztroušeným dispozičním umístěním, často s nutností vjezdu z komunikací nižších městských tříd a významů, a zejména při jejich zaplnění opětovným výjezdem s dopravně delším napojením na hlavní tahy (vazba na jednosměrné komunikace) a možností parkingu na alternativních parkovacích plochách.

Zároveň lze konstatovat praktickou absenci parkovišť „Park + Ride“ v přímém dopravním napojením městskou hromadnou dopravou na centrum (s odůvodněním zejména na celkové řešení dopravy skrze centrum a celkovou dispozici a systém města). V současné době tento systém parkingu P+R je přirozeným vývojem užíván v lokalitě Vítězná ulice – prostor při ZOO Liberec a to na stávajících parkovacích plochách. Tyto plochy veřejného parkování jsou situované v přímé návaznosti na tramvajovou trasu a stanice a zároveň v dobré dostupné dojezdové vzdálenosti od hlavních městských dopravních tahů (zejména ulice Husova). Zároveň se jedná o parkování mimo systém výběru parkovného v rámci městského systému (vazba na muzeum a zejména na polikliniku v případě ulice Vítězné a vazba na ZOO). Díky této skutečnosti a užívání těchto parkovacích ploch dochází však k jejich zaplnění před samotným otevřením vázaných subjektů a v této návaznosti zvýšené absenci parkovacích míst ve vazbě na související subjekty.

### Stav parkovišť v centru  Liberce

Z pohledu kapacitního (ve vazbě na tarifní rozdělení dle parkovacího systému Města Liberec) je prováděna statická analýza parkujících vozidel – poslední provedení analýzy provedeno v roce 2015 (zpracovala firma City Parking Group s.r.o.) a toto vyhodnocení je použito jako podklad pro kapacitní zjištění stavu parkovišť.

V současné době jsou parkovací místa a parkingy v Liberci rozděleny do tarifních zón:

| Tarif | Lokalita | 30 min. | 1. hod. | Každá další | Min. cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Krátkodobé návštěvnické stání | 15,00 Kč | 30,00 Kč | 40,00 Kč | 15,00 Kč |
| II. | Střednědobé návštěvnické stání | 10,00 Kč | 20,00 Kč | 20,00 Kč | 10,00 Kč |
| III. | Střednědobé zlevněné návštěvnické stání | 5,00 Kč | 10,00 Kč | 10,00 Kč | 5,00 Kč |
| IV. | Dlouhodobé návštěvnické stání |  | 5,00 Kč | 5,00 Kč | 5,00 Kč |
| V. | Návštěvnické stání - lokalita ZOO |  | 20,00 Kč | 20,00 Kč | 20,00 Kč |

| RAL | Rezidentské a abonentní stání | 2 000 Kč / rezident | 12 000 Kč / abonent | 4 000 Kč / majitel nemovitosti |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Samotné parkovací plochy / parkoviště v centru lze rozdělit do skupin dle užití a zejména provozovatele (parkoviště mimo rezidentní a abonentní stání):

- Parkoviště ve správě a provozování Statutárním městem Liberec

- jedná se zejména o návštěvnická parkoviště menších kapacit parkování

- umístění parkovišť je roztroušené s ohledem na historickou zástavbu a vývoj

dopravní infrastruktury

2)       Parkoviště provozované v souvislosti s obchodním centrem (a vazbou na předchozí skupinu)

- jedná se zejména o kapacitní parkoviště při OC Forum, OC Plaza a Centra Babylon

umístěné v přímém centru Liberce

- s ohledem na umístění a kapacity parkovišť (včetně krytého stání) se jedná o

využívané a pro zajištění potřeb parkingu v centru, nutné parkovací plochy

(parkoviště a kapacitou přesahující výpočet dopravy v klidu pro provoz centra

A s možností začlenění do celkového systému)

3)       Ostatní výše nezařazená parkoviště

- jedná se o parkoviště přímo vázané na konkrétní subjekty a provozy (Krajská

nemocnice Liberec, dále menší parkoviště u obchodních center apod.) provozované

v rámci správy a řízení konkrétního subjektu – parkoviště odpovídají kapacitě

dle výpočtu dopravy v klidu – nebo této kapacity nedosahují, pro konkrétní

související provoz a tudíž bez možnosti využití v navrhovaném systému parkování

- menší parkoviště provozované soukr. provozovateli / ve vazbě na konkrétní účel

parkingu mimo správu vázaného subjektu

Výpis jednotlivých parkovišť v řešeném centru města je obsahem samostatné přílohy této projektové dokumentace – příloha B.5 – Celkový popis parkingů. Umístění jednotlivých parkingů je obsaženo v grafické příloze této projektové dokumentace B.4 – Celková situace – návrh značení.

V rámci celkového řešení informačního systému parkování v Liberci byl spuštěn pilotní projekt (mimo rámec investice tohoto projektu, avšak se začleněním do systému) spočívající v úpravě parkovacích míst a osazení jednotlivých sčítačů na vybraných parkovištích (znázorněno viz. textový výpis parkingů – samostatná příloha této projektové dokumentace). Již v současné době je možné na základě provedení tohoto pilotního projektu sledovat zatížení a obsazenost na těchto vybraných parkovištích (bez stávající informovanosti veřejnosti, což je obsahem tohoto projektu – jedná se o pilotní spuštění monitoringu sloužící jako jeden z podkladů pro vytvoření návrhu řešení a potvrzení zdůvodnění tohoto projektu).

Obr – ukázka dohledu / sledování stavu parkingu s již provedeným osazením sčítačů v rámci pilotního projektu

# A.3. Cíle zpracování a návrhu

Návrh řešení – zlepšení informovanosti parkingu v širším centru Liberce je proveden na základě zpracovaných analýz parkujících vozidel v Liberci (zpracovatel City Parking Group s.r.o. odpovědný řešitel Ing. Barbora Baladová – aktuální analýza zpracována v roce 2015) společně se sledováním intenzit vozidel na komunikacích v centru s porovnáním vlastních maximálních kapacit těchto komunikací. Celkově lze konstatovat, že s ohledem na stávající roztroušenost samotných parkovišť v centru, s častým umístěním mimo dohlednost z hlavních dopravních tahů, dochází zejména ve špičkových dopravních hodinách k zaplnění parkingů (viz. výsledky uvedené statistické analýzy) a s tím spojené pojezdy parkujících vozidel, čímž je zvyšována dopravní intenzita vozidel na komunikacích v centru města. S ohledem na historický vývoj komunikací a praktické minimální šířkové a kapacitní možnosti, zejména v místech křižovatek v centru, se jedná o negativní dopad absence informačního systému parkingů, který bude vybudováním navrženého systému výrazně eliminován (viz. kapitola výpočty a dopady realizace návrhu obsažené v technické zprávě této projektové dokumentace).

Cílem návrhu je praktické vybudování dynamického informačního systému parkování v centru Liberce s účelem:

-    vybudování naváděcího systému na parkoviště, který je v současné době zcela nedostatečný i pomocí pasívních značek (zejména z pohledu turistického ruchu, kdy dochází k zatraktivňování centra města, bez dopravní návaznosti)

-    eliminace pojezdů vozidel „hledajících“ místo pro parkování v centru (zejména s ohledem na nízké kapacity městských parkovišť a jejich roztroušené umístění), vhodná s ohledem na stávající vytížení komunikací v centru

-     obecné zvýšení vybavenosti komunikací a komfortu pro řidiče

-     zlepšení možností monitoringu parkování a potřeb pro případné budoucí řešení úprav parkingu

### Rozsah zpracování návrhu

Návrh řešení informačního systému parkování v centru Liberce je vypracován na základě podkladů a podmínek s cílem funkčnosti:

-  využití stávajících parkovacích ploch, avšak návrh systému bude zajišťovat i začlenění případných nových parkingů

-    koncepce osazení dynamického i statického dopravního značení parkingu je navržena ve vazbě na stávající dopravní tahy s přihlédnutím k jejich zatížení a širším návaznostem, zároveň je využíváno stávajícího značení navedení do centra

-  samotné počty a umístění zejména dynamických aktivních informačních dopravních značek navrhnout v optimálním poměru mezi jejich funkčností a samotnou možností jejich osazení v intravilánu vč. ekonomické nákladnosti

# A.4. Celkový popis návrhu řešení

### Koncepční návrh

Obecně lze konstatovat, že samotné vymezení a značení parkovacích ploch v centru je vždy specifickým řešením s nutností návrhu na konkrétní prostor města. Samotná dopravní situace v Liberci, kdy není vymezen žádný městský funkční dopravní okruh lemující centrum v širších souvislostech a značná část dopravy je vedena prakticky centrem po komunikacích vymezených historickou zástavbou, je z pohledu na dopravu a potřeby nejnáročnější z možných variant. Z tohoto důvodu (vč. skutečnosti výrazných dopravních intenzit na hlavních tazích v centru a praktickou přímou návaznost zklidněných historických zón) je doporučená a dále navržená varianta dynamického dopravního informujícího značení o parkingu. Obecně lze konstatovat, že v současné době není jiné technologie zajišťující zvýšení funkčnosti parkingu s minimalizací / snížením dopadů na intenzity dopravy na hlavních tazích. V případě dopravní sítě a rozdělení centra Liberce nebude možné fixní označení parkovišť na příjezdech a v dostatečném předstihu pomocí dynamického značení, s jejich následným vedením pomocí statických neaktivních dopravních značek (nevhodně provedené příjezdy a napojení pro daný účel, dále se jedná o méněkapacitní parkoviště dispozičně rozprostřené po celém centru, a zároveň je nutný specifický návrh řešení i z důvodu dopravní oddělenosti Horního a Dolního centra a lokality u ZOO). Návrh je tedy proveden specificky pro zajištění jeho komplexní funkčnosti pro centrum Liberce. Jedná se o návrh zahrnující hlavní a využívané parkoviště zejména pro návštěvy centra (neobsahuje uvolněné parkingy i zahrnuté v městském parkovacím systému, avšak vázané na konkrétní související aktivity či využití s minimální parkovací kapacitou). Cílem je praktická informovanost řidičů vjíždějících do centra pro jejich rozhodnutí o zaparkování s eliminací pojezdů a hledání a zároveň dopravní navedení snižující průjezdy mezi jednotlivými částmi – Horní a Dolní centrum, východní a západní část Dolního centra).

Samotný návrh byl proveden v rozsahu označení jednotlivých příjezdových směrů s dynamickou informací o možnostech využití parkoviště. Značení na příjezdech až do samotného centra je navrženo zejména na upřesňování dynamických informací v poměru vzdálenost / konkretizace informace. Tímto dojde nejen k upřesnění a aktuálnosti informace řidiče, ale i zkonkretizování a vymezení pohybu vozidel s cílem zaparkování v centru.

V rámci výše uvedeného dynamického informačního systému je navrženo rozdělení lokalit Horního a Dolního centra a dále lokality u ZOO. Toto rozdělení je vázáno zejména na omezené dopravní propojení jednotlivých lokalit centra a zároveň průjezdem severních a severovýchodních napojení a příjezdů do Liberce.

S ohledem na stávající situaci a praktické výrazné využití parkovišť při obchodních domech v centru (OC Plaza a OC Forum) jsou i tyto zásadní parkoviště ovlivňující stav parkování v centru zahrnuty v samotném systému.

### Návrh umístění informačního dopravního značení / řešení tras

V základě návrhu bylo samotné centrum s ohledem na dispozici a zejména dopravní propojenost rozděleno na Horní a Dolní centrum, dále byla do návrhu, s ohledem na stávající dopravně nedostatečný stav, začleněna i lokalita u Zoologické zahrady (v současné době jsou v této lokalitě parkovací plochy používány prakticky v systému P + R, čímž dochází k jejich naplnění již v ranních hodinách pracovních dnů a následné potřeby parkingu v průběhu dne nejsou v potřebném rozsahu k dispozici a jakékoli navedení na alternativní parkoviště chybí. Návrh osazení dopravně parkovacího informačního systému je proveden jednotlivě pro obě části centra a lokalitu ZOO,  dále pro informační navedení vozidel před samotným centrem v širších souvislostech a zároveň bylo posouzeno značení centra na příjezdech z hlavních dopravních tahů.

Návrh informativního značení na příjezdech do centra / jednotlivých částí centra:

Mimo samotné dynamické informační dopravní značení Horního a Dolního centra je v rámci návrhu provedeno doplňující dynamické značení v širších souvislostech. Jedná se o doplňující značky umožňující rozdělení směru do Horního / Dolního centra s ohledem na dispozici příjezdů do centra a samotnou dopravní síť v centru s cílem částečné eliminace samotného průjezdu centrem (v případě Horního centra eliminace průjezdu, v případě Dolního centra praktická absence možnosti průjezdů).

Příjezd ve směru od Jablonce nad Nisou ul. Jabloneckou:

Jedná se o doplnění aktivní dopravní informační značky vymezující rozdělení směru na Horní a Dolní centrum + ZOO na příjezdu Jabloneckou ulicí před křižovatkou s ulicí Na Bídě. Návrh osazení je proveden s ohledem na výraznou dopravní intenzitu tahu a eliminaci samotného průjezdu jednoho z center při parkingu. Dynamická značka bude informovat v širší vazbě o možnosti celkové kapacity parkingu v Horním či Dolním centru a zároveň bude vymezovat směr.

Příjezd původní sil. I/13 – ulice Zhořelecká:

Jedná se o návrh osazení aktivní informační značky udávající celkovou informaci o zaplněnosti v Horním a Dolním centru + ZOO a zároveň určující směr do jednotlivého centra. S ohledem na umístění značky a zejména zatížení komunikací je vhodné určení směru do dolního centra přes ulici Chrastavskou s cílem částečné eliminace průjezdu ul. Sokolskou a náměstím F.X.Šaldy.

Příjezd z obchodní zóny sever a sil. I/35 ve směru do Děčína – sjezd 1:

Návrh je proveden s ohledem na vymezení směru centrum zejména z hlavního páteřního tahu – silnice I/35 po ulicích Londýnské a Sokolské. Jedná se o prvotní statickou informaci přijíždějících vozidel vymezující rozdělení směrů do Horního a Dolního centra.

Příjezd od sil. I/35 a Františkova – od křižovatky „Viadukt“:

Navržené umístění dynamické dopravní informační značky je provedeno s ohledem na hlavní komunikaci ve směru od Františkova a značení centra u obou směrů sil. I/35 mezi křižovatkou Viadukt a možným rozdělením na okružní křižovatce v ulici Jungmannova. Aktivní navržená dopravní značka tak informuje o celkové vytíženosti Horního a Dolního centra a zároveň slouží jako vymezení směru do jednotlivého centra.

V případě dalších uvedených vjezdů do centra je již informační značení při vjezdu provedeno s ohledem na souvislosti se značením lokalit nižších celků (Horní a Dolní centrum) v rámci návrhu značení těchto jednotlivých lokalit.

Horní centrum definováno jednotlivými parkovišti (v rámci navrženého systému):

Lokalita ZOO je definována jednotlivými parkovišti (v rámci navrženého systému):

Dolní centrum je definováno jednotlivými parkovišti (v rámci navrženého systému):

Samotný návrh řešení informovanosti zahrnuje celkem 3 174 parkovacích návštěvnických míst. Návrh konkrétného řešení – osazení informačního dopravního značení je proveden v grafické – výkresové části projektové dokumentace – příloze B.4 – celková situace – zákres parkingů a navigačního značení.

### Provedení informativních dopravních značek parkingu

V rámci zpracování tohoto koncepčního návrhu je provedeno prvotní grafické navržení jednotlivých dopravních informačních značek. Obecně se předpokládá v rámci dynamického značení využití výhradně grafické plnomaticové LED technologie s možností udání informace: VOLNO (vč. možného počtu volných parkovacích míst) x OBSAZENO x MIMO PROVOZ (požadavek na plnou grafickou matici vychází ze střednědobého záměru na budoucí využití dynamických značek pro zobrazování případně i jiných informací a textů - vazba např. na meteo systém aj.) Samotný konkrétní návrh (po odsouhlasení koncepčního návrhu) provedení dopravních značek bude proveden v prováděcí dokumentaci, na základě které dojde k legislativnímu odsouhlasení osazení / umístění značek a případných elektro přípojek.

Obecně lze na základě prohlídky stavu dopravního a informačního (včetně reklamního) značení konstatovat celkovou „zaplněnost“ prostoru při komunikacích. Zejména s ohledem na informační a reklamní poutače a navádění je situace v jednotlivých dotčených lokalitách z pohledu dopravního značení méně přehledná. Z tohoto důvodu a skutečné rozmanitosti jednotlivých, zejména reklamních, směrových cedulí, doporučuji provedení dopravního značení s osazením na samostané sloupy nebo samostatně na sloupy veřejného osvětlení (mimo reklamní značky). Jako možné je doplnění značení vzdáleností na jednotlivá parkoviště. Tuto informaci je možné zobrazit na LED panelu i trvalou informací na samotné značce, avšak s ohledem na vedení hlavních silnic a směrování v samotném centru se jedná o informaci doplňující, která není z pohledu provozu systému nutná (není-li přímo zobrazena na značce ve výkresové části).

V Liberci , duben  2018			Jaroslav Pivrnec