AKCE                   :  ZŠ Sokolovská, Liberec - optimalizace využití prostoru                                                                                                                                             v objektu základní školy – změna stavby před dokončením

OBJEDNATEL      : Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1

STUPEŇ                : DPS – Změna stavby před dokončením

ČÁST                    : D.1.4.1-Z - Zdravotně technické instalace

OBSAHOVÝ LIST

D.1.4.1.Z -TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

D.1.4.1.Z - 1 - Technická zpráva ZTI

D.1.4.1.Z - 2 - půdorys 1.P.P. kanalizace

D.1.4.1.Z -3 -  půdorys 1.P.P.vodovod

V Liberci prosinec  2016                                            Vypracoval: Miloslav Hercík

D.1.4.1.Z-1 Technická zpráva

Zdravotně technické instalace

Základní údaje:

Jedná se o připojení na kanalizaci a zásobování vodou v souvislosti s realizací sociálního zařízení pro chlapce a dívky v 1.P.P. objektu  základní školy Sokolovská č.p. 328  v Libereci.

V sociálním zařízení pro chlapce  budou osazeny 2 ks umyvadel, 3 ks pisoárů s radarovým splachovačem a 2 ks  závěsných WC. Pro dívky bude zřízena hygienická kabina – závěsné WC, bidet a umyvadlo, samostatná kabina se závěsným WC a v předsíni 1ks umyvadlo. Vedle WC dívek bude úklidová místnost s výlevkou. Dále bude samostatná kabina pro imobilní vybavená WC a umyvadlem pro imobilní.

Stávající zařizovací předměty a nepotřebné potrubí budou demontovány.                                                                                Pro vypracování projektové dokumentace ZTI byl použit stávající stav - stavební část, prohlídka na místě a nová dokumentace stavébní části. Projekt ZTI je zpracován na základě dostupných podkladů a vizuelní prohlídky. Některé trasy jednotlivých médií nejsou známy. Po rozkrytí konstrukcí budou v rámci autorského dozoru trasy a technické řešení upřesněny na stavbě.

Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádění stavby – změna stavby před dokončením. povolení.

Navrhované řešení

Kanalizace splašková:

Veškerá vnitřní kanalizace bude provedena dle ČSN 73 6760 – Vnitřní kanalizace a souvisejících předpisů a norem.                                                                                     Splašková  kanalizace od nově vybudovaných sociálních zařízení bude napojena  do  stávající kanalizace v podlaze nebo ve zdech. Napojení bude řešeno vysazením odboček na stávajícím kanalizačním potrubí. Přesná poloha stávající kanalizace bude zjištěna po rozkrytí konstrukcí podlahy nebo stěn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Materiál vnitřní kanalizace  navrhujeme PVC KG, PPs HT hrdlové odpadní a připojovací potrubí.

Vodovod :

Vnitřní vodovod pro nově navrhované zařizovací předměty v sociálním zařízení  bude realizován podle ČSN 73 6660 – Vnitřní vodovody - a souvisejících norem a předpisů.

Rozvody vody budou napojeny na stávající potrubí  teplé a studené vody.                                                                                                                                                                                           Rozvody teplé i studené vody budou provedeny z trub plastových, opatřených atestem na pitnou vodu. Veškeré vodovodní potrubí bude vedeno v drážkách ve zdivu nebo pod stropem. Potrubí teplé i studené vody bude opatřeno tepelnou, návlekovou izolací.

Příprava teplé vody :

Příprava teplé užitkové vody bude zajištěna ze stávajícího rozvodu viz výkresová dokumentace..

Zařizovací předměty:

Zařizovací předměty budou osazeny běžně používané typy dle požadavku investora (umyvadla, závěsné WC, pisoáry s radarovým splachovačem,bidet, WC + umyvadlo pro imobilní a výlevka).  Umyvadla budou opatřena stojánkovýmí  bateriemi s napojením přes rohové ventily. Výlevka bude opatřena nástěnnou pákovou baterií.

Poznámka:

Jednotlivé práce na ZTI bude nutno koordinovat s ostatními profesemi. Případné zásadní změny budou předem konzultovány s investorem, dodavatelem a projektantem. Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace.