Technické podmínky

REKONSTRUKCE AUTOMOBILU CAS 32 TATRA 815 pro JSDHO Vratislavice

Rozsah prací – podvozková část:

- výměna posilovače spojky a kapalinového válce za nový

- výměna válečku zdvojeného vypínání spojky za nový

- výměna posilovače řazení za nový

- demontáž a montáž převodovky, vč. její kontroly, přetěsnění

- demontáž a montáž pomocného pohonu z převodovky, rozložení a přetěsnění

- kontrola chlazení oleje převodovky tlakovou vodou z požárního čerpadla

- přetěsnění čepu vloženého kola přídavné převodovky

- demontáž a oprava obou otočných čepů kol přední nápravy

- výměna kloubových hřídelí přední nápravy za opravené

- výměna, oprava uložení přední nápravy v polonápravách

- výměna manžet na všech polonápravách

- výměna kulových čepů spojovacích tyčí a táhla řízení vč. maznic

- seřízení geometrie kol

- výměna brzdových válců za nové

- výměna olejových náplní motoru, vč. filtrů, převodovek, náprav, servořízení, sklápění kabiny, výměna spojkové kapaliny, celkové promazání vozidla

- výměna vlnovcových pružin a regulačních ventilů zadního pérování

- výměna torzních tyčí

- výměna kovového potrubí rozvodů vzduchu za nové v provedení PA hadic (zachovat přípojku plnění z externího zdroje ve stupačce)

- výměna všech EPV ventilů za nové

- výměna všech gumových hadic vzduchové a palivové soustavy za nové

- kontrola stavu palivové nádrže – vyčištění

- výměna vložky jemného čističe paliva za nový

- výměna všech regulačních, ovládacích a jistících prvků vzduchové soustavy vč. tlakových spínačů a domečků uzávěrek diferenciálů (ponechat původní regulátor tlaku s vysoušečem), výměna patrony vysoušeče

- kontrola příček, očištění, vyvaření a nová povrchová úprava

- výměna vzduchojemů za nové, vč. automatických odkalovacích ventilů

- výměna výfukového potrubí za no vč. tlumiče výfuku. Úprava potrubí protikorozní nátěrem

- oprava deformací, trhlin a zkorodovaných částí rámu vozidla

- zhotovení nových svazků vodičů podvozkové části vozidla, výměna ovládacích prvků, oprava spojů, výměna všech svorkovnic el. instalace

- demontáž části příslušenství podvozku pro lakování, provedení odstranění hrubých nečistot z podvozku vozidla, vč. pískování dílů příslušenství a lakování základní barvou a vrchní černou polyuretanovou barvou

- oprava laku kabiny za červenou barvu odstínu RAL 3000

- demontáž všech bočních krycích plechů kabiny, blatníků předních kol, předního nárazníku a dílů sání vzduchu vč. vzduchového filtru – provést obroušení laku, případně pískování, vyrovnání drobných deformací a lakování polyuretanovou barvou

- výměna nedemontovatelných dílů, dílů poškozených provozem a stářím vozidla a sametek, stíracích lišt a těsnících gumových prvků kabiny

- oprava a úprava všech původních dílů pro zpětnou montáž vč. přístrojů a kontrolek přístrojové desky a vzduchových přívodů k manometrům

- výměna blatníků předních kol za nové - zadní díl

- montáž odkládací police vč. ovládacích prvků nad čelní sklo:

  - instalace mobilní rdst Motorola GM 360 (dodá zadavatel)

  - instalace ovládání výstražného světleného a zvukového zařízení

  - instalace rádia (dodá zadavatel)

- montáž lampičky pro čtení map u sedačky velitele v LED provedení (dodá zadavatel)

- instalace 2 ks autozásuvky 12/24V na přístrojovou desku – stálý proud

- instalace 2 ks autozásuvky USB 12V, 5A, na přístrojovou desku – stálý proud

- výměna čelního skla vč. gumového rámu za nové

- výměna výplní dveří a stropu za nové

- revize, případná celková oprava nezávislého topení

- seřízení hlavních světlometů

- montáž pozičních světel na střechu kabiny a mlhových světel umístěných pod předním nárazníkem

- oprava stupaček, vč. povrchové úpravy

- mytí demontovaných dílů a skupin – horká WAP.