Specifikace dodávky:

Realizace veřejné zakázky předpokládá dodání jedné aparatury GNSS včetně příslušenství, tj. přijímač, kontrolní jednotka, teleskopická výtyčka a nabíječka na baterie. Součástí nabídky je i záruční a pozáruční servis.

Požadované technické parametry (technická specifikace) GNSS:

Přijímač:

- Kompaktní GNSS přijímač s vnitřní pamětí

- Režim měření: statické, postprocesní, kinematické, RTK

- Vícekanálový multifrekvenční přijímač s RTK

- Připojitelná externí anténa (přijímač může být její součástí).

- Počet kanálů: minimálně 220, paralelní snímání družic (paralelní přijímač)

- Minimálně přijímané signály:        GPS (L1CA, L1P, L1C, L2P, L2C, L5)

GLONASS (G1, G2, P1, P2)

Galileo (E1BC, E5a, E5b)

BeiDou (B1, B2, B3)

QZSS L1CA, L2C, L5, L1C)

- Baterie minimálně na 8 hodin provozu

- Podpora systému pozemních monitorovacích stanic SBAS (více kanálový):  WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN

- Podpora L-band

- Minimální přesnost RTK (v souladu se standartem ISO 17123-8) 20 mm + 1 ppm (Horizontal) 80 mm + 1 ppm (Vertical) (samozřejmě v závislosti na vícecestném šíření signálu, počtu pozorovaných družic, geometrické konfiguraci družic, stavu ionosféry…).

- Přístroj (včetně externí antény) musí být vhodný pro práci, včetně nároků na jeho přesnost měření, při měření a sběru dat v silně urbanizovaném území (hustá zástavba) s častým výskytem silného zápoje vegetace (technologie směřující k eliminaci vlivů takového prostředí na výsledky měření, např. anténa se stabilním fázovým centrem, vyšší citlivost antény – schopnost přijímat slabé signály z družic, odolnost antény vůči rušivým signálům typu vícecestného šíření signálu, možnost rychlého opakování a průměrování po sobě jdoucích záznamů měření na stejném bodě, zobrazovaná reálná predikce přesnosti měření v reálném čase, úprava korelátoru - Kalmanův filtr…).

- Přesnost SBAS odchylka < 30 cm

- Podporované komunikační porty: USB, Bluetooth

- Minimálně podporované RTK komunikační protokoly: RTCM 2.x, 3.x, CMR, CMR+

- Podpora nezpracovaných dat měření minimálně ve formátu: RINEX, binární

- Minimálně: podpora možnost využívání služby přijímání korekčních dat permanentních stanic CZEPOS (dostatečný dosah přijímače k základnovým stanicím). Kompatibilita s národní sítí referenčních stanic CZEPOS.

- Odolnost proti prachu, písku, vodě (dle IP66, IP68, IEC 60529), vlhkosti (0-95%), odolnost při pádu na tvrdý povrch při nasazení na 2m výtyčce.

- 100% podpora systémů Android, Windows (možnost spárování zařízení s přístroji a chytrými zařízeními (telefony a tablety) s operačními systémy Android nebo Windows, na kterých pak bude následně možno sbírat prostorová geodata ve stanovené přesnosti). Při připojení k zařízení obsahujícímu technologii pro určování geografické polohy na základě technologie GNSS bude možno tuto „integrovanou“ technologii jednoznačně nahradit (přepnout na) informacemi z připojeného přijímače (připojené dodávané aparatury).

- Možnost umístění externí antény na teleskopické výtyčce s libelou.

Kontrolní jednotka (technická specifikace k připojovanému záznamové zařízení):

- barevný displej, úhlopříčka minimálně 7,9 až 8,0",

- minimální paměť 64 GB (interní) pro ukládání dat (interní disk),

- operační paměť minimálně 2 GB

- rozlišení fotoaparátu minimálně 8Mpx,

- Bluetooth, USB Host/Klient, WiFi

- GSM GPRS (připojení k mobilní síti) s možností zřízení datového tarifu, minimálně 4G modem

- Odolnost proti prachu, písku, vodě (dle IP66, IP68, IEC 60529), vlhkosti, pádu.

- Baterie minimálně na 8 hodin provozu

- Obousměrná komunikace mezi kontrolní jednotkou a přijímačem.

Další příslušenství:

- Teleskopická výtyčka s libelou, min. 2,5 m (umožňující umístění externí antény)

- Nabíječka (-y) pro všechny baterie související s dodávaným zařízením.

- Podpora kódového sběru dat (pořizování atributů k sebraným datům v reálném čase). Aplikace pro sběr dat kompatibilní s výše uvedenými operačními systémy (možnost přiřazení fotografie při pořizování dat v terénu).

- Držák na záznamové zařízení na výtyčku.

V rámci dodávky požadujeme základní školení na obsluhu přístroje a použití ovládacího software, přístup k help-lince (helpdesk) a online technické podpoře.

VŠECHNY POŽADAVKY SPECIFIKOVANÉ VÝŠE MUSÍ BÝT VE STEJNÉ STRUKTUŘE VYPOŘÁDÁNY A POPSÁNY JAKO SOUČÁST NABÍDKY PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU.