Technická zpráva a vyčíslení nákladů na akci:

„Oprava oplocení MŠ U Bertíka – ulice Purkyňova, Liberec “

květen 2019                                                                                    Vypracoval: Boris Weinfurter

Zadavatel:

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a zařízení, pan Vladimír Vavřena.

Výchozí podklady

Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu:

Plot tvoří původní železobetonové sloupky a podezdívka, mezi sloupky jsou dřevěné výplně. Výplně jsou již dožilé a místy se rozpadají, sloupky jsou stabilní a pevné, pouze ojediněle se beton drolí a je viditelná výztuž, obdobný je stav konstrukce u podezdívky, která je částečně pod úrovní terénu a místy je přisypána zeminou. Na severní straně se v oplocení nachází dvoukřídlá brána, na východní straně je vstupní branka. Z vnitřní strany školky v téměř celém rozsahu k oplocení přiléhají vzrostlé keře a zeleň.

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:

Dřevěné výplně včetně vstupní branky a brány budou v celém rozsahu odstraněny a nahrazeny novými. Osazovány budou na původní úchyty, které jsou až na ojedinělé případy v dobrém stavu a pevně drží ve sloupcích. Nosná konstrukce (svlaky) bude z ocelových profilů, vlastní výplně budou z plastových plotovek - „planěk“ v imitaci dřeva, rozměry a členění jako původní. Obdobně bude provedena vstupní branka a brána. Před prováděním prací zajistit zábor chodníku a vyvázat keře a zeleň z vnitřní strany MŠ, aby se minimalizovalo jejich poškození. V místech, kde je podezdívka plotu pod úrovní terénu tento odstranit a konstrukci očistit, celou železobetonovou konstrukci včetně sloupků omýt tlakovou vodou. V místě obnažené výztuže provést její sanaci a reprofilaci příslušnými sanačními hmotami, např. z programu BETOSAN. V místě styku podezdívky s chodníkem odstranit obrubníky a nezbytně nutný pás asfaltu. Podezdívka bude v části oplocení od vstupní branky směrem na jih zvýšena o cca 20 cm, aby byla v celém rozsahu nad úrovní terénu. Zvýšení bude provedeno hutněnou nabetonávkou do bednění, kotvení ke stávající konstrukci po 50ti cm pomocí výztuže kotvené na chemickou maltu, podélná výztuž jedním profilem pr. 8 mm. V místě, kde jsou rozteče sloupků 395 cm (13 polí) se uprostřed podezdívky provede zvýšený vyztužený pilířek (20 x 17 x 10 cm) pro oporu plotové výplně. Koruna podezdívky včetně zvýšených pilířků bude opatřena zákrytovými deskami, rovněž tak hlavice sloupků. Povrch podezdívky a sloupků opatřit ochranným nátěrem v barvě betonu např. z programu BETOSAN. Ocelové kotvy pro plotová pole a pro panty brány a branky očistit a natřít. Z důvodu ochrany zeleně a keřů v zahradě školky budou veškeré práce probíhat z přilehlého chodníků, vstup na zahradu školky omezit na nezbytně nutné případy.

Všeobecně:

Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novelizací. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v areálu školky, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školky. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení BOZP a nepoškodit přilehlé keře a stromky, komunikace, trávník atd.

Konečnou výši ceny může ovlivnit stav betonu sloupků a podezdívky po jejich obnažení a otryskání, případně stav dalších zakrytých konstrukcí.

Závěr:

Dodavatel prací bude určen ve výběrovém řízení, doba provedení lze předpokládat cca 4-6 týdnů

v Liberci                                                                                                             Boris Weinfurter

10.5.2019