Oprava sociálního zařízení ve 2.NP

ZŠ 5.května, čp.400, Liberec

poz.č.2491, kat.ú. Liberec

Realizační projekt – stavební část

VÝKAZ VÝMĚR

Arch. č.: 2987-RP/08-S

Zak.č.: 2987

Vypracoval: Ing. Šimánek Karel

Pihel 292, 471 18   Nový Bor

IČ 47806354

Generální projektant:

S e v e r o p r o j e k t  -  CL s.r.o

Pivovarská 2073, 470 01 Česká Lípa

Česká Lípa,  prosinec 2020

1/  Bourací práce

- vybourání dřevěných dveří včetně ocelové zárubně (š.110mm) v cihelné příčce tl.150mm:

800/1970mm – 4ks ve zdivu

600/1970mm – 3ks ve zdivu

- vybourání výplňového zdiva tl.150mm z cihelných příčkovek  – 35,7m²

- vybourání výplňového zdiva tl.100mm z cihelných příčkovek  – 5,7m²

- demontáž zástěn mezi pisoary, polykarbonát, 5mm, 500x1230mm – 2ks

- vybourání okenních plastových parapetů – 7ks

- vybourání podlahového betonu tl.150mm – 1,2m² = 0,18m³

- vybourání keramických obkladů stěn v.1520mm nad podlahu – 140,2m²

- sejmutí/oškrábání loupajícího se štuku na stropní valené klenbě – cca10,0m²

- vybourání betonového soklíku pod WC mísou (cca500x300x100mm) - 2ks

- vybourání prostupu cihelnou příčkou tl.150mm (Ø225mm, 3,2m nad podl. pro VZT) – 1ks

- vybourání prostupu obv. stěnou tl.700mm (Ø225mm, 3,2m nad podl. pro VZT) – 1ks

- vybourání ocelových wc kabin (ocelové rámy 30x30mm + plechová výplň, oclové nožičky, celková v.2000mm, z toho 150mm nožičky) – 2 typy skladeb:

a/ dvě kabiny (každá 9,3m²) – 2 komplety

b/ tři kabiuny (každá 11,2m²) – 2 komplety

- vybourání zařizovacích předmětů – viz profese ZTI

- vyřezání ocel. potrubí (1xØ45, 2xØ60 a 1xØ90mm) – 14,8m´

2/  Nové stavební práce

- příčkové zdivo YTONG tl.150mm – 6,1m²

- nová SDK příčka KNAUF W111 tl.100mm – 18,3m²

- nová SDK příčka KNAUF W111 tl.125mm – 6,4m²

- nové dřevěné dveře plné bezprahové 700/1970mm vč. ocelové zárubně do SDK 700/1970/110mm (typ kování dle dveřÍ v soc.zař. ve 3.NP) – 1ks

- nové dřevěné dveře plné bezprahové 800/1970mm vč. ocelové zárubně do SDK 800/1970/110mm (typ kování dle dveřÍ v soc.zař. ve 3.NP) – 1ks

- nová penetrace a dle potřeby vyrovnávací stěrka pod novou keramickou dlažbu – 50,9m²

- nová podlahová krytina z keramické dlažby – 50,9m²

- nové keramické obklady stěn – 139,7m²

- nerezová lišta lemující vnější hranu obkladu u oken a parapetů – 21,6m´

- nové malby (bílé barvy) – 82,1m²

- nové lehké dělící sanitární příčky (laminotřískové desky tl.28mm, lemování a kování z eloxovaného hliníku, barva desek bílá, výška kain 2000mm vč. výšek nožiček 175mm)  – dvě sestavy – a/ sestava 2 kabin vč. 2x dveří 700/2000mm – 1 set

b/ sestava 4 kabin vč. 4x dveří 700/2000mm – 1 set

- nový SDK podhled (KNAUF, 3300mm nad podlahou) – 50,5m²

- nová SDK předstěna pro WC tl.150mm a v.3,3m – 3,4m²

- nová SDK předstěna pro WC tl.150mm a v.1,2m (1x650, 3x900, 1x3770mm) – 8,6m²

- nové SDK zaplentování 150/150mm – 3,3m´

- nové SDK zaplentování 150/150/150mm – 3,3m´

- nové SDK zaplentování 300/200mm – 3,1m´

- podříznutí dřevěných dveří 800/1970mm o cca20mm – 2ks

- nalepení zneprůhledňující folie na vnitřní plochu skla oken (cca500x2200mm, dle vzoru nalepeného v místn.č.2.15 ve 3.NP) – 3ks

Poznámka – přípomocné práce a přesuny hmot určí vybraný dodavatel stavby.

Poznámka – typ, rozměry a barevnost keramických dlažeb a obkladů se doporučuje konzultovat s investorem resp. Použít obdobné barevné řešení dle již dokončeného sociálního zařízení ve 3.NP.

3/  Vzduchotechnika (odvětrání úklidové komory)

- radiální ventilátor (V=50m3/h, ŠxVxH=210x270x150mm, Příkon 35W,

m=1,8kg, Ø100mm) – 1komplet

- přechodka kruhového potrubí Ø100/Ø125mm – 1ks

- kruhové potrubí Ø125mm – 5m´

- protidešťová žaluzie 125/125mm – 1ks

- tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s Al polepem včetně těsnících pásek, trnů a dalšího příslušenství – 2,0m²