Příloha č. 4    Technická specifikace požadovaných úprav účelové nástavby.

První pravá roleta

  - úprava uložení výbavy

  - úprava demontovaného výsuvu a montáž do spodní části rolety

  - montáž výbavy na výsuv ( mot. pila, mot.rozbrus, kanystry a příslušenství)

- Instalace velkého úložného prostoru pod rolety

  - umístění na pravé, spodní části v prostoru stávajícího uložení reservního kola a nářadí

  - demontáž uložení reservního kola

  - demontáž stávajícího úložného prostoru

  - výroba nového úložného prostoru

  - uzavřeno sklopnými dveřmi sloužícími jako stupačka

  - uzamčeno 2ks zapuštěných zámků

  - umístění elektrocentrály na výsuvné plato

  - umístění kanystru s PHM 20l

  - umístění navíjecí buben PVC - 2ks

Zadní část u čerpadla

- Instalace nové LED světelné aleje, oranžová barva  - minimálně 6x LED moduly

- světlo zábleskové přídavné modré 2ks - predátor

- instalace osvětlovacího stožáru na levou část nástavby

- úprava koncovky výfuku

- úprava osvětlení žebříku pro výstup na účelovou nástavbu

Kabina posádky vozu

- Výroba a montáž úchytů pro páteřovou desku, pod polici nad dýchacími přístroji

- Instalace nového úložného prostoru pro AKU - umístění v levé zadní, spodní stupačce kabiny řidiče

- světlo zábleskové přídavné modré 2ks – predátor, na masku vozu

Pochozí část účelové nástavby

- Demontáž stávající bedny, montáž napříč za kabinu

- Výroba nové bedny a montáž po pravé straně účelové nástavby délka 2200, šířka 500

- Demontáž pochozí části účelové nástavby a nádrže na pěnidlo

- Oprava konstrukce rámu pěnové nádrže

- Zpětná montáž nádrže na pěnidlo a pochozí části účelové nástavby

- Montáž trhacího háku AL na bok bedny,

První levá roleta

- demontáž stávající výbavy

- demontáž stávajícího osvět. Stožáru

- úprava a montáž Al polic dle přání zákazníka

- montáž- uložení plovoucího čerpadla na plato

- Instalace velkého úložného prostoru pod rolety

- umístění na levé spodní části v prostoru stávajícího uložení AKU

- demontáž AKU

- demontáž stávajícího úložného prostoru

- výroba nového úložného prostoru

- uzavřeno sklopnými dveřmi sloužícími jako stupačka

- uzamčeno 2ks zapuštěných zámků

- umístění kalového čerpadla HERON 600x450

- umístění elektrického kalového čerpadla SEPTIK

- umístění 4ks gumových hadic C

- přejezdové můstky gumové 2ks