Aktualizace a zpřesnění Územní studie krajiny – část LANDUSE/LANDCOVER (LULC) – ORP Liberec

Základní parametry:

velikost řešeného území: 578 km2 (Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec)

počet obcí: 28

termín dodání LULC: do 10 měsíců od nasnímkování – může být upřesněno po odsouhlasení vzorku   viz níže, ale nejdéle do 30. června 2023.

termín dodání podkladové ortofotomapy RGB + CIR: do 2 měsíců od nasnímkování,

Postup zpracování a vyhotovení díla:

Plnění zakázky bude zahájeno leteckým snímkováním území ORP Liberec ve výsledném rozlišení 10cm/pixel.

Snímkování bude provedeno za bezoblačného počasí, v plné vegetaci, tzn. od 15. května roku s tím, že bude možné data využít pro více výstupů. Bude použita velkoformátová kamera, která umožňuje snímkování v pásmech RGB i CIR. Výstupem bude RGB ortofotomapa ve výsledném rozlišení 10cm/pixel a dále CIR ortofotomapa ve výsledném rozlišení 10cm/pixel. Směrodatná odchylka (střední chyba) AAT na vlícovacích bodech bude do 6 cm. Snímkováno bude provedeno s podélným překrytem 60% a příčným překrytem 30%. Obě ortofotomapy budou vyrobeny pro celé správní území ORP Liberec.

CIR ortofotomapa bude sloužit pro jednoznačnou definici vegetace v území ORP Liberec. Bude sloužit pro jednoznačné mapování a následně může být využita pro vyhodnocení zdravotního stavu vegetace.

Mapováním 2D nad ortofotomapou vznikne detailní vyhodnocení území LANDUSE. Databáze vznikne metodou ruční vektorizace nad ortofotomapou v kombinaci stereofotogrammetrického vyhodnocení z leteckých měřických snímků. Vznikne tak bezešvé dílo, které bude obsahovat jednotlivé vrstvy dle uvedené níže uvedené kategorizace (tabulka níže) a bude splňovat požadavky na topologickou čistotu. Tematické kategorie budou vytvořeny jako plošné jevy. Atributy pro jednotlivé kategorie a podkategorie (LU_I až LU_IV) budou vyplněny z různých zdrojů dle kategorizace v tabulce níže (např. LU_I = 1 kategorie lesy, LU_II = 1 kategorie lesy produkční). Jako další velmi důležité podkladové zdroje pro mapování budou použity LULC USK pro ORP Liberec, Územně analytické podklady, data z ÚHUL, LPIS, územní plány obcí v ORP Liberec apod. Minimální mapovatelný prvek je tímto zadáním stanoven na 4m2. V případě křížení bude brán v potaz polygon kategorie, která reprezentuje viditelný povrch dle pojetí územních plánů jednotlivých obcí ORP Liberec (např. pokud to tak v příslušném územním plánu je, tak vysoké mosty budou reprezentovány průmětem pilířů na zemský povrch a nikoliv vozovkou).

Řešení dalších ploch (polygonů) ve křížení bude následovné:

- Pro vyjádření skladby jednotlivých křížení budou přidány atributy vyjadřující skladbu jednotlivých vrstev shora, tedy směrem k zemskému povrchu.

- Každá plocha vytvářející průnik křížení ponese případné atributy LU_I_C1, LU_II_C1, LU_III_C1, LU_IV_C1; LU_I_C2, LU_II_C2, LU_III_C2, LU_IV_C2 až LU_I_Cn, LU_II_Cn, LU_III_Cn, LU_IV_Cn, kdy písmeno v kombinaci s číslem Cn v názvu atributu vyjadřuje jeho zařazení v pořadí vrstev z pohledu shora, tedy směrem k zemskému povrchu (jedna sada atributů křížení bude tedy duplicitní s členěním atributů LU_I až LU_IV dle územního plánu).

- Z důvodů ujasnění těchto křížení bude zároveň pro celé území vyhotovena liniová vrstva liniové dopravní infrastruktury a vodních toků (případně dalších liniových staveb).

Do atributové struktury bude dále přidán atribut GR vyjadřující existenci plnohodnotné zelené střechy na objektech spadajících dle členění do kategorie LU_I 9-13 a 17-20. Tento atribut bude nabývat hodnot 1 a 0 (existuje, neexistuje).

V první etapě projektu bude vytvořen vzorek pro správní území obce Stráž nad Nisou. Po odsouhlasení vzorku bude následovat plošné mapování pro celé území ORP.

Kategorizace Landuse dle územní studie krajiny pro ORP Liberec: Jednotlivé sledované kategorie a podkategorie uvádí následující tab.:

| A Krajinný prvek | B Kategorie ID (LU_I) | C Členění | D Kategorie Sign. (LU_II až LU_IV) | E Popis (upřesnění), příklady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lesy | 1 (LU_I) | Produkční | 1.1 (LU_II) | Plochy lesní Přírodní lesní (CHKO…) PUPFL Plochy lesní půdy |
|  |  | Rekreační | 1.2 |  |
|  |  | Zvláštního určení | 1.3 |  |
| Nelesní stromová a křovištní vegetace | 2 | Průvodní vegetace kanálů, toků | 2.1 | Plochy- zeleň Smíšené, nezastav. plochy Veřejná ochranná a dopravní zeleň Krajinná zeleň Doprovodná zeleň |
|  |  | Meze, remízky, solitéry, seskupení | 2.2 | Stromy, stromořadí |
| Sídelní vegetace * (členění detailněji v tab.2) | 3 | Vegetace dopravních komunikací | 3.1 (1.1-1.2) |  |
|  |  | Vegetace průmyslových závodů a sídelně-výrobních aglomerací | 3.2 (3.2.1-3.2.4) (LU_III) |  |
|  |  | Vegetace vlastních sídel | 3.3 (3.3.1-3.5.2) | Parková a veřejná zeleň Rekreační zahrady Parky a veřejná zeleň , hřbitovy Veřejná ochranná a doprovodná zeleň Urbanizovaná zeleň |
| Vodní plochy a toky | 4 | Přirozené: Toky: Plochy: Umělé: Toky: Plochy: | 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.2.1 4.2.2 | Plochy vodní a vodohospodářské Vodní toky a nádrže |
| Prvky odkrytého substrátu | 5 | Přirozené: skály, kary sutiny, odvaly, duny, strže Umělé: lomy, hliniště, pískovny | 5.1 5.2 |  |
| TTP | 6 | Louky | 6.1 | Plochy zemědělské Zemědělská výroba Louky pastviny, zahrady, sady Chatové a zahradní osady Speciální zemědělská produkce |
|  |  | Pastviny | 6.2 |  |
|  |  | Další nedřevitá přirozená a polopřirozená společenstva | 6.3 |  |
| Trvalé zemědělské kultury | 7 | Vinice | 7.1 |  |
|  |  | Sady | 7.2 |  |
|  |  | Chmelnice | 7.3 |  |
|  |  | Skleníky | 7.4 |  |
|  |  | Zahrady | 7.5 |  |
|  |  | Zahrádkářské osady | 7.6 |  |
|  |  | Ostatní | 7.7 |  |
| Skupina prvků orných ploch | 8 | Pole | 8.1 | Zemědělské plochy Orné půdy |
|  |  | Dočasné traviny a pícniny | 8.2 |  |
| Rekreační areály (jednotlivé stavby dané povahy) | 9 | Rekreační chaty | 9.1 | Chaty Chatové a zahradní osady Sportovní a rekreační areály Tělovýchova a sport Nezastavěné plochy |
|  |  | Chalupy | 9.2 |  |
|  |  | Chatové osady | 9.3 |  |
|  |  | Tábory | 9.4 |  |
|  |  | Střediska CR | 9.5 |  |
|  |  | Rekreačně- sportovní areály | 9.6 |  |
|  |  | Hřiště | 9.7 |  |
|  |  | Stadiony | 9.8 |  |
|  |  | Areály vodních sportů | 9.9 |  |
|  |  | Areály zimních sportů | 9.10 |  |
|  |  | Ostatní | 9.11 |  |
| Obytné areály (jednotlivé stavby dané povahy) | 10 | Charakter zástavby městský: Individuální Kolektivní Hromadný | 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 | Bydlení Smíšené, obytné Smíšené centrální Bydlení maloměstského typu Bydlení v bytovém domě Bydlení individuální Bydlení hromadné Rodinné domy |
|  |  | Charakter zástavby vesnický: Individuální Kolektivní Hromadný | 10.2 10.2.1 10.2.2 10.2.3. | Nízkopodlažní domy vesnického charakteru Smíšená zástavba vesnického charakteru Bydlení rekreačního typu Rodinné rekreační domy |
| Areály služeb (jednotlivé stavby dané povahy) | 11 | Zdravotní léčebný areál | 11.1 | Občanská vybavenost a služby |
|  |  | Areály obchodní a stravovací sítě | 11.2 |  |
|  |  | Kulturní zařízení | 11.3 |  |
|  |  | Administrativní budovy | 11.4 |  |
|  |  | Infrastruktura Veřejná Technická | 11.5 11.5.1 11.5.2 | Občanské vybavení veřejné infrastruktury Technické infrastruktury |
|  |  | Hřbitovy | 11.6 | Občanské vybavení-hřbitovy, |
|  |  | Ostatní | 11.7 | Areály komerčních zájmů |
| Těžební areály (jednotlivé stavby dané povahy) | 12 | Povrchové lomy | 12.1 | Těžba nerostů Asanace a těžba uranu |
|  |  | Podpovrchové lomy | 12.2 |  |
|  |  | Cihelny | 12.3 |  |
|  |  | Ostatní | 12.4 |  |
| Průmyslové a skladové areály (jednotlivé stavby dané povahy) | 13 | Strojírenská výroba | 13.1 | Plochy výrobní, obchodní a sklady |
|  |  | Metalurgická výroba | 13.2 |  |
|  |  | Potravinářská výroba | 13.3 |  |
|  |  | Chemická výroba | 13.4 |  |
|  |  | Spotřební průmyslová výroba | 13.5 |  |
|  |  | Sklady | 13.6 |  |
|  |  | Drobné provozovny | 13.7 |  |
| Skládky odpadu, odkaliště | 14 | Skládky průmyslové: Specifické Odkaliště Kontaminované skládky Skládky nebezpečného odpadu | 14.1 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.1.4 |  |
|  |  | Skládky zemědělské Kontaminované skládky Skládky nebezpečného odpadu | 14.2 14.2.1 14.2.2 |  |
|  |  | Skládky vodního hospodářství | 14.3 |  |
| Dopravní linie, plochy, areály | 15 | Bodové: Stanice PHM Zastávky Garáže Dopravní vybavenost | 15.1 15.1.1 15.1.2 15.1.3 15.1.4 | Čerpací stanice PHM Dopravní vybavenost Garáže |
|  |  | Linie: Cesty Silnice Účelové komunikace Železnice Letecké koridory Vodní cesty Ostatní | 15.2 15.2.1 15.2.2 15.2.3 15.2.4 15.2.5 15.2.6 15.2.7 | Dopravní infrastruktura Silnice Dopravní železniční dráhy Pozemní komunikace Letecké koridory Ostatní pozemní komunikace Účelové komunikace Letiště Plochy infrastruktury |
|  |  | Areály (letiště, přístavy) | 15.3 |  |
|  |  | Plochy: (parkoviště) | 15.4 |  |
| Produktovody | 16 | Podzemní Ropovody Kabely, Vodovody | 16.1 16.1.1 16.1.2 16.1.3 |  |
|  |  | Nadzemní: Elektrická vedení, Telekomunikační vedení Plynovody | 16.2 16.2.1 16.2.2 16.2.3 |  |
| Zemědělské areály (jednotlivé stavby dané povahy) | 17 | Objekty živočišné výroby | 17.1 | Zemědělství- živočišná výroba |
|  |  | Skladové areály | 17.2 |  |
|  |  | Mechanizační objekty | 17.3 | Technická vybavenost Výroba, zemědělské areály |
|  |  | Skládky průmyslových hnojiv | 17.4 |  |
|  |  | Hnojiště, silážní jámy | 17.5 |  |
| Lesohospodářské areály (jednotlivé stavby dané povahy) | 18 | Sklady dřeva | 18.1 |  |
|  |  | Mechanizační dílny, prostory | 18.2 |  |
|  |  | Pily | 18.3 |  |
| Vodohospodářské stavby (jednotlivé stavby dané povahy) | 19 | Meliorační stavby | 19.1 | Vodohospodářské a vodní stavby |
|  |  | Přečerpávací stanice | 19.2 |  |
|  |  | Úpravny vody | 19.3 |  |
|  |  | Kanály | 19.4 |  |
|  |  | Hráze | 19.5 |  |
| Vojenské areály (jednotlivé stavby dané povahy) | 20 | Střelnice | 20.1 |  |
|  |  | Cvičiště | 20.2 |  |

Tab.2 Sídelní vegetace-kategorie

| Sídelní vegetace | Sign. | Kategorie | Sign. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vegetace dopravních komunikací | 3.1 | Cestních dopravních tepen (dálnice, silnice, I.-III. třídy) | 3.1.1 |
|  |  | Kolejové železniční trakce | 3.1.2 |
| Vegetace průmyslných závodů a sídelně- výrobních aglomerací | 3.2 | Území vlastního závodu | 3.2.1 |
|  |  | Vegetace pásem pásma hygienické ochrany | 3.2.2 |
|  |  | Průvodní radiální | 3.2.3 |
|  |  | Obvodová, sídelní | 3.2.4 |
| Vegetace vlastních sídel | 3.3 | Veřejných prostranství | 3.3.1 |
|  |  | Ústředních a centrálních parků sadových náměstí a městských tříd, pěších zón | 3.3.1.1 (LU_IV) |
|  |  | Průvodní vegetace silnic, komunikací, nábřeží vodních ploch a toků | 3.3.1.2 |
|  |  | Obytných souborů | 3.3.2 |
|  |  | U bytových domů (okrskové parky, mezibloková vnitrobloková zeleň) | 3.3.2.1 |
|  |  | U rodinných domů | 3.3.2.2 |
|  |  | Občanské vybavenosti | 3.3.3 |
|  |  | Veřejných a ubytovacích zařízení | 3.3.3.1 |
|  |  | Zdravotnických a léčebních zařízení | 3.3.3.2 |
|  |  | Škol a předškolních zařízení | 3.3.3.3 |
|  |  | Všesportovních areálů a zařízení, rekreačních středisek | 3.3.3.4 |
|  |  | Kulturních a veřejných zařízení | 3.3.3.5 |
|  |  | U nákupních a obchodních středisek | 3.3.3.6 |
|  |  | Speciální | 3.3.4 |
|  |  | Didaktických zahrad (ZOO, botanické zahrady, arboreta, etnografické objekty) | 3.3.4.1 |
|  |  | Šlechtitelských stanic, výzkumných ústavů zaměřených na užitkové a okrasné dřeviny, | 3.3.4.2 |
|  |  | Hřbitovy a urnové háje | 3.3.4.3 |
|  |  | Historické zahrady a jiné plochy chráněné vegetace | 3.3.4.4 |
|  |  | Speciální ochrannou funkci | 3.3.4.5 |
|  |  | Hospodářská | 3.3.5 |
|  |  | Zahrádkářské osady | 3.3.5.1 |
|  |  | Ostatní hospodářská vegetace na území katastru sídla (sady, vinice, plantáže, zahradnictví) |  |

K dílu bude vyhotovena průvodní technická zpráva zahrnující informace o způsobu vyhodnocení a zpracování díla.

Způsob zpracování Díla (částí Díla)

- Textová část v digitální podobě bude ve formátu DOC (eventuálně *.rtf) a PDF.

- Tabulková část bude předána ve formátu XLS a ve formátu PDF.

- Všechna vektorová data budou referencována v systému S-JTSK, v případě výškových údajů ve výškovém systému Balt po Vyrovnání.

- Všechna textová data (obsah atributů) budou kódovány dle znakové sady UNICODE.

- Všechna vektorová data budou předána ve formátu ESRI shapefile, případně po dohodě s objednavatelem ve formátu ESRI file geodatabáze (včetně originálního formátu zpracovatele), včetně souboru se značkovým klíčem *.lyr a souborem nových mapových značek *. style.

- Zakázkou vytvořená digitální data budou popsána datovou strukturou a metadaty, která budou součástí atributů jednotlivých dat (dle zadané struktury).

- Vektorová data dle odstavce e) budou upravena tak, aby je bylo možné plnohodnotně převádět i do jiných vektorových formátů (např. limity plošného rozsahu prvků formátů CAD).

Požadavky na topologickou čistotu Díla (části Díla)

- Hranice sousedících ploch musí být totožné (tj. musí se krýt po celé délce společného průběhu).

- Plochy stejného významu (např. plochy území), které mají rozčleňovat území, se nesmějí vzájemně žádnou částí překrývat.

- Vztažné body ploch (např. identifikační čísla, značky funkcí apod.) musí být kompletní – v žádné ploše daného druhu nesmějí chybět nebo být naopak duplicitní.

- Liniové objekty znázorňované lomenou čarou musí být fyzicky rozděleny jen v bodech, které odpovídají změnám vlastností zobrazovaných objektů (např. v místě křížení různých „jevů“), navazování musí být řešeno bez nedotahů či přetahů.

- Vlastnosti, kterými se od sebe liší objekty stejného typu, musí být vyjádřeny alespoň jedním z atributů příslušného výskytu třídy prvků.

- V topologických formátech ESRI musí být vybudována příslušná topologie a provedeno vyhodnocení topologických chyb, případné „oprávněné“ chyby (např. závada podkladu) musí být řádně zdokumentovány, ostatní je nutné odstranit.

- hranice ploch nesmí být tvořeny kruhovými oblouky (arc) ani žádnými typy křivek (B-spline apod.)

- Objekty a jevy plošného charakteru musí být zpracovány jako uzavřené plochy – tj. bez mezer, nedotahů a přetahů.

Požadavky na topologickou čistotu Díla (části Díla)

Ortofotomapa (RGB i CIR) bude vyhotovena s velikostí pixelu 10 cm do souřadnicového systému S-JTSK. Takto vzniklá bezešvá digitální ortofotomapa bude barevnostně vyrovnána (s radiometrickou a fotometrickou korekcí obrazu), rozřezána a uložena do jednotlivých souborů vytvořených dle kladu státního mapového díla 1:1 000. Formát dat bude nekomprimovaný TIF s informací o umístění v souřadnicovém systému v textovém souboru - TFW.