Technická zpráva:

„Oprava chodníčků vnitrobloku MŠ Rosnička Liberec “

Duben 2019                                                                                    Vypracoval: Boris Weinfurter

Zadavatel:

Magistrát Města Liberec, odbor majetkové správy, oddělení správy objektů a zařízení, pan Vladimír Vavřena.

Výchozí podklady

Informace od zadavatele, místní prohlídka a informace od uživatele objektu, fotodokumentace a zaměření.

Popis současného stavu:

Stávající chodníčky z betonových dlaždic jsou nerovné, propadlé a místy degradované, částečně jsou ohraničeny obrubníky, někde plynule navazují na trávník zahrady bez obrub. Stejným způsobem je provedeno a stejné závady vykazuje venkovní posezení s lavičkami a plocha okolo bazénu. Dopadové plochy z jemného těženého kameniva (kačírek) v prostoru herních prvků jsou bez ohraničení obrubníky a kamenivo se rozptyluje volně do prostoru trávníku. Z rozhodnutí zadavatele, z důvodu zlepšení bezpečnosti dětí pohybujících se po zpevněných plochách, budou tyto opraveny.

Rozsah navrhovaných prací a technické řešení:

Původní skladby včetně obrubníků vybourat a nahradit novými dle vzorového příčného řezu-celý prostor vnitrobloku od vstupní branky. Chodník od příjezdové komunikace ke vstupní brance je již opraven a bude ponechán. Povrch chodníčků bude z betonové zámkové dlažby obdélník tl.6 cm v barvě šedé, veškeré chodníčky i zpevněné plochy budou ukončeny obrubníky. Před započetím bouracích prací po stranách chodníčků a zpevněných ploch v pruhu 50 cm odstranit ornici, tuto po dokončení rozprostřít zpět a osít travním semenem. Dopadové plochy z kačírku kolem herních prvků budou olemovány obrubníky. Při odstraňování souvrství chodníčků v blízkosti stromů a keřů postupovat opatrně a nepoškodit kořeny, obrubníky u chodníčku v nejnižším místě zahrady osadit se širší spárou pro možnost úniku srážkových vod a zamezení tvorby kaluží. Betonový poklop u posezení s lavičkami cca 1x 2 m bude ponechán beze změn, zámkovou dlažbu výškově sjednotit s poklopem. U bazénu vyčistit dvorní vpust a osadit nový poklop, betonovou plochu v okolí vpusti přisekat (snížit) a zakrýt zámkovou dlažbou.

V rámci oprav chodníčků bude provedena také úprava vstupu do skladu hraček. Vybourat stávající beton a kamenný taras, plochu od pískoviště ke vstupu odkopat o cca 50 cm a následně zadláždit zámkovou dlažbou tak, aby plynule navazovala na přilehlý chodník. Osadit nový lapač střešních splavenin, vybourat betonovou šachtu, plochu na rozhraní s klesajícím chodníčkem olemovat betonovými palisádami a osadit zábradlí. Demontovat mříž, vybourat dveře a osadit nové vstupní ATYP plechové dveře včetně zárubně-pro lepší přístup budou levé. Začistit omítku v okolí dveří a osadit zpět dveřní mříž.

U zahradního bazénu bude provedena oprava nátěru. Původní nátěr obrousit a provést lokální opravy popraskaného a vydroleného betonu. Následně provést nový nátěr s protiskluzovou úpravou a osadit atypickou zátku výpustě pro možnost napouštění bazénu. Betonový záklop septiku otryskat a opravit reprofilační maltou, povrch opatřit vhodným nátěrem. Poklopy do septiku rovněž očistit a natřít.

Všeobecně:

Veškerý stavební odpad bude odvezen a uložen na řízené skládce, s odpady bude nakládáno dle zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a novelizací. Uskladnění materiálu a zařízení staveniště je možné v areálu školky, kontejner na stavební odpad možno umístit v těsné blízkosti školky. Práce budou provedeny v kvalitě dle platných ČSN, během provádění dodržovat platná ustanovení BOZP a nepoškodit přilehlé sokly budov, komunikace, trávník atd.

v Liberci                                                                                                              Boris Weinfurter

29. 4. 2019

příloha:

- položkový rozpočet oceněný

- položkový rozpočet slepý (výkaz výměr)

- výkres vzorové řezy