1.	Identifikační údaje stavby	2

2.	Základní údaje o objektu	2

3.	Návaznost na předchozí dokumentaci	3

3.1.	Změny oproti předchozí dokumentaci	3

4.	Všeobecný popis	3

4.1.	Stavba a její zvláštnosti	3

4.1.1.	Popis stávajícího území	3

4.1.2.	Popis stavby	3

4.1.3.	Přejímka	3

4.1.4.	Stávající Inženýrské sítě	3

4.2.	Objekty stavby a vztah k území	4

4.2.1.	Související objekty stavby	4

4.2.2.	Vztah k území	4

4.2.3.	Nové inženýrské sítě:	4

4.3.	Rozsah výkonů	5

4.3.1.	Pro zhotovitele tohoto objektu jsou určeny následující výkony	5

5.	Výpočet	5

5.1.	Uhlová zeď	5

5.2.	Tížná zeď	12

6.	Závěr	18

# Identifikační údaje stavby

| Stavba | „Bezpečná doprava - parkoviště Pastýřská ulice - komunikační propojení ul. Pastýřská - III. etapa“ |
| --- | --- |
| Objekt číslo | SO 131.2 |
| Název objektu | Opěrná konstrukce |
| Kraj Obec | Liberecký Liberec [563889] |
| Katastrální území | Liberec [682039] |
| Investor | Statutární město Liberec. Odbor správy Veřejného majetku Nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec |
| Uvažovaný správce objektu | Statutární město Liberec. Odbor správy Veřejného majetku Nám. Dr. E. Beneše 1/1 460 59 Liberec |
| Generální projektant | NÝDRLE projektová kancelář, spol. s.r.o. Nad Okrouhlíkem 2365/17 182 00 Praha 8 |
| Projektant objektu | IKDS s r. o. Polní 638/1 460 01 Liberec Ing. Igor Bálik tel. 778 427 943 |
| Pozemní komunikace | Místní komunikace v ul Ondříčková |
| Staničení na komunikaci | - |
| Zatížení Účel dokumentace | Zatížení dle ČSN EN 1991, zatížení pohyblivá jsou specifikována investorem stavby Dokumentace pro provádění stavby - DPS |

# Základní údaje o objektu

Charakteristika objektu		První úsek železobetonová uhlová zeď.

Druhý úsek tížná železobetonová zeď

Celková délka zdi			95,037 m v líci zdi

Šířka základu zdi			2,0 – 0,6 m

Výška koruny zdi nad terénem		0,05 – 1,68 m

Stavební výška				2,84 – 1,099 m

Plocha zdi				201,67 m2

Popis objektu:

- založení – plošné

- nosná konstrukce – železobetonová uhlová zeď, resp tížná zeď

- římsa – bez římsy

# Návaznost na předchozí dokumentaci

## Změny oproti předchozí dokumentaci

Předchozí stupeň projektové dokumentace byl zpracován. Jedná se o jednostupňovou dokumentaci DPS.

# Všeobecný popis

## Stavba a její zvláštnosti

### Popis stávajícího území

Nová zeď se nachází v intravilánu města Liberec [563889] na katastrálním území Liberec [682039]. Zájmové území se nachází v ul. Pastýřská zeď podchycuje výškový rozdíl mezi chodníkem na rubové straně zdi a parkovištěm na lícní straně zdi. Nadmořská výška terénu je zde 357 - 361 m n. m.

### Popis stavby

Stavba opěrné konstrukce zdi je součásti projektové dokumentace na akci Bezpečná doprava - parkoviště Pastýřská ulice - komunikační propojení ul. Pastýřská - III. etapa

Jedná se o výstavbu nové zdi, zeď podchycuje výškový rozdíl mezi chodníkem na rubové straně zdi a parkovištěm na lícní straně zdi. První úsek zdi je navržen jako železobetonová uhlová zeď navazující druhý úsek bude proveden jako tížná železobetonová zeď. Zeď bude součástí výstavby parkoviště Pastýřská ulice a komunikačního propojení ul. Pastýřská - III. Etapa. Celková délka nově navržené zdi je 95,037m. Výška zdi se pohybuje od 1,09 do 2,84m. Dřík zdi má tloušťko 0,40m. Na koruně je umístěné ocelové zábradlí městského typu dle požadavků městského architekta. Na začátku zdi se nachází schodiště. V místě dilatačního celku č.03 bude provedená nika pro umístění pítka.

### Přejímka

Staveniště bude předáno zhotoviteli k termínu zahájení stavby v celém rozsahu. Postup výstavby zdi je předpokládán v jedné fázi, není uvažováno dělení na dílčí fáze. V rámci výstavby probíhá odstranění stávajícího terénu v rozsahu výkopů pro provedení výkopu pro opěrnou zeď, zbudování opěrné zdi, následný zásyp, nová konstrukce vozovky, osazení vybavení komunikace.

Předpoklad výstavby je v roce 2021-22 v závislosti na výběru zhotovitele stavby.

Předpokládaná doby výstavby zdi je 5 měsíců od zahájení stavby v závislosti na nasazení počtu pracovníků a strojních mechanizmů vybraného zhotovitele.

Po dokončení stavebních prací bude za přítomnosti zhotovitelů, provedena přejímka objektu zástupci investora a dotčených státních orgánů dle platných právních předpisů, používaných pro veřejné stavební zakázky.

Veškerý stavební materiál použitý do díla musí odpovídat příslušným normám a technologickým předpisům. Asfaltové směsi musí mít požadované vlastnosti. Zemní pláň je nutno náležitě upravit, zamezit vstupu vody a zabránit jejímu zvodnění. Je třeba zajistit potřebnou únosnost a první stmelenou vrstvu položit co nejdříve. Stavebník zajistí pravidelné provádění zkoušek míry hutnění zeminy podloží, zkoušky podkladních vrstev a asfaltových krytů vozovky a provede o tom záznamy ve stavebním deníku.

### Stávající Inženýrské sítě

Průběh inženýrských sítí je zakreslen v projektové dokumentaci dle podkladů dodaných správci. Je třeba dbát zvýšené opatrnosti při výskytu inženýrských sítí. Před započetím prací je nutno všechny inženýrské sítě vypípat, vytyčit a řádně označit např. kolíky nebo reflexní páskou nebo přemístit. Vytyčení je potřeba ověřit u příslušných správců.

Podzemní vedení  - SČVaK

Podzemní vedení - RWE

Podzemní vedení – ČEZ

Způsob ochrany jednotlivých inženýrských sítí, jak již bylo uvedeno, bude stanoven jednotlivými správci. Jedná se o omezení strojních provádění stavebních prací v blízkosti vedení inženýrských sítí, uložení chrániček apod. Veškeré stavební práce je nutno provádět v souladu s platnými normami, předpisy a zákonnými ustanoveními.

Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné nechat vytýčit všechny stávající inženýrské sítě v rozsahu stavby objektu a provést koordinaci ostatních objektů, komunikací a sítí podcházejících nebo jdoucích přes stavební objekt. V případě potřeby budou stávající sítě vhodně a dostatečně ochráněny, aby nedošlo k jejich poškození

Ochranná pásma

Stavba se nenachází v ochranném pásmu dráhy, v zátopovém území, na pozemcích s ochranou lesního půdního fondu. Výskyt archeologických nálezů v souvislosti s výstavbou se nepředpokládá.

Stavba se nachází na pozemcích s ochranou zemědělského půdního fondu.

Při stavbě je nutno respektovat ochranná pásma inženýrských sítí dle příslušných norem, zákonů, vyhlášek, případně údajů správců.

Ochranná pásma pozemních komunikací

Dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, ochranné pásmo pozemních komunikací.

Ochranná pásma sítí technické infrastruktury

Dotčená ochranná pásma předpokládaných sítí v prostoru stavby jsou:

a)	ochranné pásmo křižujících elektrických vedení (od krajního vodiče) stanoví zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění:

•	1 m na každou stranu u podzemních kabelových vedení

b)	ochranné pásmo vodovodů stanoví zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění:

•	1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí do průměru 500 mm včetně

•	2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí průměru nad 500 mm

c)	ochranné pásmo sdělovacích a zabezpečovacích vedení je stanoveno zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v platném znění:

•	1,5 m na každou stranu od krajního vodiče.

## Objekty stavby a vztah k území

### Související objekty stavby

Se stavbou zdi nesouvisí další stavební objekty:

SO 131.1 	- Parkoviště

SO 131.2	- Opěrná konstrukce

SO 331	 	- Odvodnění parkoviště ul. Pastýřská - stoka "D3"

SO 332 		- Retenční nádrž + odlučovač ropných látek

SO 431		- Veřejné osvětlení

### Vztah k území

Stavba se nachází v zástavbě města Liberec [563889], katastrálním území Liberec [682039]. Jedná se o výstavbu nové zdi, zeď podchycuje výškový rozdíl mezi chodníkem na rubové straně zdi a parkovištěm na lícní straně zdi. Celkové řešení daného území a zábory jednotlivých pozemků je řešená projektová dokumentace na akci Bezpečná doprava - parkoviště Pastýřská ulice - komunikační propojení ul. Pastýřská - III. etapa

### Nové inženýrské sítě:

Nové napojení IS vodovodu pro umístěné pítko.

## Rozsah výkonů

### Pro zhotovitele tohoto objektu jsou určeny následující výkony

Oprava zdi bude probíhat v rámci stavby Bezpečná doprava - parkoviště Pastýřská ulice - komunikační propojení ul. Pastýřská - III. etapa. Výstavbu zdi je nutné koordinovat s jednotlivými objekty stavby.

1. etapa opravy zdi:

Časová návaznost stavebních prací předpokládá následující postup:

- předání staveniště a zřízení zařízení staveniště

- příjezdové a přístupové komunikace umístění požadovaných DZ

- dopravně inženýrské opatření dané etapy

- vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v okolí zdi

- provedení oplocení stavby

- výkopové práce

- uvolnění podzemních IS

- provedení podkladního betonu

- provedení bednění, osazení výztuže zdi

- provedení hydroizolace, osazení drenáže

- osazení chrániček pro vodovod

- provedení zásypů za zdi

- osazení záchytného zařízení

- úpravy kolem zdi

- předání stavebního objektu a uvedení do provozu

# Výpočet

## Uhlová zeď

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |

Výpočet zdí

| Výpočet aktivního tlaku : | Coulomb (ČSN 730037) |
| --- | --- |
| Výpočet pasivního tlaku : | Caquot-Kerisel (ČSN 730037) |
| Výpočet zemětřesení : | Mononobe-Okabe |
| Tvar zemního klínu : | počítat šikmý |
| Výstupek základu : | výstupek uvažovat jako šikmou základovou spáru |
| Dovolená excentricita : | 0,333 |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | γG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |
| Proměnné zatížení : | γQ = | 1,50 | [–] | 0,00 | [–] |
| Zatížení vodou : | γw = | 1,35 | [–] |  |  |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na překlopení : | γRv = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na posunutí : | γRh = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu základové půdy : | γRe = | 1,40 | [–] |

| Kombinační součinitele pro proměnná zatížení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel kombinační hodnoty : | ψ0 = | 0,70 | [–] |
| Součinitel časté hodnoty : | ψ1 = | 0,50 | [–] |
| Součinitel kvazistálé hodnoty : | ψ2 = | 0,30 | [–] |

Materiál konstrukce

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 30/37

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 30,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,90 | MPa |

Ocel podélná: B500B

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geometrie konstrukce

| Číslo | Pořadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 2,44 |
| 3 | 1,30 | 2,44 |
| 4 | 1,30 | 2,84 |
| 5 | -0,70 | 2,84 |
| 6 | -0,70 | 2,44 |
| 7 | -0,40 | 2,44 |
| 8 | -0,40 | 0,00 |

Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi.

Plocha řezu zdi = 1,78 m2.

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | φef | cef | γ | γsu | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída F5, konzistence tuhá |  | 21,00 | 12,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2 | Třída G3, ulehlá |  | 35,50 | 0,00 | 19,00 | 9,00 | 0,00 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | φef | ν | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Třída F5, konzistence tuhá |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 2 | Třída G3, ulehlá |  | nesoudržná | 35,50 | - | - | - |

Parametry zemin

| Třída F5, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 20,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 21,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : | δ | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : | ν | = | 0,40 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

| Třída G3, ulehlá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 35,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : | δ | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 19,00 | kN/m3 |  |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] |  |  |
| 1 | 2,30 | 0,00 .. 2,30 | Třída G3, ulehlá |  |
| 2 | - | 2,30 ..  | Třída F5, konzistence tuhá |  |

Založení

Typ založení : zemina - geologický profil

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: klidový

Zemina na líci konstrukce - Třída G3, ulehlá

| Výška zeminy před zdí | h | = | 0,75 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Terén před konstrukcí je rovný.

Zadané síly působící na konstrukci

| Číslo | Síla |  | Název | Působ. | Fx | Fz | M | x | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  |  | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] |
| 1 | Ano |  | zábradlí | stálé | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,30 | 0,00 |

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Posouzení čís. 1 (Fáze budování 1)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,98 | 40,86 | 0,73 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -2,24 | -0,25 | 0,01 | 0,15 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,22 | 30,76 | 1,13 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 18,16 | -1,04 | 28,52 | 1,56 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| zábradlí | 0,00 | -2,84 | 1,00 | 0,40 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mres | = | 89,22 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Movr | = | 24,87 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hres | = | 58,42 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hact | = | 22,27 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 75,82 kPa

Únosnost základové půdy (Fáze budování 1)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [–] | [kPa] |
| 1 | 13,60 | 136,55 | 21,49 | 0,050 | 75,82 |
| 2 | 11,10 | 111,13 | 22,27 | 0,050 | 61,72 |

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání)

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] |
| 1 | 10,07 | 101,15 | 15,92 |

Posouzení únosnosti základové půdy

Tvar napětí v základové půdě : obdélník

Posouzení excentricity

| Max. excentricita normálové síly | e | = | 0,050 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální dovolená excentricita | ealw | = | 0,333 |  |

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry

| Únosnost základové půdy | R | = | 150,00 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | γRv | = | 1,40 |  |
| Max. napětí v základové spáře | σ | = | 75,82 | kPa |
| Návrhová únosnost základové půdy | Rd | = | 107,14 | kPa |

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE

Dimenzace čís. 1 (Fáze budování 1)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,22 | 22,44 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -0,48 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tlak v klidu | 25,24 | -0,77 | 0,00 | 0,40 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |
| zábradlí | 0,00 | -2,44 | 1,00 | 0,10 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 2,44 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 519,1 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,40 | m |  |

| Stupeň vyztužení | ρ | = | 0,22 | % | > | 0,15 | % | = | ρmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,02 | m | < | 0,21 | m | = | xmax |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 154,38 | kN | > | 33,59 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 110,22 | kNm | > | 26,22 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

Vstupní data (Fáze budování 2)

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] |  |  |
| 1 | 2,30 | 0,00 .. 2,30 | Třída G3, ulehlá |  |
| 2 | - | 2,30 ..  | Třída F5, konzistence tuhá |  |

Založení

Typ založení : zemina - geologický profil

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | Ano |  | proměnné | 10,00 |  | 0,20 | 3,00 | na terénu |

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | Náhodilé |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: klidový

Zemina na líci konstrukce - Třída G3, ulehlá

| Výška zeminy před zdí | h | = | 0,75 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Terén před konstrukcí je rovný.

Zadané síly působící na konstrukci

| Číslo | Síla |  | Název | Působ. | Fx | Fz | M | x | z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  |  | [kN/m] | [kN/m] | [kNm/m] | [m] | [m] |
| 1 | Ne | Ne | zábradlí | stálé | 0,00 | 1,00 | 0,00 | -0,30 | 0,00 |

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Posouzení čís. 1 (Fáze budování 2)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,98 | 40,86 | 0,73 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -2,24 | -0,25 | 0,01 | 0,15 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -1,22 | 30,76 | 1,13 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 18,16 | -1,04 | 28,52 | 1,56 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Náhodilé | 4,49 | -0,96 | 4,98 | 1,40 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |
| zábradlí | 0,00 | -2,84 | 1,00 | 0,40 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mres | = | 96,69 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Movr | = | 31,36 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hres | = | 58,42 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hact | = | 22,27 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 81,71 kPa

Únosnost základové půdy (Fáze budování 2)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [–] | [kPa] |
| 1 | 17,11 | 144,02 | 28,23 | 0,059 | 81,71 |
| 2 | 14,61 | 118,60 | 22,27 | 0,062 | 67,62 |

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání)

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] |
| 1 | 12,41 | 106,13 | 20,41 |
| 2 | 12,41 | 106,13 | 15,92 |

Posouzení únosnosti základové půdy

Tvar napětí v základové půdě : obdélník

Posouzení excentricity

| Max. excentricita normálové síly | e | = | 0,062 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální dovolená excentricita | ealw | = | 0,333 |  |

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry

| Únosnost základové půdy | R | = | 150,00 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | γRv | = | 1,40 |  |
| Max. napětí v základové spáře | σ | = | 81,71 | kPa |
| Návrhová únosnost základové půdy | Rd | = | 107,14 | kPa |

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE

Dimenzace čís. 1 (Fáze budování 2)

Posouzení dříku - zadní výztuž

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -1,22 | 22,44 | 0,20 | 1,000 | 1,350 | 1,000 |
| Odpor na líci | -0,48 | -0,12 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Tlak v klidu | 25,24 | -0,77 | 0,00 | 0,40 | 1,350 | 1,000 | 1,350 |
| Náhodilé | 9,50 | -1,25 | 0,00 | 0,40 | 1,500 | 0,000 | 1,500 |
| zábradlí | 0,00 | -2,44 | 1,00 | 0,10 | 1,350 | 1,350 | 1,000 |

Posouzení dříku - zadní výztuž

Posouzení zdi v pracovní spáře 2,44 m od koruny zdi

Vyztužení a rozměry průřezu

6,67 ks profil 12,0 mm, krytí 50,0 mm

| Zadaná plocha výztuže | = | 754,4 | mm2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nutná plocha výztuže | = | 519,1 | mm2 |  |
| Šířka průřezu | = | 1,00 | m |  |
| Výška průřezu | = | 0,40 | m |  |

| Stupeň vyztužení | ρ | = | 0,22 | % | > | 0,15 | % | = | ρmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poloha neutrálné osy | x | = | 0,02 | m | < | 0,21 | m | = | xmax |
| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 154,38 | kN | > | 47,85 | kN | = | VEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 110,22 | kNm | > | 44,06 | kNm | = | MEd |

Průřez VYHOVUJE.

## Tížná zeď

Nastavení

Výpočet tížné zdi

Vstupní data

Projekt

| Datum | : | 11.07.2021 |
| --- | --- | --- |

Nastavení

Standardní - EN 1997 - DA2

Materiály a normy

| Betonové konstrukce : | EN 1992-1-1 (EC2) |
| --- | --- |
| Součinitele EN 1992-1-1 : | standardní |
| Zděná (kamenná) zeď : | EN 1996-1-1 (EC6) |

Výpočet zdí

| Výpočet aktivního tlaku : | Coulomb (ČSN 730037) |
| --- | --- |
| Výpočet pasivního tlaku : | Caquot-Kerisel (ČSN 730037) |
| Výpočet zemětřesení : | Mononobe-Okabe |
| Tvar zemního klínu : | počítat šikmý |
| Dovolená excentricita : | 0,333 |
| Metodika posouzení : | výpočet podle EN 1997 |
| Návrhový přístup : | 2 - redukce zatížení a odporu |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | γG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |
| Proměnné zatížení : | γQ = | 1,50 | [–] | 0,00 | [–] |
| Zatížení vodou : | γw = | 1,35 | [–] |  |  |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na překlopení : | γRv = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na posunutí : | γRh = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu základové půdy : | γRe = | 1,40 | [–] |

| Kombinační součinitele pro proměnná zatížení |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalá návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel kombinační hodnoty : | ψ0 = | 0,70 | [–] |
| Součinitel časté hodnoty : | ψ1 = | 0,50 | [–] |
| Součinitel kvazistálé hodnoty : | ψ2 = | 0,30 | [–] |

| Součinitele redukce zatížení (F) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dočasná návrhová situace |  |  |  |  |  |
|  |  | Nepříznivé |  | Příznivé |  |
| Stálé zatížení : | γG = | 1,35 | [–] | 1,00 | [–] |
| Proměnné zatížení : | γQ = | 1,50 | [–] | 0,00 | [–] |
| Zatížení vodou : | γw = | 1,35 | [–] |  |  |

| Součinitele redukce odporu (R) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Dočasná návrhová situace |  |  |  |
| Součinitel redukce odporu na překlopení : | γRv = | 1,40 | [–] |
| Součinitel redukce odporu na posunutí : | γRh = | 1,10 | [–] |
| Součinitel redukce odporu základové půdy : | γRe = | 1,40 | [–] |

Kotvy

| Metodika posouzení : | mezní stavy |
| --- | --- |

| Součinitele redukce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Součinitel spolehlivosti oceli : | γs = | 1,35 | [–] |
| Součinitel redukce na vytržení ze zeminy : | γe = | 1,35 | [–] |
| Součinitel redukce na vytržení ze zálivky : | γc = | 1,35 | [–] |

Materiál konstrukce

Objemová tíha γ = 23,00 kN/m3

Výpočet betonových konstrukcí proveden podle normy EN 1992-1-1 (EC2).

Beton: C 30/37

| Válcová pevnost v tlaku | fck | = | 30,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pevnost v tahu | fctm | = | 2,90 | MPa |

Ocel podélná: B500B

| Mez kluzu | fyk | = | 500,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Geometrie konstrukce

| Číslo | Pořadnice | Hloubka |
| --- | --- | --- |
|  | X [m] | Z [m] |
| 1 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 1,09 |
| 3 | 0,10 | 1,09 |
| 4 | 0,10 | 1,89 |
| 5 | -0,50 | 1,89 |
| 6 | -0,50 | 1,09 |
| 7 | -0,40 | 1,09 |
| 8 | -0,40 | 0,00 |

Počátek [0,0] je v nejhořejším pravém bodu zdi.

Plocha řezu zdi = 0,92 m2.

Základní parametry zemin

| Číslo | Název | Vzorek | φef | cef | γ | γsu | δ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [°] | [kPa] | [kN/m3] | [kN/m3] | [°] |
| 1 | Třída F5, konzistence tuhá |  | 21,00 | 12,00 | 20,00 | 10,00 | 0,00 |
| 2 | Třída G3, středně ulehlá |  | 32,50 | 0,00 | 19,00 | 9,00 | 0,00 |

Parametry zemin pro výpočet tlaku v klidu

| Číslo | Název | Vzorek | Typ | φef | ν | OCR | Kr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | výpočtu | [°] | [–] | [–] | [–] |
| 1 | Třída F5, konzistence tuhá |  | soudržná | - | 0,40 | - | - |
| 2 | Třída G3, středně ulehlá |  | nesoudržná | 32,50 | - | - | - |

Parametry zemin

| Třída F5, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 20,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 21,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : | δ | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | soudržná |  |  |  |  |
| Poissonovo číslo : | ν | = | 0,40 |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 20,00 | kN/m3 |  |

| Třída G3, středně ulehlá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : | γ | = | 19,00 | kN/m3 |  |
| Napjatost : | efektivní |  |  |  |  |
| Úhel vnitřního tření : | φef | = | 32,50 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 0,00 | kPa |  |
| Třecí úhel kce-zemina : | δ | = | 0,00 | ° |  |
| Zemina : | nesoudržná |  |  |  |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | γsat | = | 19,00 | kN/m3 |  |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] |  |  |
| 1 | 1,89 | 0,00 .. 1,89 | Třída G3, středně ulehlá |  |
| 2 | - | 1,89 ..  | Třída F5, konzistence tuhá |  |

Založení

Typ založení : zemina - geologický profil

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: klidový

Zemina na líci konstrukce - Třída G3, středně ulehlá

| Výška zeminy před zdí | h | = | 1,50 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Terén před konstrukcí je rovný.

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : trvalá

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Posouzení čís. 1  (Fáze budování 1)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,85 | 21,07 | 0,30 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -9,88 | -0,50 | 0,02 | 0,05 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -0,86 | 0,17 | 0,53 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 10,21 | -0,63 | 1,90 | 0,55 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mres | = | 5,59 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Movr | = | 3,75 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hres | = | 12,05 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hact | = | 3,90 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 69,52 kPa

Únosnost základové půdy (Fáze budování 1)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [–] | [kPa] |
| 1 | 1,32 | 31,27 | 0,44 | 0,071 | 60,67 |
| 2 | 3,07 | 23,83 | 3,90 | 0,214 | 69,52 |

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání)

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] |
| 1 | 0,98 | 23,16 | 0,33 |

Posouzení únosnosti základové půdy

Tvar napětí v základové půdě : obdélník

Posouzení excentricity

| Max. excentricita normálové síly | e | = | 0,214 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální dovolená excentricita | ealw | = | 0,333 |  |

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry

| Únosnost základové půdy | R | = | 150,00 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | γRv | = | 1,40 |  |
| Max. napětí v základové spáře | σ | = | 69,52 | kPa |
| Návrhová únosnost základové půdy | Rd | = | 107,14 | kPa |

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE

Dimenzace čís. 1  (Fáze budování 1)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,05 | 0,91 | 0,20 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,40 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |

Posouzení zdi v pracovní spáře 0,10 m od koruny zdi

Výška průřezu h = 0,40 m

| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 289,02 | kN/m | > | 0,04 | kN/m | = | VEd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tlaková síla na mezi únosnosti | NRd | = | 5760,16 | kN/m | > | 0,91 | kN/m | = | NEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 0,18 | kNm/m | > | 0,02 | kNm/m | = | MEd |

Únosnost průřezu VYHOVUJE

Vstupní data (Fáze budování 2)

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Mocnost vrstvy | Hloubka | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t [m] | z [m] |  |  |
| 1 | 1,89 | 0,00 .. 1,89 | Třída G3, středně ulehlá |  |
| 2 | - | 1,89 ..  | Třída F5, konzistence tuhá |  |

Založení

Typ založení : zemina - geologický profil

Tvar terénu

Terén za konstrukcí je rovný.

Vliv vody

Hladina podzemní vody je pod úrovní konstrukce.

Zadaná plošná přitížení

| Číslo | Přitížení |  | Působ. | Vel.1 | Vel.2 | Poř.x | Délka | Hloubka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nové | změna |  | [kN/m2] | [kN/m2] | x [m] | l [m] | z [m] |
| 1 | Ano |  | proměnné | 5,00 |  | 1,00 | 5,00 | na terénu |

| Číslo | Název |
| --- | --- |
| 1 | Náhodile |

Odpor na líci konstrukce

Odpor na líci konstrukce: klidový

Zemina na líci konstrukce - Třída G3, středně ulehlá

| Výška zeminy před zdí | h | = | 1,50 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Terén před konstrukcí je rovný.

Nastavení výpočtu fáze

Návrhová situace : dočasná

Zeď se může přemístit, je počítána na zatížení aktivním tlakem.

Posouzení čís. 1  (Fáze budování 2)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | překl. | posun. | napětí |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,85 | 21,07 | 0,30 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Odpor na líci | -9,88 | -0,50 | 0,02 | 0,05 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Tíh.- zemní klín | 0,00 | -0,86 | 0,17 | 0,53 | 1,000 | 1,000 | 1,350 |
| Aktivní tlak | 10,21 | -0,63 | 1,90 | 0,55 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Náhodile | 1,75 | -0,61 | 0,22 | 0,55 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |

Posouzení celé zdi

Posouzení na překlopení

| Moment vzdorující | Mres | = | 5,72 | kNm/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment klopící | Movr | = | 5,34 | kNm/m |  |  |  |

Zeď na překlopení VYHOVUJE

Posouzení na posunutí

| Vodor. síla vzdorující | Hres | = | 10,84 | kN/m |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vodor. síla posunující | Hact | = | 6,53 | kN/m |  |  |  |

Zeď na posunutí VYHOVUJE

Celkové posouzení - ZEĎ VYHOVUJE

Maximální napětí v základové spáře : 109,25 kPa

Únosnost základové půdy (Fáze budování 2)

Síly působící ve středu základové spáry

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla | Excentricita | Napětí |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] | [–] | [kPa] |
| 1 | 2,84 | 31,59 | 3,07 | 0,150 | 75,11 |
| 2 | 4,58 | 24,15 | 6,53 | 0,316 | 109,25 |

Normové síly působící ve středu základové spáry (výpočet sedání)

| Číslo | Moment | Norm. síla | Pos. síla |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [kNm/m] | [kN/m] | [kN/m] |
| 1 | 1,99 | 23,38 | 2,08 |

Posouzení únosnosti základové půdy

Tvar napětí v základové půdě : obdélník

Posouzení excentricity

| Max. excentricita normálové síly | e | = | 0,316 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální dovolená excentricita | ealw | = | 0,333 |  |

Excentricita normálové síly VYHOVUJE

Posouzení únosnosti základové spáry

| Únosnost základové půdy | R | = | 180,00 | kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Součinitel redukce odporu základové půdy | γRv | = | 1,40 |  |
| Max. napětí v základové spáře | σ | = | 109,25 | kPa |
| Návrhová únosnost základové půdy | Rd | = | 128,57 | kPa |

Únosnost základové půdy VYHOVUJE

Celkové posouzení - únosnost základové půdy VYHOVUJE

Dimenzace čís. 1  (Fáze budování 2)

Spočtené síly působící na konstrukci

| Název | Fhor | Působiště | Fvert | Působiště | Koef. | Koef. | Koef. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN/m] | z [m] | [kN/m] | x [m] | moment | norm.sila | pos.sila |
| Tíh.- zeď | 0,00 | -0,05 | 0,91 | 0,20 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Aktivní tlak | 0,03 | -0,03 | 0,00 | 0,40 | 1,350 | 1,350 | 1,350 |
| Náhodile | 0,00 | -0,10 | 0,00 | 0,40 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Posouzení zdi v pracovní spáře 0,10 m od koruny zdi

Výška průřezu h = 0,40 m

| Posouvající síla na mezi únosnosti | VRd | = | 289,02 | kN/m | > | 0,04 | kN/m | = | VEd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tlaková síla na mezi únosnosti | NRd | = | 5760,16 | kN/m | > | 0,91 | kN/m | = | NEd |
| Moment na mezi únosnosti | MRd | = | 0,18 | kNm/m | > | 0,02 | kNm/m | = | MEd |

Únosnost průřezu VYHOVUJE

# Závěr

Technické řešení je navrženo podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle příslušných technických norem a Technických a kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací (TKP).

V případě jiných geotechnických podmínek než jsou předpokládané je nutné statický výpočet poopravit na zjištěnou skutečnost.

Pro kvalitní a úspěšnou realizaci je nutné vypracovat realizační dokumentaci stavby (RDS). Před vlastním zahájením stavebních prací je nutné udělat kopanou soundu pro upřesnění geologických podmínek.

V Liberci 05/2021	   				         Ing. Igor Bálik