Technická zpráva

# D.1 Identifikační údaje

# D.1.1. Údaje o stavbě

Název stavby			: 	Kulturně kreativní centrum Linserka

Místo stavby	 :      	p.č. 1628, k.ú. Liberec [682039]

Resslova 271/6, 460 07 Liberec III-Jeřáb

Stupeň dokumentace		:	architektonická studie

Charakter stavby			:	Budova s čp. 271 (průmyslový objekt)

Charakter dle ÚP			:	Zastavěná plocha a nádvoří

D.1.2. Údaje o stavebníkovi

Investor				:	Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

D.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Vypracoval		:		autorský kolektiv KAM

Zodpovědný projektant	:		Ing. arch. Ing. Jiří Janďourek

Kancelář architektury

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

ČKA 04859

# D.2 Celkový popis stavby

# D.2.1  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Dnešní "Linserka" je posledním zbytkem továrního areálu, založeného v roce 1858 Christianem Linserem, který sloužil jako slévárna, výrobna motocyklů Zeus, později i prvních automobilů značky RAF a dnes je objekt připraven pro rekonstrukci.  Ve spolupráci s LK, TUL a odbornou veřejností bude nově využívána jako prostor pro tvůrce v oblasti soudobého a čistého kreativního průmyslu s vyšší přidanou hodnotou, kulturně kreativní akce, výstavy a komunitní zázemí pro kreativce. Stane se srdcem plánované nové kreativní čtvrti Papírák 2030.

Jedná  se o třípodlažní budovu lichoběžníkového tvaru, na nároží ul. Orlí a Resslova.

Zastavěná plocha:					234,8 m².

Podlahová plocha 1.NP:					191,3 m2

Podlahová plocha 2.NP:					184,8 m2

Podlahová plocha 3.NP:					190,3 m2

Obestavěný prostor:					3 404 m3

# D.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

- urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Objekt se stane jedním z pěti pilířů kulturně kreativního centra, lokalizovaného do pěti míst po Liberci.  V rámci území se stane součástí nově formulovaného urbanismu kulturně kreativní čtvrti „Papírák2030“ Díky své jedné slepé fasádě umožňuje potenciální začlenění do nově formulovaného bloku.

- architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Objekt bude v maximální možné míře očištěn od pozdějších stavebních úprav a jako výjimečná průmyslová památka pietně zrekonstruován s pozdně secesní fasádou. Nový výraz dostane do ul. Orlí, díky kruhovému oknu a exteriérové nástěnné galerii.  Současně tepelně technického normového standartu budovy bude dosaženo pomocí vnějšího zateplení s přenesením veškerých architektonických prvků fasády a současných tepelně izolačních výplní oken s dobovým členěním, které budou otevíravé pouze částečně za účelem dosažení tenčích dělících prvků. Na schodišti dochovaná jednoduchá tabulková okna s ocelovou konstrukcí budou opravena a doplněna vnitřním tepelně izolačním rámem s neděleným sklem. Omítky budou použity v původní vápenné barevnosti i struktuře v kombinaci s černými výplněmi oken a dveří i zámečnickými  prvky v provedení kovářská čerň. Omítka na zateplovací systém na slepé štítové stěně se zrnem 1.5mm bude zatíraná zrnem 0.5. Do původní podoby bude rovněž zrekonstruováno čtyřramenné schodiště. Žulové nášlapy otryskány a zábradlí opatřeno nátěrem kovářská čerň. Kletované omítky do výšky otěru na schodišti budou opatřeny nátěrem bílá v barvě stěn.

# D.2.3 Celkové provozní řešení

Objekt svým uspořádáním umožňuje fungování jednotlivých pater nezávisle na sobě, pomocí čtyřramenného schodiště a výtahu. Jedná se o jednoduchou dispozici vždy hlavního sálu,  členěného dle funkce pomocí mobiliáře a kompaktního zázemí, zahrnujícího schodiště, výtah, toalety a sklad se zázemím pro dané patro.

1.NP

Hlavní vchod do budovy je situován z ul. Resslova, přes zádveří do bistra s čítárnou. Sál bude fungovat i jako hlavní setkávací a informační prostor pro EHMK. Prostor je pocitově rozšířen pomocí francouzských oken a prostorné  terasy,  situované  do parku. Mobiliář v prostoru sálu umožňuje vystavování knih, cílené na kreativce s možností jejich nákupu. Variabilní sezení umožňuje jak sezení pro jednotlivce u stolu při ulici Resslova, (rozšíření coworkingu z 2. NP), tak sezení skupin kreativců a další zájmové veřejnosti. V místnosti je dále vestavěný nábytek, jež tvoří zázemí pro gastro-provoz bistra, infopoint a skladovací prostor pro čítárnu. Z hlavního sálu je přístup do technické místnosti, do samostatného bezbariérového unisex wc a schodišťové haly, s vedlejším vchodem do ulice Orlí.  Ve schodišťové hale se nachází samostatné wc pro zaměstnance bistra.

2.NP

Hlavní sál je cílen pro coworking, který nabízí 22(+8) míst. V místnosti se nachází oddělená jednací prosklená místnost s kapacitou 8 míst a stěnou sloužící z jedné strany jako tabule a z druhé pro promítací prostor o kapacitě 24 míst k sezení. V místnosti se též nachází prosklená oddělená místnost určená pro 5 zaměstnanců s úložným prostorem vestavěným ve stěně. V hlavní místnosti při štítové stěně se nachází 8 izolovaných kabinek, kde 2 jsou akusticky uzavíratelné, pro telefonování a zbylých 6 polootevřených míst slouží pro jednotlivce coworkingu. V blízkosti kuchyňky jsou situovány vestavěné lavice s pultem s úložným prostorem pro odpočinek. Bezbariérové unisex wc je přístupná z hlavního sálu, taktéž sklad s úložným prostorem a čajovou kuchyňkou. Ze schodiště je přístupný výtah a v mezipatře se nachází samostatné wc pro zaměstnance.

3.NP

Z hlavního schodiště, dostupného hlavním i bočním vchodem, je přístupný pronajímatelný hlavní multimediální sál celého objektu, s  s kapacitou 80 míst. Osvětlení a stínění je navrženo tak, aby místnost mohla fungovat jako white box i black box. Variabilní výstavní mobiliář umožnuje sestavení kompletů pro výstavy, včetně podia pro menší představení a promítací plochu s kapacitou 60 míst. Univerzální nábytek v prostoru funguje pro výstavnictví i jako úložný prostor. Z hlavního výstavního sálu je přístupný unisex bezbariérový záchod a kuchyňka s uzavíratelným úložným prostorem. V mezipatře se nachází úklidová místnost. Střešní, částečně pobytová terasa, je přístupná výtahem a původním únikovým výlezem na střechu, z prostoru posledního mezipatra.

# D.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Objekt je nově vybaven výtahem umožňujícím bezbariérové užívání objektu.  Každé podlaží je vybaveno bezbariérovou unisex toaletou.

# D.2.5 Základní charakteristika objektů

- stavební řešení

Práce HSV

  - – zemní práce

V objektu proběhne na základě stavebně technického průzkumu sanace zemních vrstev. Bude se jednat o demontáž vrstev podlah v přízemí, odtěžení pravděpodobně kontaminovaných zemin ropnými látkami na úroveň základové spáry a nahrazení vrstvami štěrku s odvětranou podlahou pro řešení zemní vlhkosti a vysokého radonu. Dále proběhne odkopání vnější zeminy a provedení drenáže kolem objektu.

  - – základy

V samotném objektu bude proveden nový základ pro novou nosnou stěnu výtahové šachty.

  - – bourací práce

Bourací práce proběhnou dle projektové dokumentace. Budou odstrojeny všechny koncové prvky TZB a sanity, nenosné příčky, vyžilé konstrukce, nosná stěna výtahové šachty z důvodu jejího rozšíření, vybourány potřebné otvory v nosných vnitřních konstrukcích, odbourány nutné skladby podlah pro zachování nivelet schodiště, skladba střešního pláště a veškeré okenní a dveřní otvory.

  - – svislé nosné a nenosné konstrukce

Bude vytvořena nová nosná svislá konstrukce výtahové šachty a nové nenosné příčky zděné, z plynosilikátových tvárnic. Dále budou provedeny nové lehké příčky v prostorech zázemí s posuvnými dveřmi.

Okenní a dveřní otvory budou splňovat současné normové tepelně-technické parametry. Předpokladem jsem dřevěná okna, dělená v historickém členění s minimalizací otevíravých prvků. Okapnice v barvě RAL oken.

Úleva z tepelně technických požadavků na základě památkové hodnoty bude požadována z titulu dochovaných oken na schodišti, která budou repasována a doplněna o tepelně izolační nedělenou skleněnou  vnitřní vrstvu. Nově bude instalován výtah vyhovující bezbariérovému užívání budovy.

  - – vodorovné konstrukce

V suterénu bude provedena nová skladba podlahy včetně nové hydroizolace a nové nášlapné skladby podlah i v ostatních patrech včetně kročejových izolací.

  - – komunikace, zpevněné plochy a úprava ploch

Stávající zpevněné plochy budou rozebrány a nahrazeny drobnou kamennou mozaikou a velkoformátovou žulovou deskou v předprostoru vstupní části. Dále bude provedena dřevěná terasa navazující na kavárnu v přízemí. Krajinné úpravy spočívají v rekultivaci travnatých ploch v okolí a drobné trvalkové výsadbě.

Práce PSV

2.1 – izolace proti vodě a radonu

Izolace podlahy v přízemí proběhne pomocí odvětraných plastových „Iglů“ tvarovek, se souvrstvím nové konstrukce podlahy.

2.2 – tepelné izolace

V přízemí proběhne tepelná izolace podlahy pomocí EPS v nové konstrukci skladby podlahy na odvětraném podloží.

Střešní konstrukce bude nově tepelně izolována souvrstvím z EPS s následnou skladbou zelené střechy.

Vnější nosný plášť bude izolován zvenku, s přenesením všech architektonických prvků fasády, ve struktuře omítky 1.5mm, finálně zatírané jako 0.5mm

2.3 – truhlářské konstrukce

Budou spočívat ze zabudovaných prvků mobiliáře viz. schema v projektu a popis provozu dle pater, bod . D.2.3

2.4 – tesařské konstrukce

Nevyskytují se.

2.5 – obklady a podlahové krytiny

V přízemí proběhnou nové podlahy z terazza, ostatní nášlapné povrchy v objektu budou provedeny z polyuretanové stěrky. Původní kamenné schodiště bude otryskáno a místně vyspraveno.

Omítky budou provedeny cementové kletované a vápenocementové štukové.

2.6 – klempířské konstrukce

Budou provedeny z předvětraného titanzinku šedé barvy.

2.7 – zámečnické konstrukce

V objektu budou zachovány původní nebo repasované prvky zábradlí a kování v provedení kovářská čerň. Jedná se o dochované dobové prvky madel a repasi poslední části schodiště s výlezem na střechu.

Nově navržené zámečnické prvky budou rovněž v provedení kovářská čerň.

D.2.7 Stavební fyzika

- tepelná technika

Teplá užitková voda a vytápění bude řešeno napojením na městskou teplárnu, v kombinaci s vlastními fotovoltaickými panely na střeše. V technické místnosti budou umístěny akumulační nádrže pro kombinovaný ohřev a rekuperační jednotka pro větrání objektu. Pro vedení sítí bude v maximální míře využit původní komínový průduch vedoucí nad střechu, který poslouží spolu s prostorem pro výtah jako instalační šachta.

- osvětlení a oslunění

Veškeré pobytové místnosti mají zajištěné normové denní osvětlení. Objekt bude řízeně větrán. Umělé osvětlení bude navrženo technikem na normové úrovně osvětlení dle konkrétních funkcí prostorů.