| Technická specifikace přívěsného vozíku Technická specifikace přívěsného vozíku za dopravní automobil jednotek požární ochrany, s předurčením v ochraně obyvatelstva a zásahů jednotek požární ochrany nebo složek integrovaného záchranného systému, případně při jiných situacích s vyšší koncentrací osob, vytvořit jednoduché zázemí apod.. Speciální požární přívěs pro hasiče. Zadavatelem požadované technické parametry požárního přívěsu; Dodavatelem nabízené parametry přívěsného vozíku. Přívěsný vozík (přípojné vozidlo kategorie O2) se skříňovou nástavbou za vozidlo – standardní dopravní automobil jednotek požární ochrany (vozidlo M1, M2 nebo N1, N2):; sendvičová skříňová konstrukce červené (RAL 3020) a bílé (RAL 9003) barvy a vestavbou. S možností samostatného stání bez nutnosti zapojení za tažné vozidlo (opěrné nohy, kolečko s aretací na oji). Materiál pro výrobu přívěsného vozíku:; nový, nepoužitý podvozek, ne starší 24 měsíců. Vybavení přívěsného vozíku:; na oji je zesílené manipulační opěrné kolečko s výztuhou. 8 + 8ks upínací oko ve V misce po stranách. podlaha voděodolná a protismy -kové překližky tl. 15 mm. vnitřní osvětlení vozíku - na bočnicích (levá, pravá, zadní) - když bude bočnice otevřená, tak aby osvětlila prostor pod ní - vyřešit přes vypínač.. 4x malé modré LED blikače (umístit na zadní stranu vozíku - napojení do osvětlení vozíku ze zásuvky auta - s možností vypnutí/zapnutí přes vypínač, který může být umístěn ve vozíku. 4ks stabilizační podpěry poblíž rohů ložné plochy – heverového typu. 2ks zakládací klíny včetně držáku. Podvozek:; přívěsný vozík se skříňovou nástavbou je postaven na dvounápravovém podvozku o celkové hmotnosti 2.500 kg s nájezdovou bržděnou nápravou, rám je vyroben z žárově zinkované oceli. 2 x náprava AL-KO B1200, a=1500, nápravy montovat do střední polohy. kola 195/50 R 13C nebo 185 R14C – bude upřesněno v případě objednání. kola pod ložnou plochou. nájezdová brzda AL-KO. vyztužená V-oj 2500mm, 3,5t. blatníky AL kšilty, zástěrky černé. příprava na tlumiče, tlumiče montovat. Skříňová nástavba:; vyrobená ze sendvičových panelů tl. 50mm, střecha sendvič montovaná na KLIK-systém.. vnitřní konstrukce pro uložení výbavy je ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů. přední čelo pevné. mezi klapky lze nasunout trojúhelníky z plachtoviny a mít zastřešený prostor. Výklopné dveře:; výklopné dveře po obou bocích v zadní části přívěsného vozíku, uzamykatelné, shodné zámky na celém přívěsném vozíku. Snadný přístup:; otevírání skříně ze tří stran. Barevné provedení:; polep skříně červenou folií s bílým pruhem + na obou bocích (levý i pravý) logo civilní ochrany (viz příloha) ve velikosti 50x50cm a nápis HASIČI KARLINKY. Uložení výbavy uvnitř na předem určených místech, včetně upevnění, případně pevné vestavby: Vnitřní konstrukce pro uložení výbavy je ze slitiny lehkých kovů technologií prizmatických šroubovaných spojů; na zadním čele reflexní polep. vytvořit prostor pro uložení 1 ks nafukovací stan Gumotex HF 42E, tento stan dodá zadavatel. gumové podlahy 17ks 150x100x2cm. kompresor s hadicemi ke stanu. rychlovarná konvice pro ohřev vody objem min. 1,5 l - 1 ks. nerezový termo hrnec (pro ohřev vody, výdej teplého nápoje apod.) objem min. 10 l - 2 ks. mobilní naftové topidlo BV77E + komínek 1ks. autochladnička objem min. 45 l - 1 ks. skládací stoly 4ks a lavice 8ks pro cca 25 osob o rozměrech 100x35x80. nafukovací lehátko 8ks. spací pytel 8ks. kanystry na pitnou vodu 30 l - 2 ks. kanystr na PHM 20 l - 1 ks. kufřík s nářadím. hadice teplovzdušná pružná. křovinořez 1ks o rozměrech 90x50x50cm. prodlužovací kabel 230 V, 25 m, do venkovního prostředí - 3 ks. vnitřní led osvětlení stanu 2ks. kufřík s psacími potřebami. držák na plastové pytle na odpadky. přepravka plastová s víkem min. 600x400x300 mm – 6 až 8 ks. |
| --- |
| Požadované vnější rozměry: |  |  |  |
| Zadavatelem požadované technické parametry přívěsného vozíku s ohledem na prostorové možnosti garážového stání. |  | Dodavatelem nabízené parametry přívěsného vozíku |  |
| Délka [mm]: | max. 3.100 |  |  |
| Šířka [mm]: | max. 1.750 |  |  |
| Výška [mm]: | max. 2.000 |  |  |