Technická specifikace měřících zařízení

Základní pojmy:

MUR = měření úsekové rychlosti

MOR = měření okamžité rychlosti

IS MP = informační systém městské policie

# Obsah

Obsah	1

1.	Obecné a legislativní požadavky	2

1.1	Chráněná lokalita jako jedno měřené místo (souběh měření MUR a MOR)	2

1.2	Požadavky na bezpečnost měřících zařízení a dat	2

1.3	Legislativní požadavky:	3

2.	Požadavky na úspěšnost detekce přestupků a fotodokumentaci	3

2.1	Detekce vozidel překračujících nastavený limit měření	3

2.2	Vytěžování RZ	4

2.3	Zastření místa spolujezdce	4

2.4	Kvalita fotodokumentace přestupku	5

3.	Požadavky na propojení měřících zařízení s IS MP	6

4.	Specifikace obslužného SW k zařízení	6

5.	Detailní specifikace měřících zařízení MOR a MUR	6

6.	Požadavky na instalaci, integraci a provoz měřících zařízení	8

7.	SLA parametry	8

7.1	Dostupnost systému	9

7.2	Oprava systému (provozní stavy)	9

# Obecné a legislativní požadavky

Všechny níže a dále uvedené požadavky (společné i detailní a ve všech kapitolách tohoto dokumentu) jsou garantovány po celou dobu produkčního provozu měřících zařízení v určených lokalitách. Pronajímatel garantuje takové budoucí úpravy měřících zařízení, případně jejich výměnu za jiné, tak, aby měřící zařízení splňovalo technické a obecné požadavky uvedené v této technické specifikaci spolu s aktuální legislativou po celou dobu životnosti zařízení. Pokud by byl některý z technických či obecných požadavků dle této specifikace a jejich kombinace v budoucnu v prokazatelném rozporu s platnou legislativou, musí být takový požadavek vyřešen s cílem odchýlit se od tohoto požadavku co nejméně, při současném zaručení souladu s platnou legislativou.

## Chráněná lokalita jako jedno měřené místo (souběh měření MUR a MOR)

Celkový koncept měření je popsán v samostatném dokumentu „Koncept chráněné lokalit“ se zákresem předpokládaného umístění měřící technologie, a především s požadavky na prostor detekce přestupku dle MOR a MUR.

Měřící zařízení respektuje požadavky na detekci přestupku v prostoru vyznačeném ve shora uvedeném dokumentu a garantuje provedení měření MOR či MUR v souladu s požadavky shora uvedeného dokumentu při současném splnění všech podmínek uvedených dále v této technické specifikaci.

Celá chráněná lokalita funguje jako jedno měřené místo. Poskytnutý systém samostatně vyhodnocuje a dále automatizovaně předává data ke zpracování do IS MP jako jeden přestupek, a to na základě vyhodnocení naměřených dat. Přípustné je dvojí provedení řešení (v závislosti na technologii a možnostech nabízeného zařízení):

- Vyhodnocení měření z celé lokality na úrovni zařízení a předání do IS MP pouze formou jednoho přestupku:

  - Je-li detekováno nejvyšší překročení rychlosti vozu v MUR oproti MOR, je předán přestupek MUR.

  - Je-li detekováno nejvyšší překročení rychlosti vozu v MOR oproti MUR, je předán přestupek MOR.

  - Je-li detekováno nejvyšší a současně shodné překročení rychlosti na MOR a MUR, je předán přestupek MUR.

- Měřící zařízení v lokalitě předají všechna měření samostatně do navazujícího (stávajícího) IS MP, současně bude pro jeden kontinuální průjezd vozidla lokalitou v jednom směru, kdy prokazatelně jde o pokračující přestupek, takový sled měření v rámci dat označen tak, aby bylo možné z předaných dat strojově určit, že jde o pokračující přestupek a jakých měření se tento jeden pokračující přestupek týká. Pokračující přestupek vzniká za těchto okolností:

  - Detekce MOR na vjezdu do lokality v čase X a čas X je současně (s minimální tolerancí) časem vjezdu do MUR a MOR i MUR detekuje přestupek.

  - Detekce MUR na výjezdu z lokality v čase Y a čas Y je současně (s minimální tolerancí) časem detekce MOR na výjezdu z lokality a MUR i MOR detekuje přestupek.

## Požadavky na bezpečnost měřících zařízení a dat

Technické provedení instalace měřících zařízení garantuje zvýšenou ochranu zařízení proti poškození, kdy technická část zařízení bude instalována do výšky 2,5 metru nad terénem a současně bude odolávat útoku vedenému lidskou silou bez užití nástrojů a nářadí. Optické a jiné podobné senzory zařízení, náchylné k vyřazení z provozu například nástřikem barvy, zamazáním a podobně, jsou umístěny ve výšce minimálně 3,5 metru nad terénem.

Zařízení přenáší data o přestupku a obrazovou dokumentaci k přestupku bezpečně z pohledu ochrany dat před jejich zcizením a přečtením nepovolanou osobou během přenosu za zařízení do IS MP. Tedy minimálně protokolem https pro přenos dat pomocí služeb mobilního operátora, nebo bezpečnějším způsobem.

## Legislativní požadavky:

Níže uvedené požadavky platí pro zařízení MOR (měření okamžité rychlosti) a MUR (měření úsekové rychlosti) a jejich kombinaci.

Zařízení je a bude certifikované pro použití v prostředí ČR k účelům detekce přestupků překročení maximální povolené rychlosti a je a bude zařazeno dle Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002, v platném znění, mezi stanovená měřidla (ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění), která podléhají schválení typu a povinnému každoročnímu ověřování.

Zařízení je a bude po celou dobu produkčního provozu metrologicky ověřené.

Zařízení plní a bude plnit požadavky dle aktuálně platné legislativy kladené na provoz stacionárních měřících systémů rychlosti v režimu 24/7 při zajištění měření městskou policí s přihlédnutím k nálezům NSS v části judikatury oprávněnosti městské police k měření, správě zařízení a validitě měření při pronájmu a servisu měřící technologie od soukromého subjektu.

# Požadavky na úspěšnost detekce přestupků a fotodokumentaci

Níže uvedené požadavky definují nároky nájemce na kvalitu měření a obrazové dokumentace přestupku a kontrolní mechanismy pro ověření kvality zařízení v praktickém provozu ve vztahu k případnému uplatnění SLA a příslušných smluvních ujednání.

## Detekce vozidel překračujících nastavený limit měření

Zařízení řádně detekuje a dokumentuje přestupek bez ohledu na povětrnostní a světelné podmínky, vyjma extrémních dešťů, mlh či sněžení v kvalitě odpovídající požadavkům stanoveným dále v minimálně 95% případů.

Test

Ověření splnění této podmínky provádí kdykoli v průběhu produkčního provozu zařízení (opakovaně) ověřené osoby nájemce (města) a to touto formou:

- V průběhu testu bude snížen limit detekce rychlosti na zařízení minimálně 5km/h pod zákonný rychlostní limit v lokalitě.

- Nájemce s využitím vlastních vozidel a pověřených osob projíždí místem detekce rychlostí vyšší než snížený limit měření dle bodu 1 a současně rychlostí nižší než zákonný limit rychlosti v lokalitě.

- Pověřené osoby nájemce na místě zaznamenají, s využitím běžně dostupných prostředků, datum a čas průjezdu vozidel, rychlost vozidla a RZ = množina X. Množina X je minimálně 50 průjezdů.

- Pověřená osoba provede kontrolu případů v IS MP na množině X a porovná data z kontrolních průjezdů vůči datům v systému a určí počet správně detekovaných vozidel z množiny X = množina Y.

- Test bude proveden v denních i nočních hodinách tak, aby byla ověřena funkce světelných podmínek.

- Test bude proveden se simulací deště, či za deště tak, aby byla ověřena funkce povětrnostních podmínek.

Vyhodnocení testu

Zařízení funguje správně za předpokladu, že Y děleno X je větší nebo rovno 0,95.

O každém testu zařízení dle shora uvedeného nájemce informuje pronajímatele zařízení s alespoň 14 denním předstihem a umožní pronajímateli (jeho oprávněným osobám) kontrolu testu a ověření výsledků testu během provádění testu. Přítomnost oprávněné osoby pronajímatele při provádění testu není povinná a pronajímatel takovou přítomnost oprávněné osoby nemůže účtovat jakýmkoli způsobem nájemci. Není-li za pronajímatele přítomná kontrolní osoba, zajistí při testu nájemce přítomnost nezávislé osoby pro potvrzení výsledků testu/kontroly.

Test vlastní silou dle shora uvedeného může nájemce nahradit testem provedeným nezávislou třetí odbornou stranou a v obou případech při dodržení zákonných podmínek i při vyšších rychlostech průjezdů vozidel (například při uzavření komunikace po dobu testu a podobně).

Nedodržení garance na záchyt přestupků dle shora uvedeného je považováno za chybu zařízení s důsledky dle smlouvy o pronájmu zařízení.

## Vytěžování RZ

Zařízení garantuje detekci a správné vyhodnocení minimálně 95% průjezdů vozidel (při překročení nastaveného limitu měření) pro všechny vozy se státem registrace EU (RZ EU) a vytěžení takové RZ pro potřeby validního dotazu do RV (EUCARIS) na data o provozovateli vozidla.

Test

Ověření splnění této podmínky provádí kdykoli v průběhu produkčního provozu zařízení (opakovaně) ověřené osoby nájemce (města) a to touto formou:

- Pověřená osoba nájemce na místě zaznamená, s využitím běžně dostupných prostředků, datum a čas průjezdu vozidel a RZ = množina X. Množina X je minimálně 50 průjezdů.

- Pověřená osoba provede kontrolu dat v IS MP na množině X a porovná data z kontrolního záznamu vůči datům v systému a určí počet správně vytěžených RZ z množiny X = množina Y.

Vyhodnocení testu

Zařízení funguje správně za předpokladu, že Y děleno X je větší nebo rovno 0,95.

O každém testu zařízení dle shora uvedeného nájemce informuje pronajímatele zařízení s alespoň 14 denním předstihem a umožní pronajímateli (jeho oprávněným osobám) kontrolu testu a ověření výsledků testu během provádění testu. Přítomnost oprávněné osoby pronajímatele při provádění testu není povinná a pronajímatel takovou přítomnost oprávněné osoby nemůže účtovat jakýmkoli způsobem nájemci. Není-li za pronajímatele přítomná kontrolní osoba, zajistí při testu nájemce přítomnost nezávislé osoby pro potvrzení výsledků testu/kontroly.

Nedodržení garance na záchyt přestupků dle shora uvedeného je považováno za chybu zařízení s důsledky dle smlouvy o pronájmu zařízení.

## Zastření místa spolujezdce

Zařízení garantuje automatické zastření místa spolujezdce bez zastření místa řidiče na hlavní fotografii k přestupku, bez zastření místa řidiče a RZ vozidla a to u 95% zaznamenaných přestupků. Zastření místa spolujezdce je prováděno nezávisle na poloze vozidla na snímku, tedy i v případech, kdy se řidič pokusí vyhnout měření například jízdou po krajnici či v protisměru.

Test

Ověření splnění shora uvedené podmínky je prováděno v průběhu produkčního provozu zařízení (opakovaně) ověřené osoby nájemce (města) a to touto formou:

- Namátkovou kontrolou vzorku minimálně 50 případů (přestupků) a jejich fotografií vozidla pořízených z instalovaného měřícího zařízení s dobou spáchání přestupku od 9:00 do 16:00 = množina X.

- Pověřená osoba provede kontrolu zastření místa spolujezdce bez zastření místa řidiče na množině X a označí ty případy, u kterých zastření proběhlo korektně = množina Y.

Vyhodnocení testu

Zařízení funguje správně za předpokladu, že Y děleno X je větší nebo rovno 0,95.

Nájemce provádí kontrolu průběžně během celého období produkčního provozu nezávisle na pronajímateli a eviduje případy z množiny X a množiny Y tak, aby v případě nedostatečné funkce zařízení kdykoli pronajímateli prokázal, nad jakými vzorky a s jakým výsledkem kontrolu provedl.

Nedodržení garance na zpracování fotografií dle shora uvedeného je považováno za chybu zařízení s důsledky dle smlouvy o pronájmu zařízení.

## Kvalita fotodokumentace přestupku

Součástí nabídky je i poskytnutí referenčních fotografií k přestupku vytvořených shodným měřícím zařízením, jaké je součástí plnění pronajímatele. Referenční fotografie jsou poskytnuty v rozsahu:

- Fotografie vozidla v době měření.

- Detail RZ daného vozidla.

- Fotografie dle bodu 1 a 2 jako sady:

  - 3x denní, přičemž denní sady jsou časově posunuty o minimálně 4 hodiny (ukázka vlivu pohybu slunce a osvícení optických senzorů zařízení).

  - 1 x noční v době kdykoli z doby od 24:00 do 3:00.

Shora uvedené sady fotografií slouží k ověření kvality poskytovaných obrazových souborů z reálně instalovaného zařízení dle této specifikace proti nabídce pronajímatele. Prokazatelně horší obrazový výstup z produkčního zařízení proti referenčním sadám fotografií dle nabídky, je považován za chybu zařízení s důsledky dle smlouvy o pronájmu zařízení.

Kvalita fotografií musí odpovídat rozlišení minimálně 1600 x 1200 obrazových bodů (při jiném poměru stran nesmí být kvalita fotografie co do rozlišení ani pro jeden rozměr horší než shora uvedená).

Denní fotografie při zachycení vozidla zepředu garantují takovou kvalitu obrazu, aby byl dobře rozeznatelný obličej řidiče a byla správnímu orgánu umožněna vizuální identifikace řidiče při jednání řidiče na úřadu ve věci řešení přestupku.

Test

Ověření splnění shora uvedené podmínky je prováděno v průběhu produkčního provozu zařízení (opakovaně) ověřené osoby nájemce (města) a to touto formou:

- Namátkovou kontrolou vzorku minimálně 10 fotografií vozidla pořízených z instalovaného měřícího zařízení s dobou spáchání přestupku od 9:00 do 16:00, přičemž doba mezi jednotlivými přestupky je minimálně 30 minut = množina X.

- Pověřená osoba provede kontrolu případů v IS MP na množině X a vizuálně porovná kvalitu referenčních fotografií vůči množině X a označí ty případy, u kterých je kvalita fotografie shodná nebo lepší = množina Y.

Vyhodnocení testu

Zařízení funguje správně za předpokladu, že Y děleno X je větší nebo rovno 0,25 (v testu se požadavkem na pouze 25% úspěšnost zohledňuje například oslnění senzorů kvůli nevhodným klimatickým a časovým podmínkám při vzniku fotografií při detekci přestupku, nebo problém s odrazivou vrstvou na čelním skle vozidla).

Nájemce provádí kontrolu průběžně během celého období produkčního provozu nezávisle na pronajímateli a eviduje případy z množiny X a množiny Y tak, aby v případě nedostatečné funkce zařízení kdykoli pronajímateli prokázal, nad jakými vzorky a s jakým výsledkem kontrolu provedl.

Nedodržení garance na kvalitu fotografií dle shora uvedeného je považováno za chybu zařízení s důsledky dle smlouvy o pronájmu zařízení.

# Požadavky na propojení měřících zařízení s IS MP

IS MP se rozumí informační systém IS MP MANAGER dodavatele FT Technologies a.s. provozovaný v prostředí městské policie Liberec.

IS MP pro zpracování dat o měření a validaci měření umožňuje příjem dat prostřednictvím:

- Webových služeb.

- Prostřednictvím přenosu dat (prostřednictvím mobilní sítě GSM) ze zařízení do zabezpečeného úložiště. Data na zabezpečené úložiště průběžně přenáší měřící zařízení ve formě strukturované datové věty a balíčku fotografií příslušných k datové větě a IS MP si tato data z úložiště průběžně načítá. Zabezpečené uložiště je provozováno přímo nájemcem v jeho datovém (technologickém) centru.

Pronajímatel, spolu s nájemcem a za stranu nájemce i dodavatel IS MP, ve vzájemné součinnosti připraví a odsouhlasí, před instalací zařízení, implementační analýzu popisující detailně cílový stav provozu a propojení zařízení a IS MP z pohledu přenosu dat, bezpečnosti dat a přístupu do obslužného SW zařízení.

# Specifikace obslužného SW k zařízení

Součástí plnění je obslužný SW k zařízení ve formě tenkého klienta, který garantuje primárně plnění požadavku dle NSS na provádění měření městskou policí bez možnosti ovlivnit měření ze strany poskytovatele. SW k zařízení garantuje/umožňuje:

- Přístup do systému pro oprávněné osoby nájemce.

- Dálkové nastavení parametrů měřícího zařízení:

  - Zapnutí / vypnutí zařízení.

  - Nastavení limitu reálně povolené rychlosti v měřené lokalitě.

  - Nastavení limitu rychlosti, při jehož překročení měřící zařízení detekuje přestupek.

- On-line sledování stavu zařízení (v provozu, mimo provoz, chybová hlášení).

- Automatické zasílání notifikací (textově na konkrétní email určený nájemcem, nebo prostřednictvím SMS na nájemcem určené telefonní číslo mobilního telefonu) při:

  - Změně limitů měření.

  - Výpadku napájení/měření.

  - Chybě měření (je-li detekována zařízením, například na základě skokového nárůstu či degrese počtu detekcí v čase).

# Detailní specifikace měřících zařízení MOR a MUR

- Zařízení měří okamžitou/úsekovou rychlost v prostoru určeném pro detekci rychlosti dle certifikace a metrologického ověření zřízení a v souladu s konceptem chráněných lokalit.

- Zařízení je dálkově nastavitelné s využitím modulu správy měřících zařízení v rozsahu definovaném v článku 4. Specifikace obslužného SW k zařízení.

- Zařízení garantuje trvalý provoz 24/7 (24 hodin denně, 7 dní v týdnu) při zachování všech požadovaných parametrů měření.

- Zařízení garantuje bezchybný provoz při teplotě okolí od - 20 °C do + 50 °C.

- Zařízení detekuje přestupky nezávisle na pohybu vozidla místem detekce (v případě MUR pak také v celém měřeném úseku) v celé šíři komunikace včetně krajnice, a to pro rychlosti detekovaných vozidel minimálně v rozpětí od 10 km/h do 200 km/h.

- Zařízení detekuje rychlost vozidel a přestupek (včetně motorek) při jízdě dvou a více vozidel v řadě za sebou s rozestupem mezi dvěma za sebou jedoucími vozidly minimálně 5 m a více.

- Vizuální dokumentace přestupku sestává z:

  - Fotografie vozidla a dopravní situace v místě (hlavní fotografie).

  - Detailu RZ v kvalitě umožňující snadnou vizuální kontrolu strojového vyčtení RZ osobou pověřenou validací v IS MP (jeden detail pro MOR a dva pro MUR, po jednom z každého konce úseku).

- Zařízení přenáší data o přestupku a obrazovou dokumentaci k přestupku, v reálném čase.

- Rozsah dat předávaných ze zařízení do IS MP:

  - Datum a čas detekce u MOR a datum a čas vjezdu a výjezdu z měřeného úseku.

  - Název místa měření.

  - Identifikaci jízdního pruhu.

  - Rychlost vozidla (pro MOR okamžitou, pro MUR průměrnou).

  - Pořadové číslo přestupku.

  - Maximální povolenou rychlost v měřené lokalitě.

  - Pro MUR délku měřeného úseku a čas jízdy vozidla v úseku.

  - Označení typu rychloměru.

  - Výrobní číslo rychloměru.

  - Platnost ověření rychloměru.

- V případě výpadku komunikace zařízení / IS MP, zařízení garantuje uložení dat o měření minimálně po dobu 14 dnů zpětně a dodatečné zaslání dat o měření do navazujícího informačního systému.

- Zařízení předává data pro potřeby PČR (pátrání po zájmových vozidlech) v rozsahu a způsobem běžným pro takové využití měřících zařízení ze strany PČR (cestou CKAV cestou CMS2), přičemž zařízení udržuje informace pro potřeby PČR minimálně 14 dní zpětně, není-li přenos dat pro PČR realizován on-line v reálném čase. Zařízení je zcela kompatibilní s informačním systémem PČR a funkčnost přenosu dat bude potvrzena ze strany PČR při předání díla. V případě potřeby je možno na vyžádání zaslat příslušnou technickou dokumentaci.

- Zařízení poskytuje on-line formou statistická (anonymizovaná) data (pro všechny průjezdy vozidel bez ohledu na překročení či nepřekročení maximální rychlosti v lokalitě), v rozsahu:

  - Rychlost vozidla.

  - Datum a čas detekce.

  - Kategorie vozidla (motorka, osobní vozidlo, dodávka, nákladní vozidlo).

- Statistická data jsou zpřístupněna prostřednictvím tenkého klienta oprávněným osobám nájemce (přístup na základě jména a unikátního hesla, nebo s vyšším zabezpečením) s možností filtrování dat minimálně v rozsahu:

  - Datum OD – DO.

  - Rychlost OD – DO.

  - Kategorie (jakákoli kombinace).

  - Agregace (denní, týdenní, měsíční, roční).

# Požadavky na instalaci, integraci a provoz měřících zařízení

Pro řádné provedení instalace měřících zařízení, jejich spuštění do produkčního provozu a udržení produkčního provozu, jsou pronajímatelem, k jeho tíži (není-li řečeno jinak), garantovány tyto činnosti a služby:

- Zpracování projektové dokumentace nezbytné pro povolení instalace a instalaci měřících zařízení.

- Zajištění inženýrské činnosti při instalaci měřících zařízení.

- Instalace měřících zařízení, včetně potřebného technického vybavení k provozu zařízení a nosných konstrukcí (při využití sloupů veřejného osvětlení).

- Napojení zařízení na zdroj elektrické energie (nájemce garantuje vyvedení napájení na sloupu veřejného osvětlení, na kterém bude instalované měřící zařízení – energie platí nájemce). Zdroj elektrické energie není garantován jako nepřerušitelný, dostupnost elektrické energie je dána časovým harmonogramem spínání veřejného osvětlení. Technické řešení měřícího zařízení je koncipováno tak, aby měřící zařízení bylo schopno plnohodnotného a bezvadného provozu, při výpadku napájení z veřejného osvětlení minimálně po dobu 2 dní (= 48 hodin), po celou dobu nájmu měřícího zařízení.

- Instalaci potřebné infrastruktury pro přenos dat ze zařízení do IS MP a PČR a přenos dat ze zařízení do IS MP a systému PČR (náklady na přenos dat hradí nájemce).

- Průběžné provádění údržby a servisu instalovaného zařízení a dodaného programového vybavení.

- Poskytnutí veškeré potřebné dokumentace k zařízení a programovému vybavení včetně školení oprávněných osob nájemce před předáním zařízení do produkčního provozu a návazně na větší změny v zařízení a programovém vybavením.

- Výměna/oprava poškozených částí systému.

- Roční (nebo v případě potřeby i vícekrát) profylaxe zařízení obsahující:

  - Vizuální kontrolu zařízení.

  - Čištění optických částí zařízení.

  - Kontrolu napájení zařízení.

- Opakované metrologické ověření zařízení tak, aby bylo zařízení schopné detekovat přestupky bez přerušení produkčního provozu.

- Poskytování telefonické podpory v pracovní dny od 8:00 do 17:00 oprávněným osobám nájemce pro konzultace týkající se primárně problémů s chodem zařízení a validitou měření.

# SLA parametry

Níže uvedené SLA parametry jsou závazné pro systém jako celek, tedy jak pro samotné měřící zařízení, tak pro veškerý SW, který je součástí zařízení, či slouží k přenosu dat ze zařízení do navazujícího IS MP či systému PČR.

## Dostupnost systému

Dostupnost systému se řídí dále uvedenými parametry. Pro posouzení dostupnosti systému jsou stanoveny čtyři provozní stavy:

- V provozu = systém je plně dostupný, chod odpovídá všem požadavkům kladeným na provádění měření pro účely detekce a řešení přestupků.

- Mimo provoz = systém je zcela nedostupný, nelze provádět měření.

- Porucha = systém je možné využívat pouze v omezeném rozsahu funkcí, detekci přestupků lze provádět částečně (například v lokalitě s kombinací MUR a MOR bude dostupná jen detekce MUR či MOR).

- Chyba = nefungují méně podstatné funkce systému (například vzdálená správa zařízení, poskytování dat PČR) a lze systém využívat pro detekci přestupků v plném rozsahu.

Systém je ve stavu mimo provoz, porucha, nebo chyba, pokud oprávněná osoba nájemce (případně automatická kontrola dostupnosti systému) nahlásí standardní cestou pronajímateli nedostupnost systému, či částí a funkcí systému a současně tento stav:

- Není způsoben vlastní chybnou činností nájemce či neoprávněným zásahem třetí osoby (například vandalismus).

- Nejedná se o chybu na straně navazujících systémů třetích stran.

- Nejedná se o stav, kdy po opravě zařízení je nezbytné nové provedení ověření zařízení ze strany ČMI a běží doba od žádosti o ověření podané na ČMI pronajímatelem do doby termínu ověření ze strany ČMI, přičemž ale platí, že pronajímatel je povinen požádat o nové ověření zařízení ze strany ČMI bezprostředně po zjištění takové potřeby spojené s opravou zařízení, tedy ihned jak měl a mohl tuto skutečnost zjistit.

- Nejedná se o stav, kdy zařízení není možné řádně provozovat zásahem třetí strany mimo moc pronajímatele, typicky poškození nosných konstrukcí po dopravní nehodě, frézování vozovky, má-li vliv na některé komponenty zařízení a podobně.

## Oprava systému (provozní stavy)

| Priorita | Stav systému | Doba vyřešení požadavku od jeho nahlášení |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mimo provoz | 3 pracovní dny od nahlášení či zjištění problému |
| 2 | Porucha | 5 pracovních dní od nahlášení či zjištění problému |
| 3 | Chyba | 7 pracovních dní od nahlášení či zjištění problému |

Požadavky SLA jsou hlášeny standardní cestou prostřednictvím smluvně definovaných komunikačních prostředků, a to v době od 8:00 do 17:00 každého pracovního dne. Je-li požadavek vznesený mimo tuto lhůtu, počíná rozhodná doba pro vyřešení problému běžet od 8:00 nejbližšího pracovního dne.

Při souběhu požadavků s různou prioritou, se rozhodná doba pro vyřešení problému definuje takto:

- Běží doba požadavku s nejvyšší prioritou.

- Po vyřešení požadavku s vyšší prioritou počíná běžet doba požadavku s prioritou o jedna menší.

- Za vyřešení požadavku se považuje i takové opatření/oprava, kdy dojde k změně stavu s prioritou vyšší na stav s prioritou nižší.