PŘÍLOHA Č. 8
PŘEDBĚŽNÝ PLÁN REALIZACE
BIM

PROJEKT

„NAVÝŠENÍ KAPACIT MŠ ROLNIČKA, LIBEREC – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VČETNĚ INFORMAČNÍHO MODELU (BIM)“

| Dodavatel: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| Vypracoval: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

#### OBSAH

OBSAH	2

1. ÚČEL DOKUMENTU	3

1.1	Pokyny pro vyplnění	3

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU	3

3. ROLE A ODPOVĚDNOSTI	4

3.1	Odpovědné osoby Dodavatele	4

3.2	Složení realizačního týmu	4

3.3	Odpovědné osoby Objednatele	5

4. CÍLE BIM PROJEKTU 	6

4.1	Projektová dokumentace pro provádění stavby	6

4.2	Eliminace kolizí 	6

4.3	Využití CDE	6

4.4	Využití modelu v dalším stupni životního cyklu	6

5. SOFTWAROVÉ NÁSTROJE	7

6. JEDNOTKY A SOUŘADNÉ SYSTÉMY	7

7. KOORDINACE A ŘEŠENÍ KOLIZÍ	7

7.1	Tolerance kolizí	7

7.2	Způsob stanovení kolize	8

7.3	Požadavek na výjimku 	8

8. POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL	8

8.1	Metodika názvosloví modelů 	8

8.2	Seznam modelů 	9

8.3	Obecné 	9

8.4	Osový systém 	9

8.5	Podlaží 	9

8.6	Umístění modelu 	10

8.7	Grafická podrobnost modelu 	10

8.8	Informační podrobnost modelu 	10

8.9	2D výstupy	11

9. ZPŮSOB VÝMĚNY INFORMACÍ	11

9.1	Předání modelů	11

9.2	CDE	12

10. DODATKY NEBO ZMĚNY POŽADAVKŮ NA VÝMĚNU INFORMACÍ	12

11. SEZNAM PŘÍLOH	13

#### 1. ÚČEL DOKUMENTU

Předběžný plán realizace BIM (pre-BEP) je zpracován potenciálním realizačním týmem jako součást nabídky v rámci výběrového řízení na Dodavatele Projektu a je odpovědí na Požadavky na výměnu informací (EIR). Dokument obsahuje podrobnosti o navrhovaném řízení managementu informací realizačního týmu, způsob plnění požadavků na výměnu informací stanovených Objednatelem v rámci zadávací dokumentace a demonstruje způsobilost a kapacitu týmu pro tyto úkoly.

Objednatel použije informace z tohoto dokumentu k posouzení a výběru vhodného Dodavatele na základě kvalifikace a hodnocení předložených nabídek.

Po uzavření Smlouvy je pre-BEP závazným podkladem pro vyhotovení Plánu realizace BIM (BEP). BEP je na rozdíl od pre-BEP živým dokumentem a slouží k jasné definici aktuálního nastavení procesu použití metody BIM, s ohledem na aktuální stav Projektu.

##### 1.1	Pokyny pro vyplnění

Dokument je koncipován jako šablona, kterou poskytuje Objednatel potencionálnímu Dodavateli pro vytvoření pre-BEP. Při tvorbě se řiďte níže uvedenými pokyny.

- V tabulkách ponechte existující sloupce a řádky včetně jejich záhlaví a vyplňte pole [DOPLNÍ DODAVATEL] v souladu s instrukcemi. Tabulku v případě potřeby můžete rozšířit o další nezbytné řádky nebo sloupce.

- Takto psaný text slouží jako instrukce k vyplňování informací. Z finálního pre-BEP jej odstraňte.

#### 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTU

| Název projektu: | NAVÝŠENÍ KAPACIT MŠ ROLNIČKA, LIBEREC – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, VČETNĚ INFORMAČNÍHO MODELU (BIM) |
| --- | --- |
| Objednatel: | Statutární město Liberec |
| Adresa Objednatele: | nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1 |
| Místo plnění: | Areál Mateřské školy "Rolnička", č.p. 340/7 Truhlářská, 460 01 Liberec II. |
| Předpokládané datum zahájení: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Předpokládaná doba trvání: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Dodavatel: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Adresa Dodavatele: | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| Pre-BEP pro části PD: | Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) |

#### 3. ROLE A ODPOVĚDNOSTI

##### 3.1	Odpovědné osoby Dodavatele

Dodavatel uvede osoby plnící funkce při managementu informací za hlavní pověřenou stranu. Formou stručného popisu uvede délku profesní praxe každé osoby, která bude doložena formou přiloženého profesního životopisu.

| Organizace | Funkce | Jméno a příjmení | Profesní praxe | Kvalifikace nebo certifikace BIM | Kontakt (email) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

##### 3.2	Složení realizačního týmu

Dodavatel uvede složení realizačního týmu z jednoho nebo více úkolových týmů, osoby odpovědné za management informací jednotlivých úkolových týmů a přidělené odpovědnosti za zpracování dílčích informačních modelů.

| Úkolový tým (Organizace) | Disciplína (Část projektu) | Manažer informací | Jméno a příjmení | Kontakt (email) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Manažer informací úkolového týmu

Řídí postupy vytváření informací v rámci úkolového týmu v souladu s požadavky na informace a projektovými standardy a postupy. Odpovídá za správnost informací přecházejících ze stavu WIP do SHARED z pohledu dodržení požadavků na informace a projektových metod a postupů.

##### 3.3	Odpovědné osoby Objednatele

| Organizace | Funkce | Jméno a příjmení | Kompetence | Kontakt (telefon) | Kontakt (email) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SML | Manažer projektu |  | Plánování, řízení a kontrola Projektu ve všech jeho fázích | +420 |  |
| SML | Manažer informací Objednatele | Bc. Radek Moťka | Schvalování BEP a jeho změn Přezkum a akceptace IM Kontrola plnění požadavků obsažených v EIR Kontrola naplňování cílů dle BEP | +420 721 257 021 | email@radekmotka.cz |
| SML | Věci smluvní | Ing. Michaela Maturová | Smlouva | + 420 728 185 033 | michaela.maturova@magistrat.liberec.cz |
|  | Věci technické | Pavel Smarž | Technické záležitosti Projektu | +420 | pavel.smarz@magistrat.liberec.cz |
|  | Správce CDE |  |  |  |  |

#### 4. CÍLE BIM PROJEKTU

Jeden z hlavních cílů je využívání informačního modelu jako databáze informací o objektu v průběhu jeho životního cyklu, eliminace kolizí v návrhu a souvisejících vícenákladů při realizaci stavby. Dále vytvoření DiMS projektu k dokumentaci pro provádění stavby (DPS) a také využití Společného datového prostředí (CDE) pro sdílení aktuálních dat Projektu mezi všemi participanty.

##### 4.1	Projektová dokumentace pro provádění stavby

Namodelování Informačního modelu stavebních objektů v určené podrobnosti, kdy projektová dokumentace, její výkresová část PD bude produkována z Informačního modelu (půdorys, řez, pohled, aj.), včetně požadovaných informací o jednotlivých prvcích modelu v něm obsažených. Kompletní prostorová koordinace všech konstrukcí a prvků TZB bude prováděna pomocí modelu. Model by měl být zdrojem výkazu výměr HSV a PSV.

##### 4.2	Eliminace kolizí

3D koordinace a kontrola kolizí ve všech stupních návrhu v závislosti na odpovídající úrovni detailu. Koordinace a postup při  vypořádání kolizí je popsán v kapitole Koordinace a řešení kolizí.

##### 4.3	Využití CDE

V rámci vedení Projektu pomocí metody BIM je nezbytné, aby Dodavatel komunikoval s Objednatelem přes CDE, které bude sloužit k předávání veškerých dokumentů tohoto Projektu a jeho participantům. CDE bude používáno jako jediné místo a informační zdroj pro výměnu, správu, šíření, koordinaci a archivaci informací. CDE bude také jako nástroj pro přezkoumání, autorizaci, akceptaci nebo odmítnutí předkládaných informací.

Prostředí CDE zajišťuje Objednatel. Objednatel si díky práci v nástroji CDE chce ověřit své požadavky, které v současnosti na CDE má, popřípadě je moct výhledově upravit, a to zejména dle získaných zkušeností z tohoto Projektu.

##### 4.4	Využití modelu v dalším stupni životního cyklu

Dalším cílem je využití modelu i pro další fáze životního cyklu stavby, kdy bude výsledný DiMS ve stupni PD pro DPS sloužit také jako podklad pro výběr dodavatele stavby.

#### 5. SOFTWAROVÉ NÁSTROJE

Seznam použitých nástrojů (vč. verzí a datového formátu) a jejich způsobů uplatnění pro vypracování Projektu. Modely budou předány v otevřeném formátu .IFC (4x3) a dále  v nativních formátech jednotlivých softwarových nástrojů použitých Dodavatelem.

Dodavatel uvede jednotlivé dílčí softwarové nástroje, které jsou uplatňovány pro vypracování Projektu (včetně jejich verzí a datového formátu) a jejich způsobů použití, které můžete nad rámec vyžadovaných rozšířit.

| Softwarový nástroj | Verze | Způsob použití | Datový formát |
| --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | tvorba DiMS | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | detekce a řešení kolizí | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | sdílení dat | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

#### 6. JEDNOTKY A SOUŘADNÉ SYSTÉMY

Jednotky a souřadné systémy jsou definovány pro všechny Informační modely a budou v sobě tyto informace obsahovat. Každý model bude obsahovat i výškové umístění.

Polohový systém je použit S-JTSK.

Výškový systém je v m n m. v systému BpV.

#### 7. KOORDINACE A ŘEŠENÍ KOLIZÍ

Dodavatel popíše realizačním týmem navrhovaný postup při koordinaci digitálního modelu stavby a řešení kolizí. Uvede se zejména:

- Kdo, kdy a jakým způsobem provádí detekce kolizí.

- Jak jsou informace o zjištěných kolizích distribuovány jednotlivým úkolovým týmům.

- Jakým způsobem bude dále sledováno a komunikováno řešení konkrétních kolizí.

- Organizace koordinačních schůzek.

##### 7.1	Tolerance kolizí

Na straně Objednatele není stanovena žádná tolerance kolizí. Vedení se mezi sebou mohou v modelech pouze dotýkat, nikoli protínat. Možné výjimky jsou uvedeny v kapitole Způsob stanovení kolize.

Objednatel si vytváří rezervy pro realizaci stavby, proto má tyto požadavky. V případě povolení tolerancí se při realizaci může stát, že dané místo nebude možné realizovat a tím mohou vznikat vícepráce.

##### 7.2	Způsob stanovení kolize

Trubní vedení profesní části jsou posuzována včetně tepelné izolace. Není přípustná žádná kolize žádného vedení včetně jejich izolací. Z kontroly kolizí jsou vyňaty tyto prvky (a tím pádem i jejich izolace):

- Trubní vedení rovno nebo menší než DN 20 (myšleno trubka bez izolace).

- Jakékoli flexibilní potrubí.

- Průchod potrubí nenosnou konstrukcí.

- Kabelové trasy představující zapojovací trasy ke koncovým prvkům do 50mm kolize s ostatním prvkem (nikoli však hlavní kabelové trasy).

Pravidla jsou stanovena s ohledem na tolerance přesností zhotovení konstrukcí a jejich přesností. Nepřesnost v projektové fázi se v rámci zhotovení stavby může znásobit a tím zvýšit riziko vzniku víceprací apod.

##### 7.3	Požadavek na výjimku

V případě potřeby další výjimky při stanovování kolizí je nutné tento požadavek Dodavatele přeložit Objednateli na nejbližší koordinační schůzce. V případě uznání tohoto požadavku na výjimku Objednatelem, bude tato skutečnost uvedena v další verzi BEP, včetně způsobu jejího vypořádání.

#### 8. POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL

Definice struktury modelu je důležitá z hlediska pochopení tvorby a následného využití dat z modelu. Tato kapitola definuje nutné požadavky na dělení modelu, které je nutné dodržet.

##### 8.1	Metodika názvosloví modelů

Každý model bude mít jednoznačné označení. V případě členění modelů na více souborů musí být jednoznačně identifikovatelné. Pojmenování modelu musí minimálně obsahovat identifikátor projektu, projektového stupně, části dokumentace, identifikátoru PS/SO a identifikátor profese.

##### 8.2	Seznam modelů

Dodavatel uvede jednotlivé označení členění modelu, včetně názvu modelu a použitého softwarového nástroje ke každému dílčímu modelu.

| Název SO/PS | Název modelu | Název SW nástroje |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

##### 8.3	Obecné

Modely jsou kompaktní a tvořeny efektivně v rámci modelovacího nástroje. Jeden model v rámci zpracování Projektu nepřesahuje velikost 200 MB. Výjimky odsouhlasuje Objednatel.

Při předání modelů jsou předány všechny podpůrné soubory využité k vytvoření modelů.

Dělení modelů podle profesní části je minimálně na samostatný model za jednu profesní část. Další členění v rámci jedné profese na více modelů není nijak limitováno. Modely jsou mezi sebou plně zkoordinovány.

Každý model je tvořen pomocí prvků, které jsou reprezentovány svojí 3D grafikou a připojenými informacemi.

Obecně lze říci, že model je tvořen tak, jak je realizována stavba a rozhraní konstrukcí odpovídá skutečnému rozhraní.

##### 8.4	Osový systém

Osový systém je umístěn ve středu prostoru modelovacího nástroje. Názvy os jsou ve všech modelech shodné.

##### 8.5	Podlaží

Podlaží jsou definovaná k horní hraně nášlapné vrstvy podlahy. V případě zalomení nášlapné vrstvy podlahy rozhoduje převažující plocha, ke které se připne příslušnost podlaží, případně jiné řešení po odsouhlasení Objednatele.

Není dovolené odsadit podlaží od horní hrany nášlapné vrstvy podlahy. Pomocná podlaží jsou povolena po předchozím odsouhlasení Objednatelem.

Relativní výška ±0,000 odpovídá prvnímu nadzemnímu podlaží. Podlaží nese informaci i o své výšce dle zvoleného výškového systému.

Pojmenování podlaží bude shodné ve všech modelech.

Dodavatel uvede jednotlivé názvy podlaží, včetně jejich označení v rámci modelu.

| Název podlaží | Označení v modelu |
| --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

##### 8.6	Umístění modelu

Model je v modelovacím prostoru orientován tak, že podélná osa navrhovaného objektu je shodná s pomyslnou vodorovnou osou modelovacího prostoru.

Skutečný sever je navázán na všechny půdorysné pohledy ve všech modelech.

Průnik os A/1 je umístěn v počátku projektu (vnitřní počátek) a je pro všechny modely shodný a neměnný. Tento počátek určí Manažer informací Dodavatele v modelu architektonicko-stavebním a ostatní modely ho převezmou. Tomuto počátku jsou přiděleny S-JTSK souřadnice. Pokud je modelován pouze Informační model pro stupeň DPS, bude počátek určen až v tomto stupni PD.

##### 8.7	Grafická podrobnost modelu

Grafická podrobnost pro jednotlivé stupně odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů.

Detailnost jednotlivých prvků je stanovena na 50 mm. Znamená to, že není nutné modelovat všechny detaily prvku, které jsou menší než tento rozměr a je možné do jisté míry prvky zjednodušovat. Míra zjednodušení musí být odsouhlasena ze strany Objednatele.

Při stanovení obsahu modelů jednotlivými prvky je nezbytné dodržovat pravidlo, že profese, která daný prvek v rámci své dodávky dodává, ho také má ve svém modelu. Nejsou přípustné duplicity stejných prvků, pokud není stanoveno jinak.

Dodavatel zodpovídá za předložení výčtu prvků v modelech Objednateli, aby mohla být vytvořena příloha BEP, která bude jasně reflektovat Dodavatelem navrženou podrobnost.

##### 8.8	Informační podrobnost modelu

Každý prvek v rámci modelu musí mít unikátní značení (datový standard). Toto značení musí být unikátní v rámci jedné profesní části. Systém značení bude sloužit i pro značení prvků ve 2D dokumentaci. Datový standard určuje Dodavatel a předkládá ho Objednateli. Datový standard je ve stejných nástrojích vyplněn ve stejných typech parametrů a není přípustné kombinovat různé parametry v různých modelech. V příloze informační podrobnosti bude u názvu parametru vyplněn i název parametru v příslušném nástroji.

Dodavatel uvede název datového standardu, který vybral v rámci informační podrobnosti modelu a to včetně jeho popisu a použité verze.

| Název datového standardu | Popis | Verze |
| --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Geometrické informace budou vždy čteny z modelu, není přípustné tyto údaje vyplňovat ručně.

Negeometrické informace jsou parametry vyplňované ručně, poloautomaticky či automaticky a podávají další informace o prvku. Vyplnění parametrů je vyplněno slovně, nikoli pomocí zkratek a kódů, mimo značení z norem a vyhlášek.

##### 8.9	2D výstupy

Vedlejším produktem modelování je projektová dokumentace, která bude v souladu s vyhláškou č. 499/2006Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Projektová dokumentace slouží pro schvalovací potřeby a pro potřeby realizace stavby.

Projektová dokumentace je tvořena přímo z modelu, především pak půdorysy, řezy, pohledy a další. Není žádoucí pro produkci PD lokálně upravovat zobrazení daných pohledů (půdorys, řez, pohled apod.) a doplňovat či upravovat zobrazení tak, aby byla splněna pouze část cíle pro produkci projektové dokumentace. Vždy je potřeba zohlednit časovou náročnost vzhledem k získanému benefitu úprav.

Zobrazení hran nad rovinou řezu řešit systémově v rámci modelovacího nástroje, nikoli ručním doplněním. Je vždy třeba hledat řešení, které umožní při posunu prvku nad rovinou řezu zajistit i změnu zobrazení daných hran v pohledech (půdorysech zvláště) automaticky.

Tištené výstupy, které není možné získat přímým výstupem z modelu, musí být odsouhlaseny Objednatelem (koordinace, detaily apod.).

Textové poznámky bez vazby na prvek jsou zakázané, informace musí být vždy napojeny na daný prvek.

Objednatel si je vědom, že nástroje pro tvorbu modelů nemusí splňovat všechny obvyklé požadavky na grafické zobrazení 2D dokumentace.

Značení prvků na všech částech dokumentace musí být jednotné, odkazy na podrobnější dokumentaci apod. musí být přehledné a jednoznačné. Každý prvek bude obsahovat jednoznačnou identifikaci dle Třídícího systému jak v Informačním modelu, tak i v ostatních částech dokumentace.

#### 9. ZPŮSOB VÝMĚNY INFORMACÍ

##### 9.1	Předání modelů

Modely jsou na konci projektového stupně předány se všemi informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladby, prostorovou koordinaci a další požadavky v rámci ujednání tohoto dokumentu dle kapitoly Cíle BIM projektu.

Modely nesmí obsahovat pracovní a dočasná nastavení, která navyšují datovou velikost modelů. Modely budou předány v nativních formátech nástrojů pro tvorbu Informačních modelů a formátu *.IFC (4x3). Všechny přílohy musí být upraveny a předány v podobě odpovídajícímu obsahu modelu ke každému milníku předání modelu.

Modely jsou předávány Objednateli prostřednictvím CDE.

##### 9.2	CDE

Informační modely a další dokumenty jsou sdíleny přes projektové CDE Objednatele.

Distribuované společné datové prostředí zahrnuje veškerá datová úložiště, která budou použita při vytváření a předávání informací v rámci Projektu. Pro informace ve stavu Sdíleno (Shared) a Publikováno (Published) bude využitý výhradně systém projektového CDE Objednatele.

Rozpis všech úložišť pro informace ve stavu Rozpracováno (WIP) jsou uvedeny v tabulce.

Dodavatel uvede jednotlivé úkolové týmy plnící funkce při managementu informací za hlavní pověřenou stranu. Formou stručného popisu uvede typ uložiště (zda se jedná o cloud, interní uložiště či SW třetí strany), systém (např. ACC, Asite, Dalux, aj.), dále stručně popíše, jakým způsobem jsou zabezpečeny data a jak je řešeno zálohování těchto dat.

| Úkolový tým | Typ uložiště | Systém | Zabezpečení | Zálohování |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

#### 10. DODATKY NEBO ZMĚNY POŽADAVKŮ NA VÝMĚNU INFORMACÍ

Dodavatel uvede jakékoliv navrhované změny nebo dodatky projektových metod a postupů, které realizační tým požaduje pro umožnění efektivity při:

- Zachycení existujících informací o aktivu.

- Zabezpečení a distribuci informací.

- Předávání informací pověřující straně.

- Výměně informací mezi úkolovými týmy.

- Distribuci informací externím stranám.

#### 11. SEZNAM PŘÍLOH

Dodavatel uvede seznam všech příloh, jako např. posouzení způsobilosti a kapacity jednotlivých úkolových týmů, či další nezbytné přílohy, které přikládá k nabídce.