TECHNICKÁ SPECIFIKACE

předmětu plnění veřejné zakázky a další související podmínky

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na dodávky s názvem:

## „Nákup 10 kusů nových autobusů s CNG pohonem pro MHD v Liberci – obnova vozového parku“

Požadavek zadavatele: dodávka 10 kusů nových nízkopodlažních autobusů pro MHD - palivo CNG; účastník prokáže schválení vozidla (homologaci) na základě příslušných právních předpisů, v současnosti podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 („Nařízení 2018/858“); ke každému vozidlu musí být vystaveno prohlášení o shodě s homologovaným typem („CoC list“). Vozidla musí splňovat všechny požadavky na vozidla kategorie M3 třídy I pro účely EU schválení typu vozidla podle přílohy II Nařízení č. 2018/858, případně odpovídající požadavky jiných právních předpisů, podle kterých bylo vozidlo schváleno.

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: konstrukce městského autobusu požadována v nízkopodlažním třídveřovém provedení;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: autobus musí být vhodný pro provoz v systému městské hromadné dopravy v Liberci, proto je požadován zaručený dojezd vozidla v zimním období bez nutnosti doplnění paliva CNG – 420 km

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: vozidlo musí mít garantovánu provozní životnost minimálně 12 let v městském provozu při ročním předpokládaném nájezdu 50.000 km, počet roků zaručených výrobcem zde účastník vyčíslí;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: délka autobusu v kategorii od 12 m do 13 m max.; maximální výška autobusu včetně zásobníků na CNG - 3 400 mm (omezuje výška myčky v garážích BUS)

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: Minimální počet míst pro cestující: celkem 90 osob, z toho min. 28 míst k sezení;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: Motor na CNG pohon splňující podmínky emisní normy EURO pro autobusy platné ke dni zahájení zadávacího řízení, výkon motoru min. 210 kW (z důvodu členitého terénu města Liberec)

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: připojovací koncovka tankování NGV2 v pravé části vozidla; zároveň také připojovací koncovka NGV1 v přední pravé části vozidla (pro nouzové plnění)

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: automatická převodovka s integrovaným retardérem, možnost ruční volby jízdních stupňů a režimů řidičem – ovládání tlačítkovou klávesnicí, otočným ovladačem apod. Zadavatel preferuje převodovku čtyřstupňovou.

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: brzdy kotoučové, ABS, ASR, zastávková brzda ovládána automaticky otevřením dveří i ručně pomocí přepínače na přístrojové desce, blokování rozjezdu s otevřenými dveřmi – deaktivace plynovým pedálem; signalizace opotřebení brzdového obložení na přístrojové desce (displej)

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: měření stavu palivového zásobníku a měření spotřeby paliva (zobrazení zůstatku paliva) na přístrojové desce;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: vzduchová soustava opatřená odlučovačem oleje a vysoušečem;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: zabudovaný funkční systém naklápění vozidla (kneeling);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: sedadla nesklopná, s antivandalskou úpravou (plastový kryt zadní části sedadel); konstrukce a rozmístění sedadel odpovídá použití autobusu v provozu městské hromadné dopravy; barevné odstíny a polstrováním budou upřesněny s vybraným dodavatelem autobusů;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: přístup do autobusu 3 dveřmi otvíranými dovnitř, šířka dveřního prostoru mezi křídly dveří po celé výšce min. 1200 mm; Doba nutná k otevření nebo zavření všech dveří nesmí přesáhnout 3,0 sekundy. Dodavatel uvede dobu k otevření a zavření dveří v sekundách zaokrouhlených na jedno desetinné místo, tato doba se počítá od pokynu k otevření nebo zavření dveří (za předpokladu splněných podmínek k otevření nebo zavření dveří) do úplného otevření nebo zavření všech dveří cestujících. Dodavatel uvede dvě hodnoty, pokud se doba pro otevření a zavření navzájem liší. Do doby pro zavření se nezapočítává doba výstrahy před zavřením dveří. Blokování rozjezdu autobusu před dovřením všech dveří a před sklopením plošiny pro nástup osob na invalidním vozíku do polohy pro jízdu, s možností zrušení ochrany dveří pro nouzový dojezd vozidla v případě poruchy dveří nebo plošiny pro nástup na invalidním vozíku. Zajištění vozidla proti neoprávněnému použití dle platných předpisů. Přední dveře musí být uzamykatelné, ostatní dveře zajistitelné zevnitř s ochranou proti neoprávněné manipulaci se zámkem ze strany cestujících. Ovládání předních dveří pomocí dálkového ovládání; možnost otvírání předních dveří vnějším vypínačem i při nastartovaném motoru Dveře s jištěním proti sevření cestujících se zpětným otevřením při kontaktu s překážkou. Po automatické reverzaci se dveře mohou znovu zavřít až po dalším použití ovládacího prvku pro zavírání řidičem. V prostoru prvních nástupních dveří do vozidla vhodně řešená fyzická zábrana pro vstup cestujícího do prostoru, kde by bránil výhledu řidiči na pravou stranu - při otevřených dveřích nesmí zábrana bránit volnému průchodu cestujících. Ovládání dveří řidičem: přední dveře samostatně, zadní (2+3) společným tlačítkem, tlačítko pro uvolnění poptávkového otvírání jednotlivých dveří cestujícími z vnější i vnitřní strany autobusu, tlačítko pro volbu poloviny prvních dveří s volbou otvíraného křídla.

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: nástupní výška u všech dveří max. 340 mm;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: šířka uličky mezi předními podběhy minimálně 800 mm (šíře 800 mm vychází z předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů „EHK OSN“ č. 107 – jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce).

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: mechanická vstupní plošina pro přepravu vozíků handicapovaných osob (nosnost min.350 kg), s bezpečnostním čidlem a jištěním proti rozjezdu vozu, umístění plošiny a prostor pro přepravu dětských kočárků v prostoru druhých dveří

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: z bezpečnostních důvodů spínací skříňka s klíčkem či jiným přenosným zabezpečovacím prvkem zamezující nezajištěnému spínání či vypínání motoru (tedy nikoliv neblokované a ničím nezabezpečené tlačítko apod.)

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: kamerový systém nástupního prostoru u všech dveří; kamery se záběrovým pohledem do vozu (musí být pokryt celý předmětný prostor), čelní (havarijní) kamera, couvací kamera: po zařazení zpětného hodnu dojde k automatické aktivaci monitoru u řidiče s online přenosem z této kamery. Záznam ze všech kamer je ukládán po celou dobu, kdy je motor v chodu. Monitor o velikosti minimálně 8‘‘ u řidiče pro sledování 4 kamer najednou s možností přepínání mezi jednotlivými kamerami umístěnými ve voze. Po otevření dveří dojde k automatické aktivaci monitoru u řidiče s online přenosem z kamery nad otevřenými dveřmi. Nahrávací zařízení bude umístěno mimo dosah cestujících a bude zabezpečené proti neoprávněnému přístupu. V případě umístění v kabině řidiče nebude nijak omezovat výhled z místa řidiče a nebude mít vliv na řízení vozidla. Nahrávací zařízení bude umístěno v uzamykatelné schránce, zabraňující vniknutí neoprávněných osob. Záznamy uložené v záznamovém zařízení budou zabezpečeny vhodným způsobem proti zneužití (šifrováním záznamu). Umístění nahrávacího zařízení ve vozidle podléhá schválení zadavatele. Záznamy všech kamer budou ukládány na záznamové zařízení, které bude dostatečně zabezpečeno proti otřesu, s možností jednoduché výměny typu hot swapping/ hot plugging. Záznamová jednotka bude schopna uložit záznam i při výpadku energie nebo nárazu (standardně ukončí činnost) tedy vlastní UPS. Záznam musí být kompletní do doby výpadku energie nebo nárazu s mechanickým poškozením kamer, případně záznamového média. Není přípustný stav, kdy ze záznamu nebude možno vyčíst časový úsek před ukončením činnosti systému. Zařízení musí mít možnost připojení min. 8 kamer přímo do záznamové jednotky. Záznam bude obsahovat časové údaje. Údaj o přesném čase je systém schopen získávat z vlastní GPS jednotky. Externí rozhraní: konektor pro vyčtení dat ručním způsobem v případě nevyužití vzdáleného stažení. Min. přenosová rychlost 600MB/sec (super speed). Požadované vlastnosti nahrávacího zařízení: - diagnostický panel přímo na nahrávacím zařízení pro servisní informace - min. zobrazení: GPS status, informace zda jsou kamery v pořádku. - WIFI, GPS, GSM budou součástí rekordéru - 2 disky 2,5" SSD - délka záznamu minimálně 72 hodin Stažení záznamu z kamer musí být umožněno jak současně ze všech kamer najednou, tak i pouze jednotlivě, vzdáleně, bez zásahu obsluhy na místě ve vozidle. Zároveň bude umožněno hromadné stahování z více vozidel jedním požadavkem vzdálené obsluhy. Dále musí být umožněno stažení na místě ve vozidle pomocí k tomu určeného zařízení s příslušným SW, který zajistí logování a šifrování. Dále musí umožňovat výměnu datového uložiště. Není přípustný stav, kdy nebude možné vyčíst záznam kvůli závadě kamerového systému (s výjimkou mechanických závad kamer či jejich vedení). Dálkové stažení obsahu kamerových záznamů požadujeme minimálně přes technologii WIFI v pásmu 5 GHz a současně přes technologii GSM (LTE, nové technologie - např. 5G). V případě přerušení stažení záznamu (výpadek WI-FI, výpadek signálu, výpadek napájení) bude přerušený požadavek na stažení pokračovat od přerušeného bodu v okamžiku obnovení spojení, bez možnosti přepsání požadovaného záznamu. Dálkové stahování bude umožňovat zadání požadavku ke stažení záznamu i mimo signál WIFI s následným zahájením stahování bez obsluhy po příjezdu vozidla na určené místo se signálem;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: Zásuvka („CL“) na 24V pro připojení palubní jednotky systému mýtného za užívání pozemních komunikací v České republice v blízkosti čelního skla (kabel jednotky je cca 150cm dlouhý);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: antikorozní úprava celého vozidla (např. kataforéza, použití nerezových materiálů apod.), včetně zvýšené ochrany podvozku a všech rozvodů ve spodní části vozidla; použitou technologii blíže specifikuje dodavatel);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: úchytná poutka pro cestující včetně cestujících nižšího vzrůstu;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: přidržovací tyče, madla v barvě žluté – RAL 1007

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: vnitřní prostor (boky) – povrch z umakartu (případně jiný lehce omyvatelný materiál), palubní deska plastová a zadní strana sedadel ve světlé barvě (preferována je světle šedá);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: protiskluzová bezpečnostní podlahová krytina – barevné provedení bude upřesněno zadavatelem s vybraným dodavatelem autobusů;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: Zádržný systém pro fixaci invalidního vozíku dle platných předpisů - samonavíjecí pás;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: rámečky (fabiony) pro vnitřní reklamu (5 ks na levou stranu a 3 ks na pravou stranu, každý minimální délky 1 metr, na výšku formátu A4);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: bezpečnostní kladívka v provedení proti krádeži;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: osvětlení vnitřního prostoru pro cestující LED diodami – dvoustupňové provedení množství vyzařovaného světla pro možnost snížení intenzity (ovládání řidičem); samostatné dvoustupňové osvětlení kabiny řidiče v provedení LED; samostatně vypínatelné světlo u kabiny řidiče pro nasvícení prostoru přede dveřmi kabiny řidiče; nebo přední stropní světlo, které lze samostatně vypnout z kabiny řidiče, ovládané tlačítkem na palubní desce ve třech následujících polohách: 1. poloha - trvale zapnuto, nereaguje na otevření nebo zavření předních dveří, 2. poloha - trvale vypnuto, nereaguje na otevření nebo zavření předních dveří, 3. poloha - světlo se rozsvítí automaticky při otevření předních dveří za předpokladu zapnutých světel salonu cestujících

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: přípojka pro startování motoru z externího zdroje;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: vnitřní informační lampy nade dveřmi pro vizuální signalizaci upozornění k zavírání dveří (např. s nápisem: "Nevystupovat“ nebo „STOP“, případně doplněné odpovídající piktogramem);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: osvětlení dveřního prostoru všech tří dveří (zevnitř i zvenku)

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: možnost signalizace od cestujících k řidiči (prostřednictvím speciálních tlačítek nebo obdobného mechanismu) se zpětnou vazbou pro cestující;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: automatická zvuková signalizace po dobu zavírání vstupních dveří;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: akustická signalizace při couvání;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: Ochrana elektroinstalace řešená jističi (ochrannými vypínači), nikoliv tavnými pojistkami;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: příprava pro elektronický informační, RDST, odbavovací systém a zařízení na počítání cestujících (APC) – zadavatel dodá veškeré komponenty a potřebné kabely. Dodavatel provede mechanickou přípravu (držáky a potřebné otvory) a instalaci kabelových svazků. Elektrické zapojení provedou vlastní zaměstnanci zadavatele v místě plnění

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: rozvod chladící kapaliny proveden z neželezných materiálů, ve všech součástech kde je to technicky možné, z důvodu ochrany proti zanášení chladící soustavy + možnost doplňování chladící kapaliny čerpadlem

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: vyhřívání obou křídel předních dveří a bočního skla řidiče s odmrazováním, případně jiné řešení odmrazování – nutnost zaručení výhledu řidiče do stran

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: čelní sklo s elektrickým vyhříváním;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: boční okna v prostoru pro cestující tmavě podbarvena (bez použití fólie) a vybavena v horní části posuvnou ventilací (mimo okna s umístěním informačních panelů);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: střecha a boky tepelně izolovány;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: motorový prostor odizolován tepelně i zvukově. Vyvedení výfukového potrubí (odvodu spalin) může být i nad střechu autobusu (toto řešení není podmínkou);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: Plnohodnotná automatická klimatizace s funkcí chlazení a topení musí být dostatečně účinná pro klimatické podmínky na území Liberce a běžné obsazení vozidla, tj. plně obsazených sedadel a 2 os/m2; požadavek na samostatné nastavení klimatizace v kabině řidiče a samostatně pro vnitřní prostor pro cestující, funkce nezávislého plynového topení pouze při nastartovaném motoru. Výdechy klimatizace v kabině řidiče musí být stejně jako výdechy topení umístěny v přístrojové desce, rozvod vzduchu klimatizace v prostoru pro cestující musí být vedeny samostatným kanálem umístěným v bočním podhledu vozu po obou stranách po celé délce tohoto prostoru a výdechy z těchto kanálů musí být umístěny tak, aby nebyly nasměrovány přímo na hlavy sedících cestujících. Prostor pro cestující vybaven dostatečným počtem radiátorů a odvětrán dostatečným počtem výkonných ventilátorů pro celoroční provoz autobusu v systému MHD v Liberci

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: nezávislé plynové topení pro předehřev motoru bez spínacích hodin (pouze tlačítko vypnuto/zapnuto);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: uzavřená kabina řidiče s dveřmi s průhledovou výplní (prosklené apod.) - celouzavřená kabina,

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: chladnička v kabině řidiče minimálně pro dvě standardní láhve o objemu 1,5 litru;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: v prostoru pro řidiče uzamykatelná schránka pro osobní potřeby řidiče;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: Ve vnitřním prostoru umístěná uzamykatelná schránka pro potřeby řidiče (umístěná pod sedadla či na jiné vhodné místo, primárně v přední části vozu). Minimální vnitřní rozměry schránky: hloubka 30 cm x výška 35 cm x délka 50 centimetrů, případně schránka poskytující alespoň obdobný využitelný prostor. V důsledku umístění schránky nesmí být snížena přepravní kapacita vozidla;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: vyvýšené místo řidiče (kabina řidiče) - musí být odvětráno výkonným ventilátorem a dostatečně vytápěno;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: minimálně 1 střešní okno – otevírání okna z kabiny od řidiče;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: při vypnutém motoru musí být možné zapnout oběhová čerpadla chladící soustavy a ventilátor topení v prostoru řidiče; minimálně na 15 minut z důvodu temperování vozidla;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: volant stavitelný výškově a úhlově v podélném směru;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: vyhřívané sedadlo řidiče s opěrkou hlavy, pneumaticky odpružené a seřiditelné výškově i podélně; s vysokým opěradlem, výškově i podélně nastavitelným, s možností nastavení sklonu opěradla, sedáku a opěradla hlavy, bez bezpečnostního pásu, nosnost min. 150kg. Ergonomicky tvarovaný sedák a zádové opěradlo musí být čalouněné z prodyšného a vysoce odolného materiálu proti opotřebení (barevné provedení a konkrétní materiál podléhá schválení zadavatele);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: dvě dostatečně velká, ručně seřiditelná, zpětná zrcadla pro kontrolu vnitřního prostoru vozidla. V interiéru vozidla bude umístěno jedno nastavitelné zpětné zrcátko umožňující řidiči z kabiny řidiče pohled přímo za kabinu řidiče (toto zrcátko bude umístěno na přídržné tyči a nijak nebude bránit průchodu cestujících);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: dvě seřiditelná, vyhřívaná a dálkově ovládaná boční zpětná zrcadla pro kontrolu vnějšího prostoru vozidla a na pravém zpětném zrcadle přídavné zrcadlo pro kontrolu prostoru před vozidlem;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: radiopřehrávač s reproduktorem + 1x reproduktor pro informační systém zadavatele, ozvučení pouze v prostoru řidiče; dále min. 3 ks reproduktorů ve střeše autobusu;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: olakování karoserie v barvách zadavatele (RAL 9010 – bílá, RAL 1007 – žlutá, RAL 6016 – zelená). Barevné schéma bude upřesněno zadavatelem s vybraným dodavatelem autobusů;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: Vnější osvětlení vozidla tj. obrysová, směrová, dálková, potkávací, poziční (boční, zadní, přední), zadní mlhová, přední mlhová světla s přísvitem do zatáčky v provedení LED, zdvojená koncová, směrová a brzdová světla v provedení LED diod - jedna sada světel umístěna v horní části zádě vozidla

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: vozidlo musí být vybaveno automatickým rozsvícením denních světel při nastartování motoru; Automatické přepínání světel pro denní svícení a potkávacích světel v závislosti na intenzitě vnějšího osvětlení

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: Dešťový senzor s funkcí automatického spuštění stěračů za deště;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: pneumatiky bezdušové se zesílenými boky pro městský provoz (účastník uvede seznam možných typů a rozměrů pneumatik) v provedení M+S;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: rezervní kolo (dodáno v příbalu);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: nápisy, štítky a technická dokumentace v českém jazyce;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: povinná výbava motorových vozidel kategorie M3, dle platných právních předpisů ČR;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: samohasící automatický systém v motorovém prostoru se signalizací k řidiči;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: v prostoru pro cestující min. 4 zásuvky USB (každá min. 2xUSB/2A - kombinace standardu USB-A a USB-C, s krytkou) + 1x zásuvka USB v kabině řidiče (min. 2xUSB/2A - kombinace standardu USB-A a USB-C);

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: funkční systém pro nouzové zvýšení světlé výšky autobusu;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele: zařízení pro příjem a zpracování internetového signálu + k vysílání signálu prostřednictvím sítě Wi-Fi – se signálem pokrývajícím celý prostor vozidla;

Popis nabízeného plnění účastníka:

Požadavek zadavatele (pro všechna vozidla společně): Bezplatné poskytnutí diagnostického zařízení + katalogu náhradních dílů zadavateli včetně všech změn a aktualizací obslužného software zařízení a katalogu náhradních dílů po celou dobu provozní životnosti vozidla; součástí dodávky dle příslušné veřejné zakázky bude jedna sada speciálního nářadí; časově neomezený přístup k technickým informacím (schémata, katalog náhradních dílů, dílenská příručka) + školení 5 zaměstnanců servisu na kompletní záruční, pozáruční a pravidelnou údržbu nabízených vozidel. Podmínkou je umožnění provádění tohoto servisu zadavatelem.

Popis nabízeného plnění účastníka:

Svým podpisem stvrzujeme, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, garantované výrobcem autobusu i účastníkem. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti.

Jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka

(razítko)