TECHNICKÁ SPECIFIKACE

předmětu plnění veřejné zakázky a další související podmínky – vzorový BUS

pro veřejnou zakázku zadávanou v rámci otevřeného zadávacího řízení na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku na dodávky s názvem:

## „Nákup 10 kusů nových autobusů s CNG pohonem pro MHD v Liberci – obnova vozového parku“

Požadavek zadavatele: účastník prokáže schválení vozidla (homologaci) na základě příslušných právních předpisů, v současnosti podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 („Nařízení 2018/858“); předložení prohlášení o shodě s homologovaným typem („CoC list“), splnění všech požadavků na vozidla kategorie M3 třídy I pro účely EU schválení typu vozidla podle přílohy II nařízení č. 2018/858, případně odpovídajících požadavků dle jiných právních předpisů, podle kterých bylo vozidlo schváleno.

Požadavek zadavatele: konstrukce městského autobusu požadována v nízkopodlažním třídveřovém provedení;

Požadavek zadavatele: délka autobusu v kategorii od 12 m do 13 m max.; maximální výška autobusu včetně zásobníků na CNG - 3 400 mm (v případě větší výšky vzorku vybraný dodavatel při ukázce doloží konkrétní technická a konstrukční řešení dodávané v rámci této Veřejné zakázky tak, aby byla dosažena výška max. 3 400 mm při zachování plné funkčnosti)

Požadavek zadavatele: Motor na CNG pohon splňující alespoň emisní normu EURO VI

Požadavek zadavatele: automatická převodovka s integrovaným retardérem (čtyřstupňová převodovka, pokud je k dispozici). Pokud nebude vzorek disponovat voličem pro ruční volbu jízdních stupňů a režimů řidičem (alespoň 3-2-1-D-N-R), pak dodavatel současně doloží také konkrétní technické a konstrukční řešení pro zajištění této funkčnosti u dodávaných vozidel.

Požadavek zadavatele: brzdy kotoučové, ABS, ASR, zastávková brzda. Pokud bude vzorek disponovat pouze zastávkovou brzdou ovládanou automaticky otevřením dveří, pak dodavatel současně doloží také konkrétní technické a konstrukční řešení pro zajištění ručního ovládání zastávkové brzdy.

Požadavek zadavatele: vzduchová soustava opatřená odlučovačem oleje a vysoušečem;

Požadavek zadavatele: zabudovaný funkční systém naklápění vozidla (kneeling);

Popis nabízeného plnění účastníka: Požadavek zadavatele: přístup do autobusu 3 dveřmi otvíranými dovnitř, šířka dveřního prostoru mezi křídly dveří po celé výšce min. 1200 mm. Nástupní výška u všech dveří max. 340 mm

Požadavek zadavatele: šířka uličky mezi předními podběhy minimálně 800 mm

Požadavek zadavatele: mechanická vstupní plošina pro přepravu vozíků handicapovaných osob (nosnost min.350 kg), s jištěním proti rozjezdu vozu, umístění plošiny a prostor pro přepravu dětských kočárků v prostoru druhých dveří

Požadavek zadavatele: samonavíjecí pás pro fixaci invalidního vozíku;

Požadavek zadavatele: osvětlení vnitřního prostoru pro cestující LED diodami – alespoň dvoustupňové provedení (ovládáno řidičem)

Požadavek zadavatele: vnitřní informační lampy nade dveřmi

Požadavek zadavatele: osvětlení dveřního prostoru všech tří dveří (zevnitř i zvenku)

Požadavek zadavatele: možnost signalizace od cestujících k řidiči (prostřednictvím speciálních tlačítek nebo obdobného mechanismu). Automatická zvuková signalizace po dobu zavírání vstupních dveří;

Požadavek zadavatele: boční okna v prostoru pro cestující tmavě podbarvena (bez použití fólie)

Požadavek zadavatele: střecha a boky tepelně izolovány;

Požadavek zadavatele: motorový prostor odizolován tepelně i zvukově.

Požadavek zadavatele: Prostor pro cestující vybaven radiátory a odvětráním, vše s dostatečným výkonem pro celoroční provoz MHD.

Požadavek zadavatele: kabina řidiče uzavřená s dveřmi s průhledovou výplní (prosklené apod.) - celouzavřená kabina. V případě jiného řešení u vzorku vybraný dodavatel při ukázce doloží konkrétní technické a konstrukční řešení, které má být dodáno v rámci této Veřejné zakázky tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku.

Požadavek zadavatele: vyvýšené místo řidiče (kabina řidiče) - musí být odvětráno výkonným ventilátorem a dostatečně vytápěno; vozidlo musí být vybaveno plnohodnotnou automatickou klimatizací celého autobusu pro cestující ovládanou z kabiny řidiče.

Požadavek zadavatele: volant stavitelný výškově a úhlově v podélném směru;

Požadavek zadavatele: vyhřívané sedadlo řidiče s opěrkou hlavy, pneumaticky odpružené a seřiditelné výškově i podélně

Požadavek zadavatele: dvě seřiditelná, vyhřívaná a dálkově ovládaná boční zpětná zrcadla pro kontrolu vnějšího prostoru vozidla a na pravém zpětném zrcadle přídavné zrcadlo pro kontrolu prostoru před vozidlem;

Požadavek zadavatele: Vnější osvětlení vozidla tj. obrysová, směrová, dálková, potkávací, poziční (boční, zadní, přední), zadní mlhová, zdvojená koncová, směrová a brzdová světla v provedení LED diod - jedna sada světel umístěna v horní části zádě vozidla. V případě nepřítomnosti u vzorku vybraný dodavatel při ukázce doloží konkrétní technické a konstrukční řešení, které má být dodáno v rámci této Veřejné zakázky tak, aby bylo dosaženo požadovaného výsledku.

Požadavek zadavatele: povinná výbava motorových vozidel kategorie M3, dle platných právních předpisů ČR;

Požadavek zadavatele: funkční systém pro nouzové zvýšení světlé výšky autobusu;

Svým podpisem stvrzujeme, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, garantované výrobcem autobusu i účastníkem. Před podáním nabídky jsme si vyjasnili veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti.

Jméno a podpis oprávněného zástupce účastníka

(razítko)