1. Všeobecně

Projektová dokumentace řeší návrh areálového rozvodu vody v rámci Modernizace venkovního sportoviště ZŠ Na Výběžku v Liberci.

2. Podklady

Při zpracování projektu pro provedení stavby bylo použito následujících podkladů:

- podklady od správců inženýrských sítí

- geodetické zaměření areálu

- platné ČSN

3. AREÁLOVÝ VODOVOD

Areálový vodovod sestává ze dvou větví. Jedna větev je vedena z nově osazené akumulační nádrže k jednotlivým závlahovým bodům, pro závlahu jsou použity plastové podzemní ventilové šachty. Tato větev je v akumulační nádrži osazena čerpadlem s tlakovým spínačem. Druhá větev je navržena jako havarijní odvodnění akumulační nádrže v případě přívalového deště, kdy bezpečnostní přepad nádrže nebude kapacitně dostačovat. Tato větev je v akumulační nádrži osazena havarijním čerpadlem, čerpadlo bude ovládáno osazenými čidly výšky hladiny vody v nádrži. Větev je vyústěna do koryta stávajícího potoka, koryto upraveno proti vymílání v šířce ca 1500mm.

Areálový rozvod vodovodu proveden z tlakových trub PEHD 100 SDR11, potrubí kladeno do pískového lože minimální tl. 150 mm, obsypáno pískem do výšky 300 mm nad horní povrch potrubí. Zbývající část výkopu  bude  zasypána  výkopkem, stávající povrchy narušené stavbou uvedeny do původního stavu. Potrubí bude při pokládce opatřeno signalizačním vodičem.

Veškerá montáž vodovodu bude provedena v souladu s platnými ČSN a montážními předpisy výrobců použitých materiálů.

4. ZEMNÍ PRÁCE

Zemní práce jsou navrženy v paženém výkopu, tř. zeminy 3. Při provádění rýhy je nutné zajistit nezbytné dopravní opatření.

5. NÁVAZNOST NA OSTATNÍ PROFESE

Před zahájením výkopových prací je nutné požádat všechny správce podzemních sítí v trase potrubí o vytýčení těch sítí, které spravují. Bez tohoto vytýčení jsou trasy stávajících sítí pouze orientační.

6. ČSN A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Veškeré  montážní  práce  musí  být  provedeny  v  souladu s platnými předpisy a ČSN zejména:
     ČSN 75 5401  Navrhování vodovodního potrubí
     ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

7. Obecná ustanovení

Výkresová dokumentace je  zpracována podle platných předpisů a ČSN. Stejně tak je nutno  postupovat i při  vlastní realizaci. Zvýšený  důraz  je  třeba  klást  na  dodržování  všech  pedpisů souvisejících s BOZ při provádění stavebně - montážních pracích.