##### Základní údaje

Název akce: 	Stavební úpravy - WC místo úklidu v 1. NP pavilonu "S" a bourání nenosné příčky ve 2. NP pavilonu "U2"

ZŠ Aloisina výšina, Liberec, p.č.1569/172, k.ú. Starý Harcov

Stavební objekt:	Zdravotechnika

Stupeň PD: 		DSP

Investor:		statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec 1

Místo stavby:		Liberec

GP:	Severoprojekt-22 s.r.o., Pihel 292, 471 18 Nový Bor www.severoprojekt-22.cz

Projektant:		Ing. Plhal Jan

Datum zpracování:	01/2024

### Úvod

Předmětem výše uvedeného stavebního objektu jsou vnitřní instalace vodovodu a kanalizace, včetně demontáže či výměny zařizovacích předmětů (umývadla, WC, výlevka) a jejich napojení na stávající rozvody kanalizace. Vodovodní rozvody budou kompletně rekonstruovány v uvedených prostorách a napojeny na stávající rozvody. Požárního vodovodu se změny netýkají.

###### Celkové bilance objektu

Bilance potřeby vody a množství odváděných odpadních splaškových vod z objektu se uvedeným zásahem nemění a zůstávají v původní podobě, nejsou proto ani vyčíslovány.

###### TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

### Vodovodní přípojka

Objekt školy je napojen stávající vodovodní přípojkou, které se uvedené práce netýkají, tato přípojka zůstává beze změny.

#### Rozvod vody pro sociální účely

Rozvody budou provedeny z polypropylenu typ 3 (PPR), dle DIN 8077, 8078 16962 a 4726 a EN 12 202. Studená voda - PN 16, teplá voda, příslušné dimenze. Izolace vodovodního potrubí - izolační segmenty - např. návlekovou izolací z pěněných materiálů např. Mirelon, Tubex, Thermaflex apod.

Tloušťka izolace potrubí dle vyhlášky MPO č. 151/2001 sb.

#### Ohřev TUV

Ohřev TUV je centrální, beze změny.

### Obecně

Horizontální rozvody vody budou vedeny převážně instalačními koridory, skrytě na stěně zaplentovány nebo v přestěnovém prostoru. Odtud bude odbočeno rozvodné potrubí do jednotlivých míst spotřeby. Souběžně budou vedeny rozvody studené vody a TUV. Závěsy potrubí budou v takových vzdálenostech, aby nedocházelo k průvěsu potrubí.

Plastové rozvody SV, TUV budou provedeny tak, aby byla umožněna kompenzace teplotní délkové roztažnosti potrubí.

Veškeré rozvody vody budou účinně tepelně izolovány, např. návlekovou izolací z pěněných materiálů např. Mirelon, Tubex, Thermaflex apod.

Součástí nových vodovodních rozvodů je přemístění pítka a osazení venkovního nezámrzného ventilu DN ½“ v e stěně místnosti S.1.15.

Cirkulační potrubí je vedeno v chodbách v souběhu s ostatními potrubími, do míst spotřeby (jednotlivých místností) není zaváděno.

Vnitřní instalace splaškové kanalizace

Odkanalizování splaškových odpadních vod z objektu je gravitační a je přes kanalizační přípojky zaústěno do městské splaškové kanalizace. Toto řešení je opět beze změny.

Vnitřní instalace kanalizace - připojovací a odpadní potrubí pro napojení vyměňovaných zařizovacích předmětů, budou provedeny z  HT-Systemu (PPs), dle příslušné DIN, příslušné dimenze. Napojení potrubí bude pod úhlem 45°, změny směru kolenem 45° nebo 2x45° (ne 90°!)

Jednotlivé kanalizační větve jsou vyvedeny nad střechu a zakončeny větrací hlavicí (do tohoto systému se nezasahuje), vedlejší jsou zakončeny přivzdušňovací hlavicí HL nad podhledem, s přístupem, příslušné dimenze. Do tohoto systému se nezasahuje, v globále se jedná „pouze“ o výměnu zařizovacích předmětů.

Zařizovací předměty, baterie + ostatní

Pro závěsné WC bude použita předstěnová instalace.

Předpokládá se instalace tuzemské keramiky JIKA Bechyně.

- WC závěsné, sedátko bez krytu.

Umyvadlo, šířka 55 cm s nerez sifonem či s konzolovým krytem, stojánková baterie.

Výlevka plechová s odpadem DN 50, páková výlevková baterie.

Vše je uvažováno s doplňky, jako je zrcadlo, odkládací prostor nad umyvadlem, dávkovač mýdla, zásobník na papírové ručníky, koš na odpadky, souprava na čištění WC, držák na papír a pod….

Demontáže: předpokládá se kompletní odpojení, odkrytí a demontáž stávajících zařizovacích předmětů (výlevka v místnosti S.1.15 a umývadlo v místnosti U2.2.12) včetně armatur, potrubí. Náhradou za výlevku bude osazena výlevka nová.

Vypracoval ing. Jan Plhal

###### Specifikace materiálu

### Splašková kanalizace

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VČ. ZASLEPENÍ

Potrubí z HT-Systemu (PPs)dle DIN 19560	DN 100						1 m

- DN 40						 	1 m

NOVÁ MONTÁŽ POTRUBÍ

Potrubí z HT-Systemu (PPs)dle DIN 19560	DN 100						 2 m

- DN 50						 	1 m

- Zařizovací předměty + ostatní

Závěsné WC s vodorovným odpadem, porcelán, barva bílá						1 ks

Kompletní montážní prvek pro závěsné WC,splach. nádržka 6 –9 l, vč. armatur			1 ks

Krycí deska se STOP splachovacím tlačítkem, výr. dle WC 						1 ks

Připojovací souprava pro WC, bílá,									1 ks

WC sedátko bez krytu											1 ks

Klozetový držák papíru										1 ks

Záchodová kartáčová souprava, pověšená na zdi							1 ks

Nástěnný hák												1 ks

Umyvadlo š. 55 cm, barva bílá									1 ks

Nerez sifon												1 ks

Nádržka na mýdlo											1 ks

Odkládací deska 60 cm, (porcelán ne sklo)								1 ks

Krystalové zrcadlo 60 x 40 cm + držák zrcadla							1 ks

Zásobník papírových ručníků s náplní a rezervní náplní						1 ks

Drátěný mřížkový koš na papír, bíle lakovaný, cca. D x Š x V: 30 x 40 x 50 cm			1 ks

Výlevka smaltovaná na zeď včetně provrtání betonové zdi pro odpad				1 ks

Sifon DN 50												1 ks

### Vodovod

DEMONTÁŽ POTRUBÍ VČ. ZASLEPENÍ

Ocel pozink (popř. PPR) DN 15									6 m

DEMONTÁŽ ZAŘ. PŘEDMĚTŮ

Výlevka smaltovaná na zeď vč. baterie a provrtání panelu pro vodovod				1 kpl

Demontáž a zpětná montáž pítka + nový otvor ve zdi						1 kpl

Demontáž venkovního ventilu s napojením na hadici						1 kpl

- Trubní materiál

Vnitřní instalace budou provedeny z polypropylenu typ 3 (PPR), dle DIN 8077, 8078 16962 a 4726 a prEN 12202. Studená voda - PN 16. Izolace vodovodního potrubí - izolační segmenty.													DN 15		5  m

Vnitřní instalace budou provedeny z polypropylenu typ 3 (PPR), dle DIN 8077, 8078 16962 a 4726 a prEN 12202. Teplá voda PN 20. Izolace vodovodního potrubí - izolační segmenty.													DN 15		2  m

- Baterie + ostatní

Páková umývadlová směšovací baterie stojánková, chrom					1 ks

Nástěnná směšovací baterie, s otočným dlouhým ramenem pro výlevku				1 ks

Elektrický sušič rukou automatický								1 ks

- Armatury

Uzavírací ventil s vypouštěním vč. vysazení odbočky	 v předstěně			DN 15	2 ks

Mrazuvzdorný ventil + nový otvor ve zdi						DN 15 	1 ks

### Upozornění

Upřesňující údaje pro kanalizaci a vodovod: Výpis obsahuje pouze základní položky ve smyslu dodávka + montáž. Zařizovací předměty se rozumí v kompletu včetně doplňků, jako jsou sedátka na WC, sifony, zátky, dvířka k armaturám ve zdi, konzol, úchytů a podobně. Potrubí se rozumí včetně tvarovek, fitinek, uzavíracích armatur, izolace, úložných konstrukcí, nátěrů, montáž včetně pracovního lešení, kompenzací, zednických přípomocí a podobně.

Demontáže obsahují veškeré přípomocné bourací práce, odkrytí, odpojení a demontáže potrubí, odvoz suti a vybouraného materiálu na skládky vč. poplatků atd.

Finální výběr konkrétních zařizovacích předmětů a vybavení bude po dohodě investora s vybraným dodavatelem stavby!

Vypracoval ing. Jan Plhal