SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

Název stavby:	MŠ Broumovská - Nástavba

Místo stavby:	MŠ Broumovská, Liberec, Sametová ulice

Investor:	Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1, Liberec

Účel stavby:		Nástavba pavilonu stávající mateřské školy

Stupeň dokumentace:	projektová dokumentace pro území a stavební řízení a realizaci

Projektant:	SUDOP Project Plzeň, a. s., Plachého 35, 301 00 Plzeň

Statutární zástupce: MUDr. Jindřich Sitta, ředitel společnosti

IČO: 45 35 91 48

DIČ: CZ 45 35 91 48

Zpracovatelé projektové dokumentace:

Odpovědný projektant stavby: 	Ing. Věra Řezníčková	SUDOP Project Plzeň a.s.

Autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby pod č. 0201149

- Stavební řešení:	Ing. Věra Řezníčková	SUDOP Project Plzeň a.s.

Zuzana Kučerová	SUDOP Project Plzeň a.s.

- Konstrukční řešení:	Ing. Karel Eliášek

- Požárně bezpečnostní řešení:	Ing. Yveta Jílková

- Zařízení pro vytápění staveb:	Ing. Jan Novotný

- Zařízení vzduchotechniky:

- Zařízení zdrav. tech. instalací:	Ing. Martin Volf

- Zař. silnoproudé elektrotech.:	Ing. Petr Kollert	KOLLERT ELEKTRO s.r.o

Místo stavby se nachází v centru sídliště Broumovská mezi ulicemi Sametová a Broumovská. Objekt mateřské školy Motýlek sousedí na východě se základní školou, na jihu s rodinnou školou, jinak je obklopen bytovými domy. Pozemek stavby je rovinný, areál mateřské školy je oplocen. Dopravně je celý areál přístupný z ulice Broumovská. Všechny pozemky dotčené stavbou i sousední pozemky leží v katastrálním území 682314 Rochlice u Liberce.

# URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

## Zhodnocení staveniště, vyhodnocení stavu konstrukcí

Mateřská škola je složena ze čtyř pavilonů, hospodářského pavilonu a spojovací chodby. Tři pavilony jsou již dvoupodlažní, zbývající pavilon, hospodářská část a spojovací chodba jsou přízemní. Nástavba se týká posledního přízemního pavilonu.

Ten je přízemní nepodsklepený, zastřešen je plochou střechou s vnitřními svody. Objekt je využit jako pavilon MŠ pro 28 dětí. Objekt je vybudován z prefabrikovaných železobetonových panelů v konstrukčním systému MS 71. Jedná se o skeletový montovaný systém se skrytými stropními průvlaky a zavěšeným obvodovým pláštěm z prefabrikovaných dílců. Objekt byl v r.2002 zateplen a opláštěn hliníkovým obkladem, byly provedeny nové plastové okna a dveře.

Objekt je v dobrém stavu, všechny přípojky jsou stávající a kapacitně vyhovující i po provedení nástavby.

Projektová dokumentace řeší nástavbu přízemního pavilonu MŠ Motýlek. Jedná se o pavilon obdélníkového půdorysu o rozměrech 18,6 x 12,65 m, výšky 4,65 m. Nástavba bude mírně odsazena od spodní části. Bude mít rozměry 18,36 x 12,14 m, výšku 3 m. Stávající hliníkový obklad bude ukončen oplechováním, nástavba bude mít strukturovanou omítku povrchu shodného s povrchem spojovací chodbu. Barva bude pastelová dle výběru uživatele. Dispozičně nástavba téměř kopíruje řešení spodní části. Okna budou rozměrově i členěním přizpůsobena spodní stávající části. Nové ocelové únikové schodiště bude shodné se stávajícím schodištěm ze sousedního pavilonu.

## Architektonické a urbanistické řešení

Dispozičně bude nástavba řešena obdobně jako spodní podlaží, jsou navrženy pouze drobné obměny související s dodržením platných předpisů. Do spodního podlaží nástavba zasáhne pouze zmenšením výšky stávajícího skladu – bude zde umístěno nové schodiště a zmenšením plochy atelieru – bude zde umístěn malý nákladní výtah.

Nosnou konstrukci nástavby budou tvořit ocelové sloupy a průvlaky, strop z ocelových nosníků krytých VSŽ plechy a obvodové stěny z pórobetonového zdiva postavené na roznášecích ŽB věncích. Příčky budou zděné z pórobetonu, podhledy sádrokartonové. Nové vnitřní schodiště bude železobetonové z prefabrikovaných stupňů, vnější schodiště bude ocelové točité s vřetenovým ocelovým sloupem. Malý nákladní výtah bude bez prohloubení se strojovnou přímo v šachtě nad výtahem. Okna i dveře v obvodové stěně budou plastové, vnitřní dveře dřevěné. Objekt bude zateplen minerální izolací. Střecha bude plochá s vnitřními svody zaústěnými do stávající kanalizace s krytinou z fólie PE.

## Technické řešení

Školka je napojena na technickou infrastrukturu (elektřina, kanalizace, vodovod, teplo) stávajícími přípojkami, které budou mít i po navýšení dostatečnou kapacitu. Napojení na stávající místní komunikaci je stávající. Nové venkovní schodiště je zaústěno na stávající zpevněnou plochu, žádné nové komunikace ani plochy nejsou navrženy.

## Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní i technická infrastruktura je stávající.

## Řešení technické a dopravní infrastruktury

Návrhem nedojde k pokácení žádného stromu ani zeleně.

## Vliv stavby na životní prostředí

Odpady vzniklé při stavbě budou likvidovány obvyklým způsobem, odpady vzniklé provozem budou tříděny a odváženy na skládky. Po zhotovení stavby nenastane žádné zhoršení vlivu na životní prostředí.

Do venkovních ploch nebude vůbec zasahováno.

## Řešení bezbariérového užívání  navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

V rámci přípravy projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bylo provedeno pouze zaměření stávajících stavů a vizuální posouzení stavby.

## Průzkumy a měření

Stavba vzhledem k rozsahu není členěna na objekty:

## Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty

Stavba nebude mít žádné negativní vlivy na okolní pozemky a stavby. Výstavba bude probíhat na pozemcích města, zábor dalších veřejných ploch není uvažován.

## Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

Projektová dokumentace řeší jednopodlažní nástavbu stávajícího pavilonu. Součástí PD je statický výpočet, který prokazuje dostatečnou únosnost i stabilitu všech nových i stávajících konstrukcí objektu.

# MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA

Požární řešení je podrobně popsáno v samostatné části projektové dokumentace, část F1.3 Požárně bezpečnostní řešení.

# POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Stavba je navržena tak, aby byly dodrženy obecné zásady ochrany životního prostředí. Zamýšlené druhy činnosti a jejich rozsah neznečišťují a nepoškozují životní prostředí, jeho jednotlivé složky, organismy a místní ekosystém.

# HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Vlivem provádění stavby nedojde k přílišnému nárůstu hlučnosti a prašnosti a nedojde k omezení komunikačního prostoru na přilehlých komunikacích.

Ochrana zeleně

Vlivem stavby nedojde k pokácení stromů ani keřů.

Odpadové hospodářství

Odpady ze stavby budou likvidovány ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých zákonů, zákona č.275/2002, vyhlášky 376/2001 Sb. O hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů, vyhlášky 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.

V rámci DSP se počítá s vybouráním stávající střechy, s částečným probouráním stropu pro nové schodiště a výtah a místnosti skladu v přízemí. Vybourané materiály a odpad budou na staveništi tříděny, budou ukládány buď přímo na transportní vozidla, nebo do kontejnerů umístěných na ploše hlavního staveniště pro následný odvoz. Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. Odpady je možno předat k zneškodnění odborné firmě zajišťující komplexní servis.

Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. Ke kolaudaci budou předloženy doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich další využití na stavbě není možné, a evidence odpadů ze stavby.

Při stavbě se předpokládá výskyt těchto odpadů:

| Číslo odpadu | Název odpadu | Příklad původu | O N |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 09 04 | Směsný demoliční a stavební odpad | Demolice | O N |
| 17 01 07 | Beton, cihly, keramické výrobky | Demolice, stavba | O - |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | Stavba | O - |
| 17 02 01 | Odpadní stav. dřevo | Stavba | O - |
| 17 02 02 | Odpadní stavební sklo | Stavba | O N |
| 17 04 11 | Kabely | Stavba | O N |
| 17 01 07 | Směsné kovy | Stavba | O - |
| 17 04 05 | Kovy | Stavba | O - |
| 17 05 04 | Kamení neobsahující nebezpečné látky | Stavba | O - |
| 17 02 02 | Plasty | Stavba | O - |
| 20 03 99 | Ostatní odpad podobný komunálnímu odpadu | Provoz | O - |
| 20 01 01 | Sběrový papír | Provoz | O - |
| 20 01 39 | Plasty | Provoz | O - |

Odpady je možno předat k zneškodnění odborné firmě zajišťující komplexní servis.

Ochrana ovzduší

Objekt je vytápěn dálkovým vytápěním. Nástavbou nedojde k zhoršení stavu ovzduší.

Ochrana vod

Množství dešťových vod se nezmění. Navýšení splaškových  vod z objektu bude v rámci celé školky zanedbatelné.

Ve školce bude po provedení nástavby běžný provoz, který je limitován dodržováním běžných bezpečnostních předpisů a školním řádem. Stavba bude respektovat všechny předpisy zajišťující bezpečnost při jejím užívání zejména Vyhl. 137/1998 Sb. a 268/2009 Sb.

# BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s požadavky Nařízení vlády 148/2006 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a ČSN 73 0532.

# OCHRANA PROTI HLUKU

Na nástavbu je zpracováno PENB prokazující zatřídění objektů podle hospodárnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o objemově velmi malý prostor, vyšlo zatřídění do třídy C, ačkoliv je navrženo nadstandardní zateplení a jsou příznivě překročeny všechny i doporučené hodnoty prostupu tepla.

# ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Tato nástavba bude přístupná pouze po schodišti, bezbariérově přístupné mohou být třídy umístěné v přízemí MŠ. Jinak je jsou řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

# ŘEŠENÍ ZABEZPEČENÍ UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Stavba neleží v území negativně ovlivněném seismicitou, poddolováním a agresivními spodními vodami. Neleží ani v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu. (Ochranná pásma stávajících sítí zůstanou zachována). V místě stavby je dle předchozího průzkumu nízké radonové riziko.

# OCHRANA STAVBY PŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ

Provedení stavebních úprav objektu nemá na ochranu obyvatelstva žádný vliv.

# OCHRANA OBYVATELSTVA

V rámci této PD nebyly řešeny žádné inženýrské objekty

# INŽENÝRSKÉ STAVBY

V Plzni 12/2012	Vypracovala: Ing. Věra Řezníčková