- Mateřská škola č.64, Dětská 461, Liberec 25

- Komplex mateřské je přístupný z klidné uličky Dětská zastavěné rodinnými domy. Posuzovaný objekt mateřské školy je sestaven ze 2 pavilonů a pavilonu hospodářského. Objekt je vystavěn jako objekt systému VELOX v roce 1979. Součástí je samostatně stojící byt pro školníka.

Dispozičně je v hospodářském pavilonu umístěna kancelář, kuchyň, sklady pro kuchyni včetně příslušenství.

V jednom jednopodlažním objektu je umístěna třída + herna včetně příslušenství pro učitelky a děti. Další objekt tvoří dvoupodlažní nepodsklepená budova, kde jsou v přízemí a patře umístěny identické prostory sestávající z třídy + herny včetně šaten a sociálního zařízení. Propojení je provedeno dlouhými studenými chodbami. Ve 2.N.P. je přístup na terasu, která není využívána.

Zahrada dostačujících rozměrů, ale nevhodně architektonicky řešena.

- Současná kapacita školky je 75 dětí ve 3 třídách.

- Výkresová část

# Situace M 1:500

Půdorysy 1.N.P. a 2.N.P. M 1:200  viz přílohy.

- Technický popis budovy

- Staticky budova nevykazuje zásadní poruchy, které by ohrožovaly její statickou stabilitu. Vzniklé vady a poruchy vyplývají z technologické nekázně při provádění v akci „Z“ a z celkově nedostačující údržby objektů.

- RD školníka stejného konstrukčního systému není posuzován, vyskytují se zde však stejné vady a poruchy jako na objektu posuzované MŠ. Budova je vystavěna v systému VELOX, což je systém ztraceného bednění pro železobetonovou nosnou stěnu. Stropy železobetonové prvky bez poruch. Sloupy vnitřní železobetonové s průvlaky. Schodiště železobetonové.

- Konstrukce střechy – plochá střecha. Klempířské prvky dožívající , prohnilé – nutná celková rekonstrukce včetně krytiny.

- Obklady soklu kabřincem – v celém rozsahu soklu a u schodiště vstupu je nutno opravit.

- Omítky břizolitové – pouze dílčí opravy, vnitřní vápenné štukové včetně stropů bez závad.

- Terasa nevyužívaná, nevhodné kabřincové obklady, dožilé klempířské prvky, zatékání do terasy. Zábradlí bez závad, pouze nutné nátěry.

- Okna typová, dřevěná, jednokřídlová, zdvojená. 1/2 lze otvírat a 1/2 nelze. Potřebují generální opravu a nátěry.

- Dveře vnitřní v dobrém stavu. Vstupní dveře nevhodné z hlediska bezpečnosti dětí – celozasklené.

- Interiery jsou v relativně dobrém stavu. Povrchy podlah PVC, ve 2 třídách vyměněny. V hospodářských částech a kuchyni dlažba a obklady. Dtto záchody a WC. Jsou prováděny opravy, ale pouze nutné a havarijní. Z estetického hlediska nevkusně.

Vnitřní dveře typové, funkční. Venkovní dveře potřebují běžné opravy.

- Záchody a umývárny všechny funkční včetně sociálního zařízení pro personál a kuchyň.

- Kuchyň kapacitně dostačující pro potřeby školky. Vzduchotechnika je funkční a požívá se. Výtah na jídlo je požíván a je pravidelně revidován a udržován.

- Osvětlení přirozené i umělé, funkční. Elektrorevize pravidelně prováděna. Doporučujeme výměnu svítidel za zářivkové osvětlení.

- TUV zajišťují elektrické boilery.

- Vytápění elektrickým proudem, podlahové topení. Pouze na chodbách nutno doplnit vytápění.

- Kuchyň dtto na elektřinu. Je třeba provést revizi se záměrem na ověření tepelné pohody v místnostech MŠ, kuchyni i v kancelářsko – provozních místnostech.

- Kanalizace, voda původní – časté poruchy – nutno prověřit funkčnost celého systému (akce „Z“). Kanalizace v místě šachty u přístupového chodníčku z LA – propadá se (nutno ověřit technický stav). Vnitřní kanalizace bez závad. Kanalizace je napojena na veřejnou kanalizaci.

- Popis venkovních ploch

- Areál školky je umístěn v klidné zástavbě RD s dostatečnou plochou, která však není vhodně dispozičně řešena (vlhké a zarostlé kouty bez možnosti využití). Oplocení celkové, ale částečně dožilé. Umělecky ztvárněná ocelová pole z ul. Dětská jsou zkorodovaná a vyhnilá, podezdívky vykloněné – nutno vyměnit v celé frontě – nutný přesně specifikovaný návrh. Plocha z LA na bet. podkladu je vlivem pojezdů rozlámána – nutná oprava. Chodníky asfaltové s lokálními poruchami.

- Plocha zahrady je sice dostačující, ale je třeba ji funkčně vyřešit s ohledem na využívání. Pískoviště dožilé – nutno z hlediska bezpečnosti obnovit.

- Ocelové hrací prvky by bylo třeba nahradit v budoucnosti prvky dřevěnými. Zahrada vyžaduje běžnou úpravu. Nevyužitý kout zarostlý vzrostlými stromy je třeba upravit. Drží se zde vlhkost.

- Rampa rekonstruována – nekvalitní práce (v záruce) – nutná celková reklamace (beton, kovové zábradlí).

- Hodnocení funkčnosti areálu

- Areál mateřské školky jako celek je funkční. Velikost místností, jejich vybavení včetně kuchyně je pro danou kapacitu školky dostačující včetně sociálního zařízení. Zahrada funkční i přes dostatečnou velikost není dispozičně dobře řešena.

Energeticky náročný provoz zejména na tepelné ztráty objektu vzhledem k vytápění elektrickým proudem.

- Navrhovaná řešení

6a) Nutné opravy havarijního charakteru

- Rekonstrukce balkonu včetně klempířských prvků (následné škody na objektu) – zatékání do konstrukce.

- Výměna vstupních celozasklených dveří za dveře plné.

- Oprava soklu z kabřince v celém rozsahu.

- Oprava propadlé kanalizace poblíž šachty při vstupu do školky.

- - Oprava plotu z ulice Dětská včetně podezdívky.

6b) Nutné opravy nehavarijního charakteru

- Kompletní  repase oken.

- Kompletní výměna střešní krytiny + klempířských prvků (možno přiřadit k havarijnímu stavu).

- Doplnění a výměnu světel za zářivky.

- Prověření funkčnosti a rekonstrukce vodovodů a kanalizací.

- Rekonstrukce plochy před školkou s přístupem z ul. Dětská.

- Doplnění topení ve spojovací chodbě.

- Oprava opadaných omítek.

- Odstranění trhlin v atikách vlivem zatékání do konstrukcí.

- Pískoviště – generální oprava.

- Doplnění nátěru plotu.

Nutno reklamovat provedenou rampu – záruka !

POZOR !

Doporučujeme oslovit město k realizaci osvětlení v ul. Dětská, kdy v době, kdy je ještě tma, je zde neosvětlená ulice a areál školky.

6c) Hrubý odhad stavebních nákladů na opravy havarijního charakteru

Viz příloha.

Zpracoval : Ing. Petr Rendl