- Mateřská škola č.52 , Broumovská 840/7, Liberec 6

Info z webu 2024

Mateřská škola „Motýlek“ je osmitřídní mateřskou školou se školní jídelnou. Třídy se jmenují podle barevných motýlků. Modrásek, Bělásek, Žluťásek a Zeleňásek. Dvě speciální třídy jsou zaměřeny na logopedickou péči, třída Modrásků nahoře je pro děti 2-3 leté. Škola je umístěna ve čtyřech dvoupodlažních pavilonech a pavilonu hospodářském. V každém pavilonu jsou dvě třídy, kterým slouží velká učebna a herna, kam se k odpolednímu odpočinku dětí rozkládají lehátka, dále šatna, umývárna a WC.

Jídlo uvařené v hlavní kuchyni se dávkuje v přilehlých kuchyňkách. Hlavní kuchyně je umístěna v hospodářské budově, kde je veškeré potřebné zázemí sloužící provozu mateřské školy, včetně prádelny a skladů. V této budově je i kancelář ředitelky školy a vedoucí školní jídelny. Pavilony jsou propojeny chodbou, kterou využíváme k pohybovým aktivitám, karnevalům a výstavkám prací dětí naší MŠ.

Budova školy stojí uprostřed zahrady, která prošla rekonstrukcí. Jsou zde pískoviště, prolézačky, lavičky i domečky. Vše pro příjemný pobyt dětí.

- Areál sedmitřídní mateřské školy je umístěn v areálu vybavenosti sídliště Broumovská. Školka byla vystavěna v roce 1982 jako sedmitřídní MŠ.

Školka je umístěna v zahradě v dostatečné vzdálenosti od sídlištních panelových obytných domů. Rozlehlý pozemek je dostačující pro potřeby školky. Školka sestává ze 3 dvoupodlažních a 1 jednopodlažní budovy s přízemní hospodářskou budovou. Všechny budovy jsou stejného konstrukčního systému, stejného dispozičního řešení včetně vybavenosti. Všechny části jsou propojeny spojovacím kapacitním krčkem.

Dispozičně je v každém podlaží umístěna třída + herna s lehárnou, kuchyňka, umývárna, WC a šatny včetně šaten pro učitelky, zázemí a sklady na hračky. Ve spojovacím krčku je umístěna herna + tělocvična s využitím jako výstavní prostory.

V hospodářské části (budově) je dispozičně umístěna kuchyně, veškeré skaldové hospodářství, zázemí pro kuchařky, prádelna, mandl, místnosti pro hospodářské vedení a ředitelna školky.

Jídlo se podává v prostorách tříd, do 2.N.P. se podává pomocí výtahů.

Celý areál je dobře fungujícím plně využitým komplexem.

- V současné době je ve školce umístěno 5 tříd normálního charakteru a 2 speciální třídy. Celková kapacita je počítána na 7 x 25 = 175 dětí.

- Výkresová část

# Situace M 1:500

Půdorysy 1.N.P. a 2.N.P.  M 1:200 viz přílohy.

- Technický popis stávajícího stavu budovy

- Konstrukční systém je typový objekt celomontovaný vycházející ze systému MS 72. Nosným prvkem je železobetonová nosná konstrukce podélného nosného systému se sloupy v modulové skladbě 6 m s průvlaky a stropními skrytými průvlaky. Stropy železobetonové panely. Obvodový plášť v příčném směru panelový, v podélném směru předsazené parapetní panely a atikové panely, mezi nimiž jsou vsazena typová okna s mezivložkami.

Před 4 roky vzhledem k závažným statickým poruchám příčných prvků bylo provedeno na všech budovách vyjma spojovacího krčku  zateplení a osazení fasádních plastových lamelových prvků.

Statické poruchy včetně sanace před zateplením jsou zdokumentovány na správě školek MÚ Liberec. Prohlídkou nebyly zjištěny žádné viditelné známky narušení statické stability objektů pavilonů vyjma poruch spojovacího krčku, kde byly provedeny výměny výplní na místo původních kopilitů vyzdívkou z cihel  a osazení oken.

Poznámka :

Na okolních budovách jsou zřejmé stejné poruchy štítových panelů. Poruchy se projevují pouze v monierce. Nelze posoudit statický stav konstrukce, protože je proveden fasádní zateplovací obklad.

- Okna typová, dřevěná, výklopná, jednokřídlová. Ve třídách spodní část výklopná, pouze venkovní nátěry. Vstupní dveře na nefunkční terasy nejdou otvírat. Do oken je nutné doplnit žaluzie – JZ strana.

- Dveře typové, plné, funkční do ocelových zárubní. Nad vstupními dřevěnými dveřmi ven otvíravými byly provedeny stříšky z makrolonu. Dřevěné zárubně – vypadávají – nutné opravy.

- Podlahové krytiny jsou položeny na betonových podlahách. Všude PVC, herny koberce, které by potřebovaly obnovu. V sociálních zařízeních dlažby včetně kuchyně a chodby. Obklady bělninové. Obklady a dlažby bez poruch.

- Krytina živičná, opravována včetně klempířských prvků při provádění vnějších fasádních a zateplovacích obkladů. Na spojovacím krčku však porušena, značně zde zatéká, dá se říci, že se jedná o havarijní stav. Dtto klempířské prvky na spojovacím krčku. Trhliny v atikových panelech a v napojení vyzdívek k železobetonovému nosnému systému. Zatéká mezi panely – prokreslení. Následně nutno celý krček vymalovat včetně vyspravení omítek.

- Sociální zázemí dětí dostačující. Je nutné počítat s běžnou výměnou a doplněním např. pisoáry pro chlapce.

- Kuchyně kapacitně dostačující a funkční. Nejdou regulovat trouby.Nutná obměna baterií. Vzduchotechnika funkční. Vážnou závadou je špatně vyspádovaná a hladká podlaha – nebezpečí pádu personálu!

V rámci úspory nákladů by bylo dobré instalovat čistírnu vody – voda pro stanovený pitný režim dětí se převařuje (drahé).

V kuchyňkách revize kohoutů a dřezů.

Pro funkčnost kuchyně a zásobování chybí rampa (doporučujeme vystavět).

- Prádelny funkční, dožívá 1 pračka – nutná obměna včetně žehlícího prkna.

- Osvětlení přirozené + umělé funkční, pravidelně prováděné revize. Osvětlení původní, ve 2 třídách se obměnilo, v 5 třídách nutno obměnit.

- Vytápění – napojení na centrální vytápění teplárny Liberec. Výměník v ZŠ. Nutné doplnit vlastní měření a regulaci (nadměrné vytápění zatepleného objektu).

Radiátory původní litinové včetně rozvodů původní a funkční. Doporučujeme osadit termostatickými ventily. Veškeré kryty na topení dožívají – nutno řešit, zabraňují cirkulaci tepla.

- Odpady napojeny na veřejnou kanalizaci. Nutno prověřit vnitřní kanalizaci z hlediska stížnosti na zápach z odpadů.

- Napojení na vodovodní řad. V budově (vnitřní rozvody) bez problémů, pouze nutná výměna kohoutů, nejlépe za pákové baterie. Přípojka pravidelně praská.

- Popis venkovních ploch a úprav

- Zpevněné plochy jsou provedeny z LA. Přístupová cesta je ve špatném stavu, LA se zdvihá, hrozí úraz – nutno vybourat a nahradit novým povrchem. Chodníčky nedokončené, pouze betonové podklady.

- Terasy venkovní nefunkční, nepoužívané. Povrchy a betonové podezdívky se bortí. Výplně z drátoskla popraskané. Přístup ze tříd vzhledem k nemožnosti otvírání dveří z přízemních tříd není možný.

- Oplocení z drátěného rámového plotu funkční. Nutno doplnit oddělení plotem mezi školkou a integrovanou školou.

Vstupní schodiště nutno rekonstruovat, uražené schody.

- Zahrada a zeleň dostačující. Vybavení dostačující, pravidelně obměňované a dovybavované dle požadavků.

- Hodnocení funkčnosti areálu

- Areál mateřské školy jako celek funkční. Budova je dispozičně vyhovující pro navržený počet dětí. Velikost místností, jejich prosvětlení a vybavení je pro danou kapacitu vyhovující. Velikost pozemku, zahrad a exteriérové hrací plochy dostačující.

- Navrhovaná řešení

6a) Nutné opravy havarijního charakteru

- Střecha spojovacího krčku včetně klempířských prvků.

- Kuchyně – výměna podlahy za protiskluzovou.

6b) Nutné opravy nehavarijního charakteru

- Doplnění výměny osvětlovacích těles v 5 třídách.

- Doplnění žaluzií v oknech.

- Nátěry oken a provést opravu, aby byly funkční a provozuschopné.

- Vlastní měření a regulace pro školku.

- Plánovat celkovou rekonstrukci plochých střech.

- Oprava nebo výměna pečící trouby (nejde regulovat).

- Rekonstrukce a dokončení chodníčků a přístupů z LA.

- Návrh a provedení zásobovací rampy.

- Opravy předsazených schodů a generální opravy nebo zkosení teras (nefunkční prvky) a popraskané výplně z drátoskla.

- Doplnit oplocení mezi střední integrovanou školou a školkou.

- Oprava (event. doplnění zateplení) spojovacího krčku po provedení rekonstrukce střechy.

- Výměny pákových baterií, event. doplnění pisoárů, dřezy apod.

- Ověření odpadů vzhledem k tomu, že zapáchají.

6c) Hrubý odhad stavebních nákladů na opravy havarijního charakteru

Viz příloha.

Zpracoval : Ing. Petr Rendl