Magistrát Města Liberec Odbor dopravy – Hana Coufalová nám. Dr. E. Beneše 1 460 59 Liberec 1

Věc: Žádost o stanovisko odboru dopravy k povolení výjimky za podmínek stanovených v § 169 odst. 2 zákona č 183/2006 Sb.

Akce: Autobusové zastávky Vrchlického ul.

Žadatel:        Statutární město Liberec

Nám. Dr.E.Beneše 1

460 01 Liberec 1

IČ: 00262978

Vedoucí odboru dopravních staveb Ing. Václav Vít, tel. 771 262 492

Kontaktní osoba:

Jan Maděra, tel. 608 000 649, e-mail:jan.madera@email.cz, IDDS:z3j48q8

Místo:    Liberec

K.ú. Nové Pavlovice a Ruprechtice

popis celkové koncepce

Stavba „Autobusové zastávky Vrchlického ul „   představuje výstavbu nových a rekonstrukci stávajících autobusových zastávek v ul Vrchlického (6 kusů)  . Potřeba zastávek vznikla změnou trasy autobusových linek č.14 a č.25.

Předmětem akce  je zvýšení bezpečnosti  v dané lokalitě, vybudováním zvýšených nástupišť VDO (autobusové)  .

SO řady 100

Předmětem akce  je vybudování 6 kusů nových nástupišť  a vybudování nového autobusového zálivu v zastávce č.3.

Výstavbou zálivu, nástupišť a čekáren dojde k zvýšení bezpečnosti a zkvalitnění života v dané lokalitě .

Odvodnění komunikace  101 a chodníku  121 je součástí SO řady 100  a je svedeno do stávající kanalizace .

Popis výjimky:

Výjimky a úlevové řešení –

1)    výjimka z navýšení nástupiště

V AZ budou použity Kasselské (zastávkové obruby) s navýšením 160mm nad komunikaci .

Vyhláška 398/2009Sb, příloha č.2 bodu 3.1. – Nástupiště autobusů musí mít výšku 200mm.

V  příloze č.2 bodu 3.1. se dále píše :  Nástupiště musí mít výšku odpovídající použitému vozovému parku tak, aby byl zajištěn bezbariérový přístup do dopravních prostředků .

Odůvodnění výšky : Změnu výšky nástupiště požaduje  DPMLaJ s ohledem na jejich vozový park.

Projektant má za to, že výška nástupiště AZ snížená podle požadavku DPMLaJ je v obecném souladu s požadavky vyhlášky 398/2009Sb, příloha č.2 bodu 3.1 . a je v souladu s vozovým parkem dopravce a je tedy výjimka možná.

2)    výjimka z šířky nástupiště

Autobusová zastávka č.5 má šířku pouze 2,1m a Autobusová zastávka č.6 má šířku pouze 1,9m .

ČSN 73 6425    bod 7.3.5.

Odůvodnění šířky: Rozšíření nástupišť není možné z důvodu vlastnických a z důvodu staveb na cizích pozemcích (oplocení s podezdívkou).

Projektant má za to, že vzhledem k umístění nástupišť v intravilanu Města Liberec a nemožnosti rozšíření nástupiště na soukromé pozemky a ani do komunikace  je zmenšení šířky na min 1,9m v souladu s ustanovením ČSN 73 6425 bod 7.3.5.  a je tedy výjimka možná.

Vyjímka se týká všech dotčených pozemků stavbou viz záborový elaborát.

Ing. Václav Vít

Vedoucí odboru dopravních staveb

V Liberci, dne: 13.2.2024