*Akce:

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

TECHNIKŮV PAVILON – ODSTRANĚNÍ OBJEKTU

NA PARC. Č.  2465/3 K. Ú. LIBEREC

- D.a   TECHNICKÁ ZPRÁVA

Investor:			STATUTÁRNÍ  MĚSTO LIBEREC

Adresa:			nám. Dr. E. Beneše 1/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec

Majitel pozemku:		STATUTÁRNÍ  MĚSTO LIBEREC

Místo stavby			parc. č. 2465/3

Katastrální území:		Liberec

Stavební úřad:		Liberec

Číslo zakázky:

Datum:			10/2022

Autor projektové dokumentace:

Ing. Alois Muzikář

Tel:  602 722 116

Zodpovědný projektant

Ing. Josef Jakoubek

## MUZICAR s. r. o.

projektování a provádění staveb, inženýring

Sídlo:          Široká 279/7, 460 07, Liberec 3

Tel:	 	   481 120 671,  602 722 116

E-mail:   		 muzicar@seznam.cz

IČ/DIČ:              287 41 781 / CZ287 41 781

ČÚ:     2000 299 865 / 2010 FIO banka, a.s.

- D.a  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Obsah:

a)    popis konstrukčního systému stavby, příp. popis s hodnocení stavu jejího nosného systému	2

b)	výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb	2

c)	rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků	2

d)	upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.	2

e)	technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb	3

f)	návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru	3

g)	úpravy zjištěných podzemních prostorů	3

h)	zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů	3

i)	nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací	3

j)	speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací)	3

k)	rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením bouracích prací	3

l)	speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	3

#### a) 	popis konstrukčního systému stavby, příp. popis s hodnocení stavu jejího nosného systému

Odstraňovaný objekt je součástí areálu Výstaviště Liberec. Tento objekt se skládá ze dvou částí:  vstupní část a restaurace CASINO.

Jedná se o provozně propojené objekty s dřevěnou nosnou konstrukcí budované kolem roku 1946. Stavebně technický průzkum byl v objektu prováděn v roce 2011 a 2019. Objekt není od roku 2010 nijak užíván. Do objektu dlouhodobě zatéká.

VSTUPNÍ ČÁST

Jedná se o jednopodlažní dřevostavbu se svislými nosnými konstrukcemi provedenými z dřevěných sloupků a konstrukcí zastřešení provedenou ze sbíjených dřevěných příhradových vazníků. Obvodový plášť do ulice nesou dřevěné ramenáty.

Krytina je z asfaltových pasů.

RESTAURACE „CASINO“

Jedná se o dvoupodlažní objekt s nosnou dřevěnou konstrukcí, který je částečně podsklepený.  Stropní konstrukce nad 1.P.P. je železobetonová trámová s deskou.  Stropní konstrukce v nadzemním podlaží je dřevěná trámová, zesilovaná ocelovým průvlakem. Zastřešení je provedeno z dřevěných příhradových vazníků ukládaných na dřevěný průvlak podporovaný dřevěnými kruhovými sloupy. Krytina je z asfaltových pasů.

U objektu zůstane zachován sklepní prostor zaklopený železobetonovou deskou. Tato část objektu bude využita pro další etapu výstavby a stane se součástí stavby.

Součástí je i upravení terénu a jeho navázání na terénní souvislosti čistou zeminou.

#### b)	výsledky průzkumu stávajícího stavu bouraných a sousedních staveb

Stavebně technický průzkum byl v objektu prováděn v roce 2011 a 2019 firmou Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o.

Objekt není od roku 2010 nijak užíván.

Stáří objektu je cca 76 let. Během této doby byl objekt užíván. Nyní jsou některé nosné konstrukce v havarijním technickém stavu. Podrobně řeší závěr Stavebně technické průzkumu. Rozvody instalací jsou dožilé a také v havarijním stavu.

Na bouraný objekt navazuje Objekt pavilonu I. Objekty jsou na sobě konstrukčně nezávislé a k odbourání dochází v místě dilatace. Při rozebírání nesmí dojít k poškození pavilonu a odbourání bude prováděno výlučně ručním rozebíráním.

#### c)	rozměry a jakost materiálů hlavních konstrukčních prvků

Půdorysné rozměry objekt:	Vstupní část  cca 29,2 x 10,8

Restaurace Casino cca 10,5 x 26,0m

Zastavěná plocha: 		Vstupní část a část restaurace Casino  je 526,88 m2

#### d)	upozornění na zvláštní, neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily, technologické postupy apod.

Objekt neobsahuje neobvyklé konstrukce. Konstrukce je převážně dřevěná, z tradičních materiálů.

#### e)	technologický postup bouracích prací, které by mohly mít vliv na stabilitu vlastní konstrukce, resp. konstrukce sousedních staveb

Odstranění bude provedeno postupným rozebíráním.

Demolice bude prováděna od shora od střechy dolů po patrech.

Po odvezení suti bude prostor vyrovnám a zavezen čistou zeminou.

Během bouracích prací budou provedena taková ochranná opatření, aby nedošlo k poškození sousedních objektů a technologických sítí, nebo k narušení stability terénu.

#### f)	návrh postupu bouracích prací a vymezení ohroženého prostoru

Ohrožený prostor bude vymezen místem možného dopadu prvků při bourání. Ohrožený prostor prováděcí firma vymezí oplocením a výstražnou červenobílou páskou.

Demolice bude provedena postupným rozebíráním se současným odvozem na místo skládky.

#### g)	úpravy zjištěných podzemních prostorů

Konstrukce podzemní stavby budou odstraněny a případné jámy zavezeny zeminou.

#### h)	zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Nejsou nutné podchycovací a zpevňovací postupy.

#### i)	nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací

Nejsou.

#### j)	speciální požadavky na rozsah a obsah dokumentace bouracích prací při zvláštních postupech (např. použití trhacích prací)

Nejsou.

#### k)	rozsah a způsob odpojení technické infrastruktury a dalších zařízení ve stavbě před zahájením bouracích prací

Stávající objekt je napojen na přípojky vody, kanalizace, elektro a slaboproudých technologických sítí.

Před zahájením bouracích prací musí být přípojky odpojeny dle pokynů provozovatelů inženýrských sítí.

#### l)	speciální požadavky z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Prováděcí firma či stavebník bude mít zpracovaný plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zejména:

- zák.č. 262/2006 Sb. zákoník práce

- zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, platné bezpečnostní předpisy a technologická pravidla pro provádění a bourání staveb.

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o bližších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Veškeré práce musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví a o odpadech.

Pracovníci musí být prokazatelně proškoleni, musejí být vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami a zařízeními.

Dále je nutné dodržovat technologické postupy a pravidla pro bourací práce.

Ing. Alois Muzikář