1. Technická zpráva

a) identifikační údaje objektu

Název stavby:	Zvýšení kapacity parkovacích míst na p.p.č. 1910/3 – ul. Horská

Část:			SO 101 – Zpevněné plochy

Objednatel:		Město Frýdlant

nám. T. G. Masaryka 37

464 01

FRÝDLANT

IČ: 00262781

Objednatel (stavebník):	Statutární město Liberec

nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

IČ: 00262978

Zpracovatel projektové dokumentace:

Hlavní projektant:    	Nýdrle – projektová kancelář

Ing. Zbyněk Nýdrle

U Sila 1328, 463 11 Liberec 30

Tel:+420 485150181
E-mail: nydrle@nydrle-projekt.cz

IČ: 61316733

Živnost. list č.j.: 00/3723/97/F/Srp, ev.č.: 350500-28105-01

Zodpovědný projektant:

Ing. Zbyněk Nýdrle, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, č. autorizace ID 00 – 0500516

Projektanti jednotlivých stavebních částí:

Zpevněné plochy:		Kateřina Vašíčková

b) stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

předmětem této projektové dokumentace jsou:

SO 101 – Zpevněné plochy

Zpevněná plocha – parkování

délka 20,75m

šířka 5,15m

podélný sklon od 2,0%

příčný sklon: jednostranný 3,0%

Povrch – plastové zatravňovací dlaždice s výplní kamenivem, umožňující vsakování dešťových povrchových vod

Zpevněná plocha – stanoviště domovního a tříděného odpadu

Rozměry  7,26m x 9,21m

podélný sklon do 3,0%

příčný sklon: jednostranný do 2,0%

Povrch – betonová dlažba hladká

Katastrální území - Ruprechtice [682144]

Dotčené pozemky

1910/1, 1910/2, 1910/3, 1913/1, 1913/2, 1915/2

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci - dopravní údaje, geotechnický průzkum apod.

- mapové geodetické podklady – výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu, vyhotovené fy. Geokart v.o.s. z 01/2022

- Katastrální mapa území

- Situační návrh pro Opatření obecné povahy – Zklidnění dopravy ul. Horská

- Vyjádření správců o existenci sítí

- A-net Liberec s.r.o.

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - Cetin

- ČEZ Distribuce, a. s.

- GasNet, s.r.o, zastoupená společností GridServices, s.r.o.

- Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

- Statutární město Liberec – odbor správy veřejného majetku

- Liberecká IS a.s.

- Cerberos s.r.o.

- České Radiokomunikace a.s.

- ČEZ ICT, a. s.

- Teplárna Liberec

- Telco Pro Services, a. s.

- T-Mobile Czech Republic a.s.

- Vodafone Czech Republic a.s.

-  TP a ČSN

Pro stavbu nebyly provedeny žádné průzkumy

Plocha stavby se nachází v následujících ochranných pásmech:

ochranná pásma inženýrských sítí - kanalizace

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby

Stavba nemá více stavebních objektů.

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů

SO 101 – Zpevněné plochy

Jedná se o novou stavbu zpevněné plochy za účelem zvýšení kapacity parkovacích míst. Plocha je navržena o kapacitě 7 šikmých stání (60°) osobních vozidel.  Součástí stavby je dále zpevnění plochy stávajícího stanoviště kontejnerů domovního a tříděného odpadu.

Zpevněné plochy jsou navrženy v plné konstrukční skladbě, obruby jsou navrženy betonové, s osazením do betonového lože. Odvodnění plochy bude vsakem namístě.

Konstrukční skladby:

plocha – parkovací stání

- plastové zatravňovací dlaždice „vegetační“	DL	50mm

výplň kamenivem

- ložná vrstva – drť 04/				L	50mm

- štěrkodrť tř.A, fr. 8/16				ŠDa	100mm	ČSN EN 13285

- štěrkodrť tř.A, fr. 16/32				ŠDa	200mm	ČSN EN 13285

plocha – kontejnery

- betonová dlažba „zámková“		DL	60mm		ČSN 736131

- ložná vrstva – drť 0/4			L	40mm

- štěrkodrť tř.A, fr. 0/32			ŠDa	150mm	ČSN EN 13285

Obrubníky

Veškeré obrubníky jsou navrhovány z prefabrikovaných betonových dílců:

Silniční obruba: 	150/250 mm se zkosenou hranou

Krajníky:		100/200 mm

Sadová obruba:	 80/200 mm

Silniční obruby budou osazeny do zavlhlé betonové směsi tl. 80-100mm min. C 20/25-XF3.

V místě napojení na stávající komunikaci bude provedeno ošetření pracovní spáry - profrézování drážkovací frézou, výplň drážky pružnou zálivkovou hmotou za horka - dle TP 115.

Schody

Pro výškové vyrovnání terénního profilu a napojení plochy kontejnerů na stávající plochu před bytovým domem č.p. 605, jsou navrženy 3 schodišťové stupně. Schodišťové stupně budou provedeny z obrub a nášlapná plocha stupně z betonové dlažby.

OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE

Kácení

Stavba vyžaduje kácení stromů, viz Souhrnná technická zpráva.

Bourání

Při vlastních stavebních postupech budou prováděny bourací práce na odstranění konstrukcí stávajících zpevněných ploch v prostoru kontejnerů (beton, dlažba), v rámci stavby bude dále odstraněna stávající obruba z žulové kostky v rozsahu napojení stavby na stávající komunikaci.

Stavební suť bude roztříděna dle druhu a povahy v souladu se zákonem o odpadech, nevhodný odpad bude odvezen na skládku, výskyt nebezpečného odpadu se pro stavbu neuvažuje.

Nakládání s odpady se bude řídit ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a příslušnými vyhláškami MŽP, vyhlášky 8/2021Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)

Zemní práce

Pro stavbu nebyly prováděny žádné průzkumy. Dle mapových podkladů České geologické služby se lokalita staveniště nachází:

Horninový typ – magmatit hlubinný

Hornina - granit

Oblast - lužická (západosudetská)

Zrnitost horniny – hrubozrnná

Textura horniny - porfyrická

Při provádění skrývky humózních vrstev bude materiál po dobu stavby umístěn na dočasné deponii, předpokládá se zpětné rozhrnutí v obvodu stavby.

Zeminy v podloží projektant uvažuje jako namrzavé. Z hlediska zakládání jako podmínečně vhodné až vhodné, předpokládaná třída těžitelnosti zeminy je projektantem předpokládána ve tř. I. dle ČSN 736133, třída těžitelnosti 1.-3. dle ČSN 733050.

Zemní práce budou prováděny v rozsahu výkopů v hl. vlastní konstrukční skladby, tj. do hl. max. 0,4m, násypové těleso není navrhováno. Minimální požadavek na stabilitu a únosnost zemní pláně pod pojížděnými plochami je stanoven na E2,def = 45MPa, poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1< 2,5.

Terénní úpravy

Po obvodu staveniště musí být terén, dotčený stavbou, uveden do původního stavu, travnaté plochy musí být zpětně řádně ohumusovány v tl. min. 100mm a zatravněny travní směsí. Předpokládá se využití stávajících odtěžených zemin.

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Nově navržené zpevněné plochy jsou navrženy s krytem z vegetační dlažby se štěrkovými podkladními vrstvami, což umožní vsakování povrchových vod namístě.

Plocha je vyspárována směrem od vozovky MK, po obvodu je plocha ukončena betonovou obrubou s nášlapem 100 mm, pro zabránění přejíždění do zeleně. Z důvodu umožnění odtoku povrchových vod z plochy do volného terénu, v případě vydatnějších srážek, je osazení obruby navrženo s mezerami, tedy obrubník bude po cca 5m úsecích osazen do úrovně plochy (přelivná obruba) v dl. 0,5m.

g) návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

V rámci stavby není navrhováno dopravní značení, jednotlivá parkovací místa budou vyznačena plastovým „terčem“, dle systému vybraného dodavatele (výrobce) dlažby.

Dopravní režim v lokalitě, včetně příslušného dopravního značení je řešen samostatně, mimo tuto PD – je navrhována úprava dopravního režimu v lokalitě (dle podkladů investora), daný úsek místní obslužné komunikace ul. Horská bude dopravně zklidněn a zařazen do dopravního režimu „zóna 30“ o návrhové rychlosti 30km/hod a dále bude dopravní režim v této ulici změněn na jednosměrný.

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu

PD neřeší

i) vazba na případné technologické vybavení

PD neřeší

j) přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

V rámci dokumentace nebyly prováděny žádné statické výpočty, stavba je navrhována dle platných ČSN 736110, TP 170, vyhl. č.398/2009sb a dalších navazujících předpisů.

k) řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Zpevněná plocha je navržena o kapacitě 7 parkovacích stání osobních vozidel, bez vymezení vyhrazených stání. Vyhrazená stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené jsou vyhrazeny individuálně na stávajících parkovacích plochách v okolí a u objektů bytových domů.

Nové bezbariérové trasy pro pěší (chodníky) nejsou v rámci této PD navrhovány, tj. zůstane zachována stávající pěší doprava beze změn (chůze po stávající místní komunikaci).

Zpevněná plocha stanoviště domovního a tříděného odpadu včetně napojení na stávající zpevněné plochy jsou navrhovány jako zpevněné plochy mimo pěší trasy.

Nejsou dány žádné další požadavky na bezbariérové užívání, bezbariérové prvky nejsou v rámci stavby zpevněných ploch navrhovány.

1. Technická zpráva

ÚPRAVA PD z 09/2022

a) identifikační údaje objektu

Název stavby:	Zvýšení kapacity parkovacích míst na p.p.č. 1910/3 – ul. Horská

Část:			SO 101 – Zpevněné plochy

popis se zdůvodněním změny

Změna je provedena na základě vydaného stanoviska NIPI z 26.8.2022, zn. 027220049, k předložené PD.

- Propojovací schodiště bylo upraveno na šířku 1,50m s oboustranným zábradlím, viz výkresová část (Situace, vzorové příčné řezy).

- Byly zapracovány připomínky z výše uvedeného vyjádření následovně:

K bodu 3 – Šíře venkovních stupňů a plochy bude 1500mm dle bodu 1.0.2., přílohy č.2, vyhlášky 398/2009sb), v PD upraveno

K bodu 5: 	odst. a) v dokumentaci splněno

odst: b) schodišťové rameno je doplněno o oboustranné zábradlí, viz výkresová část (Situace, vzorové příčné řezy).

odst. c) podmínka bude splněna zhotovitelem stavby (certifikace použitých výrobků)

odst. d) do PD doplněno

K bodu 7: 	sloupy, stožáry a sloupky DZ se v trase pro pěší nevyskytují

K bodu 8: 	podmínka pro zhotovitele stavby

K bodu 9: 	podmínka pro zhotovitele stavby