„Dodávka vybavení pro hašení lesních požárů pro JSDH Krásná Studánka“

Příloha č. 4 – technická specifikace

- maska pro ochranu obličeje a dýchacích cest

Množství: 10 kusů + 10 kusů náhradních respirátorů

Specifikace:

ochranná maska pro hasiče chránící dýchací cesty a obličej při hašení lesních požárů nebo pro práce v prašném prostředí.

a) V ochranné polomasce je integrován respirátor, kategorie FFP3, který lze vyměnit.

b) Polomaska je opatřena reflexní pásky, které zvyšují viditelnost

c) Polomaska je v univerzální velikosti a v případě, že to okolnosti a situace na místě zásahu umožňuje, lze masku snadno uvolnit.

d) Polomaska má rychlé a snadné uchycení na lehkou zásahovou přilbu pro technické zásahy

e) Polomaska je vyrobena z nehořlavých a antistatických materiálů.

- zásobník kapalin / nádrž na hasební vodu

Množství: 3 soubory

Jeden soubor zahrnuje:

- 1ks nádrže o objemu 1000 litrů, která je opatřena minimálně 4 madly/úchyty, 1 ks podložky pod nádrž, nádrž je opatřena 2 ks vývody C včetně C záslepek, 2 ks kulový ventil C+C, tašky uložení nádrže, 4 ks vazák na hadice; hmotnost vlastní nádrže nepřesáhne 10 kg

- 1 ks krosny s popruhy pro přenos nádrže ve složeném stavu a vakem na přenos materiálu v terénu jedním hasičem

Specifikace:

a) nádrž je samonosné konstrukce, kdy je vak složený z vlastního samonosného těla a krku, kterým lze nádrž uzavřít (lze převážet vak naplněný kapalinou). Konstrukce nádrže zaručuje snadnou přenositelnost a skladovatelnost. Nádrž bude vybavena minimálně 4 ks  úchyty / madly na přenos a/nebo na lano pro zajištění vaků v těžkém terénu. Nádrž je samonosná, tzn. při plnění kapalinou drží stále svůj tvar a nepotřebuje proto žádnou mechanickou konstrukci. Nádrž je vyrobena z robustního materiálu, který je odolný vůči UV záření, hnilobě a plísni. Materiál může být odolný vůči chemickým látkám.

b) krosna bude z lehkých slitin se zádovými popruhy. Dále bude vybavena popruhy pro upevnění čerpadla a případně vybavena dalšími úchyty

- hasící systém D25

Množství: 2 soubory

Jeden soubor zahrnuje:

- 1 ks vodní čerpadlo vývody C, výkon minimálně 1,6 kW, průtok minimálně 240 l/min, 2 ks 2m savic C, 1 ks sacího koše s klapkou

- 1 ks krosny s popruhy na přenos čerpadla a vakem na přenos materiálu jedním hasičem v terénu

- 1 kus batohu s výbavou (4 ks 20m hadice D 25, 1 ks rozdělovač DCD, 1 ks přechodka C/D, 1 ks přechod B/C, 2 ks vazák na hadice, 1 hasící hřeb D25 s uzávěrem, 1 ks proudnice D25 typ Turbo kovová, 1 ks D25 proudnice kombinovaná kovová  a 1 ks skládací vědro na vodu)

- 1 kus zádový hasící vak 20 l s dvojčinnou kovovou proudnicí

Specifikace:

a) Vodní čerpadlo je snadno přenosné a má kompaktní konstrukci pro transport. Hmotnost do 10 kg a výkon minimálně 1,6 kW, sací výška minimálně 8 m a výtlak minimálně 40m.

b) krosna na čerpadlo je z lehkých slitin a je vybavena popruhy při upevnění čerpadla a případně vybavena dalšími úchyty

c) batoh na výbavu pro hašení je z odolné voděodolné tkaniny a zajišťuje, že veškeré vybavení je bezpečně uloženo uvnitř batohu a je snadno přístupné díky hlavní komoře rozdělené přepážkou na horní a dolní část, s oddělenými vstupy pro rychlý přístup. Na batohu jsou úchyty pro upevnění proudnic nebo dalšího drobné výbavy hasiče.

d) skládací vědro na vodu je o obsahu do 15 litrů a je vyrobeno z PES tkaniny oboustranně potažené PVC v barvě, která zajišťuje dobrou viditelnost. Konstrukce a použitý materiál bude zaručovat dlouhou životnost, dobrou omyvatelnost a skladnost.

e) zádový hasící vak je o objemu do 20 litrů. Vybaven bude dvojčinnou kovovou ruční proudnicí  s povrchovou úpravou. Proudnice bude zakončena tryskou umožňující regulaci výstupního proudu a lze ji jednoduše osadit pěnotvorným nástavcem, který je součástí. Dvouvrstvá konstrukce bude s robustní voděodolnou vnější vrstvou v dobře viditelné barvě. Vnitřní vrstva z tkaniny bude oboustranně potažené PVC. Zádový nosný systém bude se širokými ramenními popruhy umožňující nastavení pro různé výšky postav a v zadní části bude velká úložná kapsa.