Technická zpráva

Pasport stavby

Bytový dům

# Uralská 109/16, Liberec 10 - Františkov

Místo stavby: 	Uralská 109/16, 460 10 Liberec 10 - Františkov, parcelní č.: 367, katastrální území Františkov u Liberce

Investor: 		Statutární město Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec,

IČ 00262978

Vypracoval: 	Jiří Schneider, Prosečská 234, 468 04 Jablonec nad Nisou – Proseč nad Nisou, IČ 65626141

Datum zpracování:	12/2023

Seznam dokumentace

Textová část: 		Technická zpráva

Výkresová část:	C1 		Situace širších vztahů		M 1:2000

C2 		Zákres v katastrální mapě 	M 1:200

D1.1-1		Půdorys 1.pp			M 1:100

D1.1-2		Půdorys 1.np			M 1:100

D1.1-3		Půdorys 2.np			M 1:100

D1.1-4		Půdorys 3.np			M 1:100

D1.1-5		Půdorys 4.np			M 1:100

D1.1-6		Půdorys střechy		M 1:100

D1.1-7		Řez A-A´, B-B´			M 1:100

D1.1-8		Řez C-C´			M 1:100

D1.1- 9 	Řez D-D´			M 1:100

D1.1- 10 	Pohled severní a západní	M 1:100

D1.1- 11 	Pohled jižní a východní		M 1:100

1.	 Bytový dům , Uralská 109, Liberec

*	Stavební objekt bytového domu je primárně určen pro potřeby bydlení. Jedná se o budovu obdélníkového tvaru s vystupujícím schodištěm a lehce vystupujícím průčelím do ulice. Jedná se o čtyřpodlažní (včetně podkroví) stavební objekt, který čelní fasádou přímo kopíruje ulici Uralská. Z této ulice je i vjezd na pozemek. Vstup do objektu je ze zahrady. Další vstupy jsou rovněž ze zahrady, ale vedou pouze do podzemního podlaží. Objekt není bezbariérový, bez výtahu.

*	Současná kapacita bytového domu je 5 bytových jednotek.

Zastavěná plocha: 209,32 m2

Obestavěný prostor: 2796 m2

Užitná plocha: 	1.pp –  -- m2

1.np – 111,9 m2

2.np – 111,7 m2

3.np – 62,09 m2

4.np –  -- m2

celkem – 285,7 m2

2.	Technický popis stávající budovy :

* 	Stavební a statická část –  budova je převážně obdélníkového tvaru s vystupujícím schodišťovým prostorem před rovinu fasády. Má tři obytná podlaží, jedno podzemní a podkroví. Budova sama o sobě nevykazuje žádné významné závady.

Svislé konstrukce jsou zděné na vápenocementovou maltu. Nosné vnitřní a obvodové zdivo je šíře 300 – 800 mm. Příčky jsou rovněž z pálených cihel šíře od 60 – 150 mm.

Vodorovné konstrukce – V podzemním podlaží se nachází převážně valené klenby stojící na vodorovných ocelových nosnících. Stropy v nadzemních podlažích jsou pravděpodobně dřevěné trámové s trámy podlahovými a trámy podhledovými. Podlahové trámy budou se spodním záklopem a se škvárovým zásypem. V chodbové části jsou původní záchody, kde jsou propadlé stropy v havarijním stavu. Stropy nemají statický vliv na ostatní přilehlé nosné konstrukce.

Konstrukci střechy tvoří dřevěný krov v přijatelném stavu. Případné poruchy jsou pouze lokálního charakteru vlivem zatékání. Poruchy krovu včetně prkenného záklopu jsou zejména v oblasti komínů.   Střecha je sedlová složena celkem ze třech částí, které se ve středu objektu do sebe prolínají. Na střechu není možný přístup. Střešní krytina na objektu je řešena z asfaltových šindelů. Oplechování a přechody střechy jsou z hliníkových plechů, které jsou místy uvolněné.  Běžným pohledem nebylo zjištěno výrazné zatékání do objektu.

Fasády a okenní otvory - venkovní fasády jsou dožilém stavu. Na mnoha místech je fasáda  narušena až na cihelné zdivo zatékáním vody ze střešních žlabů.  Římsy a šambrány jsou uvolněné a hrozí odpadávání.

Okenní otvory jsou vyplněny převážně špaletovými okny, jejich stav je uspokojující. Přirozené osvětlení a větrání v budově je díky velikosti a počtu oken dostačující.

Interiéry v obydlených částech jsou většinou v pořádku, pouze některé jsou opotřebované nevhodným používáním nájemníků.  Podlahovou krytinu tvoří převážně dlažba na chodbách, PVC a parkety v obytných místnostech a keramická dlažba v koupelnách a  některých kuchyních. Schodiště je kamenné v dobrém stavu, vyhovující. Dveře jsou uloženy do dřevěných , případně do ocelových zárubní. Výplně dveřních otvorů jsou až na výjimky funkční.

Sociální zařízení (záchody a koupelny) v bytových jednotkách jsou v dostačujícím stavu.

Splašková kanalizace nebyla ověřována. Ohledáním stavby a místními zvyklostmi je napojena na městskou síť a nevykazuje žádné závady. Dešťové svody budou pravděpodobně také zaústěny do kanalizační sítě.

Elektroinstalace a osvětlení - je dostačující kapacity a bez závad. Obyvatelé budovy si nestěžovali na závady. Hlavní domovní rozvaděč je umístěn v 1.NP ve schodišťovém prostoru.

Vytápění budovy je provedeno lokálně pomocí kamen na tuhá paliva. Nebytové prostory nejsou vytápěny.

Plynovod není zaveden.

Vzduchotechnika : žádná

Vodovodní přípojka – budova je napojena na vodovodní řad, hlavní uzávěr je umístěn v suterénu domu. Každá bytová jednotka má samostatné měření spotřeby vody.

3.	Popis venkovních ploch

*	Okolí domu je neudržované, zpevněné plochy jsou v podobě ušlapané hlíny. Zahrada je zatravněná, po jejím obvodě rostou stromy. Centrální část zahrady je částečně udržována, kvůli venkovnímu sezení. Na pozemku zahrady se nachází několik drobných staveb tzn. garáž, zahradní domek.

4.	Hodnocení funkčností bytového domu  :

Budova je ve stavu vyžadující rekonstrukci.

*	Svislé a vodorovné konstrukce jsou v pořádku, vyjma podlah na záchodech na schodišti, krov vyžaduje lokální opravy a ověření stavu zakrytých částí. Instalace elektro, vody a kanalizace jsou převážně původní, vyžadují v budoucnu kompletní výměnu. V budoucnu by se dalo uvažovat o výměně lokálních zdrojů tepla za centrální vytápění. Okna v objektu jsou samy o sobě v přijatelném stavu, některá ale nedovírají a z toho plynou značné tepelné ztráty.

Střešní konstrukce v místech komínů je poškozena vlivem zatékání – nutná oprava. Omítky jsou silně poškozeny, v důsledku dožilého nebo nedostatečného  oplechování.

*	Celková plocha pozemků je přiměřeně velká, aby mohla být efektivně využita pro rekreaci na zahradě.

5.	Navrhovaná řešení :

5a.	Nutné opravy havarijního charakteru :

- celková oprava fasády a omítek

- oprava krovu v oblasti komínů, výměna a doplnění částí krovu

- oprava vodorovných konstrukcí na záchodech v mezipatře schodiště

5b.	Nutné úpravy, pokud bude budova dlouhodobě provozována pro bydlení:

- Vyměnit popř. rekonstruovat okna

- Kompletní zateplení obvodového pláště (fasáda, střecha, okna)

- Kompletní výměna hlavních rozvodů inženýrských sítí a stoupaček

- Instalace centrálního vytápění

Zpracoval:  Lucie Staňková