Příloha č.  7 – Technické specifikace  a požadavky

*	Barva z vnější strany bílá, z vnitřní bílá

*	Konstrukční hloubka profilů min 76 mm

*	Min 6-ti komorová technologie

*	U celého okna = 1,1 Wm-2K-1

*	Hloubka zasklívací drážky min 25 mm (nezaměňovat s tloušťkou izolačního skla).

*	Tři celoobvodová těsnění (2x dorazové + středové těsnění)

*	Kovové armovací výztuže min 2mm

*	Profily pouze bez recyklovaných příměsí (recyklátu)

*	Zasklení Ug = 1,0Wmk-1

*	Součinitel prostupu tepla celého okna UN=Uw ≤ 1.1 Wm-2K-1 Doložit certifikát v českém 	jazyce vydaný na uchazeče

*	Žaluzie interiérové, řetízkové, horizontální, celostínící bílé, na všechna okna, pokud není 	uvedeno jinak. (řetízky 	dostatečně dlouhé pro obsluhu)

*	Parapety komůrkové bílé, pokud není uvedeno jinak.

*	Výmalba špalet 15cm kolem rámu celého rámu okna.

*	Kvalitní celoobvodové kovové kování, s nerezovou povrchovou úpravou  Roto , Maco.