- Příloha č. 8

- Technická specifikace:

1.00	Plynový konvektomat								1 ks

- kapacita 10 nádob

- paměť na minimálně 50 programů

- parní vyvíječ s  maximem 130°C

- okamžitý nástup vyvíječe páry

- horký vzduch 30 -250°C

- dvojité bezpečnostní sklo

- možnost nastavení rychlosti ventilátoru

- technologie monitorování vnitřní vlhkosti v souladu se zvoleným programem

- technologie umožňující okamžitý odvod páry z komory

- možnosti rychlého schlazení komory

- udržovací režim

- funkce pro nepřetržitý provoz

- integrovaný automatický mycí systém ve standardu s alespoň čtyřmi mycími programy

- přenos dat a HACCAP informací z konvektomatu na PC

- automatická detekce nedostatku vody pro mytí komory

- odpad vyveden ze spodní části konvektomatu

- osvětlení komory

- vnitřní komora z nerez oceli

- dveřní spínač, otevíratelné vnitřní sklo dveří

- autodiagnostika poruch

- bezpečnostní termostat

- výkon 18 – 20 kW plyn

CENA: ………………………..

1.01	Podstavec pod konvektomat 							1 ks

v rozměru půdorysu konvektomatu a výšky 650 - 750 mm

CENA: ………………………..

2.00	Mycí stroj na stolní nádobí – tunelový					1 ks

- dvě rychlosti posuvu košů : 50 / 100 košů / hod.

- nepřetržitý mycí cyklus

- celo nerezové provedení

- vyhřívaná vana

- elektro ventil na horkou vodu

- povrch odolný proti znečištění

- oboustranný posuv košů

- automatický start mycího stroje

- možnost rohového provedení

- možnost doplnění o přídavné moduly

- velikost košů: 500 x 500 mm

- spotřeba vody na mycí cyklus: 2,0 lt.

- objem boileru: 17,0 lt.

- objem vany: 69,0 lt.

- rozměr: 1 115 x 770 x 1 560

- max 14kW/400 V

CENA: ………………………..

3.00	Vstupní stůl k mycímu stroji							1 ks

- zadní lem

- lisovaný dřez – 500 x 400 x 250 mm

- shoz na odpadky – vlevo

- vodící dráha pro koše – 500 x 500 mm

- spodní prostor s trnoží

- rozměr: 2 500 x 770 x 900

CENA: ………………………..

4.00	Oplachová sprcha s ramínkem						1 ks

CENA: ………………………..

5.00	Tunelová - předmycí zóna - rohová						1ks

- rohové provedení

- vstupní předací zóna

- automatické podávání košů

- rozměr: 990 x 820 x 1 595

CENA: ………………………..

6.00	Automatický změkčovač vody							1 ks

- nerezová vnitřní nádoba změkčovače

- elektromechanická řídící jednotka

- nastavení regenerace na dny v týdnu

- umožňuje regenerovat každý den

- regenerace tabletovou solí

- zabraňuje zavápnění zařízení

- Bypass ventil umožňuje regeneraci za provozu

- automatické čištění a regenerace

- rozměr: 285 x 400 x 550

- max 0,10 kW/230 V

CENA: ………………………..

7.00	Výstupní stůl k mycímu stroji							1 ks

- vodící dráha pro koše – 500 x 500 mm

- spodní prostor s roštovou policí

- rozměr: 1 300 x 770 x 900

CENA: ………………………..

Demontáž stávajícího zařízení				………………		1 soub

Montáž nového zařízení				………………		1 soub

Provedení výchozích revizí				………………		1 soub

Zaškolení obsluhy					………………		1 soub

Cena celkem bez DPH						………………………

DPH									………………………

Cena celkem vč. DPH						………………………