TECHNICKÁ ZPRÁVA

(dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)

a/ identifikační údaje

Stavba:	Oprava ul. Šamánkova po vlastnících inženýrských sítí

Stavební část:	SO 101 – Komunikace a zpevněné plochy

Stupeň PD: 	Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Místo stavby:	Liberec

Kraj: 			Liberecký

Objednatel:	Statutární město Liberec

Projektant: 	Nýdrle – projektová kancelář

U Sila 1328

463 11 Liberec 30

b/ stručný technický popis

Účelem navržené stavby je oprava vozovek a chodníků, ve stávajícím rozsahu, bez budování nových dopravních staveb. Novou stavbou jsou pouze nové objekty pro nasvícení přechodu pro chodce viz SO 401. Stavba je vyvolanou investicí v rámci sdružených investic, kdy v dané lokalitě dochází k rekonstrukci stávajících podzemních vedení vodovodu, kanalizace a plynu vč. přípojek.

Stavba je navrhována ve stávajících parametrech, tzn. niveleta vozovky zůstane zachována v rozmezí do +- 100mm, šířka vozovek i chodníků zůstane zachována beze změn, podélný sklon zůstane zachován beze změn.

Chodník bude v daném úseku doplněn o hmatové a bezbariérové prvky dle vyhlášky 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

c/ vyhodnocení průzkumů a podkladů

Při vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- výškopisné a polohopisné mapové podklady, poskytnuté objednatelem, zdroj LIS.

Pro připravovanou stavbu nebyl prováděn inženýrsko-geologický průzkum staveniště ani jiné průzkumy. V celém předmětném prostoru jsou z geodetických podkladů zakresleny všechny získané podklady podzemních inženýrských sítí. Před zahájením stavebních prací budou v dostatečném předstihu (dle podmínek jednotlivých správců) jednotlivá zařízení, sítě a vedení vytyčena, realizace stavby musí být prováděna v souladu s požadavky a podmínkami správců.

Stavba se nachází v ochranných pásmech:

- Inženýrských sítí

- dráhy – tramvajová trať s ochranným pásmem 30,0m od osy krajní koleje

- v památkové zóně města Liberce

V prostoru se nachází podzemní i nadzemní vedení IS a zařízení následujících správců:

- kanalizační stoky ve správě SCVK

- vodovodní řady ve správě SCVK

- plynovodní řady ve správě RWE

- trasy parovodu ve správě TEPLÁRNA LIBEREC

- veřejné osvětlení ve správě SML

- kabelové trasy NN ve správě ČEZ Distribuce

- kabelové trasy VN ve správě ČEZ Distribuce

- kabelové trasy ve správě TELEFONICA O2

- kabelové trasy ve správě A-NET

- kabelové trasy ve správě GTS SITEL

- kabelové trasy ve správě LIBERECKÁ IS

- kabelové trasy ve správě T-MOBILE

- kabelové trasy ve správě UPC

- kabelové trasy ve správě VYDIS GROUP

Stavební práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny výhradně dle podmínek správců

Základní podmínky prací v ochranném pásmu

- stavba musí být prováděna v souladu s podmínkami správce pro práce v ochranných pásmech

- Oznámení o zahájení prací a žádost o vytyčení průběhů vedení bude předáno před zahájením prací ve lhůtách dle požadavku správce

- Budou dodrženy podmínky ochrany vydané správcem sítě

- Budou dodrženy krytí a vzdálenosti sítí dle ČSN  736005

-     Zemní práce budou prováděny bez těžké mechanizace, např. ručně

- Před záhozem bude přizván pracovník správce ke kontrole neporušenosti vedení

- zařízení staveniště vč. skladování materiálu, strojů apod. musí být mimo ochranné pásmo sítí

- při jakémkoliv poškození sítě musí být toto neprodleně ohlášeno správci sítí

Tato PD je zpracována v podrobnostech DSP dle podkladů ze zdroje LIS, pro realizaci stavby je nutné vypracovat podrobný geodetický mapový podklad, výškopis a polohopis a s tím související podrobnou realizační dokumentaci stavby.

Stavba bude realizována na pozemcích Katastrálního území Liberec

6081/1, 5754, 5755, 5757/1,  6009,  6008/1,  634/2,  2486

d/ vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

Stavební práce budou prováděny v koordinaci s ostatními stavebními objekty SO 401 – Clonové nasvícení přechodu.

Stavba musí být stavebně koordinována s připravovanými stavbami rekonstrukce podzemních – vodovod, kanalizace, plynovod.

e/ návrhy zpevněných ploch

Parametry stavby

- kategorie:

místní komunikace, funkční třída - C  obslužné komunikace - dvoupruhová vozovka s obousměrným provozem

chodníky, funkční třída - D2

- třída dopravního zatížení: VI

- podélný profil: 3,85-6,77%

- příčný sklon: vozovka oboustranný 2,5%, chodník 1-2%

chodníky:

Zastavěná plocha chodníků: 927m2 vč. obrub

navržená š.: stávající 1,50-2,00m, s rozšířením v křižovatkových obloucích v nároží křižovatek

Vozovka:

Zastavěná plocha vozovek: 1397m2

navržená š.: stávající cca 6,0m, mezi obrubami

- délka úpravy: 190,0m

Navržené parametry zůstávající beze-změn oproti původnímu stavu, niveleta vozovky zůstane zachována do +- 100mm.

Technické řešení stavby

Odstranění

Budou odstraněny stávající obruby a stávající konstrukce vozovek a chodníků na úroveň zemní pláně a dále část štěrkové části konstrukce vozovky, která byla provizorní úpravou po rekonstrukci IS.

Stávající kamenné obruby, kamenná kostka drobná (příčný práh + kryt z kamenné dlažby) a stávající zámková dlažba budou uloženy pro zpětné použití, ostatní materiály a stavební suť budou odvezeny na řízenou skládku.

Celkový objem bouraných konstrukcí je předpokládán 1605tun stavební suti. Veškerá stavební suť bude odvezena na řízenou skládku, s odpady musí být nakládáno dle zákona o odpadech.

V místě napojení krytu na stávající živičné vozovky bude provedeno odříznutí krytu a spára napojení nového a stávajícího krytu bude ošetřena asfaltovou zálivkou dle TP 115.

V rámci stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně.

Zemní práce

Nejsou uvažovány, oprava bude prováděna pouze v rozsahu stávajících zpev,ploch.

Skladba konstrukcí

Skladba je navržena dle TP 170, konstrukce odpovídají třídě dopravního zatížení IV.

živičná konstrukce – plná skladba:

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy 			ACO 11S 	40mm

- spojovací postřik

- asfaltový beton pro ložné vrstvy 			ACL 16+ 	60mm

- spojovací postřik

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy		ACP 16+	50mm

- štěrkodrť 16/63					ŠDa		250mm

celkem								400mm

Po provedení bouracích prací do úrovně zemní pláně, bude plocha aktivní zóny upravena a zhutněna na min. hodnotu E2,def = 80MPa, podkladní štěrková vrstva bude zhutněna na min. 110MPa. Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1< 2,5.

vjezdy

-  zámková dlažba betonová  		DL		80mm

-  ložná vrstva drť 4/8			L		40mm

-  štěrkodrť 16/63			ŠD		250 mm

370mm

chodníky

-  zámková dlažba betonová  		DL		60mm

-  ložná vrstva drť 4/8			L		40mm

-  štěrkodrť				ŠD		150 mm

250mm

Po provedení zemních prací do úrovně zemní pláně, bude plocha aktivní zóny upravena a zhutněna na min. hodnotu E2,def = 30MPa, podkladní štěrková vrstva bude zhutněna na min. 80MPa. Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1< 2,5.

Pro kryt plochy bude použita stávající zámková dlažba (červená hladká), v rozsahu stávající výměry, nová zámková dlažba bude provedena šedá, hladká.

Příčný práh

V rámci stavby bude dále obnoven stávající příčný práh vozovky. Příčný práh je řešen jako dlouhý příčný práh š. 6,80m, výšky max. 100mm z kamenné kostky drobné, se svislým dopravním značením. Příčný práh je doplněn přechodem pro chodce.

Příčný práh je stavebně řešen lichoběžníkového tvaru, max. sklon nájezdové rampy činní 1:10

Práh musí být realizován dle platných technických podmínek TP 85.

Obruby

Komunikace bude ukončena kamennými obrubami, využitelnost stávajících obrub je vyčíslena na 80%, zbylá výměra bude doplněna o nové kamenné obruby. Obruby budou osazeny do betonového lože.

Na rubové straně chodníků bude chodníková konstrukce ukončena do stávajících podezdívek plotů, svislých stěn budov nebo betonovou záhonovou obrubou š. 80mm (do betonového lože).

Izolace

V úsecích, kde je chodník ukončen do stávajících podezdívek plotů a svislých stěn budov, bude provedena izolace stávajících objektů proti zemní vlhkosti.

Zábradlí

V rámci stavby bude demontováno stávající zábradlí, které bude zčásti osazeno zpět (4x 20,0m) po dokončení prací, zčásti bude stávající, již technicky dožilé zábradlí nahrazeno novým.

Nové silniční zábradlí s vodorovnou výplní je navrženo z ocelových trubkových profilů dle ČSN 743305 - ochranná zábradlí. Zábradlí je navrženo délky 8,0m, a 3,0m výšky 0,90m. Zábradlí bude 3-madlové, ocelové  konstrukce s protikorozním nátěrem v odstínech RAL – černá. 	Kotvení je navrženo zapuštěním do beton. patky z prostého betonu C 12/15 rozměrů min. 300/300/800mm, alter. dodatečným kotvením přes patní desku na základ.patku.

Dopravní značení

přesun stávajícího dopravního značení (2x IP6). Svislé dopravní značení bude podél chodníku osazeno ve výšce min. 2,20m.

V rámci vodorovného dopravního značení bude realizován: přechod pro pěší (V 7), vodorovné DZ bude provedeno plastem nehlučné hladké.

Výšková úprava IS

V rámci stavby budou dále výškově upraveny vnější znaky podzemních sítí a zařízení, jedná se o:

Poklopy kanalizačních šachet

Mříže stávajících vpustí

Krycí hrnce šoupat a hydrantů

Poklopy kabelových šachet

Stavební úprava přechodů pro pěší

Jedná se o 2 stávající přechody, které v současnosti neodpovídají standardním požadavků pro bezpečné přecházení. V rámci SO 401 budou přechody clonově nasvíceny.

g/ režim povrchových vod, zásady odvodnění

Odvodnění zůstane zachováno beze změn, dešťové a povrchové vody budou z povrchu vozovky a chodníku odvedeny do stávajících uličních vpustí.

Stávající uliční vpusti budou vyčištěny včetně kanalizační přípojky a bude tak obnovena jejich funkčnost.

h/ návrh dopravních značek , dopravních zařízení

Dopravní a obslužný režim je řešen stávajícím svislým dopravním značením, stávající dopravní režim zůstane zachováno, v rámci této PD je navrženo pouze doplnění stávajícího dopravního značení. Svislé dopravní značení (i stávající) bude podél chodníku osazeno ve výšce min. 2,20m.

Nové DZ – 2x IP6

Přesun DZ – P4 + dodatková tab.

V rámci obnovy vodorovného dopravního značení budou realizovány: přechod pro pěší (V 7),  šipky (V17). Vodorovné DZ bude provedeno plastem nehlučné hladké. Jeden přechod pro pěší bude doplněn vodícím pásem přechodu.

h/ zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

nejsou

i/ vazba na případné technologické vybavení

není

j/ přehled provedených výpočtů

není

k/ řešení přístupů a užívaní veřejně přístupných komunikací ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu

- podélný sklon: 	3.85-6.77%, délka úseku se souvislým podélným sklonem nad 5% je cca 132m, max. podélný sklon chodníku nepřesahuje 8,33%

- příčný sklon: 	1,0-2,0%, je vždy zajištěn alespoň minimální průjezdný prostor š. 0,90m s př. sklonem do 2,0%.

- rampy: 	1:8 (12,5%), rampa nepřesáhne dl. 3,0m

- obruby: 	silniční obruba nášlap 100mm, v místech ukončení chodníku, sjezdů, přechodů pro chodce nášlap 20mm

- protiskluznost: 	povrch všech zpevněných ploch musí být se součinitelem smykového tření min. 0,6

- povrchy:	materiálová specifikace povrchů chodníku – betonová dlažba hladká, hmatové prvky budou provedeny z betonové dlažby reliéfní v kontrastní barevné úpravě – šedá/červená

řešení pro osoby se zrakovým postižením

- vodící linie: 	přirozená - záhonová obruba, osazení + 60mm

přirozená - svislé stěny budov, ploty

umělá - vodící pás přechodu š. 550mm (přechod pro chodce a místo pro přecházení)

v rámci stavby nepřesahuje přerušení vodící linie délku 7,0m

- hmatové prvky: 	z reliéfní dlažby, v kontrastní barevné úpravě – šedá/červená

varovný pás š. 400m, podél obrub s nášlapem pod 80mm

signální pás š. 800mm – dotažen až k přirozené vodící linii, délka min.1250mm

- akustické prvky: 	nejsou

- vizuální prvky: 	nejsou

řešení pro osoby se sluchovým postižením

nejsou

použití stavebních výrobků pro bezbariérová řešení

Všechny použité výrobky pro bezbariérové úpravy staveb musí odpovídat technickým předpisům a musí mít „Ověření o shodě výrobku dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. §7.

Hmatové prvky musí mít následující tvarové řešení:

u okolního povrchu z betonové zámkové dlažby, asfaltu, hladkých kamenných desek, apod

· s výstupky tvaru kulových úsečí s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až 5,5 mm

s roztečí výstupků 50 až 100 mm

· s výstupky tvaru válců a komolých kuželů s průměrem 20 až 25 mm a výškou 4 až

5,5 mm s roztečí výstupků 50 až 100 mm

u okolního povrchu s reliéfem (nepravidelnými výstupky), musí být okolí tvořené rovinnými deskami nebo prvky s ekvivalentním rovinným povrchem v šíři nejméně 250 mm

· reliéfní povrch s max. výškovými rozdíly 8 mm a s roztečí vrcholů reliéfu (hřebenu

reliéfu) 30 až 60 mm

· při výjimečném použití měkkých materiálů (pryž, recykláty, PVC apod.) může být

výška reliéfu snížena až na 2 mm a mezera mezi výstupky snížená až na 30 mm.

Prvky (materiály) pro hmatová opatření podléhají zvláštnímu zkušebnímu režimu a certifikaci. Postup je určen zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb.

Detaily jsou uvedeny v technických návodech TN TZÚS:
TN TZÚS 12.03.04 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro signální, varovné a hmatné pásy zřizované v exteriéru.
TN TZÚS 12.03.05 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro varovné pásy a pásy obdobného charakteru (hmatný pruh v metru oddělující plochu nástupiště od bezpečnostního pásu) zřizované v interiéru.
TN TZÚS 12.03.06 - Dlažební kostky a dlažební desky se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené pro umělé vodicí linie a vodicí linie sloučené s funkcí varovného pásu (železnice).

Ostatní předpisy: 
ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací  (včetně změny Z1)
vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Srpen  2015 								Kateřina Vašíčková