- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

(dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)

- Identifikační údaje

Název stavby:	Souvislá údržba části Tržního náměstí po vlastnících inženýrských sítí

Stupeň PD:		Dokumentace pro stavební povolení

Stavební objekty:	SO 101 – Komunikace

Místo stavby:		Liberec, ul. Tržní náměstí

Katastrální území:	Liberec

Kraj:			Liberecký

Objednatel:		Statutární město Liberec

Projektant:		Nýdrle – projektová kancelář

Ing. Zbyněk Nýdrle

U Sila 1328

463 11  Liberec 30

Termín zpracování:	08/2015

2. Základní údaje o stavbě

a) stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Účelem navržené stavby je oprava vozovky, ve stávajícím rozsahu, bez budování nových dopravních staveb. Stavba je vyvolanou investicí v rámci sdružených investic, kdy v dané lokalitě dochází k rekonstrukci stávajících podzemních vedení vodovodu, kanalizace a plynu vč. přípojek.

Stavba je navrhována ve stávajících parametrech, tzn. niveleta vozovky zůstane zachována beze změn, šířka vozovek i chodníků zůstane zachována beze změn, podélný sklon zůstane zachován beze změn.

Stavba bude realizována na pozemcích:

Katastrální území:	Liberec [682039]

Parcelní číslo:	6083/1

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Parcelní číslo:	6081/1

Způsob využití:	ostatní komunikace

Druh pozemku:	ostatní plocha

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

základní parametry stavby:

délka cca 50m

šířka. 2,0-5,0m

b) předpokládaný průběh stavby zahájení, etapizace a uvádění do provozu, dokončení stavby

Výstavba proběhne v rámci jedné stavební etapy, předpokládaný termín zahájení stavby je  do 1 roku od vydání stavebního povolení.

Uvedení stavby do provozu a kolaudace stavby se předpokládá současně

c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán)

neřeší se – oprava stávajících staveb ve stávajících parametrech

d) stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavební pozemek leží v zastavěném území, v centru města, v prostoru vymezeném předcházející stavbou opravy IS. V současné době jsou pozemky využívány jako zpevněné plochy.

e) vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

neřeší se – oprava stávajících staveb ve stávajících parametrech

f) celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření vztahy na dosavadní využití území, vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území, změny staveb dotčených navrhovanou stavbou.

neřeší se – oprava stávajících staveb ve stávajících parametrech

v zájmovém území jsou plánovány ostatní stavby:

rekonstrukce stávajících sítí – vodovod, kanalizace, plynovod

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

Při vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- výškopisné a polohopisné mapové podklady, poskytnuté objednatelem, zdroj LIS.

Pro připravovanou stavbu nebyl prováděn inženýrsko-geologický průzkum staveniště ani jiné průzkumy. Před zahájením projekčních prací byl zjištěn průběh stávajících podzemních inženýrských sítí. Stávající vedení inženýrských sítí jsou v PD zakreslena pouze orientačně dle podkladů poskytnutých správci a dle geodetického zaměření vnějších znaků těchto sítí

Před zahájením stavby budou přesně vytyčeny průběhy stávajících inženýrských sítí a jednotlivé práce musí být prováděny v souladu s předpisy a požadavky jednotlivých správců těchto zařízení.

## 4. Členění stavby

SO 101 – Komunikace

5. Podmínky realizace stavby

Stavbou musí být dodrženy všechny podmínky a požadavky dotčených orgánů a správců, které vzejdou ze stavebního řízení a budou součástí dokladové části a znění stavebního řízení.

Realizace stavby se, vzhledem k poloze staveniště, předpokládá za omezeného provozu, stavbu lze budovat bez úplné uzavírky pouze s omezeními viz ZOV. Před zahájením stavby bude vyhotoveno schéma DIO, které bude schváleno příslušným DI Policie ČR. Veškeré dočasné a provizorní dopravní značení bude projednáno a prováděno podle platných předpisů a norem.

6.  Přehled budoucích vlastníků a správců

Stávající vozovka zůstane ve správě SML.

7. Předávání částí stavby do užívání

Při realizaci bude možné, na základě dohod a určených podmínek mezi vybraným dodavatelem a stavebníkem, omezeně využívat některé již dokončené plochy pro pohyb pěších a to za předpokladu dodržení všech bezpečnostních podmínek a předpisů.

8. Souhrnný technický popis stavby

Oprava stávající vozovky bude spočívat v odstranění stávajících obrub a odstranění stávajících konstrukcí na úroveň zemní pláně. Kamenné prvky budou uloženy pro zpětné použití, ostatní materiály a stavební suť budou odvezeny na řízenou skládku.

Nové konstrukce budou provedeny ve shodných výškových i šířkových parametrech jako stávající stav.

V rámci stavby bude dále usměrněna doprava do dvora (vnitroblok) u budovy č.p. 881 na Tržním náměstí, kde je navrženo osazení nové chodníkové obruby na rozhraní parkovací plochy a živičné stezky pro chodce, která je dnes vymezena pouze dopravním značením a vjezd na stezku pro chodce bude zamezen osazením parkovacích sloupků tak, aby byl umožněn vjezd pouze do vnitrobloku č.p. 881.

9. Výsledky a závěry z podkladů

V celém předmětném prostoru jsou z geodetických podkladů zakresleny všechny získané podklady podzemních inženýrských sítí. Před zahájením stavebních prací budou v dostatečném předstihu (dle podmínek jednotlivých správců) jednotlivá zařízení, sítě a vedení vytyčena, realizace stavby musí být prováděna v souladu s požadavky a podmínkami správců.

- Stavba bude realizována v k.ú. Liberec, na pozemcích viz odst. 2.

10. Dotčená ochranná pásma

Stavba se nachází v ochranných pásmech:

- Inženýrských sítí

V prostoru se nachází podzemní i nadzemní vedení IS a zařízení následujících správců:

- kanalizační stoky ve správě SCVK

- vodovodní řady ve správě SCVK

- plynovodní řady ve správě RWE

- trasy parovodu ve správě TEPLÁRNA LIBEREC

- veřejné osvětlení ve správě SML

- kabelové trasy NN ve správě ČEZ Distribuce

- kabelové trasy VN ve správě ČEZ Distribuce

- kabelové trasy ve správě TELEFONICA O2

- kabelové trasy ve správě A-NET

- kabelové trasy ve správě GTS SITEL

- kabelové trasy ve správě LIBERECKÁ IS

- kabelové trasy ve správě UPC

- kabelové trasy ve správě T-MOBILE

- kabelové trasy ve správě VYDIS GROUP

Stavební práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny výhradně dle podmínek správců

Základní podmínky prací v ochranném pásmu

- stavba musí být prováděna v souladu s podmínkami správce pro práce v ochranných pásmech

- Oznámení o zahájení prací a žádost o vytyčení průběhů vedení bude předáno před zahájením prací ve lhůtách dle požadavku správce

- Budou dodrženy podmínky ochrany vydané správcem sítě

- Budou dodrženy krytí a vzdálenosti sítí dle ČSN  736005

-     Zemní práce budou prováděny bez těžké mechanizace, např. ručně

- Před záhozem bude přizván pracovník správce ke kontrole neporušenosti vedení

- zařízení staveniště vč. skladování materiálu, strojů apod. musí být mimo ochranné pásmo sítí

- při jakémkoliv poškození sítě musí být toto neprodleně ohlášeno správci sítě

11. Zásah stavby do území

neřeší se – oprava stávajících staveb ve stávajících parametrech

12. Nárok stavby na zdroje a její potřeby

neřeší se – oprava stávajících staveb ve stávajících parametrech

13. Vliv stavby a provozu na pozemních komunikacích na zdraví a živ. prostředí

neřeší se

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Po celou dobu trvání stavby je budoucí dodavatel zodpovědný za to, že bude stavební práce provádět tak, aby byla kdykoliv zajištěna požární bezpečnost na stavbě i jejím okolí, tj., že umožní případný zásah jednotek požární ochrany.

Jednotlivé stavební postupy budou prováděny tak, aby negativně neovlivňovaly souběžný provoz chodců i vozidel, a to zejména z důrazem na nadměrný hluk, prašnost a dopravní omezení.

15. Další požadavky

Navržené řešení je navrženo v souladu s Vyhláškou č. 398/2009Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Viz. dokumentace SO 101.

Srpen  2015  								Kateřina Vašíčková