TECHNICKÁ ZPRÁVA

(dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 146/2008 Sb.)

a/ identifikační údaje

Stavba:	Souvislá údržba části Tržního náměstí po vlastnících inženýrských sítí

Stavební část:	SO 101 – Komunikace

Stupeň PD: 	Dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)

Místo stavby:	Liberec

Kraj: 			Liberecký

Objednatel:	Statutární město Liberec

Projektant: 	Nýdrle – projektová kancelář

U Sila 1328

463 11 Liberec 30

b/ stručný technický popis

Účelem navržené stavby je oprava povrchu zpev. plochy, ve stávajícím rozsahu, bez budování nových dopravních staveb.

Stavba je navrhována ve stávajících parametrech, tzn. niveleta vozovky zůstane zachována beze změn, šířka vozovek i chodníků zůstane zachována beze změn, podélný sklon zůstane zachován beze změn.

V rámci stavby bude dále usměrněna doprava do dvora (vnitroblok) u budovy č.p. 881 na Tržním náměstí, kde je navrženo osazení nové chodníkové obruby na rozhraní parkovací plochy a živičné stezky pro chodce, která je dnes vymezena pouze dopravním značením a vjezd na stezku pro chodce bude zamezen osazením parkovacích sloupků tak, aby byl umožněn vjezd pouze do vnitrobloku č.p. 881.

c/ vyhodnocení průzkumů a podkladů

Při vypracování projektové dokumentace byly použity následující podklady:

- výškopisné a polohopisné mapové podklady, poskytnuté objednatelem, zdroj LIS.

Pro připravovanou stavbu nebyl prováděn inženýrsko-geologický průzkum staveniště ani jiné průzkumy. V celém předmětném prostoru jsou z geodetických podkladů zakresleny všechny získané podklady podzemních inženýrských sítí. Před zahájením stavebních prací budou v dostatečném předstihu (dle podmínek jednotlivých správců) jednotlivá zařízení, sítě a vedení vytyčena, realizace stavby musí být prováděna v souladu s požadavky a podmínkami správců.

Stavba se nachází v ochranných pásmech:

- Inženýrských sítí

V prostoru se nachází podzemní i nadzemní vedení IS a zařízení následujících správců:

- kanalizační stoky ve správě SCVK

- vodovodní řady ve správě SCVK

- plynovodní řady ve správě RWE

- trasy parovodu ve správě TEPLÁRNA LIBEREC

- veřejné osvětlení ve správě SML

- kabelové trasy NN ve správě ČEZ Distribuce

- kabelové trasy VN ve správě ČEZ Distribuce

- kabelové trasy ve správě TELEFONICA O2

- kabelové trasy ve správě A-NET

- kabelové trasy ve správě GTS SITEL

- kabelové trasy ve správě LIBERECKÁ IS

- kabelové trasy ve správě T-MOBILE

- kabelové trasy ve správě UPC

- kabelové trasy ve správě VYDIS GROUP

Stavební práce v ochranném pásmu sítí budou prováděny výhradně dle podmínek správců

Základní podmínky prací v ochranném pásmu

- stavba musí být prováděna v souladu s podmínkami správce pro práce v ochranných pásmech

- Oznámení o zahájení prací a žádost o vytyčení průběhů vedení bude předáno před zahájením prací ve lhůtách dle požadavku správce

- Budou dodrženy podmínky ochrany vydané správcem sítě

- Budou dodrženy krytí a vzdálenosti sítí dle ČSN  736005

-     Zemní práce budou prováděny bez těžké mechanizace, např. ručně

- Před záhozem bude přizván pracovník správce ke kontrole neporušenosti vedení

- zařízení staveniště vč. skladování materiálu, strojů apod. musí být mimo ochranné pásmo sítí

- při jakémkoliv poškození sítě musí být toto neprodleně ohlášeno správci sítí

Tato PD je zpracována v podrobnostech DSP dle podkladů ze zdroje LIS, pro realizaci stavby je nutné vypracovat podrobný geodetický mapový podklad, výškopis a polohopis a s tím související podrobnou realizační dokumentaci stavby.

Stavba bude realizována na pozemcích Katastrálního území Liberec

6083/1, 6081/1

d/ vztahy pozemních komunikací k ostatním objektům stavby

Stavba musí být stavebně koordinována s připravovanými stavbami rekonstrukce podzemních – vodovod, kanalizace, plynovod.

e/ návrhy zpevněných ploch

Odstranění

Budou odstraněny stávající obruby a stávající konstrukce vozovek a chodníků na úroveň zemní pláně a dále část štěrkové části konstrukce vozovky, která byla provizorní úpravou po rekonstrukci IS. Vybouraný materiál a stavební suť budou odvezeny na řízenou skládku. Veškerá stavební suť bude odvezena na řízenou skládku, s odpady musí být nakládáno dle zákona o odpadech.

V místě napojení krytu na stávající živičné vozovky bude provedeno odříznutí krytu a spára napojení nového a stávajícího krytu bude ošetřena asfaltovou zálivkou dle TP 115.

V rámci stavby nedojde ke kácení vzrostlé zeleně.

Zemní práce

Nejsou uvažovány, oprava bude prováděna pouze v rozsahu stávajících zpev,ploch.

Obnova konstrukce vozovky:

Překopy, prováděné v lokalitě Tržního náměstí, v rámci rekonstrukce vodovodu a kanalizace (není tato stavba) budou opraveny pouze provizorně a v rámci této stavby pak bude provedena obnova vozovkové skladby.

Skladba bude obnovena v plné konstrukční skladbě s živičným krytem, min. šířka plné kce musí být 1,0m, živičné vrstvy vozovky budou provedeny stupňovitým napojením, aby nedocházelo k deformacím v pracovní spáře, pracovní spára bude ošetřena v souladu s TP 115.

Po provedení zemních prací a úpravě zemní pláně v aktivní zóně budou provedeny nové skladby vozovky.

Skladba je navržena dle TP 170, konstrukce odpovídají třídě dopravního zatížení IV.

živičná konstrukce – plná skladba:

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy 			ACO 11S 	40mm

- spojovací postřik

- asfaltový beton pro ložné vrstvy 			ACL 16+ 	60mm

- spojovací postřik

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy		ACP 16+	50mm

- štěrkodrť 16/63					ŠDa		250mm

celkem								400mm

Po provedení bouracích prací do úrovně zemní pláně, bude plocha aktivní zóny upravena a zhutněna na min. hodnotu E2,def = 80MPa, podkladní štěrková vrstva bude zhutněna na min. 110MPa. Poměr modulů přetvárnosti Edef,2/Edef,1< 2,5.

Úpravy u budovy č.p. 881

V rámci stavby bude dále usměrněna doprava do dvora (vnitroblok) u budovy č.p. 881 na Tržním náměstí, kde je navrženo osazení nové chodníkové obruby na rozhraní parkovací plochy a živičné stezky pro chodce, která je dnes vymezena pouze dopravním značením.

Budou použity betonové obruby 150/250mm se svislou hranou, s osazením do betonu, s nášlapem 100mm, v místě vjezdu bude obruba snížena na nášlap 20mm.

Vjezd na stezku pro chodce bude zamezen osazením nových parkovacích sloupků tak, aby byl umožněn vjezd pouze do vnitrobloku č.p. 881.

g/ režim povrchových vod, zásady odvodnění

Odvodnění zůstane zachováno stávající, beze změn.

h/ návrh dopravních značek , dopravních zařízení

DZ není navrhováno

h/ zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

nejsou

i/ vazba na případné technologické vybavení

není

j/ přehled provedených výpočtů

není

k/ řešení přístupů a užívaní veřejně přístupných komunikací ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

neřeší se

Srpen  2015 								Kateřina Vašíčková