- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- Identifikační údaje

Stavba:		Oprava ulice Oblačná po vlastnících inženýrských sítí,

Liberec

SO 101 Komunikace

SO 401 Veřejné osvětlení

Dokumentace pro zadávání stavby

Objednatel:		Statutární město Liberec,

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČ: 00262978

Zhotovitel SO 101:     Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17

182 00 Praha 8

pracoviště:

U Sila 1670

463 11 Liberec 30

IČ: 28474961

Zhotovitel SO 401: 	Martin Müller

Východní 1448,   463 11 Liberec 30

Místo stavby:	Liberec

Katastrální území:	Liberec [682039]

Kraj: 		Liberecký

Druh stavby: 		úprava stávající komunikace a chodníků

Datum zpracování PD:   02/2016

2. Základní údaje o stavbě

Stavba bude realizována v k.ú. Liberec na pozemcích p.p.č. 5784, p.p.č. 5797, p.p.č. 5809/2, p.p.č. 5794/1, p.p.č. 5805/1, p.p.č. 1138/3, p.p.č. 1030, p.p.č. 1016/1 a p.p.č. 5785, které jsou v majetku investora stavby. Pozemek p.p.č. 1032 je v majetku Občanského sdružení D.R.A.K..

Jedná se o opravu místní komunikace po opravě vodovodního řadu, kanalizačních šachet (která jsou investicí společnosti SčVK a.s.) a po opravě plynovodu (investice RWE). Součástí stavby bude oprava stávajícího chodníku pro pěší včetně úpravy dopravního značení.

Zahájení stavby se předpokládá v 06/2016, dokončení v 08/2016

DOTČENÉ POZEMKY

TRVALÝ  ZÁBOR:

katastrální území: Liberec

p.p.č.: 5784		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 5797		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 5809/2		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 5794/1		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 5805/1		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1138/3		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1032		vlastník: Občanské sdružení D.R.A.K.z.s., Oblačná 450/1, Liberec

p.p.č.: 1030		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1016/1		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 5785		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

DOČASNÝ  ZÁBOR:

katastrální území: Liberec

p.p.č.: 5785		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 5805/1		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1138/3		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 5797		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

p.p.č.: 1016/1		vlastník: Statutární město Liberec, nám. Dr.E.Beneše 1/1, Liberec

Rozdělení všech pozemků je patrné ve výkresové příloze č. B.2. Zákres stavby do katastrální mapy.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Výškopisné a polohopisné změření v měřítku M 1:200 v souřadnicovém

systému JTSK a výškovém systému Bpv, poskytnuté investorem stavby.

- Vyjádření o průběhu inženýrských sítí od jejich správců.

- Koordinační jednání se zástupci investora stavby.

4. Členění stavby

SO 101 – Komunikace

SO 401 – Veřejné osvětlení

5. Podmínky realizace stavby

Po dobu stavebních prací bude staveniště uzavřeno pro veřejný provoz.

Přístup rezidentů a vozidel integrovaného záchranného systému bude umožněn po celou dobu výstavby a v jednotlivých stavebních fázích operativně upravován.

V celé délce realizované stavby bude provedeno provizorní dopravní značení, které bude navrženo a před zahájením stavebních prací bude odsouhlaseno DI policie ČR.

Dopravně inženýrské opatření s příslušnými dopravními značkami bude provedeno dle TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ – pro intravilán.

Budou dodrženy podmínky jednotlivých správců dotčených inženýrských sítí.

Při stavbě budou dodrženy podmínky ochrany ovzduší a podmínky pro nakládání s odpady

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

Jedná se o opravu stávající komunikace a chodníku, které jsou v majetku Statutárního města Liberec a Občanského sdružení D.R.A.K..

7. Předávání částí stavby do užívání

Při realizaci bude možné, na základě dohod a určených podmínek mezi vybraným dodavatelem a stavebníkem, omezeně využívat některé již dokončené plochy pro pohyb pěších – především vstupy do přilehlých obytných objektů a na přilehlé pozemky - a to za předpokladu dodržení všech bezpečnostních podmínek a předpisů.

8. Souhrnný technický popis stavby

8.2.1 Pozemní komunikace

#### SO 101  – Komunikace

K rekonstrukci části této místní komunikace bylo přistoupeno z důvodu realizace opravy kanalizace, vodovodního řadu (která je investicí společnosti SČVaK a.s.) a opravy plynovodu (investice RWE).

Konstrukce komunikace a chodníku, které budou narušeny výstavbou zařízení, budou obnoveny v plných konstrukčních skladbách.

Délka opravovaného úseku komunikace je 359,23m. Začátek úseku opravy komunikace je v křižovatce ulic Lipová a Oblačná a konec je na konci přímého úseku řešené komunikace.

Podél komunikace vede po celé délce pravostranný chodník, který bude taktéž opraven a bude splňovat technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby.

Šířka vozovky bude po křižovatku ulic Oblačná a Komenského 5,5m. Od této křižovatky až na konec úpravy bude šířka vozovky od 4,8m do 6,2m. V celé délce je navržen pravostranný parkovací pruh š. 1,8m, tudíž samotný jízdní pruh bude mít šířku od 3,0 do 4,4m. V úseku komunikace s park. pruhem jsou navrženy výhybny, které budou sloužit k pohodlnému vyhnutí protijedoucích vozidel.

Šířka chodníku bude 1,5m, pouze v ojedinělých případech bude na co nejkratší vzdálenost chodník zúžen na šířku 0,9m.

Od km 0,0 po křižovatku ulic Oblačná a Komenského je vlevo dle směru staničení navržen odrazný pruh ze zámkové dlažby.

Od km 0,220 až do konce úpravy bude levá část komunikace napojena na stávající příjezdové plochy ke garážím. Díky výškovým korekcím bude upraven pruh š. 1,0m ze zatravňovacích tvárnic.

Sklon komunikace zůstává dle stávajícího stavu. První část komunikace od začátku po křižovatku s ulicí Komenského je sklon jednostranný pravostranný. Od této křižovatky až po konec úpravy je sklon vozovky navržen jako jednostranný levostranný.

Komunikace bude po obou stranách ukončena betonovou silniční obrubou, jen v úseku km 0,0 – 0,143 bude po pravé straně osazena původní očištěná kamenná obruba š. 300mm. Obruby budou osazeny s nášlapem 100mm. Ve vjezdech a pojížděných plochách bude obruba snížena na nášlap 20mm. Chodníky jsou ukončeny na styku s podezdívkami oplocení, budovami nebo záhonovými obrubami s nášlapem 60mm. Na styku chodníku a budov bude položena nopová fólie, která bude vytažena min. 100mm nad povrch chodníku, kde bude ukončena ukončovací lištou. Fólie bude na pláni pro chodník natažena v šířce 0,5m měřeno od budovy.

Povrch komunikace je navržen jako živičný. Pochozí chodník je navržen s povrchem z betonové zámkové dlažby tl. 60mm. Přejezdný chodník je navržen též s povrchem z bet. zámkové dlažby, ale tloušťky 80mm.

Přejezdné chodníky jsou doplněny o příslušné reliéfní úpravy,

Před základní školou v km 0,102 bude provedena sanace stávající bet. opěrné zdi v dl. 15m a bude osazeno nové ocel. třímadlové zábradlí dl. 13m.

V km 0,058 je navržena rekonstrukce kamenného schodiště. Kamenné schodiště je v dnešní době v havarijním stavu. Před rozebráním schodiště budou jednotlivé schodišťové stupně označeny pro pozdější uložení zpátky. Schodiště bude rozebráno, kamenné schod. stupně budou očištěny a upraveny. Mezi schodišťovými rameny bude předlážděna kamenná dlažba tl. 160mm.Po levé straně směrem dolů po schodech je stávající bet. římsa s ocelovým zábradlím. Tato bet. římsa bude lokálně vyspravena a zábradlí dl. 30m bude povrchově upraveno s novým nátěrem. Zároveň je navrženo podél schodiště po levé straně nové ocelové zábradlí dl. 11 a 9m.

V km 0,176 je navržena bet. palisáda 120/180/1200mm dl. 3m. Palisáda vyřeší výškový rozdíl mezi krajem chodníku a začátkem ulice Zengerové.  Další bet. palisáda 120/180/1200mm dl. 1m je navržena v km 0,278, kde vyrovná výškový rozdíl mezi chodníkem a zpevněnému vjezdu k prostorám chráněné dílně D.R.A.K.

#### SO 403  – Clonové nasvícení míst pro přecházení

Stávající osvětlovací body podél komunikace budou demontovány.

Nové osvětlovací body budou instalovány podél komunikace na jedné straně stranách. Svítidla budou instalována na stožárech výšky 5m přímo na stožár nebo pomocí rovných výložníků délky 0,3m.

Osvětlení je navrženo dle ČSN EN 13 201 jako jednostranné.

Uložení a krytí kabelů

Přechod vozovky, vjezd – v kabelové rýze hl. 1,2m, s krytím proti mechanickému poškození kabelu chráničkou KOPODUR 110, přiložena chránička KOPODUR  110mm (rezerva) v betonovém loži s krytím výstražnou folií.

Volný terén, chodník – v kabelové rýze hl.0,6-0,8m v chráničce KOPOFLEX 50 v pískovém loži, s krytím proti mechanickému poškození a výstražnou folií.

Křížení ostatních inž. sítí - v rýze odpovídající průběhu trasy, s krytím proti mechanickému poškození kabelovou chráničkou, např. KOPODUR 110mm ( v délce cca 1m na každou stranu od křížení). Dle prostorového uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005.

Před zahájením prací budou vytýčeny všechny inženýrské sítě, které se nachází v prostoru stavby. Při křížení nebo souběhu kabelu VO s ostatními podzemními inž. sítěmi budou dodržena veškerá ustanovení pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení viz. ČSN 73 6005.

8.2.2 Mostní objekty a zdi

Součástí stavby nejsou žádné zdi ani mostní objekty.

8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace

Povrchové a dešťové vody budou příčnými a podélnými spády svedeny do nově zřízených 13 uličních vpustí a do 3 štěrbinových žlabů dl. 22m, 0,7 a 0,9m, které budou zaústěny do stávajícího kanalizačního systému. Do uličních vpustí budou napojeny trativody.

8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie

Tyto stavební objekty nejsou součástí řešené stavby.

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště

Obslužná zařízení a veřejná parkoviště nejsou součástí řešené stavby.

8.2.6 Vybavení pozemní komunikace

Nové dopravní značení vychází ze stávajících značek. Stávající značení zůstává částečně zachováno. Budou obnoveny některé dožilé svislé dopravní značky (viz. výkres situace). Dále budou některé svislé DZ přesunuty. Stávající svislé DZ IP 25a  a IP 25b budou přesunuty tak, aby i křižovatka ulic Oblačná a Komenského byla součástí Zóny 30 (viz. situace). Dále bude doplněna svislá DZ IP 25a, která bude umístěna nad křiž. ulic Oblačná a Komenského do ulice Komenského. Dále bude osazena nová svislá DZ IP 11g s dodatkovou tabulí E4 na začátek parkovacího pruhu za křižovatkou ulic Oblačná a Komenského.

Vlastní značení bude provedeno podle platných norem. Dopravní značení bude provedeno v standardní úpravě a velikosti.

8.2.7 Objekty ostatních skupin

SO 101 – Komunikace

SO 401 – Veřejné osvětlení

9. Výsledky a závěry z podkladů

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření předmětného území.

Součástí dokumentace jsou veškerá vyjádření a zákresy průběhů od všech správců inženýrských sítí, které se vyskytují v obvodu staveniště.

10. Dotčená ochranná pásma ,památkové zóny

Řešené území leží mimo chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny.

Při stavební činnosti musí být respektována ochranná pásma následujících inženýrských sítí:

- NTL plynovodního vedení společnosti RWE Distribuční služby

- STL plynovodního vedení společnosti RWE Distribuční služby

- optického kabelového vedení společnosti Telefonica O2

- kabelového vedení NN společnosti ČEZ Distribuce

- kabelového vedení VN společnosti ČEZ Distribuce

- vodovodu ve správě SČVaK

- kanalizace ve správě města SČVaK

- kabelové vedení veřejného osvětlení ve správě SM Liberec

Před zahájením stavebních prací budou v dostatečném předstihu (dle podmínek jednotlivých správců) jednotlivá zařízení, sítě a vedení vytyčena, realizace stavby musí být prováděna v souladu s požadavky a podmínkami správců.

11. Zásahy stavby do území

Realizací stavby nedojde k žádným změnám oproti stávajícímu stavu, dojde pouze k odstranění stávajících konstrukcí, které budou nově realizovány.

V rámci stavby nedojde k žádnému kácení zeleně a nezasahuje se do nových pozemků.

Předmětná stavba jde v celé své délce po katastrálním území Liberec.

12. Nárok stavby na zdroje a její potřeby

Pro vlastní stavební práce je potřeba počítat s možností napojení na el. rozvod pomocí staveništního rozvaděče, pro potřeby dopravy a stání budou využívány plochy v obvodu staveniště.

Veškeré odpady a výkopky budou odvezeny na řízenou skládku. Bude to především výkop a stavební sutě vzniklé při provádění výkopu a odstraňování původních konstrukčních vrstev.

13. Vliv stavby a provozu na pozemních komunikacích na zdraví a živ. prostředí

Zhotovitel stavby musí při provádění stavby dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se životního prostředí. Příslušné předpisy musí být splněny při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění všech stavebních a montážních prací a zneškodňování odpadů.

Přípustné hladiny hluku stanoví Hygienické předpisy, svazek 31/1977 Ministerstva zdravotnictví ČSSR. Zhotovitel musí dbát na to, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku, které jsou dány těmito předpisy. Používané stavební stroje musí mít schválené hodnoty emisí hluku, které jsou součástí schválení příslušného typu stroje.

Pro posuzování zatěžování staveniště a jeho okolí emisemi z provozu stavebních strojů prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší je zhotovitel povinen se řídit ustanovením zákona č. 12/1977 Sb. Stejný zákon stanoví maximální hodnoty vibrací, které jsou přípustné pro přenos na člověka.

Při stavební činnosti musí zhotovitel stavby provést všechna potřebná technická a organizační opatření, aby zabránil znečištění povrchových i podzemních vod, v souladu s vyhláškou č. 6/1977 Sb. Musí být zabráněno úkapům a únikům ropných látek, asfaltů, různých chemikálií a dalších, ekologicky nebezpečných látek při jejich přepravě, skladování a použití. Musí být dodrženy následující zákonné normy:

- Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

- Nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb.

- Vyhláška č. 61/1977 Sb. – lesní zákon

- Směrnice MZd ČSSR č. 51/1979 Sb - Hygienické předpisy o základních hygienických  zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému  zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními příslušných vyhlášek MŽP. Odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými. Při stavbě lze očekávat směsný stavební a nebo demoliční odpad, který vznikne bouráním. Vytěžený materiál bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na jiných stavbách. Odběr vzorků odpadů bude proveden v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky MŽP.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Při realizaci stavebních prací musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba v plném rozsahu dodržovat následující předpisy:

- Zákoník práce – zákon č. 65/1965 Sb., (úplné znění zákona č. 126/1994 Sb.), ve znění zákona č. 118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR 164/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb. a zákona č. 138/1996 Sb.

- Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí Zákoník práce a některé další zákony

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 Sb.

Všichni pracovníci zhotovitele stavby budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

15. Další požadavky

Po realizaci stavby dojde k zachování kapacity komunikace a bude zajištěna snadná údržba a životnost stavby.

Navržené řešení stavby je v souladu s Vyhláškou č. 398/2009Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Únor 2016								Vojta Iwanejko