##### TEXTOVÁ ČÁST

##### Identifikační údaje

Název stavby:			Oprava ulice Oblačná po vlastnících inženýrských sítí,

Liberec

Místo stavby:	ulice Oblačná

Datum zpracování PD:	02/2016

Zpracovatel:			Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.

Nad Okrouhlíkem 2365/17

182 00 Praha 8

pracoviště:

U Sila 1670

463 11 Liberec 30

IČ: 28474961

##### Základní údaje

-	Tato projektová dokumentace řeší rekonstrukci ulice Oblačná

-	Termín realizace stavby je první polovina roku 2016.

-	Výstavbu proběhne v rámci pěti pracovních fází.

-	Staveniště je navrženo podle rozsahu díla, budoucí zhotovitel bude požadovaný zábor ploch určených ke stavbě připravovat dle postupu výstavby.

-	Zařízení staveniště bude situováno do obvodu vlastní stavby.

-	Přístup na staveniště bude možný z ulic, napojujících se na tuto komunikaci Oblačná : ul. 8. března, ul. Komenského a z konce námi řešeného úseku ul. Oblačná.

- 	Návrh dopravní opatření vychází z TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na 	pozemních komunikacích).

Návrh dopravního řešení po dobu výstavby

Vzhledem k šířkovým poměrům v místě rekonstruovaných komunikací je návrh postupu výstavby rozdělen do 5 fází:

Fáze 1

V této fázi bude provedena příprava v místech plných konstrukcí vozovek po podkladní vrstvy při levé straně vozovky v ul. Oblačná a rekonstrukce levostranného chodníku. Rozsah bude od začátku staničení po křižovatku s ulicí Komenského.

Vzhledem k šířkovým poměrům v místě rekonstruovaných komunikací bude k označení pracovního prostoru užito schéma B6 (TP 66).

Fáze 2

Ve druhé pracovní fázi bude provedena příprava v místech plných konstrukcí vozovek po podkladní vrstvy při pravé straně vozovky v ul. Oblačná a rekonstrukce pravostranného chodníku. Rozsah bude od začátku staničení po křižovatku s ulicí Komenského.

Vzhledem k šířkovým poměrům v místě rekonstruovaných komunikací bude k označení pracovního prostoru užito schéma B6 (TP 66).

Fáze 3

V této fázi bude provedena příprava v místech plných konstrukcí vozovek po podkladní vrstvy při levé straně vozovky v ul. Oblačná a rekonstrukce levostranného chodníku. Rozsah bude od křižovatky s ulicí Komenského po konec staničení.

Vzhledem k šířkovým poměrům v místě rekonstruovaných komunikací bude k označení pracovního prostoru užito schéma B6 (TP 66).

Fáze 4

Ve druhé pracovní fázi bude provedena příprava v místech plných konstrukcí vozovek po podkladní vrstvy při pravé straně vozovky v ul. Oblačná a rekonstrukce pravostranného chodníku. Rozsah bude od křižovatky s ulicí Komenského po konec staničení.

Vzhledem k šířkovým poměrům v místě rekonstruovaných komunikací bude k označení pracovního prostoru užito schéma B6 (TP 66).

Fáze 5

Finální fáze výstavby komunikace v dotčené lokalitě bude představovat pokládku živičných krytů vozovek (ve 2 vrstvách) v celé řešené délce. Z technologického hlediska není možno provádět tuto činnost po pracovních polovinách vozovky, neboť tímto by vznikla nežádoucí pracovní spára. Je tedy nutno celou lokalitu uzavřít a pokládku provádět jako jeden celek. Doba trvání této fáze výstavby je však velice krátká (max. 3 dny). Majitelům dotčených nemovitostí bude umožněn vjezd do prostoru stavby na konci každého pracovního dne, ihned po době nezbytně nutné pro získání únosnosti nově položené živičné vrstvy.

V této fázi bude k označení pracovního prostoru užito schéma B15 (TP 66).

Všeobecná ustanovení

- Majitelé dotčených nemovitostí budou o postupu stavebních prací včasně informováni dodavatelem stavby.

- Pro dopravní značení bude užito svislých dopravních značek základní velikosti, provedení dle ČSN 01 8020. Vodorovné DZ bude provedeno z odstranitelné fólie žluté barvy.

- Osazení DZ musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65 a TP 133) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 66).

- Před zahájením prací bude návrh opatření odsouhlasen s DI PČR.

- Po celou dobu trvání stavby je budoucí dodavatel zodpovědný za to, že bude stavební práce provádět tak, aby byla kdykoliv zajištěna dostupnost vozidel integrovaného záchranného sboru Libereckého kraje.

- Vedení stavby je zodpovědné dodržování ochrany zdraví a bezpečnosti všech pracovníků, kteří se pohybují na stavbě a provádí v tomto smyslu pravidelné kontroly.

Únor 2016									Vojta Iwanejko