STATUTÁRNÍ  MĚSTO LIBEREC

Odbor ekologie a veřejného prostoru

Technické  zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné  zeleně

Květen 2013

- ÚVOD

Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů veřejné zeleně vydává správce zeleně města Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru města Liberec. Tyto podmínky definují způsob provádění zásypů rýh a výkopů , ohumusování  a dalších úprav povrchů ploch veřejné zeleně ,  při pokládce inženýrských sítí ( včetně havárií),  a jiných stavebních činnostech na plochách ,které jsou ve vlastnictví města.  Dnem jejich vydání se stávají  závazné pro všechny právnické a fyzické osoby, které jsou účastny na provádění  výkopů, zásypů rýh a ostatních činnostech stavebního charakteru na plochách veřejné zeleně.

- TECHNOLOGICKO – ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel opravy povrchu veřejné zeleně musí mít živnostenské oprávnění k provádění zahradnické činnosti. Termínové omezení: výkopové práce na plochách veřejné zeleně ve vlastnictví  města Liberec nesmí být prováděny vzhledem ke klimatickým podmínkám v období od 1.11. do 31.3. v roce, netýká se havárií na vedení inženýrských sítí. V případě naléhavé potřeby a mimořádné situace podléhá provádění výkopových prací zvláštnímu vyjádření správce  veřejné zeleně.

- OTEVÍRÁNÍ  RÝH  A  VÝKOPU

Před vlastním zahájení výkopových prací je nezbytné:

- prověřit umístění stávajících inženýrských sítí, které by mohly být dotčeny novými výkopovými pracemi a podle jejich umístění zvolit odpovídající technologii prací

- projednat umístění výkopu, předložit správci veřejné zeleně  provádějící projektovou dokumentaci a návrh technologie  zásypů, ochrany dřevin a rostlin,  ohumusování povrchů a osevu travním semenem, přesazení či  dosazení rostlin, ošetření rostlin a  následné  pěstební péče

- na základě projednání a splnění podmínek bude správcem veřejné zeleně vydáno souhlasné stanovisko k výkopovým pracím ( vyjádření k projektové dokumentaci)

- OCHRANA DŘEVIN A ROSTLIN NA STANOVIŠTI

Při provádění výkopových prací je nezbytné :

- dodržet všechny podmínky uvedené ve vyjádření správce veřejné zeleně a podmínky uvedené ve stanovisku orgánu ochrany přírody ( odboru životního prostředí)

- při provádění výkopů a rýh dbát na to, aby nedošlo k poškození zeleně (stromů keřů, a ostatních rostlin , zejména jejich  kořenových systémů.

- v případě nezbytného zásahu do zeleně ( keřových skupin, kořenových systémů stromů, záhonů) přizvat k zásahu správce veřejné zeleně

- PŘESAZENÍ ROSTLIN  ( popřípadě jejich založení)

- V případě, že tak rozhodne správce zeleně ( nebo orgán ochrany přírody), je ten, kdo provádí zásah do zeleně povinen zajistit přesazení nebo založení rostlin. Přesazení (založení) se musí provádět ve vhodném  klimatickém období, na místo, které určí správce zeleně, po přesazení musí být zajištěna následná péče , až do doby  prokazatelného ujmutí přesazených rostlin. Následná péče se týká také založených rostlin a to až do doby kdy jsou vráceny zpět na stanoviště a kdy dojde prokazatelně k jejich ujmutí na stanovišti ( min.1 rok).

- PROVÁDĚNÍ VÝKOPU A RÝH

- při provádění výkopu a výkopových rýh budou dodržovány podmínky ochrany zeleně  technologické postupy a ochranná opatření stanovená ČSN 83 9061

- výkopy v prostoru květinových  záhonů, zahuštěných výsadeb keřů jsou zakázány

- výkopy v parcích a parkově upravených plochách jsou zakázány

- OCHRANA stromů – stromy musí být chráněny proti mechanickému poškození  (poškození kůry, kořenů, větví koruny).

- výkopy v kořenovém prostoru stromů jsou zakázány

- pokud budou ( na zvláštní povolení a po projednání se správcem veřejné zeleně) přesto prováděny výkopy v kořenovém prostoru stromů, musí být  prováděny ručně a vedeny nejméně 2,5 metry od paty kmene

- při hloubení výkopu nesmí být porušeny kořeny  o průměru větším než 2 cm, pokud dojde k porušení ( poranění) kořenů, musí být řezné rány ošetřeny

- kmeny stromů musí být při výkopových a stavebních činnostech opatřeny ochranným obalem ( dřevěným bedněním) alespoň do výšky 2 metry, ochranné obaly musí být připevněny tak, aby nepoškozovaly strom

- výkopový materiál musí být ukládán nejméně 2 metry od paty kmene

- u výkopů, které zůstanou dlouhodobě odkryté ( více než 3 týdny), musí být kořeny chráněny proti vysychání ( kořenová clona, zálivka)

7. PROVÁDĚNÍ  ZÁSYPU RÝH, OHUMUSOVÁNÍ, OSETÍ PLOCH TRAVNÍM SEMENEM

-    veškeré zásypy rýh a výkopů budou prováděny  v souladu s ČSN 73 6126 ,dále ČSN 83 9031, ČSN 83 9021

-      rýhy budou zasypány, z povrchu ( i z okolí výkopu) budou odstraněny zbytky stavebních materiálů – jako jsou kameny, suť apod., které prokazatelně vznikly v souvislosti s výkopovými pracemi, povrch bude ohumusován ( překrytí humusem ve výši 10 cm),  s použitím kvalitní  nezaplevelené ornice, utužen  a oset kvalitním travním semenem ( luční směs, nebo parková směs), po osevu bude provedena zálivka

- pokud došlo v souvislosti s výkopem k porušení okolních ploch veřejné zeleně, budou tyto plochy  urovnány , ohumusovány ( 10 cm kvalitní ornice bez plevelných semen) a osety travním semenem

- uhynulé rostliny  budou nahrazeny a odborně  zasazeny, následná péče  o tyto rostliny se stanoví po dobu 1 roku

-   poškozené rostliny budou ošetřeny  dle pokynů správce, pokud poškození změní  výrazně habitus rostliny, nebo výrazně omezí její životaschopnost budou takto poškozené rostliny nahrazeny novými na náklady toho, kdo prováděl výkop

-       pokud dojde k ukončení prací v podzimních měsících a klimatické podmínky již neumožní vejití travního semene a zapojení trávníku ,  budou plochy převzaty až na jaře ( do 30.5.) , po  zapojení trávníku, a následně po první seči

-  plochy budou přebírány po zapojení trávníku, přičemž povrch bude tvořit souvislý travní porost, bez výrazných výpadků

- pokud budou výkopové práce nebo jiné stavební práce  probíhat v travnaté ploše  a  tyto práce zabrání provádění pokosení , bude plocha pokosena v termínu stanoveném správcem zeleně na náklady toho, kdo provádí zásah do plochy veřejné zeleně

8. ZÁBOR  PLOCH VEŘEJNÉ ZELENĚ ( např. při  zateplování domů)

- obecně je zábor ploch veřejné zeleně  pro provádění stavební a související činnosti zakázán

- dojde-li přesto k záboru na základě povolení správce veřejné zeleně  musí ten, kdo na plochách veřejné zeleně provádí stavební činnost zajistit ochranu okolních pozemků, aby nedocházelo ke zbytečnému rozšiřování stavebního a pomocného materiálu do okolí

-  ten kdo provádí stavební činnost zajistí na plochách záboru vždy 1 x týdně úklid pozemků

- plochy záboru budou vyřazeny z pravidelné údržby, po ukončení záboru provede stavebník úklid a v případě potřeby posekání plochy veřejné zeleně, která nemohla být prokazatelně posekána v souvislosti se záborem

- pokud při záboru dojde k poškození trávníku, musí být travnatá plocha obnovena, na obnovu se vztahují zásady uvedené pod bodem 7

- úpravy veřejné  zeleně ( např. ořezy stromů, keřů) jsou zakázány, nezbytné úpravy mohou být provedeny jen po dohodě se správcem veřejné zeleně

9. OSTATNÍ  PODMÍNKY

- při provádění souvisejících výkopů, které nejsou vedeny v plochách zeleně  se zhotovitel řídí Technickými zásadami a podmínkami pro zásahy do povrchů komunikací

Pokud bude výkop prováděn  např.  důvodu havárie v zimním období , bude po ukončení prací provizorně zahrnutý, tak aby se zabránilo vysychání rostlin, konečná úprava bude provedena do 30.5. v následujíc vegetačním období. Zhotovitel překopu předá tuto provizorní úpravu nejpozději do 7 kalendářních dnů od nahlášení havárie, neurčí – li správce zeleně jinak.

- po úplném dokončení všech prací na plochách veřejné zeleně je nutné do 5 – ti pracovních dní písemně ( telefonicky,  e- mailem) vyzvat správce zeleně města Liberce k převzetí ploch

- tyto zásady a podmínky jsou závazné v celém rozsahu pro veškeré plochy veřejné zeleně ve vlastnictví Statutárního města Liberec. Ve zvláštních případech může být ze závažných důvodů  udělena technologická výjimka, která musí být odsouhlasena správcem veřejné zeleně

- při provádění výkopových  a stavebních prací  může být rozsah  a konečné úpravy  upřesněny dle skutečného zásahu do ploch veřejné zeleně. Rozsah a konečné úpravy stanoví správce veřejné zeleně

-  zhotovitel předloží  v případě provádění liniové stavby ( zásah ve veřejné zeleni nad 20 metrů délky)  prováděcí dokumentaci k odsouhlasení správě veřejné zeleně, a to před podáním žádosti o vydání stanoviska orgánu ochrany přírody, nebo odboru MMl, který povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství, nebo odboru stavebního

Tyto Zásady byly schváleny na jednání rady města  dne 21.5.2013, pod usnesením

Číslo  343/2013 a stávají se závaznými dnem  1.6.2013