- PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

- Identifikační údaje

Stavba:	Oprava zpevněných ploch vnitrobloku v ul. Rumjancevova, Liberec

- SO 101 – Zpevněné plochy

- SO 301 – Oprava odvodnění dešťových vod

- SO 401 – Veřejné osvětlení

Dokumentace pro stavební povolení

Objednatel:		Statutární město Liberec,

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

IČ: 00262978

Zhotovitel SO 401:     Ing. Zbyněk Nýdrle,

U Sila 1328,   463 11 Liberec 30,

Živnost. list č.j.: 00/3723/97/F/Srp, ev.č.: 350500-28105-01

Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, ČKAIT  ev.č. 0500561

IČ:  613 16 733

Zhotovitel SO 301:	SNOWPLAN spol. s r.o.

Valdštejnská 7

514 01 Jilemnice

Zhotovitel SO 401: 	Martin Müller

Východní 1448,   463 11Liberec 30,

Zapsán v ŽR č.j. ZU MML/2853/09/Zu/5

Autorizovaný technik TE03, ev.č.: 0501002

IČ:  748 431 25

Místo stavby:	Liberec

Katastrální území:	Liberec

Kraj: 		Liberecký

Druh stavby: 		oprava zpevněných ploch

Datum zpracování PD:   02/2016

2. Základní údaje o stavbě

Projektová dokumentace řeší opravu zpevněných ploch na pozemcích ve vlastnictví města Liberce v k.ú. Liberec na pozemcích p.p.č. 546/1, p.p.č. 5754, p.p.č. 6006, p.p.č. 546/16 (jako trvalý zábor) a p.p.č. 546/1, p.p.č. 5754 a p.p.č. 6006 (jako dočasný zábor). V této lokalitě dojde k rekonstrukci odvodnění, plynovodu (není součastí této PD), veřejného osvětlení a zpevněných ploch včetně rozšíření parkovacích stání. Z důvodu množství výtluků, rozbitého povrchu a hlavně kvůli rekonstrukci odvodnění, plynovodu a veřejného osvětlení je navržena nová konstrukce komunikace, parkovacích stání, vchodových chodníků i nových zpevněných krytých ploch pro domovní odpad.

Celá lokalita při ulici Rumjancevova bude vedena jako zóna 30 - doplněna u všech vjezdů do vnitrobloku svislým dopravním značením (IP25a, IP25b) a doplněna zpomalovacími prahy z kamenných kostek 100mm (viz. výkresová část). Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí dojde k odstranění původní konstrukce komunikace a parkovacích stání včetně obrub. Stavební objekt SO 101 – Zpevněné plochy řeší konstrukce ploch od pláně nahoru. Šířka komunikace bude proměnná 3,25-5,50m. Délky komunikací budou zachovány. Ve vnitrobloku Rumjancevova vznikne 71 zpevněných parkovacích stání (45 kolmých a 26 podélných). Stavební objekt SO 301 – Oprava odvodnění dešťových vod, řeší odvodnění z celého areálu vnitrobloku Rumjancevova s napojením na kanalizační síť v ul. Voroněžská. Stavební objekt SO 401 – Veřejné osvětlení řeší osvětlení v celé lokalitě vnitrobloku s napojením na VO v ulici Rumjancevova.

3. Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Pro potřeby projektových prací bylo vyhotoveno výškopisné a polohopisné zaměření v měřítku M 1 : 200 v souřadnicovém systému JTSK a ve výškovém systému Bpv.

- Místní šetření

- Katastrální mapa v měřítku M 1:1000

- Orientační zákresy průběhu inženýrských sítí od jednotlivých správců

- Jednání se zástupci SML

4. Členění stavby

- SO 101 – Zpevněné plochy

- SO 301 – Oprava odvodnění dešťových vod

- SO 401 – Veřejné osvětlení

objekt SO 501 – Oprava plynovodu není součástí této PD, jeho průběh je pouze vyznačen v koordinační situaci.

5. Podmínky realizace stavby

Stavba bude realizována po částečných uzavírkách komunikací. Pohyb pěších a vozidel bude v místech dotčených stavbou omezen. Veškeré probíhající stavební práce budou koordinovány z hlediska bezpečnosti a to především s ohledem na souběžný provoz chodců. Přístup na stavbu bude umožněn ze stávajícího systému komunikací. Stavebník určí vybranému dodavateli režim a podmínky přístupu na staveniště.

6. Přehled budoucích vlastníků a správců

Stavba je investicí Statutárního města Liberce a po jejím dokončení zůstane vozovka a přilehlé chodníky v majetku i správě města.

7. Předávání částí stavby do užívání

Stavba bude po jejím dokončení předána SML Liberec.  Při realizaci bude možné, na základě dohod a určených podmínek mezi vybraným dodavatelem a stavebníkem, omezeně využívat některé již dokončené plochy pro pohyb pěších i vozidel za předpokladu dodržení všech bezpečnostních podmínek a předpisů.

8. Souhrnný technický popis stavby

#### SO 101  – Zpevněné plochy

Celá lokalita při ulici Rumjancevova bude vedena jako zóna 30 - doplněna u všech vjezdů do vnitrobloku svislým dopravním značením (IP25a, IP25b) a doplněna zpomalovacími prahy z kamenných kostek 100mm (viz. výkresová část). Z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí dojde k odstranění původní konstrukce komunikace a parkovacích stání včetně obrub. Stavební objekt SO 101 – Zpevněné plochy řeší konstrukce ploch od pláně nahoru. Šířka komunikace bude proměnná 3,25-5,50m. Délky komunikací budou zachovány. Ve vnitrobloku Rumjancevova vznikne 71 zpevněných parkovacích stání (45kolmých a 26podélných).

Komunikace bude provedena v plné konstrukci s povrchem ze zámkové dlažby šedé barvy (tl.80mm), parkovací místa budou v plné konstrukci s povrchem ze zámkové dlažby červené barvy (tl.80mm) – jednotlivá místa oddělená zámkovou dlažbou šedé barvy, vchodové chodníky a plochy pro domovní odpad budou provedeny ze zámkové dlažby šedé barvy (tl.60mm). Přejezdné prahy a fyzické ostrůvky budou provedeny z kamenných kostek (tl.100mm), které budou znovupoužity z původní komunikace. V místech výkopů pro inženýrské sítě dojde k obnovení původního povrchu.

Komunikace a parkovací stání budou ukončeny betonovou obrubou do bet.lože. Chodníky a plochy pro domovní odpad budou ohraničeny záhonovou obrubou s nášlapem +60mm, která bude sloužit jako vodící linie. V místech přilehlých objektů bude konstrukce chodníku doplněna nopovou fólií. Místa pro domovní odpad budou zakryta – bude se jednat o přístřešky (1 konstrukce = 2 kontejnery). Celkem bude zakryto 22kontejnerů pro domovní odpad tj. 11 kusů přístřešků.

Z důvodů rozšíření parkovacích stání, dojde ke zrušení stávajících betonových schůdků a k úpravě svahu vnitřního parku Původní schůdky budou nahrazeny novými z betonových krajníků a zámkové dlažby tl.60mm. V místě značných výškových rozdílů před stávajícími stromy budou z důvodů ochránění kořenového systému umístěny betonové palisády v délce 34,0m a výšce 1,0m. Po vzniku nové polohy parkovacích stání bude nutné přemístit původní svislé dopravní značení s doplněním vodorovného dopravního značení, dále dojde ke stavebním úpravám na stávajících šachtách –doplnění izolace.

Původní zábradlí - ve špatném technickém stavu budou odstraněna a po skončení stavebních prací osazena nová zábradlí stejných rozměrů. Dále dojde k posunu dětského pískoviště před objektem č.p.1230 a k sušákům na prádlo v blízkosti domů č.p.1234 a č.p.95.

Schodiště spojující vnitroblok s ulicí Voroněžskou, které je ve špatném technickém stavu a je pro provoz pěších nebezpečné, bude zrušeno (součástí SO 301).

Dešťové  a povrchové vody budou z povrchu zpevněných ploch svedeny příčným a podélným spádem do štěrbinových žlabů (2kusy) a nových uličních vpustí (11kusů), napojených kanalizačními přípojkami do nově navržené dešťové kanalizace (řeší SO 301 – Oprava odvodnění dešťových vod).

#### SO 301  – Oprava odvodnění dešťových vod

Tato část projektové dokumentace ke stavebnímu řízení řeší odvodnění opravovaných zpevněných ploch v rámci akce „Oprava zpevněných ploch vnitrobloku v ul. Rumjancevova, Liberec“.

Stávající odvodnění je, vzhledem ke stáří v nevyhovujícím stavu a proto je nutná jeho kompletní oprava. Převážná část odvodnění je vedena do stávající stoky v ul.Voroněžská. Pouze drobné části jsou napojeny do stoku v ul.Rumjancevova. Tento systém je zachován i v rámci opravy.

Hlavní větev „D1“ je vedena od ppč. 555 jihovýchodním směrem k ppč. 552. Dále pak jihozápadním směrem až do revizní šachty „D2“ osazené u ppč. 547. Z této šachty je již dešťová kanalizace napojena na stávající veřejnou stoku v ul. Voroněžská přes stávající revizní šachtu. Napojení na šachtu je navrženo do dna.

Ve vnitrobloku je dále navržena větev „D1/1“, která je vedena od ppč.558 jihovýchodní směrem až do revizní šachty „D3“ osazené u ppč. 550.

Dešťová kanalizace – větev „D1“ je navržena z PVC SN8 DN250 v celkové délce 162,7 m a větev „D1/1“ je navržena z PVC SN8 DN250 v celkové délce 68,6 m.

Celková délka kanalizace je navržena v délce 231,3 m.

#### SO 401 – Veřejné osvětlení

Tato projektová dokumentace řeší nové veřejné osvětlení ve vnitrobloku Rumjancevova včetně nového napojovacího a spínacího bodu. Bude zde osazeno 19ks nových osvětlovacích včetně provedení podzemního kabelového vedení VO a nového napojovacího a spínacího bodu. Stávající veřejné osvětlení bude demontováno.

Kabelové vedení bude uloženo ve volném terénu v ochranné trubce KOPODUR 50 ve výkopu v hloubce 0,8m. Pod komunikací bude kabel uložen v hloubce 1,2m v ochranné zabetonované trubce KOPODUR 50 a bude přiložena trubka KOPODUR 110 jako rezerva. V celé délce bude kabel uložen v chráničkách v pískovém nebo betonovém loži o celkové tl. 20cm, zakryt krycími deskami nebo signalizační fólií. V místě betonového základu stožáru bude hloubka uložení kabelu upravena dle prostupů do stožáru. Vedení určené pro napájení osvětlovacích bodů bude ze země (kabelové rýhy) jednotlivě smyčkově zaváděno do osvětlovacích stožárů a napojeno na stožárové svorkovnice. Souběžně s kabelem bude uložena zemnící páska – viz uzemnění.

K osvětlení budou použita svítidla typu MiniLuma osazená 12 a 20 LED. Pro instalaci svítidel budou použity uliční stožáry typu ST 1050/60 (výška 5m), ocelové s povrchovou úpravou žárového zinku. Stožáry budou vybaveny stožárovými rozvodnicemi s jedním jištěným okruhem typu SV-B 6.16.4 (u rozbočovacích stožárů bude použita svorkovnice SV-B 9.16.4). Jištění v jednotlivých stožárech bude 1x10A. Ze stožárových rozvodnic budou svítidla připojena kabelem CYKY 3Jx1,5 uloženým ve stožáru. Jednotlivé stožáry budou ukotveny v betonových základech s parametry doporučenými dodavatelem (výrobcem) stožárů. Jednotlivé typy komponent mohou být po odsouhlasení investorem nahrazeny jinými se stejnými nebo lepšími parametry.

Po dokončení prací budou kabely, stožáry a chráničky geodeticky zaměřeny.Na nové rozvody bude vypracována výchozí revizní zpráva a případné změny budou zaneseny do projektu skutečného provedení.

8.2.1 Pozemní komunikace

Šířka komunikace bude proměnná 3,25-5,50m. Délky komunikací budou zachovány. Komunikace budou mít povrch z pojížděné betonové dlažby tl. 80mm šedé barvy. Parkovací plochy budou mít povrch z pojížděné betonové dlažby tl. 80mm červené barvy- Přejezdné prahy a fyzické ostrůvky budou mít povrch z pojížděné kamenné dlažby. Chodníky a plochy pro domovní odpad budou mít kci s povrchem z betonové dlažby tl. 60mm.

8.2.2 Mostní objekty a zdi

Součástí stavby nejsou žádné mostní objekty. V místě posunutí svahu v blízkosti stromů bude doplněna palisádová zídka dl.34,0m a výšky 1,0m. V rohu parkovací plochy podél ulice Voroněžská je navržena palisádová zídka dl. 6,0m a výšky 1,0m.

8.2.3 Odvodnění pozemní komunikace

Dešťové  a povrchové vody budou z povrchu zpevněných ploch svedeny příčným a podélným spádem do štěrbinových žlabů vpustí (2kusy) a nových uličních vpustí (11kusů), napojených kanalizačními přípojkami do nově navržené dešťové kanalizace (řeší SO 301 – Oprava odvodnění dešťových vod).

8.2.4 Tunely, podzemní stavby a galerie

Tyto stavební objekty nejsou součástí řešené stavby.

8.2.5 Obslužná zařízení, veřejná parkoviště

Obslužná zařízení nejsou součástí řešené stavby.

Ve vnitrobloku Rumjancevova vznikne 71 zpevněných parkovacích stání (45 kolmých a 26 podélných). Řežim parkování bude spadat do parkovacího systému Statutárního města Liberec.

8.2.6 Vybavení pozemní komunikace

V rámci oprav vnitrobloku Rumjancevova budou osazeny nové svislé dopravní značky IP25a – „zóna s max. povolenou rychlostí 30km/h“ a IP25b – „ukončení zóny s max. povolenou rychlostí 30 km/h“. Na dvou místech (před objektem č.p.1230 a č.p.1233) bude osazena svislá dopravní značka B28 (zákaz zastavení) s dodatkovými cedulemi E12 (mimo zásobování max. 30min) a E8d (v délce 2,5m). Dopravní značky IP12 – vyhrazené stání  a P4 budou přemístěny dle výkresové části. Během stavebních prací bude osazeno provizorní dopravní značení, dle kterého bude umožněn pouze omezený přístup k jednotlivým objektům. Provizorní dopravní značení bude dodavatelem stavby projednáno s DI Policie ČR.

8.2.7 Objekty ostatních skupin

Stavební objekty ostatních skupin nejsou u této stavby zastoupeny.

9. Výsledky a závěry z podkladů

Před zahájením projekčních prací byl zjištěn stav podzemních sítí, které jsou dle vyjádření jednotlivých správců v takovém stavu, že není nutná jejich výměna a nebudou stavbou dotčeny.

10. Dotčená ochranná pásma ,památkové zóny

ochranná pásma jednotlivých stavebních objektů budou dodržena.

- kabely NN a VN			1,00m

- kabely spojů				1,50m

- kanalizace				1,50m

- vodovod				1,50m

- plynovod				1,00m na obě strany

11. Zásahy stavby do území

Při vlastních stavebních postupech budou prováděny zemní a bourací práce na provedení odstranění původních konstrukčních vrstev a realizace nových vrstev.

Předmětné komunikace jdou v celé své délce po katastrálním území města Liberce a oprava bude probíhat na pozemcích ve vlastnictví  statutárního města Liberce.

12. Nárok stavby na zdroje a její potřeby

Pro vlastní stavební práce je potřeba počítat s možností napojení na el. rozvod pomocí staveništního rozvaděče, pro potřeby dopravy a stání budou využívány plochy v obvodu staveniště.

Veškeré odpady a výkopky budou odvezeny na řízenou skládku. Bude to především výkop a stavební sutě vzniklé při provádění výkopu a odstraňování původních konstrukčních vrstev.

13. Vliv stavby a provozu na pozemních komunikacích na zdraví a živ. prostředí

Zhotovitel stavby musí při provádění stavby dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se životního prostředí. Příslušné předpisy musí být splněny při skladování materiálů, jejich manipulaci, provádění všech stavebních a montážních prací a zneškodňování odpadů.

Přípustné hladiny hluku stanoví Hygienické předpisy, svazek 31/1977 Ministerstva zdravotnictví ČSSR. Zhotovitel musí dbát na to, aby nebyly překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku, které jsou dány těmito předpisy. Používané stavební stroje musí mít schválené hodnoty emisí hluku, které jsou součástí schválení příslušného typu stroje.

Pro posuzování zatěžování staveniště a jeho okolí emisemi z provozu stavebních strojů prachem, uvolňováním prchavých látek a dalšími druhy znečištění ovzduší je zhotovitel povinen se řídit ustanovením zákona č. 12/1977 Sb. Stejný zákon stanoví maximální hodnoty vibrací, které jsou přípustné pro přenos na člověka.

Při stavební činnosti musí zhotovitel stavby provést všechna potřebná technická a organizační opatření, aby zabránil znečištění povrchových i podzemních vod, v souladu s vyhláškou č. 6/1977 Sb. Musí být zabráněno úkapům a únikům ropných látek, asfaltů, různých chemikálií a dalších, ekologicky nebezpečných látek při jejich přepravě, skladování a použití. Musí být dodrženy následující zákonné normy:

- Zákon č. 183/2006 Sb. – stavební zákon

- Nařízení vlády ČR č. 82/1999 Sb.

- Vyhláška č. 61/1977 Sb. – lesní zákon

- Směrnice MZd ČSSR č. 51/1979 Sb - Hygienické předpisy o základních hygienických  zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému  zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží

Nakládání s odpady vznikajícími na místě stavby se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškami 381/2001 Sb. a 374/2008 Sb... Odvoz a zneškodnění nebezpečných odpadů budou zajištěny dodavatelským způsobem přímo osobami k těmto činnostem oprávněnými. Při stavbě lze očekávat směsný stavební a nebo demoliční odpad, který vznikne bouráním. Vytěžený materiál bude nutno uložit na skládce příslušné skupiny, případně jej využít (pokud to jeho mechanické a chemické vlastnosti umožní) na jiných stavbách. Odběr vzorků odpadů bude proveden v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky MŽP.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Při realizaci stavebních prací musí zhotovitel dodržovat požadavky všech předpisů týkajících se bezpečnosti práce. Pro zajištění bezpečnosti práce je třeba v plném rozsahu dodržovat následující předpisy:

- Zákoník práce – zákon č. 65/1965 Sb., (úplné znění zákona č. 126/1994 Sb.), ve znění zákona č. 118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR 164/1995 Sb., zákona č. 287/1995 Sb. a zákona č. 138/1996 Sb.

- Nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí Zákoník práce a některé další zákony

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb. a vyhlášky č. 207/1991 Sb.

Všichni pracovníci zhotovitele stavby budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

15. Další požadavky

Užitné vlastnosti stavby vyplývají z navržených konstrukčních způsobů a řešení projektovaných ploch. Nové povrchy zaručují dlouhodobou životnost, usnadňují údržbu i provoz.

Dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, zvýraznění bezpečnostních prvků dopravy ve smyslu vyhlášky 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Únor 2016								Vojta Iwanejko