DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

V PODROBNOSTI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

(ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění, § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona)

OBSAH DOKUMENTACE

| Č.VÝKR. | NÁZEV |  |
| --- | --- | --- |
|  | Technická zpráva |  |
| ... |  |  |
| .. | Výkresy |  |
|  | PŮDORYS 2.NP | 1:50 |

|  | Technická zpráva |
| --- | --- |

Obsah:

1)	výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů	2

2)	výchozí podklady a stavební program	2

3)	požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto	2

4)	požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového	2

5)	údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace	3

6)	provozní podmínky - počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný	3

7)	popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému	3

8)	bilance energií, médií a potřebných hmot	3

9)	zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení	3

10)	ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření	4

11)	požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby	4

Místnosti v dokumentaci neuvedené jsou větrány přirozeně okny. Zařízení je navrženo podle současně platných hygienických předpisů, zákonů, technických standardů, odborné literatury a norem.

# výpis použitých norem - normových hodnot a předpisů

- Nařízení vlády č. 272/2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

# výchozí podklady a stavební program

Podkladem pro vypracování projektu vzduchotechniky byly stavební výkresy, konzultace s generálním projektantem a prohlídka stávajícího stavu.

# požadavky na profesi - zadání, klimatické podmínky místa stavby - výpočtové parametry venkovního vzduchu - zima/léto

- výpočtové parametry venkovního vzduchu- Liberec

- zima     -18° C        - 11 kJ/kg

- léto      +30° C       -  58.0 kJ/kg

# požadované mikroklimatické podmínky - zimní/letní, minimální hygienické dávky čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového

parametry vnitřního prostředí

zima			léto

WC						20ºC                    neupravována

hladina hlučnosti vně objektu			50dB(A)

podíl oběhového vzduchu 0%

### Dimenzování zařízení

výměna vzduchu 		množství vzduchu m3/hod.

Hygienická zařízení

-WC							            50 m3h-1/ 1 zařízení

-umývárna 	                                   			30 m3h-1/ 1umývadlo

# údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace

z provozu větrání budovy nevznikají žádné škodliviny

# provozní podmínky - počet osob, tepelné zátěže apod., provozní režim - trvalý, občasný, nepřerušovaný

v objektu bude 1 bytová jednotka

tepelná zátěž technických místností  	0,0kW

provozní režim občasný

# popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspřádání instalace a systému

Popis zařízení

Zař.č.1 větrání WC

Větrání WC uprostřed dispozice bytů bude nucené podtlakové s odvodem nad střechu objektu. Odvod vzduchu z prostoru WC bude zajištěn ventilátorem s přetlakovou klapkou s umístěním na stávajícím větracím průduchu. Ovládání ventilátoru bude ruční s doběhem.

## Navazující profese (bude nutno provést)

### Stavba

- po osazení ventilátoru začištění otvoru po předchozím průvětrníku

- osadí dveřní mřížky do dveří větrané místnosti, popř. budou dveře bez prahu

### Silnoproud

Profese elektro připojí a ovládá ventilátor. Uzemní a pospojuje všechna zařízení.

# bilance energií, médií a potřebných hmot

### Elektrická energie (230V,50Hz)

Pinstal = 0.05 kW/230V

Pr =	0.01MWh/rok

# zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení

návrh ochrany zdraví:

-projekt respektuje požadavky platných předpisů, nařízení vlády a ČSN

-výměna vzduchu na hygienické zařízení je v souladu s platnými předpisy

-dosahované hladiny hluku přenášené VZT zařízením budou v souladu s NV.č.272/2011.

bezpečnost práce při provozu zařízení:

pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu

-při realizaci, provozu, údržbě a opravách VZT zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající ze souvisejících norem, předpisů a kmenových norem jednotlivých elementů.

ovládání zařízení, obsluha a údržba

- -montáž a opravy na zařízení musí vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci

-zařízení provozovat podle provozních předpisů, které zhotoví dodavatel

# ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření

ochrana životního prostředí

Z provozu vzduchotechnického zařízení nevznikají žádné škodlivé látky.

ochrana proti hluku

Dle NV.č.272/2011 je povolená hladina hluku ve venkovním prostředí na hranici pozemku v době od 6-22 hod. 50dB(A). Tato hladina nebude provozem vzduchotechnického zařízení překročena.

Ve vnitřním prostředí není hladina akustického tlaku (A) dle NV.č.272/2011- hygienická zařízení stanovena.

požární opatření

Vzduchotechnické zařízení je provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872 a s požární zprávou. V celém objektu nebudou použity požární klapky. Umístění výfukových otvorů splňuje požadavky ČSN 73 0872.

# požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby

Tato technická zpráva je nedílnou součástí dokumentace a společně s výkazem výměr a výkresovou částí tvoří nedílný celek.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TABULKA ZAŘÍZENÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AKCE: - přestavba bytu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Vzduchový výkon |  |  | Parametry vzt |  |  |  |  |  |  | Topení, chlazení |  |  |  |  |  | Elektro |  |  | ZVT |  |  |  |  |
| číslo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | rel. |  | vodní | plynový | přímé |  | Elektro |  |  |  |  | typ |  |  | Způsob |  |
| zař. | Název zařízení |  | ks | Přívod | Odvod | umístění | Zima |  | Léto |  |  | vlh. |  | ohřívač | ohřívač | chlazení |  | Ohřívač |  | P |  | U |  |  |  | ovládání | Poznámka |
|  |  |  |  | m3 / h | m3 / h |  | C |  | C |  |  | % |  | kW | kW | kW |  | kW |  | kW |  | V |  |  |  |  |  |
| 1 | WC |  | 1 | * | 160 | 2.NP | * |  | * |  |  | * |  | * | * | * |  | * |  | 0.05 |  | 230 | * |  |  | Elektro |  |