Cenová nabídka – specifikace prvků

ZŠ Liberec, U Soudu 369/8, Liberec 2 – výměna oken

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pol.    Množství           Popis                 Cena/ks      Celkově

Kč            Kč

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

1        8.00 ks

30

1600.3

609.7

30

1600

610

0

1210

0

2240

1210

1

2

FIX-zasklívací drážka

FIX - pevně v rámu

jednokřídlé otev.sklop. prave

3ks sklo neprůhledné vč. nadsvětlíku dle

výběru uživatele

rozměry :1210x2240

0,00          0,00

2        42.00ks

30

710

1800

30

2510

2540

940

1

2

jednokřídlé otev.sklop. prave

sklopné okno

rozměry :940 x2540

parapety vniřní,PVC, bílá, hloubka 450 mm

žaluzie, PVC, bílá

0,00         0,00

3        3.00 ks

30

700

1800

30

2500

2530

1250

1

2

jednokřídlé otev.sklop. prave

sklopné okno

rozměry :1250x2530

parapety vniřní,PVC, bílá, hloubka 450 mm

žaluzie, PVC, bílá

0,00           0,00

4        370.0             bm (obvodové metry oken)

————————————

celková cena pozic                                                0,00

demontáž s likvidací                                              0,00

montáž výrobků na turbošr.a pěna                                  0,00

zednické práce začištění                                          0,00

parapety vnitřní, vč.montáže                                      0,00

žaluzie pol.2a3,včetně montáže                                    0,00

pozink plech venkovní přechod                                     0,00

rezerva (nesoudržnost omítek ve špaletách)                   35.000,00

————————————

celkem                                                            0,00

DPH 21%                                21.00 %                    0,00

————————————

konečná suma                                                      0,00

- Zobrazení prvků je při pohledu z interiéru, křídla jsou otevíravá

a sklopná vždy dovnitř, pokud není v textu u položky psáno jinak.

- Barva z vnější strany bílá, z vnitřní bílá

- 6-ti komorová technologie

- Kovové armovací výztuže min 2mm

- Při splnění norem ČSN EN 12608 a ČSN EN14 351-1 je možné použít plastové profily s příměsí recyklátu

- Stavební hloubka rámu min. 70 mm

- Tři celoobvodová těsnění (2x dorazové + středové těsnění)

- Kvalitní celoobvodové kovové kování, s nerezovou povrchovou úpravou Roto, Maco, klička bílá

- Součinitel prostupu tepla celého okna min. Uw = 1,0Wmk-1

- Utěsnění připojovací spáry v interiéru okenní butylovou fólií

- Parapety komůrkové bílé, profil 30 mm

- Žaluzie interiérové, řetízkové, horizontální, celostínící bílé (řetízky dostatečně dlouhé pro obsluhu)

- Vnější přechodová lišta z pozinkovaného plechu

- Výmalba špalet kolem rámu celého rámu okna.

- Požadujeme doložit certifikát v českém jazyce vydaný na uchazeče

- Oplechování nebude měněno, zhotovitel na svou zodpovědnost provede zaměření a následné osazení rámu okna tak, aby stávající oplechování dosedlo do okapové hrany plastového rámu. Cílem je nepoužívat dodatečné řešení (přechodová lišta)

- Pozice 1 bez parapetů, pouze úprava stávajícího obložení