- Příloha č. 8

- Technická specifikace

- Akceptujeme odchylku 10% od parametrů uvedených příkladových spotřebičů (teploty, výkon a spotřeba).

- Dodávka konvektomatu do ZŠ Náměstí Míru:

1 ks Elektrický bojlerový konvektomat 20 (21) x GN1/1 400V, výkon minimálně 35 kW, příkon vyvíječe páry minimálně 25 kW, včetně oplachové sprchy pro boční montáž, zavážecího vozíku a sady gastronádob. Bez změkčovače.

Parametry a funkce: dotykový ovládací displej, horký vzduch 30°C – 300°C, pára 30°C – 130°C, kombinovaný režim, vícebodová teplotní sonda, kontrola nasycení páry, minimálně čtyřrychlostní ventilátor, více stupňová klapka pro odvod par, rekuperace, automatické mytí, automatické čištění, automatický předehřev/zchlazení, noční vaření, nízkoteplotní pečení, regenerace, automatický start, možnost programování, přednastavené programy, přenos dat HACCP, diagnostika vyhodnocení chyb, vyjímatelné dveřní těsnění, dvojité dveřní sklo, vnitřní sklo odnímatelné nebo otevíratelné.

Cena za konvektomat bez DPH:  				…….…………Kč

Sada gastronádob:

GN 1/1 – 65                        16 ks		……..……..  Kč/ks

děrovaná GN 1/1 – 150      12 ks		……..……..  Kč/ks

děrovaná GN 1/1 – 20        20 ks		……..……..  Kč/ks

smaltovaná GN 1/1 – 65     20 ks		……..……..  Kč/ks

rošt nerez GN 1/1                 4 ks		……..……..  Kč/ks

rošt na knedlíky 5 pozic      12 ks		……..……..  Kč/ks

Cena za všechny gastro nádoby bez DPH:           						...……..……..  Kč

Připojení výrobku na stávající VZT – odvětrání komínku				   	……….……… Kč

Montáž nového zařízení, připojovací body budou připraveny                                  	………………. Kč

Provedení výchozích revizí				                                         		………………	Kč

Zaškolení obsluhy minimálně 6 hodin			                                         	………………	Kč

Doprava  zdarma

___________________________________________________________________________________

Cena celkem bez DPH						                   	.…….…………………Kč

DPH									      		……….….……………Kč

Cena celkem vč. DPH						                   	…….…….……………Kč

- Dodávka konvektomatu do ZŠ Kaplického:

- 1 ks Elektrický nástřikový konvektomat 10 (11) x GN1/1, 400V, příkon 16 – 20 kW, včetně oplachové sprchy, podstavce pro konvektomat se zásuvy pro gastronádoby a sada gastronádob.

Parametry a funkce: dotykový ovládací displej, horký vzduch 30°C – 300°C, pára 30°C – 130°C, kombinovaný režim, vícebodová teplotní sonda, kontrola nasycení páry, minimálně čtyřrychlostní ventilátor, více stupňová klapka pro odvod par, rekuperace, automatické mytí, automatické čištění, automatický předehřev/zchlazení, noční vaření, nízkoteplotní pečení, regenerace, automatický start, možnost programování, přednastavené programy, přenos dat HACCP, diagnostika vyhodnocení chyb, vyjímatelné dveřní těsnění, dvojité dveřní sklo, vnitřní sklo odnímatelné nebo otevíratelné.

Cena za konvektomat bez DPH:  			…….…………Kč

Sada gastronádob:

Smaltovaná GN 1/1-40 mm                   5 ks	……..……..  Kč/ks

Smaltovaná GN 1/1-60 mm                   5 ks	……..……..  Kč/ks

Nerezová GN 1/1-60 mm plná            	5 ks	……..……..  Kč/ks

Nerezová GN 1/1-60 mm děrovaná     	5 ks	……..……..  Kč/ks

Pečící plech 1/1 smalt                           5 ks	……..……..  Kč/ks

Cena za všechny gastro nádoby bez DPH:           						...……..……..  Kč

Připojení výrobku na stávající VZT – odvětrání komínku				   	……….……… Kč

Montáž zařízení vč. připojení na stávající změkčovač, připoj. body budou připraveny     ………………. Kč

Provedení výchozích revizí				                                         		………………	Kč

Zaškolení obsluhy minimálně 6 hodin			                                         	………………	Kč

Doprava  zdarma

___________________________________________________________________________________

Cena celkem bez DPH						                    	……………….………Kč

DPH									        		……………….………Kč

Cena celkem vč. DPH						                    	……………….………Kč

Cena za obě dodávky celkem bez DPH			                     	……………….………Kč

DPH									        		……………….………Kč

Cena za obě dodávky celkem vč. DPH	                                      	……………….………Kč